2.

Уважаемый владелец!

Мы хотели поблагодарить Вас за покупку Porsche Cayenne.

Судя по тому, что Вы выбрали такую машину, Вы – автомобилист высокого класса.

Однако помните, что как и с любым другим транспортным средством, Вам необходимо выделить время для ознакомления с Porsche и его эксплуатационными характеристиками.

Всегда управляйте автомобилем в пределах Ваших собственных способностей как водителя и в пределах Вашего уровня опыта с Porsche. Убедитесь в том, что кто-то другой, управляющий Вашим автомобилем Porsche, делает то же самое. для предотвращения или минимизации травмы, всегда пользуйтесь ремнями безопасности. Никогда не принимайте алкоголь или наркотики перед или во время управления Вашими транспортным средством.

Это руководство владельца содержит много полезной информации. Пожалуйста, уделите время для прочтения этого руководства перед тем, как Вы будете управлять Вашим новым автомобилем Porsche.

Ознакомьтесь с работой Вашего автомобиля Porsche для максимальной безопасности и удовольствия вождения.

Чем лучше Вы узнаете Ваш автомобиль Porsche, тем больше удовольствия Вы получите при вождении нового автомобиля.

Всегда держите Ваше руководство в машине и отдайте его новому владельцу, если будете продавать Ваш автомобиль. Отдельный буклет по уходу объясняет, как Вы можете содержать Ваш автомобиль Porsche в сверхклассных условиях, регулярно обслуживая его.

Отдельный буклет по гарантии и информации клиента содержит подробную информацию о гарантиях.

Только для США:

Если Вы уверены, что Ваше транспортное средство имеет неисправность, которая может привести к столкновению, травме или смерти, сообщите об этом в National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) И добавочно оповестите фирму Porsche в Северной Америке (PORSCHE CARS N.A.).

Если в  NHTSA получают подобные жалобы, они могут провести расследование, и если обнаружат, что существует проблема безопасности в группе транспортных средств, NHTSA может заказать вызов и кампанию по устранению.

Однако NHTSA не может вникать в индивидуальные проблемы между Вами и Вашим дилером PORSCHE CARS N.A.

Для связи с NHTSA Вы можете или позвонить на горячую линию бесплатно по телефону 1-(800)-323-9393 (или 366-0123) в Вашингтоне ли написать: NHTSA, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C.20590.

Вы также можете получить другую информацию о безопасности транспортных средств по горячей линии.

Ваш автомобиль имеет тысячи деталей и компонентов, которые были сконструированы и произведены в соответствии с высокими стандартами инженерной квалификации и безопасности Porsche.

Любое изменение транспортного средства может отрицательно повлиять на безопасные элементы, встроенные в Ваш автомобиль. Предполагается, что Вы будете пользоваться Вашим автомобилем Porsche безопасно, подчиняясь местным законам и в свете условий вождения, с которыми Вы сталкиваетесь, и в соответствии с инструкциями Руководства пользователя.

Не пользуйтесь Вашим автомобилем Porsche, пренебрегая правилами вождения или пренебрегая инструкциями этого руководства.

Любое изменение или неправильно использование транспортного средства может привести к несчастным случаям или фатальным травмам.

3

Регулярно проверяйте Ваше транспортное средство и выявляйте повреждения. Поврежденные или недостающие аэродинамические детали, также как щиток поперечного управления или нижние панели, влияют на управление водителем автомобилем. И их надо немедленно заменить.

Ваш автомобиль может иметь все или несколько из всех деталей, описанных в инструкции.

Если у Вас возникают трудности в понимании разъяснений характеристик или оборудования, установленного на Вашем транспортном средстве, обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру фирмы

Porsche

. Фирма будет рада Вам помочь. Также проверьте с дилером наличие другого поставленного оборудования.

Левая часть буклета предназначена для стороны водителя, а правая для стороны пассажира.

Porsche

Фирма                  всегда старается улучшать качество своей продукции, поэтому она сохраняет право производить изменения в конструкции и технических характеристиках и делать некоторые дополнения или изменения в изделии без обязательств вносить их на изделия, произведенные ранее.

Porsche

Мы желаем Вам приятных поездок на автомобиле 	.

!

ВАЖНО

Для Вашей собственной безопасности и более долгого срока службы Вашего автомобиля, пожалуйста, внимательно соблюдайте все инструкции по эксплуатации и обращайте внимание на символы

Danger

(опасность),

Worning

(предупреждение),                       (осторожно).

Caution

Несоблюдение всех инструкций может привести к серьезным механическим, физическим повреждениям, или к смерти. Не изменяйте Ваш автомобиль. Любое изменение может создать опасные условия или повредить детали, встроенные в автомобиль. Используйте автомобиль только в соответствии с правилами вождения и инструкциями, описанными в данном руководстве.

4

Автомобиль Porsche и окружающая среда.

Мы разрабатываем и производим эксклюзивные транспортные средства с безопасной технологией. Наша стратегия производства влияния на окружающую среду основывается на следующих принципах:

- Максимально возможное использование окружающей среды и безопасная технология, которая экономически оправдывается.

- Экономное использование энергии и источников.

- Вовлечение наших деловых партнеров в наши попытки создать условия для сохранения окружающей среды.

- Открытый диалог со всеми социальными группами.

Предложение штата Калифорния.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Выхлопные газы, некоторые их составляющие и определенные компоненты транспортного средства содержат или выпускают химикаты, известные в штате Калифорния, которые вызывают рак или отклонения при рождении детей.

Производство.

При производстве или ремонте фирма Porsche всегда основывается на технологии, не опасной для окружающей среды.

Как пример: В нашем покрасочном цехе используется краска на основе воды,  и новые способы покраски уменьшают выделение растворителей на 70%.

Вода используется в покрасочном цехе рециркулирует. Отработанная вода уходит с завода Porsche только после соответствующей обработки.

5.

Транспортные средства, безопасные для окружающей среды.

Современная технология гарантирует соответствие всем законам выделения вредных веществ, распространенных по всему миру.

Она обладает следующими преимуществами:

- Быстрая операционная готовность катализаторов гарантирует низкий выпуск газов даже в коротких поездках.

- Надежная работа и хороший контроль за выпуском газов в течение долгого времени.

(См. гл. «Экономия горючего» на стр. 276).

Рециркуляция.

Более 2/3 всех выпущенных автомобилей все еще эксплуатируются.

Но, если рециркуляция необходима, мы принимаем следующие меры предосторожности:

- Конструкция, соответствующая окружающей среде.

- Идентификация материалов.

- Использование повторных материалов.

Контроль за выпуском газов основан на новейшей технологии создания двигателей, которая сочетает в себе высокую работоспособность двигателей и совместимость с окружающей средой.

Диагностическая система двигателей электронно управляет компонентами и системами, которые влияют на выхлопные газы.

Водитель видит ошибки на дисплее и при загорании предупреждающего сигнала «Emission control» (Контроль выбросов).

(См. гл. на стр. 91 «Контроль выбросов»).

6.

Установка и работа транспортных компонентов при вождении.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Существует опасность несчастного случая, если Вы настраиваете или эксплуатируете компьютер, радио, навигационную систему, телефон или другое оборудование в процессе вождения.

Это может Вас отвлечь от дорожного движения и может привести к потере управления транспортом.

- Эксплуатируйте компоненты только тогда, когда Вам это позволяет ситуация на дороге делать это безопасно.

- Выполняйте любые сложные процессы эксплуатации или установки только, когда транспортное средство стоит.

Переносной бак горючего.

!

ОПАСНОСТЬ

Переносные канистры для горючего заполненные или частично опорожненные, могут потечь и привести к взрыву, пожару и, в результате этого, к несчастному  случаю.

Никогда не перевозите дополнительное горючее в переносных канистрах в ваших транспортных средствах.

Выхлопы двигателя.

!

ОПАСНОСТЬ

Выхлопы двигателя опасны, если вдыхать. Выхлопы двигателя могут иметь много компонентов, запах которых Вы можете услышать.

Они также содержат СО, который является бесцветным и без запаха газа.

Из-за СО можно потерять сознание и это даже может привести к смерти при вдыхании.

- Никогда не запускайте двигатель в закрытом, непроветренном помещении.

- Не рекомендуется сидеть в машине в течение долгого периода с включенным двигателем и если автомобиль стоит.

7.

Транспортные средства с упаковкой со спортивной тематикой.

!

Меры предосторожности.

Риск повреждения. На автомобилях со спортивной тематикой передняя, задняя и внутренняя отделка, упаковка окрашивается и располагается снизу на автомобиле.

- При поездке на труднопроходимой дороге убедитесь в том, что эти детали не повреждены.

- Убедитесь в том, что существует достаточный зазор между препятствиями и нижней стороной транспортного средства.

- Избегайте вождения на воде.

- Не используйте боковую часть в качестве подножки.

8.

Качество горючего.

Ваш двигатель предназначен для оптимальной работы и экономии горючего при использовании горючего с октановым числом 98 RON (93CLC или   AKT). Поэтому фирма                  рекомендует использовать эти типы горючего в Вашем транспортном средстве.

Фирма                   также признает, что горючее этих марок не всегда имеется. Убедитесь в том, что Ваше транспортное средство будет соответственно работать на горючем с октановыми числами 95 RON (90CLC или   AKT), так как регулятор «Electronic Octane» приспособляется к распределению моментов зажигания, если необходимо.

Porsche

Горючее, содержащее спирт и эфир.

На некоторых пространствах в определенные периоды года необходимо использовать окисленное горючее. Окисленное горючее – это горючее, которое содержит спирт (такой,  как метанол или этиловый спирт) или эфир (такой как МТВЕ).

При нормальных условиях, количество этих составных в горючем не действует на вождение.

Вы можете использовать окисленное горючее для Вашей машины

Porsche

Если для Вашего транспортного средства необходим октан.

Мы рекомендуем, однако, поменять на другое горючее или сменить заправочную станцию, если у Вас возникнут следующие проблемы:

- Ухудшение вождения

- Значительно уменьшенная экономия горючего

- Газовая пробка и проблемы с запуском, особенно при высоком подъеме или при высокой температуре

- Неисправная работа двигателя или потеря скорости.

Горючее, содержащее ММТ

Некоторые Северо-Американские штаты содержат октан, увеличивающую добавку, так называемую метилциклопентадиниловый марганцевый трикарбонил (ММТ).

Если используется такое горючее, это может отрицательно сказаться на работе системы контроля выпуска. Могут включиться предупреждающее освещение на пульте управления. Если это случится, фирма                    рекомендует Вам прекратить использование горючего, содержащего ММТ.

Porsche

11.

Уважаемый владелец Porsche!

Porsche

Многое вашего в производство автомобиля 	        , включая новейшую технологию, строгий контроль качества и проверки. Эта технология и меры безопасности могут быть расширены Вами:

- безопасный водитель…

- тот, кто знает свой автомобиль и все регулировки

- тот, кто содержит транспортное средство в соответствующем состоянии

- тот, кто пользуется водительскими навыками серьезно.

Перед тем, как начать движение…

Сначала проверьте следующее:

- Выключите двигатель перед тем, как Вы начнете проверку или ремонт Вашего транспортного средства.

- Убедитесь в том, что шины правильно накачаны. Проверьте шины на повреждение и износ.

- Убедитесь в том, что все колесные болты затянуты надлежащим образом и не ослаблены.

- Проверьте уровень масла в двигателе, добавьте если необходимо. При каждом заполнении топливом сделайте привычную проверку масла в двигателе.

- Проверьте уровни всех жидкостей, в частности уровни промывателя ветрового щита и тормозной жидкости.

- Убедитесь в том, что батарея транспортного средства хорошо заряжена и заводит соответствующим образом двигатель.

- Проверьте все двери и крышки и хорошо их закройте.

- Проверьте и, если необходимо, замените изношенные или треснутые стеклоочистители.

- Убедитесь в том, что все окна чистые и не загромождены.

- Проверьте щели забора воздуха. Убедитесь в том, что площадь между крышкой отсека двигателя и очистителем свободна от снега и льда, и что подогреватель и очиститель хорошо работают.

- Если в автомобиле будет ехать ребенок, проверьте сидение для ребенка (ограничительную систему сидения для ребенка для того, чтобы убедиться в том, что ограничители соответственно отрегулированы).

- Проверьте работу всего внешнего и внутреннего освещения и чистоту всех линз.

- Проверьте лобовое освещение и, если необходимо, отрегулируйте его.

- Проверьте протекание под транспортным средством.

- Проверьте безопасность укладки багажа.

Запасное оборудование.

Необходимо в Вашем транспортном средстве иметь запасное оборудование. Вы должны иметь следующее: скребок для окна, щетку для снега, контейнер или пакет с песком или солью, аварийное освещение, маленькую лопату, аптечку первой помощи и т.д.

11.

Рычаги управления, безопасность, приборы.

Porsche и окружающая среда …4

Никогда не привлекайте воров …16

Ключи …17

Дистанционное управление …20

PORSCHE ENTRY AND DRIVE …22

Центральная запорная система …24

Двери …27

Сигнальная система, датчик наклона, управление пассажирским

отсеком …28

Силовые окна …33

Передние сидения …36

Переднее сидение с памятью …37

Функция легкого доступа …39

Подголовники …40

Задние сидения …41

Подогреваемые сидения – передние и задние …44

Ремни безопасности …46

Системы пневматической подушки …50

Системы удержания ребенка …61

Рулевое колесо …62

Многофункциональное рулевое колесо …64

Внутреннее зеркало …66

Дверные зеркала …67

Автоматическое антиослепляющее зеркало …69

Замок зажигания / ограничитель угла поворота …70

Запуск и остановка двигателя …72

Стояночный тормоз …75

Тормоза …76

Приборная панель модель США …82

Приборная панель, модель Канада …84

Температурный датчик масла …86

Охлаждающая система …87

Горючее …88

Одометр …88

Часы …89

Вольтметр …90

Контроль выпуска …91

Многофункциональный дисплей …92

Ограничение м/ч …98

Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения …124

Выключатель света …132

Освещение приборов …134

Автоматическая настройка луча фары …134

Сигнал поворота / большой луч …

Стержень мигающей фары …135

Аварийная мигалка …136

Стеклоочиститель переднего стекла / стержень промывателя …137

Контроль поездки …140

Вентиляторы …143

Забор свежего воздуха …143

Подогреваемое заднее окно …144

Ручное кондиционирование воздуха …145

Автоматически контролируемое двухзонное кондиционирование

воздуха …148

- четырехзонное кондиционирование воздуха …152

Подогреватель при парковке …158

Солнечные козырьки …164

Ширма от солнца, окна задней стороны …165

Внутренне освещение …166

Освещение двери …168

Функция прибытия домой (автоостановка на перерыв) …168

Скользящая / подъемная крыша …169

Помощь при парковке …179

Открывающее устройство гаражной двери …184

Пепельница …187

Зажигалка …188

Работа автомобильного аудио / советы …189

Управление Porsche (РСМ) …191

Огнетушитель …192

Хранение …193

Держатель чашки …197

Задняя крышка …199

Заднее окно …201

Грузовое пространство …202

Крышка багажника …203

Крышка моторного отсека …204

Сетка безопасности багажа …206

Мешок для лыж …206

Система перемещения крыши …210

Прицеп …212

Информация о нагрузке …213

12.

На сидении водителя.

- Проверьте работу кабанчика.

- Установите сидение так, чтобы легко было доставать ножные педали и рычаги управления. Для уменьшения возможности травмы от развертывания пневматической подушки необходимо сидеть как можно дальше от руля и в то же время поддерживать полный контроль транспортного средства.

- Отрегулируйте внутренние и внешние задние смотровые зеркала.

- Пристегните ремни безопасности.

- Проверьте работу ножного и стояночного тормозов.

- Проверьте все предупреждающие и индикаторные лампочки на зажигание.

- Запустите мотор и проверьте все предупреждающие дисплеи на предмет предупреждающих символов.

- Никогда не оставляйте машину без присмотра.

- Закройте двери изнутри, особенно если в машине находятся дети, для того чтобы предотвратить ненамеренное открытие дверей изнутри или снаружи. Управляйте машиной только с закрытыми дверьми.

На дороге.

- Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии или если Вы приняли лекарства (наркотики).

- Всегда пристегивайте ремень безопасности.

- Всегда ведите машину осторожно. Будьте готовы к непредвиденному.

- Пользуйтесь сигналами для обозначения поворотов и проездов между рядами.

- Включайте фары в сумерках и когда этого требуют условия вождения.

- Всегда соблюдайте безопасное расстояние от транспорта, находящегося впереди Вас, в зависимости от движения, дороги и погодных условий.

- Уменьшайте скорость ночью и во время неблагоприятной погоды. Вождение в дождливую погоду требует осторожности и замедленной скорости, особенно на дорогах с лужами, так как характеристики управления транспортом могут ухудшаться из-за гидрокрыла шин.

- Всегда соблюдайте ограничения скорости и дорожные знаки и правила движения.

- Если Вы устали, сверните с дороги, остановитесь и отдохните. Выключите двигатель. Не сидите в автомобиле с неработающим двигателем. (См. главу «Выхлоп двигателя» на стр. 6).

- При парковке всегда ставьте ручной тормоз и рычаг зубчатой передачи в нейтральное положение  или рычаг переключения в положение Р.

- На горной местности также поверните передние колеса по направлению к крайнему камню мостовой.

- Если необходим аварийный ремонт, сверните с дороги. Включите мигалку и используйте другие предупреждающие средства для бдительности других водителей.

Не паркуйте или не управляйте машиной в местах, где горячая выхлопная система может соприкоснуться с сухой травой, щеткой брызгами горючего или другим воспламеняющимся материалом.

- Всегда проверяйте масло двигателя при каждом заполнении горючим.

13.

Советы для первых 2000 миль (3000 километров).

Следующие советы будут полезными для достижения оптимальной работы Вашего нового автомобиля Porsche. Несмотря на самые современные высокоточные способы производства невозможно избежать того, что движущиеся детали могут износится, соприкасаясь друг с другом. Этот износ происходит в основном на первых 2000 миль (3000 км).

Поэтому:

- Предпочтительно предпринимайте более долгие поездки.

- Избегайте частых холодных запусков на короткое расстояние там,  где это возможно.

- Избегайте полных дроссельных стартов и внезапных остановок.

- Не превышайте максимальную скорость двигателя до 4200 об/мин.

- Не запускайте холодный двигатель при высоких оборотах или в нейтральном положении или при приведении механизма в движение.

- Не напрягайте машину особенно при подъеме в гору. Передвиньте следующее нижнее зацепление вовремя (используйте наиболее приемлемый уровень оборотов в мин.).

- Никогда не дергайте машину при высокой передаче на низких скоростях. Это правило применимо всегда, а не только в период торможения.

- Не участвуйте в спортивных гонках во время наезда первых 2000 миль (3000 км).

Во время вождения и другого управления может быть незначительная жесткость во время периода торможения, которая постепенно исчезнет.

Приработка тормозных подушек.

Новые тормозные подушки и диски должны «приработаться» и затем только приобрести оптимальное трение, когда автомобиль пройдет несколько сотен миль или км.

Незначительно уменьшенная тормозная возможность должна компенсироваться при нажатии сильнее тормозной педали. Это также применяется, когда тормозные подушки и тормозные диски заменяются.

Новые шины.

Новые шины не имеют максимальной тяги. Они могу проскальзывать. Новые шины прирабатываются при вождении при умеренных скоростях во время первых 60-120 миль (100-120 км). Надо ожидать более длинные тормозные расстояния.

Потребление горючего и тормозного масла.

Во время периода обкатки потребление масла и горючего может быть выше нормального.

Как всегда, степень потребление масла зависит от качества и вязкости масла, скорости, на которой эксплуатируется машина, ________ и дорожных условий, а также количества растворения и окисления в смазке.

- Всегда проверяйте машинное масло при каждом заполнении горючим, добавляйте если необходимо.

- См. гл. «Характеристики двигателя» стр. 380

14.

- Машинные окошки.

- Ручка внутренней двери.

- Устройство дверного зеркала.

- Размыкающий механизм.

- Парковочный тормоз.

- Диагностический зажим (ОВД).

- Размыкающий механизм парковочного тормоза.

- Ограничитель зажигания (ограничитель угла поворота / ведущих колес).

- Регулировка рулевого колеса.

- Регулировка сидения.

- Кнопка освещения приборов.

- Выключатель света.

- Рукоятка мигающих фар при сигнале поворота (усиленный, наклонный луч).

- Рычаг управления поездкой.

- Балансировочные переключатели для Tiptronic.

- Сигнальный рожок.

- Переключатель аварийной фары.

- Отсек для перчаток.

15.

Никогда не привлекайте автомобильных воров.

Незакрытая машина с ключом в замке зажигания привлекает автомобильных воров.

Ваша машина снабжена замком рулевого колеса и сигналом тревоги. Сигнал тревоги зазвучит, если Вы откроете дверь водителя, если ключ все еще в замке зажигания. Это напоминает, что Вы должны вытащить ключ из замка зажигания и закрыть двери.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Нерегулируемое движение транспортного средства может привести к серьезным человеческим травмам и повреждениям имущества.

Никогда не оставляйте Ваше транспортное средство без присмотра с ключом зажигания, особенно если дети или домашние животные оставлены без присмотра в транспортном средстве. Они могут оперировать различными регуляторами. Если двигатель работает, они могут случайно привести в движение рычаг переключения.

- Всегда вынимайте ключ зажигания.

- Всегда устанавливайте парковочный тормоз.

- Закрывайте двери ключом или при помощи дистанционного управления.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск серьезного несчастного случая.

Рулевая колонка защелкнется, когда Вы извлекаете ключ в то время, как Вы управляете автомобилем или машина катится к остановке. Вы не сможете управлять машиной.

- Пока Вы ведете машину, никогда не извлекайте ключ из ограничителя угла поворота.

Для того, чтобы защитить Ваш транспорт и имущество от воров, Вы должны всегда выполнять следующее, если Вы покидаете транспортное средство:

- Закрыть окна.

- Закрепить систему с двигающейся / подъемной крыши или панорамной крыши.

- Извлечь ключ зажигания.

- Привести в работу ограничитель угла поворота.

- Закрыть лоток для хранения вещей между передними сидениями и стеклом для перчаток.

- Забрать ценности (например, документы на машину, модуль регулятора радио, телефон, ключи от дома) из машины.

- Закрыть двери.

- Закрыть отсек для перчаток.

- Закрыть дополнительные лотки.

- Закрыть багажник крышкой.

- Закрыть заднюю крышку и заднее окно.

16.

А – Ключ машины.

В – Кнопка разъединения для бородки ключа.

Ключи.

К машине поставляются два ключа с интегрированной дистанционной системой управления. Ключи от машины сконструированы в виде складывающихся ключей. Эти ключи управляют всеми замками на Вашем транспортном средстве.

- Будьте осторожны с Вашими ключами от машины: не расставайтесь с ними, кроме исключительных обстоятельств.

- Сообщите Вашей страховой компании о потере или краже ключей или если была произведена замена ключей.

- Извлекайте ключ зажигания даже если оставляете транспортное средство на короткий промежуток времени.

Раскладывание бородки ключа.

- Нажмите кнопку В. Бородка ключа разложится.

Складывание бородки ключа.

Нажмите кнопку В и сложите ключ.

Замена ключей.

Ключи можно заказать только через уполномоченного дилера Porsche. Иногда это занимает много времени.

Поэтому Вы всегда должны иметь запасной ключ. Храните его в безопасном месте, но ни в коем случае не в машине.

Ваш уполномоченный дилер фирмы Porsche должен сообщить коды новых ключей контрольному модулю транспортного средства. Снова надо сообщить о всех ключах, принадлежащих транспортному средству.

Примечание.

Третьи стороны могут продолжать использовать механические замки, используя утерянный ключ.

17.

Кнопка опасных ситуаций.

В опасных ситуациях или когда что-то угрожает Вашей безопасности, можно привлечь внимание к ситуации, нажав кнопку «Тревога».

- Нажмите кнопку. Зазвучит рожок и замигают фары чрезвычайной ситуации.

Для того, чтобы остановить сигнал тревоги:

- Снова нажмите кнопку. Рожок замолчит, и фары чрезвычайной ситуации погаснут.

18.

Экстренная работа – закрытие дверей.

Если не срабатывает центральная система закрытия, двери могут закрыться только если есть экстренное действие.

- Откройте дверь пассажира.

- Снимите крышку А.

- Используя бородку ключа, нажмите красный скользящий регулятор В в направлении, указанном стрелкой.

- Снова пригоните крышку А.

- Повторите действия на пассажирской и задней дверях.

- Закройте все двери.

- Защелкните дверь водителя ключом в защелке дверцы.

19.

Дистанционное управление.

На многофункциональном дисплее пульта управления Вы можете установить различные варианты закрытия и открытия дверей и задней крышки, а также проверочно-возвратный сигнал при запирании и отпирании транспортного средства и сохранять их на соответствующем дистанционном управлении.

См. гл. «Комфорт» на стр. 118.

Настройки кондиционера хранятся на соответствующем дистанционном управлении при выключении зажигания и запирания транспортного средства. Настройки «Air flow off» (выкл. Потока воздуха хранится приблизительно 60 минут и «Recirculated air» (рециркуляция воздуха) хранится приблизительно 20 минут.

Отпирание дверей транспортного средства.

- Кратковременно нажмите кнопку 1 на пульте дистанционного управления. Замигает экстренная фара. Автоматически отключаются система тревоги, управление пассажирским отсеком и датчик наклона.

Отпирание всех дверей транспортного средства.

- Кратковременно дважды нажмите кнопку 1 в течение 2-х секунд на пульте дистанционного управления.

Все транспортные двери и задняя крышка отпираются. Мигает экстренная фара. Автоматически отключаются система тревоги, управление пассажирским отсеком и датчик наклона.

Отпирание задней крышки, заднего окна и кронштейна запасного колеса.

- Кратковременно нажмите кнопку 3. Замигает экстренная фара. Задняя крышка, заднее окно и кронштейн запасного колеса могут открыться при помощи соответствующей отпирающей кнопки.

Заднее окно и кронштейн заднего колеса всегда открыты, если открыта задняя крышка.

См. гл. «Задняя крышка» на стр. 199.

См. гл. «Запасное колесо» на стр. 331.

Примечание.

Двери транспортного средства остаются заперты после отпирания задней крышки.

Если заднее окно не открыто, как задняя крышка, так и заднее окно автоматически закроются спустя 60 секунд.

Открывание заднего окна.

Нажмите кнопку 3 в течение 2-х секунд. Защелки заднего окна откроются.

20.

Запирание дверей транспортного средства.

Слегка нажмите кнопку 2 на пульте дистанционного управления. Дважды замигает аварийная (экстренная) фара и дважды прозвучит акустический сигнал. Индикация будет произведена экстренной фарой и акустическим сигналом после того, как все двери и крышки закроются.

Все двери транспортного средства, задняя крышка и заднее окно не могут быть открыты снаружи. Включается система тревоги, система управления пассажирским отсеком и датчик наклона.

Временное отключение системы управления пассажирским отсеком и датчиком уклона.

Если люди или животные остаются в запертом транспортном средстве или транспортное средство транспортируется на пассажирском вагоне или корабле, например, система управления пассажирским отсеком и датчик уклона должны быть выведены из строя.

Для того, чтобы отключить систему управления пассажирским отсеком и датчик уклона:

- См. гл. «Временный вывод из строя системы управления пассажирским отсеком и датчиком уклона» на стр. 29.

Если система управления пассажирским отсеком и датчик уклона временно отключены аварийная фара дважды мигает и дважды звучит акустический сигнал, когда запирается транспортное средство.

Снаружи нельзя открыть все транспортные двери, заднюю крышку и заднее окно.

Несрабатывание дистанционного управления.

Дистанционное управление может неправильно сработать из-за помех местных радиоволн. В этом случае транспортное средство не закроется соответствующим образом.

Это может проявиться отсутствующим сигналом запирания и отсутствующим проверочно-возвратным сигналом огней, предупреждающих об опасности.

Если это произошло:

- Заприте транспортное средство ключом в защелке двери.

Отключение сигнальной системы, если она запущена:

- Отоприте двери транспорта или

- Включите зажигание.

Нейтрализатор.

В каждом ключе находится импульсный приемопередатчик (электронный компонент), содержащий сохраняемый код.

Перед тем, как включится зажигание, стопор зажигания проверяет код. Можно вывести из строя нейтрализатор и запустится мотор, используя только управляющий ключ зажигания.

Выключение нейтрализатора.

- Вставьте ключ зажигания в скважину зажигания.

- Выключите нейтрализатор.

- Вытащите ключ зажигания.

22.

Porsche Entry&Drive

Porsche Entry&Drive облегчает запирание и отпирание без ключа дверей, задней крышки и заднего окна. Для этого Вам необходимо только иметь с собой ключ автомобиля с дистанционным управлением.

!

ОСТОРОЖНО

Риск запирания транспортного средства Porsche Entry&Drive

- Если транспорт заперт и доступ происходи через заднюю крышку или заднее окно, не оставляйте ключ в транспортном средстве.

Транспортное средство автоматически запирается приб. 30 секунд после закрытия задней крышки или заднего окна.

Транспорт можно тогда отпереть только вторым ключом.

На многофункциональном дисплее приборной панели Вы можете устанавливать различные варианты запирания и отпирания дверей и задней крышки, а также проверочно-возвратный сигнал при запирании и отпирании транспорта и сохранять их на соответствующем дистанционном управлении.

См. гл. «Комфорт» на стр. 118

Настройки кондиционирования сохраняются на дистанционном управлении при включении зажигания и при запирании транспорта.

Настройка «Выкл. потока воздуха» (Air flow off) сохраняются приблизительно 60 минут и настройки «Recirculated air» (рециркуляция воздуха) сохраняется 20 минут.

Отпирание транспортных дверей.

- Полностью захватите ручку двери.

Сигнальная система, система управления пассажирским отсеком и датчик наклона отключаются автоматически.

Отпирание задней крышки, заднего окна и держателя запасного колеса.

- Если Вы находитесь в задней части транспорта с ключом, отпираются и могут быть открыты задняя крышка, заднее окно и держатель запасного колеса.

Запирание задней крышки, заднего окна и держателя запасного колеса.

- Закройте заднюю крышку, заднее окно и держатель запасного колеса.

- Если ключ автомобиля с дистанционным управлением находится в недостигаемых пределах, задняя крышка, заднее окно и держатель запасного колеса не могут быть открыты.

23.

Запирание транспортных дверей.

Слегка нажмите кнопку А на ручке двери. Дважды мигает аварийная мигалка и звучит акустический сигнал.

Аварийная мигалка мигает и акустический сигнал звучит после закрытия всех дверей и крышек.

Если у Вас нет ключа с дистанционным управлением все транспортные двери, задняя крышка и заднее окно не могут быть открыты снаружи.

Включаются сигнальная система, система управления пассажирским отсеком и датчик наклона.

Примечание.

- Ключ должен находиться вне транспортного средства, когда запирается транспорт, иначе двери не закроются.

Временное отключение системы управления пассажирским отсеком и датчик наклона.

Если люди или животные остаются в запертом транспортном средстве или транспортное средство транспортируется на пассажирском поезде и корабле, например система управления пассажирским отсеком и датчик наклона должны быть выведены из строя.

Для того, чтобы отключить систему управления пассажирским отсеком и датчик наклона:

См. гл. «Временный вывод из строя системы управления пассажирским отсеком и датчик наклона» стр. 29.

Если система управления пассажирским отсеком и датчик наклона временно отключены, аварийная мигалка мигает дважды и дважды звучит акустический сигнал, если транспортное средство заперто.

Если ключ машины с дистанционным управлением находится за пределами, все транспортные двери, задняя крышка и заднее окно не могут быть открыты.

Несрабатывание Porsche Entry&Drive.

Porsche Entry&Drive может работать неправильно из-за помех волн местного радио. И тогда транспортное средство не будет правильно закрыто. Это обозначается звуковым сигналом пропуска предупреждающего освещения. Если это произойдет:

- Заприте транспортное средство ключом в дверном замке.

Отключение сигнальной системы, если она запускается.

- Отоприте двери транспортного средства при помощи дистанционного управления или

- Включите зажигание.

Нейтрализатор

Отключение нейтрализатора.

- Отключите зажигание и переместите средство управления влево на 2 секунды.

См. гл. «Зажигание рулевой колонки» на стр. 71

Отключение готовности к работе.

Если транспортное средство не отпирается 3 дня, готовность к работе Porsche Entry&Drive отключается.

- Потяните дверную ручку для повторного ввода в действие системы.

- Потяните снова ручку, чтобы открыть дверь

24.

Центральная запорная система.

США: RR5KESSY

Канада: CAN267104139

Это устройство соответствует ч.15 Федеральных законов RSS-210 промышленности Канады.

Работа этого устройства подчиняется двум условиям:

- оно не вызывает помехи, и

- оно должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной операции.

Примечание.

Изготовитель не отвечает за любые радио или ТВ помехи, вызванные неуполномоченными изменениями этого оборудования. Такие изменения могут сделать недействительным полномочия пользователя по управлению этим оборудованием.

См. гл. «Силовые окна» на стр.33

См. гл. «Скользящая / подъемная крыша» стр. 169

При помощи дистанционного управления можно централизованно отпирать или запирать двери транспортного средства, заднюю крышку и клапан заполняющего устройства. Все двери запираются или отпираются если приводится в действие центральная запорная кнопка А на соответствующем подлокотнике.

Транспортное средство не может быть заперто, если двери водителя не полностью закрыты.

Если один из следующих компонентов полностью не закрывается, когда Вы стараетесь запереть транспортное средство дверь / крышка не закрыты:

- двери транспортного средства

- задняя крышка

- заднее окно

- крышка моторного отсека.

После закрытия всех дверей и крышек мигает мигалка и звучит акустический сигнал.

Если Вы отпираете транспортное средство ключом в дверном замке, открывается только дверь водителя.

Для того, чтобы предотвратить срабатывание сигнальной системы Вы должны включить зажигание в течение 15 секунд открытия двери.

Отключение сигнальной системы, если она запускается.

- Отоприте двери транспортного средства при помощи дистанционного управления или

- Включите зажигание.

Автоматическое повторное запирание.

Если транспортное средство открыто (деблокировано) и ни одна из дверей не открывается приблизительно около 60 секунд, происходит автоматическое повторное запирание.

Примечание.

Если система управления пассажирским отсеком и датчик наклона были выведены из действия (защита от воров ограничена), двери могут отрыться после автоматического повторного замыкания, если дважды потянуть внутреннюю ручку двери.

Если снова отпирается, система управления пассажирским отсеком и датчик наклона снова приводится в действие.

25.

Показания при помощи аварийных мигалок и акустического звука.

Если двери транспорта открыты или закрыты, срабатывание имеет аварийные мигалки и акустический звук (только при закрытии).

Отпирание при помощи дистанционного управления:

- Мигает предупредительное освещение.

Отпирание при помощи нажатия кнопки на ручке двери на транспорте с Porsche Entry&Drive:

Предупредительное освещение не мигает.

Запирание.

Предупреждающее освещение мигает дважды.

- Акустический сигнал звучит дважды.

На многофункциональном дисплее приборной панели Вы можете установить проверочно-возвратный сигнал при открывании и закрывании транспортного средства и сохранять его на соответствующем пульте дистанционного управления

См.гл. «Сигнал» на стр. 121

Центральная запорная кнопка.

Центральные запорные кнопки А на подлокотниках позволяют Вам запирать и отпирать транспортное средство электрическим способом.

- Запирание

- Нажмите кнопку с символом А.

Все двери транспортного средства закроются.

Каждую дверь можно открыть, потянув дважды внутреннюю ручку двери.

Отпирание.

- Нажмите кнопку с символом В.

Если активизируется на задних дверях, только соответствующая дверь будет открыта.

Примечание.

Если транспортное средство было заперто ключом или дистанционным управлением, ее нельзя отпереть центральной запорной кнопкой.

Каждая дверь может быть открыта, если потянуть дважды ручку внутренней двери.

* Кнопка безопасности.

Силовые окна, центральные запорные кнопки на задних дверях и задняя панель управления кондиционирования могут быть выведены из действия использованием кнопки безопасности В на подлокотнике двери водителя.

Выключение.

- Нажмите кнопку безопасности В.

На кнопке безопасности загорается символ.

Включение.

- Нажмите кнопку безопасности В снова. Символ на кнопке безопасности гаснет.

26.

Аварийная работа центральной запорной системы.

- Заприте транспортное средство ключом в дверном замке.

- Если есть дефект в центральной запорной системе, действие запорного барабана в двери водителя запрет все функционирующие элементы центральной запорной системы.

- Дефект надо немедленно ликвидировать у уполномоченного дилера.

Примечание.

Включаются сигнальная система, система управления пассажирским отсеком и датчик наклона.

Для того, чтобы предотвратить сигнальную систему от запуска Вы должны включить зажигание в течение 15 секунд открывания дверей.

Отключение сигнальной системы, если она запущена.

- Отоприте двери транспортного средства или

- Включите зажигание.

Автоматическое запирание и отпирание двери.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В аварийной ситуации, где Вам необходимо покинуть автомобиль через автоматически запертую дверь, запомните следующее для того, чтобы открыть дверь:

- Отоприте двери, нажав центральную запорную кнопку или

- Потяните ручку внутренней двери дважды для того, чтобы открыть дверь.

На многофункциональном дисплее приборной панели у Вас есть опция выбора различных вариантов автоматического открытия дверей (AUTO LOCK) и автоматического закрытия дверей (AUTO UNLOCK).

См. гл. «Открытие дверей» стр. 119

27.

Двери.

Открытие незапертых дверей снаружи.

- Потяните ручку двери.

Открытие незапертых дверей изнутри.

- Потяните внутреннюю ручку двери.

Открытие запертых дверей внутри:

- Потяните ручку внутренней двери дважды.

Замки задних дверей, препятствующие проникновению детей.

Задние двери оборудованы замками, препятствующими проникновению детей. Двери не могут открываться изнутри, если эти замки защеплены.

Запирание (активное)

- Поверните защелку безопасности в положение А.

- Отпирание (неактивное).

- Поверните защелку безопасности в положение В.

28.

Сигнал тревоги, управление пассажирским отсеком, датчик наклона.

США: KR5ESSY

Канада: CAN267104138

Это устройство соответствует части 15 Федеральных законов RSS-210 промышленности Канады.

Работа этого устройства подчиняется следующим двум условиям подчиняется следующим двум условиям:

- оно не причиняет вреда и

- оно не должно принимать любое вмешательство, полученное, включая вмешательство, которое может вызвать нежелательную операцию.

Примечание.

Подготовитель не отвечает за помехи радио или ТВ, вызванные неуполномоченными модификациями этого оборудования.

Такие модификации могут сделать недействительным полномочия пользователя на управление оборудованием.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Как избежать фальшивых сигналов.

- Всегда закрывайте скользящую подъемную крышу панорамной системы крыши и все окна двери.

- Не оставляйте мобильный телефон включенным в стеклянном кожухе консоли крыши.

Всегда отключайте сигнальную систему перед присоединением прицепа. Датчик наклона непреднамеренно может запустить сигнал тревоги.

Отключение системы тревоги, если она запущена.

- Отоприте двери транспорта или – Включите зажигание.

Управляется следующая сигнальная связь:

- Двери

- Крышка моторного отсека

- Задняя крышка

- Заднее окно

- Пассажирский отсек

- Наклон транспортом

Если одна из этих сигнальных связей прерывается, звучит сигнальный рожок приблизительно 30 секунд и мигает аварийная мигалка.

Спустя 5 секунд перерыва сигнал снова запускается. Цикл повторяется 10 раз.

29.

Включение

- Запор транспортного средсва.

Сигнальная система, система управления пассажирским отсеком и датчик наклона включаются.

См. гл. «Центральная запорная система» на стр. 24

Выключение.

- Откройте транспорт.

Сигнальная система, система управления пассажирским отсеком и датчик наклона автоматически отключаются.

Примечание.

Если Вы отпираете транспорт ключом в дверном замке, Вы должны включить зажигание (позиция в замке зажигания) в течение 15секунд открывания дверей для предотвращения запуска сигнальной системы.

Временная деактивация системы управления пассажирским отсеком и датчика наклона.

Если люди или животные остаются в запертом транспорте или транспортное средство транспортируется на пассажирском поезде или корабле, н-р, система управления пассажирским отсеком и датчик наклона должны деактивироваться.

Когда снова запирается система управления пассажирским отсеком и датчик наклона снова активизируется.

Балансировочный выключатель для выключения датчика наклона и системы управления пассажирским отсеком находится рядом с сидением водителя под регулировкой высоты ремня.

Примечание.

Вы также временно можете деактивировать систему управления пассажирским отсеком находится рядом с сидением водителя под регулировкой высоты ремня.

Примечание.

Вы также временно можете деактивировать систему управления пассажирским отсеком  и датчик наклона отдельно на многофункциональном дисплее на приборной панели.

См. гл. «Тревога» на стр. 118

30.

А, D – Выключатель для чтения

В – Кнопка для запоминания

С – Кнопка внутреннего освещения

Деактивация управления пассажирского отсека.

- Приведите в действие стояночный тормоз.

- Включите внутреннее освещение, передвинув выключатель влево.

- Удалите ключ зажигания.

На транспортных средствах с Porsche Entry&Drive:

- Откройте дверь водителя.

На верхней половине балансировочного выключателя мигает символ.

- Нажимайте мигающую верхнюю половину балансировочного выключателя, пока постоянно горит верхний символ.

- Заприте транспортное средство.

Аварийная мигалка мигает дважды и звучит дважды акустический сигнал.

Двери транспортного средства, задняя крышка и заднее окно закрываются, но двери могут быть открыты изнутри, толкнув ручку внутренней двери дважды.

-  Сообщите персонам, остающимся в транспорте, что сигнальная система запустится, если дверь откроется.

Примечание.

Если зажигание включается после нажатия балансировочного выключателя система управления пассажирским отсеком снова активизируется. На балансировочном выключателе замигают символы.

Деактивация датчика наклона.

- Приведите в действие стояночный тормоз.

- Включите внутреннее освещение, сдвинув выключатель влево.

- Вытащите ключ зажигания. На транспорте с Porsche Entry&Drive выключите зажигание.

- Откройте дверь водителя.

Символ мигает на верхней половине балансировочного выключателя.

- Нажмите нижнюю половину балансировочного выключателя до постоянного зажигания нижнего символа.

- Заприте транспорт.

Аварийная мигалка мигает дважды и акустический сигнал звучит дважды. Двери транспорта, задняя крышка и заднее, но двери могут открыться изнутри, если потянуть ручку внутренней двери дважды.

- Сообщите персонам, оставшимся в транспорте, что сигнальная система запустится, если откроется дверь.

Примечание.

Если зажигание загорается после нажатия балансировочного переключателя снова активизируется система управления пассажирским отсеком. На балансировочном переключателе замигает символы.

Деактивация датчика наклона.

- Приведите в действие стояночный тормоз

- Включите внутреннее освещение, сдвинув переключатель влево.

- Вытащите ключ зажигания.

На транспорте с Porsche Entry&Drive:

Выключите зажигание.

- Откройте дверь водителя.

На верхней половине балансировочного выключателя мигает символ.

- Нажмите нижнюю половину балансировочного выключателя до постоянного зажигания нижнего символа.

- Заприте транспорт.

Аварийная мигалка мигает дважды и дважды звучит акустический сигнал.

Двери транспорта, задняя крышка и заднее окно заперты, но двери могут открыться изнутри, если потянуть рукоятку внутренней двери дважды.

- Сообщите персонам, оставшимся в транспорте, что сигнальная система запустится, если дверь откроется.

Примечание.

Если зажигание включается после нажатия балансировочного переключателя, активизируется снова сенсор наклона. На балансировочном выключателе замигают символы.

31.

Деактивирование системы управления пассажирского отсека и датчика наклона.

- Приведите в действие стояночный тормоз.

- Включите внутреннее освещение, повернув выключатель С влево.

- Вытащите ключ зажигания.

На транспортных средствах с Porsche Entry&Drive:

Выключите зажигание.

- Откройте дверь водителя.

На верхней половине балансировочного выключателя мигает символ.

- Нажмите нижнюю половину балансировочного выключателя до тех пор, пока постоянно светится нижний символ.

- Нажмите мигающую верхнюю половину балансировочного выключателя до тех пор, пока загорается постоянно верхний символ.

- Заприте транспортное средство.

Аварийная мигалка мигает дважды и дважды звучит акустический сигнал.

Двери транспортного средства, задняя крышка и заднее окно запираются, но двери можно открыть изнутри, потянуть ручку внутренней двери дважды.

- Сообщите персонам, остающимся в транспортном средстве, что сигнальная система запустится, если дверь откроется.

Примечание.

Если зажигание включается после нажатия балансировочного выключателя снова активизируются система управления пассажирским отсеком и датчик наклона. Замигают символы на балансировочном выключателе.

Активизация сигнальной системы, системы управления пассажирским отсеком и датчика наклона.

- Отоприте транспортное средство и снова его заприте.

Обозначение неисправностей.

Если система управления и датчик наклона не могут быть деактивированы на балансировочном выключателе мигают символы.

Для деактивации управления пассажирским отсеком и датчиком наклона:

- Включите внутреннее освещение.

- Выключите зажигание

- Нажмите балансировочный выключатель

- Заприте транспортное средство.

32.

А – светоиспускающий диод для сигнальной системы

Обозначение функции

Условие запирания транспортного средства обозначается быстрым миганием светоизлучающих диодов А на передних дверях.

Светоизлучающие диоды гаснут, когда транспортное средство отпирается.

Управление пассажирским отсеком и датчиком наклона включаются.

- Светоизлучающие диоды мигают 2 секунды быстро, затем медленно.

Управление пассажирским отсеком и датчиком наклона отключаются.

Светоизлучающие диоды мигают 2 секунды быстро, потом медленно.

Управление пассажирским отсеком и датчик наклона выключаются на многофункциональном дисплее на приборной панели.

- Светоизлучающие диоды мигают быстро 2 секунды, гаснут 28 секунд и затем мигают медленно.

Неисправности в центральной запорной системе и сигнальной системе.

- Светоизлучающие диоды мигают быстро 2 секунды, сверкают 28 секунд и затем мигают медленно.

33.

Силовые окна.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмы, когда закрываются окна двери. Это происходит особенно, если окна закрываются при помощи функции комфорта.

Когда эта функция в действии, окно автоматически поднимается.

- Убедитесь в том, что никого не травмируете при закрытии окна.

- Удалите ключ зажигания или выключатель зажигания в транспортных средствах, которые имеют Porsche Entry&Drive, для закрытия питания к выключателям окон, когда транспортное средство не используется ответственной персоной.

Всегда берите с собой ключ зажигания, когда уходите из машины. Неосведомленные персоны могут травмироваться, оперируя окнами, управляемыми питанием.

- В случае опасности, немедленно освободите ключ машины или кнопку на дверной ручке в транспортных средствах, которые имеют Porsche Entry&Drive.

- Не оставляйте в машине детей без присмотра.

Риск аварии.

- Не кладите ничего на или около окон, что может помешать обзору водителем.

Примечание.

- При съезжании с дороги всегда закрывайте боковые окна. Готовность к работе силовых окон

- При включенном зажигании или

- С 10-ти минутной максимально закрытой дверью и вытащенным ключом зажигания, но только до тех пор, пока сначала открывается дверь водителя или пассажира.

Операция с одним касанием закрытия дверных окон происходит только тогда, когда включено зажигание.

А – Силовое окно в двери водителя

В – Силовое окно в двери пассажира

С – Кнопка безопасности

D – Левое заднее силовое окно

E – Правое заднее силовое окно

Открытие / закрытие окон

- Нажимайте балансировочный переключатель до достижения необходимого положения.

Закрытие окна балансировочным выключателем.

- Потяните балансировочный выключатель до момента достижения необходимого положения.

34.

Не загорается индикаторная лампочка PASSENGER AIR BAG OFF (убрать пневматическую воздушную подушку).

- Пассажирская пневматическая подушка действует и готова к работе.

- Если пассажирское сидение не занято, индикаторная лампа PASSENGER AIR BAG OFF также не загорается, хотя пассажирская пневматическая подушка отключена.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной травмы или смертельного исхода из-за непреднамеренного запуска пассажирской пневматической подушки

- Когда включено зажигание и на пассажирском сидении в системе удержания ребенка сидит ребенок до одного года, должна быть включена индикаторная лампа PASSENGER AIR BAG OFF

Если индикаторная лампа PASSENGER AIR BAG OFF не горит, это означает сбой в системе.

В этом случае:

- Немедленно прикрепите систему удержания ребенка на заднем сидении.

- Для устранения неисправности обратитесь к ближайшему уполномоченному дилеру фирмы Porsche.

Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения.

Неисправности воспроизводятся при помощи предупреждающего освещения на тахометре, а сообщения на приборной панели многофункционального дисплея.

- См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр. 124.

- В следующих случаях Вы должны немедленно обратиться к уполномоченному дилеру Porsche для гарантии правильного функционирования пневматической подушки.

- Если предупредительное освещение не загорается, когда зажигание включено или

- Если предупредительное освещение не гаснет после запуска двигателя или

- Если предупредительное освещение появляется при управлении автомобилем.

Уход за пневматической подушкой.

Для гарантии долговременного функционирования система пневматической подушки должна осматриваться уполномоченным дилером Porsche в периоды, рекомендуемые в Вашем буклете по уходу.

Важная информация.

Если Вы продаете Ваш Porsche, уведомите покупателя о том, что транспортное средство оборудовано пневматическими подушками и пусть они см. гл. «Системы пневматических подушек».

Последующую информацию по системе воздушных подушек можно найти на этикетках, на солнечных козырьках, а также на всех компонентах пневматической подушки.

Специальные рекомендации по использованию систем удержания детей см. гл. «Системы удержания детей» стр. 55

34.

Машинные окна на пассажирских дверях и задних

Примечание.

Балансировочные выключатели А и В на двери водителя имеют двухступенчатую функцию:

- Если выключатель частично нажат или потянут на первый уровень, переднее окно открывается или закрывается вручную.

- Если выключатель полностью нажат и потянут на второй уровень, переде окно открывается или закрывается автоматически (операция одного прикосновения).

Операция одного прикосновения для передних окон.

- Потяните или нажмите балансировочный выключатель в его конечное положение на двери водителя.

Окно перемещается на свое конечное положение.

Нажмите или потяните снова для остановки окна в необходимом положении.

Примечание.

Если дверное окно блокируется во время закрытия, оно остановится и откроется снова на несколько дюймов.

Однако, это не случай, если:

- Балансировочный выключатель нажимается снова в течение 10 секунд блокировки окна и

- Окна закрываются с использованием машинного ключа в дверном замке (функция комфорта)

Окна закрывают на полную силу.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Если балансировочный выключатель нажимается снова в течение 10 секунд блокирования окна, окно закроется на всю силу.

- Обратите внимание на то, чтобы никого не травмировать при закрытии окон.

Операция одного прикосновения не функционирует в течение 10 секунд после блокировки дверного окна.

Функция комфорта для транспортных средств без Porsche Entry&Drive.

Открытие и закрытие окон.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Окно закрывается на полную силу.

- Убедитесь в том, что никто не травмирован при закрытии окон.

- Держите ключ машины в дверном замке в положении открытия или закрытия до момента достижения необходимой позиции.

Если Вы отпираете транспортное средство ключом в дверном замке, только дверь водителя отпирается.

Для того, чтобы предотвратить срабатывание сигнальной системы, Вы должны включить зажигание в течение 15 секунд открытия двери.

35 (87).

Функция удобства для транспортных средств с Porsche Entry&Drive

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Окно закроется со всей силой закрывания.

- Убедитесь в том, что никто не поранился при закрытии окна.

Открытие и закрытие окна.

- Держите ключ машины в дверном замке в положении открытия или закрытия до момента достижения необходимого положения окнами.

Если Вы открываете транспортное средство ключом в дверном замке, открывается только дверь водителя. Для того, чтобы предотвратить сигнальную систему от запуска, Вы должны включить зажигание в течение 15 секунд открывания двери.

Закрытие окон.

- Держите кнопку на рукоятке двери при отпирании транспортного средства до тех пор, пока окна и система панорамы крыши не достигнет необходимого положения.

Примечание.

Функция комфорта длится около 30 секунд после того, как транспортное средство было закрыто.

Сохранение последнего положения дверных окон.

Конечные положения дверных окон теряются, когда батарейка отключается и по новой соединяется. Становится невозможным операция с окнами с одного нажатия.

Для всех окон выполняйте эти процедуры:

- Закройте полностью окно, потянув балансировочный выключатель.

- Снова полностью откройте окно, нажав балансировочный выключатель.

* Кнопка безопасности.

Машинные окна, центральные запорные кнопки на задних дверях и задняя панель управления для кондиционирования могут быть выведены из работы с использованием кнопки С на подлокотнике двери водителя.

Выключение.

- Нажмите кнопку безопасности. Загорается символ на кнопке безопасности.

Включение.

- Нажмите кнопку безопасности.

Символ погаснет.

35.

Система удержания детей.

Фирма Porsche рекомендует всех детей удерживать в системе удержания детей все время, пока транспортное средство движется в соответствии с применяемыми законами. Используйте только систему удержания детей с системой защелки, рекомендуемой фирмой Porsche. Эти системы были испытаны и приспособлены к интерьеру машин Porsche и к подходящим детским возрастным группам.

Другие системы не были испытаны и могут вызвать повышенный риск травмы.

Вы можете приобрести детские сидения, которые сочетаются с защелкой (LATCH) у уполномоченного дилера.

- Всегда соблюдайте инструкции по установке детского сидения. Использование систем для удержания детей требуют законы всех 50 штатов США и канадских провинций. Система удержания ребенка должна соответствовать Федеральным стандартам безопасности транспорта (Канада, США) и должна иметь ремень внахлестку или часть ремня внахлестку плечевого ремня или для детских сидений, оборудована анкерным креплением LATCH.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной травмы или смерти ребенка.

- Выполняйте все инструкции этого руководства по удержанию ребенка.

- При использовании системы удержания ребенка выполняйте все инструкции изготовителя по установке и использованию.

- Когда транспортное средство движется, маленькие дети не должны быть под одним ремнем безопасности с другим пассажиром.

- Дети, слишком большие для систем удержании детей, должны использовать стационарные ремни безопасности. Можно использовать плечевой ремень, если он не пересекает лицо или шею ребенка.

- Выбирайте систему удержания ребенка в соответствии с возрастом и размером ребенка.

- Поврежденные системы и системы, которые ударили во время аварии, надо немедленно заменить.

- Не прикрепляйте предметы к системе удержания детей и не накрывайте их другими материалами.

- Для максимальной безопасности и защиты не используйте систему удержания детей на переднем пассажирском сидении.

Указания по установке систем удержания детей.

При нормальных условиях детское сидение должно быть установлено сзади.

Не используйте систему удержания детей на переднем пассажирском сидении.

Дети в возрасте до 9 месяцев.

Дети этого возраста должны транспортироваться в системе удержания, при которой лицом дети повернуты назад.

Дети в возрасте от 9-ти месяцев до 3-х лет.

Дети этого возраста транспортируются в системах лицом вперед.

Дети в возрасте от 3-х до 6-ти лет.

Дети этого возраста транспортируются лицом вперед.

Дети в возрасте от 6-ти до 12-ти лет.

Дети этого возраста транспортируются лицом вперед.

36.

Передние сидения.

!

ОПАСНОСТЬ

Сидение может передвинуться неожиданно, если Вы пытаетесь регулировать во время движения это может привести к неожиданной потере контроля и к персональной травме.

- Не регулируйте сидения при движении транспортного средства. Когда транспортное средство движется, запоры спинки должны быть зацеплены все время.

Ремни безопасности только предлагают защиту, когда спинка в вертикальном положении и ремни правильно размещаются на теле, неправильно надетые ремни безопасности могут привести к серьезной персональной травме или к смерти.

- Не управляйте автомобилем при значительном наклоне спинок водителя или пассажира.

Положение сидения.

Правильное положение при сидении важно для безопасности и без утомляемости вождения. Мы предлагаем следующий процесс для регулировки сидения водителя, подходящий для индивидуальных требований.

- Отрегулируйте высоту сидения так, чтобы иметь достаточно места для головы и хороший обзор транспортного средства.

- Регулируйте сидение с помощью нажатой педали акселератора до тех пор, пока Ваша нога не будет прямой, а вся Ваша нога будет находиться на педали акселератора.

- Сожмите верхнюю половину рулевого колеса. Установите угол спинки и положение рулевого колеса так, чтобы Ваши руки были почти непротянутыми. Однако, Ваши плечи должны все еще находиться на спинке.

- Если необходимо, отрегулируйте продольную настройку сидения.

- Отрегулируйте высоту подголовника так, чтобы верхний край находился на уровне глаз или выше.

Регулировка сидения.

А. Регулировка высоты переднего сидения.

В. Регулировка высоты заднего сидения.

С. Продольная настройка.

D. Угловая настройка спинки.

E. Настройка поясничной опоры.

Для принятия расслабленной позы при сидении изгиб спинки регулируется в вертикальном и горизонтальном направлениях для индивидуальной опоры таза и позвоночника.

F. Нажмите выключатель в направлении, обозначенном стрелками до тех пор, пока не достигните необходимой настройки.

37.

Переднее сидение с памятью

Настройки персонального сидения, дверного зеркала, рулевого колеса и высоты ремня безопасности могут сохраняться и вызываться на персональных кнопках.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск крушения из-за непроконтролированного вызова настроек.

- Отмените автоматическую настройку, нажав одну из регулирующих кнопок сидения.

- Не оставляйте детей без присмотра.

Опции памяти.

- Настройка сидения

- Настройка дверного зеркала.

Опции памяти комфорта.

- Регулировка сидения.

- Регулировка зеркала двери.

- Настройка высоты рулевого колеса и ремня безопасности.

Вызов настроек с использованием ключа транспортного средства или в транспортных средствах, которые имеют Porsche Entry&Drive.

- Откройте дверь водителя.

Запоминаемые настройки можно немедленно отменить, нажав настроечную кнопку сидения водителя.

Вызов настроек с помощью персональных кнопок.

1-3 сидение водителя и пассажиров

- Откройте дверь водителя

Сохраненные настройки сидения водителя вызываются автоматически.

Аннулирование настроек.

Автоматические настройки могут быть аннулированы моментально нажатием кнопки настройки водительского сидения.

Вызов настроек персональными кнопками 1-3 (сидение водителя и пассажира).

- Разблокируйте транспортное средство и откройте дверь водителя.

- Нажмите соответствующую персональную кнопку до достижения необходимого положения памяти

Или

Слегка коснитесь персональной кнопки, если вставлен ключ зажигания или если ключ зажигания включен (в транспортных средствах, которые имеют Porsche Entry&Drive). Сохраненные позиции для каждого сидения вызываются автоматически.

Аннулирование настроек.

Автоматические настройки могут немедленно аннулироваться нажатием любой кнопки регулирования сидения.

38.

Сохранение настройки сидения водителя.

Хранение (запоминание) настройки на персональной кнопке и на ключе автомобиля.

- Используйте стояночный тормоз.

- Включите зажигание.

- Закройте двери.

- Сделайте необходимые настройки сидения, зеркала, рулевого колеса и ремня безопасности.

- Слегка нажмите кнопку памяти SET и в течение 10 секунд держите одну из персональных кнопок (1, 2 или 3) до достижения тона приема.

Настройки, сохранены на необходимой кнопке особы.

- Вытащите ключ машины и выключите зажигание в транспортных средствах, которые имеют Рorsche Entry&Drive

- Нажмите кнопку памяти SET в течение 10 секунд и держите кнопку нажатой до получения тона приема.

Настройки определены для ключа автомобиля.

А – выключатель управления для настройки дверного зеркала.

С – настройка пассажирского зеркала.

Сохранение настройки пассажирского зеркала в качестве содействия парковке.

Если пассажирское зеркало предполагается повернуть вниз при повороте, это можно сохранить в настройке сидения водителя.

- Используйте стояночный тормоз.

- Включите зажигание.

- Нажмите соответствующую персональную кнопку.

- Приведите в действие зубчатое колесо обратного хода.

- Установите выключатель управления А на настройку зеркала со стороны пассажира. Пассажирское зеркало отклонится вниз.

- Отрегулируйте пассажирское зеркало в необходимую настройку

- Слегка нажмите кнопку SET в течение 10 секунд, держите персональную кнопку, на которой должна сохраниться информация до получения уведомляющего тона.

Сохранение настроек пассажирского сидения.

- Приведите в действие стояночный тормоз.

- Включите зажигание

- Отрегулируйте положение сидения и высоту ремня.

- Слегка нажмите кнопку памяти SET и в течение 10 секунд держите одну из персональных кнопок (1, 2, 3) до получения уведомляющего тона.

39.

Функция легкого входа.

Функция легкого входа облегчает Вам вход и выход из машины.

Предупреждение.

Риск давки, если позади сидения водителя находятся люди, при настройке.

Риск повреждения, если заднее сидение сложено вперед при повторном вызове настроек.

- Отключите функцию легкого входа, если сзади сидения водителя находятся люди или если заднее сидение сложено вперед.

Вкл. и выкл. функции легкого входа.

- Нажмите выключатель А.

Вход в транспортное средство.

Когда двери водителя открываются, сидение водителя перемещается вперед.

Если дверь водителя закрывается, и ключ зажигания вставлен, или в случае транспортных, имеющих Porsche Entry&Drive, зажигание включается, сидение и рулевое колесо перемещаются в резервное положение.

Выход из транспортного средства.

Рулевое колесо перемещается в переднее положение.

- После удаления ключа зажигания

или

- После выключения зажигания и открытия двери водителя на транспортном средстве, оборудованном Porsche Entry&Drive, или

- Когда колонка управления запирается.

Когда дверь водителя открывается, сидение водителя передвигается назад.

40.

Пример. Сидение водителя.

Подголовники.

Удаление.

Передние сидения.

Нажмите кнопку А и в это же время полностью снимите подголовник.

Задние сидения.

- Нажмите кнопку В и вытолкните подголовник.

- Нажмите кнопку А и в то же самое время вытащите полностью подголовник.

Установка.

Примечание.

Средний подголовник заднего сидения должен прикрепляться только к среднему сидению задней стенки.

- Вставьте подголовники в направляющие.

- Нажмите кнопку В и в то же время нажмите вперед подголовник до достижения необходимого положения.

Устанавливайте средние подголовники заднего сидения только на среднем сидении и полностью толкайте его вниз.

Настройка.

!

Можно регулировать высоту подголовника для передних сидений и внешних подголовников для задних сидений.

ОПАСНОСТЬ

Неправильно установленные подголовники могут привести к серьезной травме или смерти при аварии.

- Отрегулируйте подголовник так, чтобы верхний край подголовника находился на уровне глаз или выше.

- Не управляйте автомобилем без подголовника на своем месте.

Подъем.

- Толкните подголовник вверх до достижения необходимого положения.

Дополнительно нажмите кнопку В на подголовнике заднего сидения.

Опускание.

- Нажмите кнопку В и в то же время нажмите вниз подголовник до достижения необходимого положения.

41.

Задние сидения.

Задние сидения разделяются и могут складываться вперед индивидуально для расширения пространства для груза.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск повреждения подушек, спинки и ремня, если только спинка согнута.

- Всегда сгибайте вперед подушки и спинку.

Складывание вперед передних сидений.

Если установлена сетка безопасности багажа, сначала установите подушку левого сидения в вертикальное положение и сложите спинку заднего сидения вперед.

На транспортном средстве с автоматически регулируемым 4-х зонным кондиционированием.

* - кнопка безопасности.

- Нажмите кнопку безопасности на подручнике на дверях водителя перед тем, как согнуть вперед задние сидения.

Задняя панель управления кондиционирования перестанет функционировать.

Это предотвращает непреднамеренное регулирование кондиционирования.

Символ в выключателе загорается.

- Снимите подголовники спинки для складывания вперед.

См. гл. «Пример. Сидение водителя» на стр. 40

- Передвиньте передние сидения вперед.

- Потяните подушку вверх в петле А.

- Потяните подушку вперед (Стрелка В).

42.

5. Поднимите вертикально подушку сидения.

6. Потяните рычаг А и согните вперед спинку.

7. Вставьте крепежный крючок на подушки в маленькое ушко спинки (стрелка)

43.

Вставьте подголовник В в приемник в подушке сидения (стрелка).

Расположение задних сидений.

- Снимите подголовник с подушки.

- Убедитесь в том, что ремни безопасности не захвачены.

Поднимите подголовник до тех пор, пока не услышите щелчок запирания.

Красный «контрольный флажок» А должен полностью опуститься.

- Согните подушку вперед.

- Толкните подушку под спинку.

- Нажмите подушку вниз спереди. Убедитесь в том, что хомут доступен.

- Вставьте подголовник и спинку.

См. гл. «Пример. Сидение водителя» стр. 40

44.

А – Переднее сидение слева

В – Переднее сидение справа.

Подогретые сидения  - Передние и задние.

Подогрев сидения готов к работе, когда включено зажигание. Сила подогрева может безгранично регулироваться при помощи колесика.

С – Заднее сидение слева

D – заднее сидение справа.

Включение.

- Поверните колесико до достижения необходимого положения.

Выключение.

- Поверните колесико на 0.

45.

А – включение подогрева сидения.

В – выключение подогрева сидения.

С – контроль температуры левого сидения

О – контроль температуры правого сидения.

Подогрев заднего сидения в транспортных средствах с 4-х зоной системой кондиционирования

Включение.

- Нажмите кнопку А.

после включения обогрева сидения дисплей кондиционера включается на режим обогрева сидения приблизительно 10 секунд.

Регулирование температуры.

- Передвиньте кнопку С или кнопку D наверх или вниз до достижения необходимого положения.

Выключение.

- Нажмите кнопку В.

46.

Ремни безопасности.

!

ОПАСНОСТЬ

Всегда убеждайтесь в том, что Ваш и пассажирский ремни безопасности хорошо закреплены при движении транспортного средства.

- Для Вашей защиты и защиты пассажиров пользуйтесь ремнями безопасности во все времена, когда транспортное средство находится в движении.

- Для всех маленьких детей используйте соответствующие системы удержания ребенка.

Правильное надевание ремней безопасности.

- Ремни безопасности должны располагаться на теле так, чтобы удерживать верхнюю часть тела и образовывать перекрытие внахлестку, чтобы не проскальзывать вперед. Неправильно надетый ремень безопасности может привести к серьезным травмам в случае аварии.

- Плечевой ремень всегда должен находиться на верхней части тела. Плечевой ремень никогда не должен надеваться сзади Вашей спины или  под рукой.

- Для максимальной эффективности ремень внахлестку должен находиться ниже, проходить через бедра.

- Беременные женщины должны одевать ремень как можно ниже через таз. Убедитесь в том, что он не давит на живот.

- Ремни не должны скручиваться.

- Не надевайте ремни через твердые или хрупкие предметы на Вашей одежде, такие как очки, ручки, ключи и т.д.

Это может привести к травме.

- Несколько слоев плотной одежды могут помешать правильному размещению ремня.

- Ремни не должны тереться об острые предметы, иначе может произойти повреждение ремня.

- Два человека не должны надевать один и тот же ремень одновременно.

Уход и содержание.

- Держите посторонние предметы подальше от хомутов ремня.

- Ремни, которые подверглись значительным растягивающим силам при аварии надо осмотреть или заменить для гарантии продолжительной эффективного вашего удержания.

Это же применяется к ременным натяжным устройствам, которые были открыты. Дополнительно надо проверить крепежные анкерные точки ремней.

- Если Ваши ремни неправильно срабатывают, обратитесь к дилеру.

- Если на ремнях появляются повреждения на полотне, хомутах, соединениях, их надо заменить.

- Не модифицируйте или не разбирайте ремни безопасности Вашего транспортного средства.

- Ремни надо содержать в чистоте, иначе втягивающее устройство неправильно сработает.

См. гл. «Инструкции по уходу за машиной» стр. 284.

- Никогда не обесцвечивайте и не красьте ремни безопасности.

- Не позволяйте ремням безопасности вытягиваться до тех пор, пока они полностью не высохнут после читки, это может повредить ремень.

47.

Приспособление для натяжения ремня.

В зависимости от силы столкновения, закрепленные ремни автоматически затягиваются при несчастном случает приспособления для натяжения ремня отпираются при:

- Переднем и заднем ударе

- Боковых ударах (отпираются только натяжные устройства ремни передних сидений).

Примечание по уходу.

Натяжное устройство ремня может отпираться только один раз: после этого систему надо менять.

Если есть неполадки в натяжном приспособлении ремня , предупреждающее освещение пневматической подушки загорится.

Работы по натяжению устройства выполняются только уполномоченным дилером.

Выделяется дым, когда расцепляется натяжное устройство ремня.

Это не значит, что в машине пожар.

Предупреждающая система ремня безопасности.

Аудиовизуальная предупреждающая система взаимосвязана с ремнем безопасности водителя.

Каждый раз, когда зажигание включается, звучит гонг 6 секунд, напоминая водителю и пассажиру, что надо пристегнуться. Добавочно гонг звучит, если скорость превышает 6 м/ч (10 км/ч). Предупреждающее освещение ремня безопасности на приборной панели и многофункциональном дисплее гаснет, как только водитель пристегнулся.

48.

Крепление ремня безопасности.

- Примите удобное положение.

Отрегулируйте поручень на переднем сидении так, чтобы ремень всегда находился на верхней части туловища и проходил через середину плеча.

- Захватите язычок ремня и потяните ремень медленным продолжительным движением через Вашу грудь и колени.

Примечание.

Ремень может заблокироваться, если транспортное средство стоит под углом или если ремень вытягивается рывком.

- Нельзя вытаскивать ремень при ускорении и замедлении, повороте и при подъеме в гору.

- Вставьте язычок ремня в соответствующий хомутик с внутренней стороны сидения до тех пор, пока он не защелкнется.

- Убедитесь в том, что ремни не захвачены или не скручены или, что они не стерты или заострены.

- Горизонтальная часть ремня должна всегда удобно проходить через таз. Поэтому всегда, закрепляя ремень, потяните диагональную часть ремня наверх.

Беременные женщины должны располагать ремень как можно ниже через таз и убедиться в том, что он не давит на живот.

- Потяните диагональную часть ремня время от времени во время поездки для гарантии того, что горизонтальная часть останется плотной.

- Убедитесь в том, что ремни и хомуты правильно подогнаны на заднем сидении.

Расцепление ремня безопасности.

- Подержите язычок ремня.

- Нажмите красную кнопку (стрелка)

- Подведите язычок ремня к барабану.

49.

Регулировка высоты ремня безопасности.

Можно регулировать высоту отклонения ремня для сидения водителя, сидения пассажира и внешних задних сидений.

Регулируйте высоту ремня безопасности так, чтобы он проходил через середину плеча, а через шею.

Настройка высоты ремня вручную.

- Вверх – толкните дефлектор ремня вверх

- Вниз – нажмите кнопку А и передвиньте дефлектор ремня.

Настройка высоты ремня электронным способом.

- Управляйте балансировочным выключателем В в необходимом направлении до тех пор, пока не достигнете оптимальной настройки ремня.

На транспортных средствах с памятью регулировка высоты ремня может сохраняться на персональных кнопках и клавишах транспортного средства и потом регулироваться ими.

См. гл. «Переднее сидение с памятью». стр. 37

50.

Системы пневматической подушки.

Пневматические подушки в сочетании с ремнями безопасности составляет систему безопасности, которая предлагает водителю и пассажиру защиту от травм в случае несчастного случая.

Ваше транспортное средство оборудовано датчиком веса для пассажирского сидения в соответствии с Федеральным стандартом безопасности транспортных средств 208 (США, Канада).

Если Ваше транспортное средство оборудовано пневматическими подушками, надо надевать всегда ремни безопасности, потому что передняя система пневматической подушки приводится в действие только при фронтальных ударах.

Ремни сидения всегда обеспечивают основную защиту пассажиров в случае удара, если правильно используются.

Поэтому все люди, находящиеся в автомобиле, должны надевать ремни безопасности всегда. См. гл. «Ремни безопасности» на стр. 46.

Передние пневматические подушки располагаются под панелью рулевого колеса на стороне водителя и на стороне пассажира на приборной доске. Боковые пневматические подушки для передних сидений устанавливаются на стороне в поручнях сидения. Головные пневматические подушки устанавливаются над дверьми на крыше.

51.

!

ОПАСНОСТЬ

Для оптимальной защиты пассажиров, пневматические подушки надо надувать при очень высокой скорости. Если Вы не надели ремень безопасности или Вы находитесь слишком близко к пневматической подушке, когда она развертывается, надутые пневматические подушки могут привести к серьезным травмам или смерти.

Неправильное управление датчиком веса может ненамеренно вмешаться во включение или выключение пассажирской пневматической подушки.

- Убедитесь в том, что нет людей, животных или предметов между водителем или пассажиром и площадью, в которою вдувается пневматическая подушка.

- Сидите как можно дальше от приборного щитка или рулевого колеса, все еще сохраняя полный контроль над транспортным средством.

- Всегда держите рулевое колесо у внешнего края.

Никогда не опирайтесь руками на панель пневматической подушки.

- Всегда закрепляйте ремни сидения потому, что спуск системы пневматической подушки зависит от силы и угла удара.

- Никогда не транспортируйте тяжелые предметы на или спереди пассажирского сидения. Это может ухудшить функцию пневматической подушки, ремней и датчика веса.

- Не вешайте предметы (н-р, пиджаки, пальто) через поручни.

- Всегда держите крышку багажника закрытой. Предметы не должны выступать из дверей багажника.

- Не делайте изменения в проводке или компонентах системы пневматической подушки.

- Не добавляйте дополнительные покрытия на рулевое колесо или на место пассажирской пневматической подушки и боковых пневматических подушек. Если это сделаете, это повлияет на функционирование системы пневматической подушки или причинит вред пассажирам, если система пневматической подушки развернется.

- Не модифицируйте накидки сидения. Не добавляйте подушки, защитные покрытия на пассажирское сидение. Не присоединяйте вещи к пассажирскому сидению или не накрывайте его другими материалами. Не накрывайте спинку поручней. Не делайте изменения в пассажирском сидении и в основной раме сидения.

- Не предпринимайте любую проводку для электрооборудования в районе твердого покрытия проводки пневматической подушки.

- Если загорается предупредительное освещение, надо немедленно отремонтировать систему пневматической подушки уполномоченным дилером.

- Всегда держите ноги в ножном углублении при вождении.

Не кладите ноги на пуль или на сидения. Не наклоняйтесь на внутреннюю сторону двери и не высовывайтесь из окна при движении транспортного средства.

- Использование аксессуаров, не одобренных фирмой Porsche может привести к нарушению датчика веса.

- Не давите на такие предметы, как огнетушитель или на аптечку первой помощи под сидением.

- Удаляйте сидения и устанавливайте только с помощью уполномоченного дилера, так чтобы не повредить датчики веса.

- Сообщите пассажиру всю информацию, описанную в этой главе.

Примечание.

Компоненты воздушной  подушки (н-р, рулевое колесо, сидения) могут разбираться только уполномоченным дилером фирмы Porsche.

52.

Функция системы пневматической подушки.

Передние пневматические подушки спускаются во время фронтального столкновения значительной силы и направления.

В случае бокового удара соответствующей силы боковая пневматическая подушка на стороне удара спускается.

Процесс накачивания генерирует количество газа, необходимого для наполнения пневматических подушек при необходимом давлении в долях секунды.

Пневматические подушки помогают защищать голову и верхнюю часть тела, одновременно заглушая движение водителя и пассажира в направлении удара в случае фронтального или бокового удара.

Ваше транспортное средство оборудовано сенсором падения и диагностическим модулем этот модуль зерегистрирует использование системы сдерживания ремня водителем и передним пассажиром, когда пневматические подушки и / или крючки ремня спускаются. Предусловие для введение в действие системы сдерживания:

- Зажигание включено.

Ваше транспортное средство оборудовано сенсором веса для пассажирских сидений в соответствии с Федеральными Стандартами безопасности транспортного средства (США, Канада) 208.

В зависимости от веса, действующего на пассажирское сидение, пассажирская пневматическая подушка будет автоматически включаться и отключаться.

В зависимости от угла и силы удара пассажирская пневматическая подушка, которая включается, будет спускаться во время удара.

Предварительные условия для вкл. и выкл. пассажирской пневматической подушки в зависимости от веса:

- Зажигание включено.

Настройка сидения.

Если   сидение находится  в экстремальном положении (н-р, задний суппорт соприкасается с задним сидением), задний суппорт может искривиться. Искривление заднего суппорта может привести к неисправной работе.

- Исправьте настройку сидения. Сидение не заедает и самоподдерживается. Задний суппорт находится в вертикальном положении.

- Не транспортируйте груз и предметы под пассажирским сидением.

Если груз или предметы находятся под сидением, это может привести к неисправности. Если вес пассажирского сидения значительно снижается, н-р, опорный вес на ручной опоре пассажирский пневматический мешок может отключиться.

- Выберите вертикальное положение сидения и не упирайте вес на подлокотники и не высовывайтесь из окна.

Всегда держите ноги в ложбине для ног при езде. Не ставьте ноги на перегородку или на сидение. Не наклоняйтесь против внутренней двери или из окна при движении транспортного средства.

Если пассажирское сидение значительно искривлено, воспроизводится сообщение на многофункциональном дисплее приборной панели:

- Исправьте настройку сидения.

См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр. 124

53.

Автоматическая деактивация пассажирских пневматических подушек.

!

ОПАСНОСТЬ

Использование системы для удержания ребенка на переднем пассажирском сидении может привести к серьезным травмам или смерти ребенка от развертывания пневматической подушки. Для уменьшения риска травмы от надувной пневматической подушки Porsche рекомендует:

- При всех нормальных обстоятельствах сидение ребенка размещать сзади.

Не пользуйтесь системой удержания ребенка на переднем пассажирском сидении.

Перед транспортировкой ребенка на пассажирское сидение:

- См. гл. «Система удержания ребенка» на стр. 55

- Когда ребенок до одного года сидит в системе удержания ребенка, передняя пневматическая подушка автоматически деактивируется на пассажирскую сторону.

- Когда взрослый сидит на переднем сидении, передняя пневматическая подушка остается активной на пассажирской стороне.

- А индикаторная лампа пассажирской пневматической подушки.

Примечание.

Хотя и нежелательно, в случае, если ребенок тяжелый, может случится, что пассажирские пневматические подушки остаются активными; и в случае очень легких взрослых или молодых людей пассажирская пневматическая подушка деактивируется.

Состояние пассажирской пневматической системы показано индикаторной лампой А на центральной панели.

- При сомнении прикрепите систему удержания детей на заднем сидении или транспортируйте пассажира на заднем сидении.

Примечание.

- После включения зажигания предупредительное освещение PASSENGER AIR BAG OFF (выброс пассажирской пневматической системы) загорается в течение нескольких секунд для проверки.

- Если есть изменение в положении индикаторной лампы, воспроизводится сообщение на многофункциональном на приборной панели.

- См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающее сообщение» (стр. 124).

Индикаторная лампа загорается.

- Пассажирская пневматическая подушка отключается.

56.

Использование системы удержания ребенка на переднем пассажирском сидении.

!

ОПАСНОСТЬ

Использование системы удержания ребенка на переднем пассажирском сидении может привести к серьезным травмам или смерти ребенка от развертывания пневматической подушки.

Для уменьшения риска травмы от накачанной пневматической подушки фирма Porsche рекомендует:

См. стр. 64.

Система удержания ребенка в возрасте до одного года.

Если система удержания ребенка должна быть прикреплена к пассажирскому сидению в исключительных случаях:

- Убедитесь в том, что зажигается индикаторная лампа «PASSENGER AIR BAG OFF» (убрать пассажирскую пневматическую подушку).

- Установите пассажирское сидение как можно подальше от пневматической подушки.

!

ОПАСНОСТЬ

(см. описание на стр. 65).

57.

Система удержания детей старше 1 года.

Ваше транспортное средство оборудовано сенсором веса для пассажирского сидения в соответствии со стандартом Безопасности Транспортного Средства США 208. В зависимости от веса, действующего на пассажирское сидение, пассажирская пневматическая подушка автоматически включается или выключается.

- В случае сомнения прикрепите систему удержания ребенка на заднее сидение.

- Убедитесь в том, что индикаторная лампа Пассажирской пневматической подушки отключена.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной травмы или смертельного исхода в результате того, что пневматическая подушка не отцепилась.

Когда включено зажигание и маленький взрослый пассажир сидит на пассажирском сидении, индикаторная лампа «Убрать пассажирскую пневматическую подушку» (PASSENGER AIR BAG OFF) должна быть отключена.

Если загорается индикаторная лампа «PASSENGER AIR BAG OFF», это может означать неисправность в системе.

В этом случае:

- Пересадите пассажира на заднее сидение.

- Устраните неисправность у ближайшего дилера фирмы Porsche

58.

Автоматическое запирающееся втягивающееся устройство.

Ремни безопасности для переднего пассажирского и заднего сидения оборудованы автоматическим запирающимся втягивающимся устройством для системы удержания ребенка. При использовании втягивающееся устройство позволяет Вам безопасно крепить к системе удержания ребенка на месте так, чтобы не произошли неумышленные движения.

!

ОПАСНОСТЬ

Использование системы удержания ребенка на переднем пассажирском сидении может привести к серьезным травмам или смерти ребенка от развертывания пневматической подушки. Для уменьшения риска травмы от накачанной пневматической подушки фирма Porsche советует:

- При всех нормальных условиях сидение ребенка должно находиться сзади.

Не используйте систему удержания ребенка на переднем пассажирском сидении.

Однако, могут быть серьезные ситуации, когда бывает необходимо поместить ребенка на переднем сидении так, чтобы можно было за ним наблюдать для того, чтобы предотвратить риск для ребенка (н-р, при поездке к доктору или в больницу).

Для этой цели пользуйтесь персонально следующими инструкциями.

- Обратитесь за рекомендациями к Вашему уполномоченному дилеру фирмы Porsche по установке системы по удержанию ребенка.

- Если система для удержания ребенка должна крепиться к пассажирскому сидению, устанавливайте пассажирское сидение как можно дальше от пневматической подушки. Перед  тем, как посадить ребенка на пассажирское сидение:

- См. гл. «Система удержания ребенка» на стр. 55

- Если в экстренных или других серьезных ситуациях требуется поместить ребенка на переднем сидении, соблюдайте чрезвычайную ситуацию и меры безопасности Вашего транспортного средства. Вы должны знать, что любой значительный удар может привести к развертыванию пассажирской пневматической подушки, сто может привести к серьезной травме или смерти ребенка.

А – выкл. Индикаторной лампы пассажирской пневматической подушки.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной травмы или смерти ребенка, когда чрезмерная сила действует на пассажирское сидение из-за того, что ненамеренно включаются ремень и пассажирская пневматическая подушка.

- После крепления системы удержания ребенка не регулируйте сидение.

- Проверьте состояние системы пассажирской пневматической подушки, указанное индикатором на центральном пульте.

59.

Приведение в действие автоматически запирающегося втягивающего устройства.

Если система удержания ребенка должна прикрепляться к пассажирскому сидению, устанавливайте пассажирское сидение как можно подальше от воздушной подушки.

2. Прикрепите детское сидение.

3. Полностью вытащите втягивающее устройство ремня безопасности. В этот момент приводится в действие запорный механизм.

4. Вставьте язычок ремня безопасности в хомутик и убедитесь в том, что он хорошо защелкнулся. Больше не делайте никаких настроек с сидением.

5. Дайте возможность ремню безопасности втянуться так, чтобы он затянулся на системе удержания ребенка.

Вы можете дальше затягивать ремень, потянув его для большего втягивания.

Убедитесь в том, что не действуют дополнительные усилия на ремень при движении сидения с установленным детским сиденьем.

Расцепление ремня безопасности.

- отстегните защелку ремня безопасности

- затем убедитесь в том, что ремень полностью натянулся. В этот момент расцепляется автоматическая защелка. Обращайтесь за консультацией к уполномоченному дилеру фирмы Porsche по возможной установке системы для удержания ребенка.

60.

Запорная система детского сидения.

Используйте только систему для удержания ребенка с запорной системой, рекомендуемой Porsche.

Эти системы были испытаны и приспособлены для Porsche и соответствующих детских возрастных групп. Другие системы не испытывались и могут привести к увеличенному риску травмы.

Вы можете приобрести детские сидения, которые совместимы с запорами у дилера Porsche.

- Всегда соблюдайте отдельные инструкции установки для Вашего детского сидения.

Установка детского сидения с запорами.

Отметки справа и слева для крепления запора на детском сидении можно найти на задней каретке внешних задних сидений.

Анкерные стержни А для запора детского сидения можно найти прямо под отметками между задней кареткой и подушками сидения.

!

ОПАСНОСТЬ

Использование системы для удержания ребенка на переднем пассажирском сидении может привести к серьезной травме или смерти ребенка от развертывания воздушной подушки.

Для снижения риска травмы Porsche рекомендует:

- При всех нормальных обстоятельствах детское сидение должно находиться сзади.

- Не используйте систему для удержания ребенка на переднем пассажирском сидении.

За детским сиденьем обращайтесь к дилеру.

- Фирма Porsche рекомендует использование детского сидения Porsche с нижними анкерными креплениями и ремнем для детской системы (запор).

1. Прикрепляйте детское сидение к фиксирующим выступам А, как указано в инструкции по использованию детского сидения.

2. Потяните детское сидение, чтобы проверить, что обе крепящиеся точки правильно зацеплены.

61.

Удерживающее анкерное крепление для детей.

См. гл. «Автоматическое запорное втягивающее устройство» на стр. 58.

Если удерживающее сидение для ребенка требует использования привязного ремня Вы захотите использовать анкерные крепление А, находящееся позади задней каретки.

Для гарантии правильной установки обращайтесь к уполномоченному дилеру Porsche.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Детские удерживающие анкерные крепления предназначены только для выдерживания нагрузок, наложенных правильно, соответствующих удержанию ребенка. Ни при каких обстоятельствах не используйте их для ремней безопасности для взрослых. Такое использование может привести к серьезным травмам или смерти.

- Не используйте анкерные удерживающие устройства не по назначению. Прикрепляйте только один детский ремень на анкерное крепление.

- Они не предназначены для выдерживания взрослых нагрузок.

62.

Рулевое колесо.

Балансировочные выключатели Tiptronic.

Tiptronic Porsche – это шестискоростная передача и имеет «автоматический» и «ручной» способ передвижения передачи. Вы можете временно переходить на ручной способ, используя балансировочные выключатели А на рулевом колесе.

См. гл. Tiptronics» на стр. 221.

Рожок.

- Нажмите кнопку В для приведения в действие рожка.

Воздушная подушка

Воздушная подушка С находится позади подбитого выступа рулевого колеса.

Вместе с предохранительным ремнем «воздушная подушка» является безопасной системой, предназначенной для обеспечения максимальной защиты от травм и несчастного случая водителя и пассажиров.

См. гл. «Системы воздушных подушек» стр. 50.

Подогрев рулевого колеса.

Если внутренняя температура в транспортном средстве ниже +54ºF (+12ºС), когда включено зажигание, автоматически включается подогрев рулевого колеса.

Когда это происходит, рулевое колесо настраивается до температуры +73ºF (+23ºС). Если внутренняя температура подымается выше +71ºF (+22ºС) при работе транспортного средства, подогрев рулевого колеса автоматически отключается.

На транспортных средствах с ручным кондиционированием.

Подогрев рулевого колеса включается, когда следующие условия выполняются в то же самое время:

- Низкая наружная температура.

- Настройка внутренней температуры на дисплее кондиционера составляет 10 и более бар.

- Подогрев рулевого колеса отключается снова после фазы подогрева или отключается, когда настройка внутренней температуры на дисплее кондиционера составляет менее 10 бар.

Более подробную информацию о настройке внутренней температуры на транспортных средствах с ручным кондиционированием см. в гл. «Настройка температуры» на стр. 146.

63.

Регулировка рулевого колеса.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая. Рулевое колесо может продвинуться дальше, чем необходимо, если Вы попытаетесь настраивать его во время движения. Вы можете потерять контроль над транспортным средством.

- Не настраивайте рулевое колесо во время поездки.

Риск крушения из-за неконтролируемого вызова настроек памяти.

- Не оставляйте детей в машине без присмотра.

Ручная настройка.

- Наклоните запорный рычаг А вниз.

- Приспособьте настройку рулевого колеса к углу и к Вашему положению сидения. Переместите рулевое колесо в необходимом управлении.

- Поверните запорный рычаг А пока Вы не почувствуете, что он зацеплен.

Электрическая настройка.

- Нажмите контрольный выключатель В в соответствующем направлении до необходимой настройки.

Настройка рулевого колеса может сохраниться в памяти устройства сидения. См. гл. «Переднее сидение с запоминающим устройством» стр. 37

64.

Многофункциональное колесо управления.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует опасность несчастного случае, если Вы настраиваете компьютер, радио, навигационную систему, телефон или другое оборудование, управляя автомобилем.

Это может отвлечь Вас от дорожного движения и может привестик потере контроля над транспортным средством.

- Управляйте компонентами во время вождения только если дорожная ситуация позволяет Вам делать это безопасно.

- Выполняйте любые сложные процессы настройки только тогда, когда транспортное средство стоит.

В зависимости от оборудования на Вашем транспортном средстве  Вы можете использовать эти функциональные клавиши для приведения в действие следующих коммуникационных систем Porsche:

- телефон

- радио с CD

- СD-преобразователь

- радио ________

Готовность к работе многофункционального колеса управления

- С включенным зажиганием

- И с включенными коммуникационными системами Porsche.

См. инструкции по применению, поставляемые для коммуникационных систем перед введением в действие функциональных клавишей.

Примечание.

Коммуникационные системы Porsche не могут быть включены и выключены с использованием многофункционального рулевого колеса.

Управление функциональными клавишами.

Функциональные клавиши на рулевом колесе (стрелки) приводятся в работу нажатием.

Различные функции могут потребовать от Вас нажатие кнопок несколько раз для достижения необходимой настройки.

65.

Кнопки рулевого колеса освещение.

Когда приводится в действие выключатель освещения, свет включается автоматически. Используя кнопки сзади рулевого колеса (стрелка) освещение для функциональных клавиш и балансировочный выключатель могут включаться и выключатсья.

Выкл. Освещение.

- Нажмите кнопку.

Вкл. освещение.

- Снова нажмите кнопку.

Многофункциональное рулевое колесо с телефонной функцией.

- Перед тем, как приводить в действие функциональные клавиши посмотрите инструкции по эксплуатации, поставляемые для Porsche с коммуникационных систем.

Å - ответ на телефон

прием вызовов

Æ - повесить трубку

закончить разговор

+ - увеличение громкости соответствующей коммуникационной системы

–  - уменьшение громкости соответствующей коммуникационной системы

mute – выкл. звука

- следующая радиостанция / название

выбор следующей радиостанции или названия

Ñ - последняя радиостанция / название

♫ - выбор источника.

выбор соответствующего аудио источника.

В зависимости от оборудования на Вашем транспортном средстве имеются следующие источники: Радио, CDC (единый проигрыватель CD), CDC (CD-преобразователь).

66.

Функциональные клавиши без функционирования телефона.

Перед тем, как приводить в действие функциональные клавиши, прочитайте инструкцию по применению, предоставленной для коммуникационных систем Porsche.

Нап. – ручная настройка.

Установка вручную радиостанции.

SCAN – поиск названий, коротко радиостанций.

+  –  увеличение громкости соответствующей коммуникационной системы.

- следующая радиостанция / название

выбор следующей радиостанции или названия.

Ñ - последняя радиостанция или название.

mute – выключение звука.

♫ - выбор источника.

выбор имеющегося аудиоисточника.

В зависимости от оборудования на Вашем транспортном средстве имеются следующие источники:

Радио, CDC (единый проигрыватель CD), CDC (CD-преобразователь).

Внутреннее зеркало.

Начальная позиция – рычаг впереди.

Антиослепляющая настройка – рычаг сзади.

Примечание.

При настройкемвнутреннего зеркала антиослепительный рычаг А должен указывать вперед.

67.

А – настройка дверного зеркала со стороны водителя.

В – подогрев дверного зеркала

С – настройка дверного зеркала со стороны пассажира.

D – складывание дверных зеркал.

Дверные зеркала.

Выпуклое зеркало на стороне пассажира обеспечивает более большой обзор.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая. Транспорт или предметы изображаются меньшими в выпуклом зеркале и дальше, чем на самом деле в действительности.

- Помните об этом отклонении при оценке расстояния транспортного средства сзади Вас и при возврате в парковочную зону.

- Также оценивайте расстояние внутренним зеркалом.

Риск повреждения дверного зеркала при мойке транспортного средства.

- Складывайте дверные зеркала перед мойкой транспортного средства.

Регулировка зеркал.

- Включите зажигание.

- Выберите А со стороны водителя или С со стороны пассажира, повернув выключатель управления.

- Передвиньте дверные зеркала в соответствующем направлении, наклонив переключатель управления.

Если электрическая настройка выходит из строя

- Настройте зеркало, нажав на лицевую сторону зеркала.

Синхронная настройка зеркал.

На многофункциональном дисплее приборной панели у Вас есть возможность настраивать зеркало синхронно.

- См. гл. «Зеркала» на стр. 121

Складывание дверного зеркала.

- Включите зажигание.

- Поверните выключатель управления в положение D.

Оба дверных зеркала складываются автоматически.

Если электронастройка выходит из строя.

- Вручную сложите зеркало.

Раскладывание дверных зеркал.

- Включите зажигание.

- Поверните выключатель управления на А или С.

Оба зеркала автоматически раскладываются. Если электронастройка выходит из строя – вручную разложите зеркала.

68.

Подогрев дверного зеркала.

Подогреватель дверного зеркала готов к работе, когда включено зажигание.

Включение.

- Поверните выключатель управления в положение В.

Оба дверных зеркала обогреваются.

Выключение.

- Поменяйте положение выключателя управления.

Сохранение настроек дверного зеркала.

На транспортных средствах с запоминающим устройством на сидении можно сохранять индивидуальную настройку дверного зеркала на персональных кнопках и клавишах и повторно ее вызывать.

- См. гл. «Переде сидение с памятью» стр. 37

- См. гл. «Сохранение настройки пассажирского зеркала как содействие парковке» стр. 38.

А – Выключатель управления для настройки дверного зеркала

С – Настройка пассажирского зеркала.

Поворот зеркала при парковке.

Когда зубчатое колесо обратного хода зацепляется, зеркало на пассажирской стороне поворачивается вниз незначительно для осмотра бордюра.

См. гл. «Зеркала» на стр. 121.

- Транспортное средство д.б. оборудовано устройством запоминания на сидении.

- Выключатель управления А должен быть повернут в положение С. (настройка пассажирского зеркала).

- Зубчатое колесо обратного хода д.б. зацеплено.

Зеркало поворачивается в свое изначальное положение, когда:

- Автомобиль перемещается из обратного хода или

- Меняется положение выключателя управления настройки дверного зеркала.

69.

E – светоиспускающие диоды (LED)

F – кнопка автоматичкеского антиослепляющего действия

G – световые датчики.

Автоматическое зеркало антиослепляющего действия.

Датчики на передней и задней сторонах внутреннего зеркала измеряют падающий свет. Зеркала автоматически изменяют на антиослепляющее положение или возвращают в свое нормальное положение в зависимости от интенсивности света.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Из разбитого зеркала может вытечь электролитическая жидкость. Эта жидкость раздражает кожу и глаза.

- Если электролитическая жидкость попала на кожу или глаза, немедленно промойте их чистой водой. Если необходимо, обратитесь к врачу.

Риск порчи краски, кожи и пластмассовых деталей и одежды. Электролитическая жидкость удаляется только когда она еще мокрая.

- Промойте детали водой.

Примечание.

Поток света на месте световых датчиков не должен ограничиваться (н-р, наналипанием на переднем стекле).

Автоматическое отключение антиослепляющего действия.

- Нажмите кнопку F.

Светоиспускающий диод Е погаснет.

Примечание.

Операция антиослепляющего действия отключается автоматически, если:

- зубчатое колесо обратного хода зацеплено

или

- внутреннее освещение и / или лампы двигателя впереди включены

автоматическое включение операции антиослепляющего воздействия:

- Нажмите кнопку F. Загорится светоиспускающий диод Е.

70.

0 – первоначальное положение

1 – вкл. зажигания

2 – запуск двигателя

3 – выкл. Зажигания

Замок зажигания / ограничитель угла поворота

Замок зажигания имеет в общем 4 позиции.

Примечание.

Ключ автомобиля отскакивает в начальное положение с каждой позиции.

Для транспортных средств, которые имеют Porsche Entry&Drive не надо вставлять ключ в замок зажигания снова, а просто держите его у себя.

Ключ зажигания заменяется контрольной системой в замке зажигания, которая всегда остается в замке зажигания, если транспортное средство не буксируется.

Удаление контрольного устройства из замка зажигания.

- Нажмите кнопку А и удалите контрольное устройство.

Положение 0 замка зажигания.

Начальное положение.

Ключ зажигания нельзя вытащить, когда включено зажигание или когда запущен двигатель.

Для того, чтобы вытащить ключ зажигания

- Остановите транспортное средство

- На транспортных средствах с Tiptronic S

Передвиньте селекторный рычаг в положение ___

- Выключите зажигание.

- Вытащите ключ зажигания.

Примечание.

Батарейка транспортного средства разряжается, если ключ зажигания вставлен.

Если батарейка разрядилась, ключ нельзя вытащить из замка зажигания.

71.

Положение 1 затвора зажигания.

Вкл. зажигания.

- Поверните ключ зажигания в положение зажигание включено.

Примечание.

Может включится электрооборудование.

Для проверки лампы загорается предупредительное освещение.

См. гл. «Приборная панель, модель США», стр. 82.

Если нагрузка не включается спустя 10 минут после зажигания, зажигание включится снова. Поверните ключ зажигания в замке зажигания в положение 3 (выкл. Зажигания).

Положение 2 замка зажигания.

Пусковой двигатель.

- Приведите в работу ножной тормоз.

- Полностью нажмите и держите педаль сцепления или на транспортных средствах с Tiptronic S:

передвиньте селекторный рычаг в положение P или N

- Не нажимайте педаль акселератора. Модуль контроля двигателя обеспечит правильную стартовую смесь.

- Поверните ключ зажигания в положение 2 замка зажигания.

- Не запускайте стартер более 10 секунд. Если необходимо повторить процесс запуска после паузы 10 секунд. Поверните ключ зажигания в замке зажигания в положение 3 (зажигание откл.).

Сначала.

- Не разогревайте двигатель на стоянке.

Отъезжайте немедленно.

Избегайте высоких оборотов и полного дросселирования пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

- Если емкость батарейки недостаточна, можно использовать провода.

См. гл. «Аварийный запуск при помощи кабеля» на стр. 355

Примечание.

Первая операция стартера заканчивается, когда двигатель запускается.

Если двигатель не запускается, после_________ операции стартера не заканчиваются автоматически.

Когда двигатель запускается, предупреждающее освещение должно погаснуть.

Замок зажигания позиция 3.

Выкл. зажигания.

- Поверните ключ зажигания в положение 3 замка зажигания.

Запирание рулевой колонки.

Транспортные средства без Porsche Entry&Drive.

Рулевая колонка автоматически запирается, когда ключ зажигания вытаскивается из замка зажигания.

Рулевая колонка автоматически отпирается, когда ключ зажигания вставлен в замок зажигания.

Транспортные средства с Porsche Entry&Drive.

Рулевая колонка автоматически запирается, когда зажигание отключается и транспортное средство запирается.

Ручное запирание рулевой колонки на транспортных средствах с Porsche Entry&Drive.

- Нажмите сцепление на транспортных средствах с ручной передачей.

- Когда выключается зажигание, поверните снова контрольное устройство в положение 3 замка зажигания и держите его там 2 секунды.

Рулевая колонка заперта.

Рулевая колонка автоматически отпирается поворотом контрольного устройства из замка зажигания в положение 0.

72.

Запуск и остановка двигателя.

См. гл. «Нейтрализатор» на стр. 21

См. гл. «Контрольная система выпуска» на стр. 282.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск отравления. Выхлопной газ содержит бесцветный и без запаха газ СО, который ядовит даже в низких концентрациях. СО может привести к тому, что человек может потерять сознание и даже привести к смертельному исходу при вдохе.

- Никогда не запускайте и не давайте двигателю работать в закрытом, непровентилированном помещении.

Не рекомендуется сидеть в Вашей машине в течение продолжительного времени с работающим двигателем и при стоянке.

Транспортное средство с работающим двигателем потенциально опасно без присмотра. Если предупреждающее освещение появляется и показывает неверную операцию, оно не проходит незамеченным.

- Никогда не оставляйте двигатель без присмотра.

Опасность пожара.

- Не управляйте автомобилем или не паркуйте Ваш автомобиль, там, где с выхлопной системой могут соприкоснуться воспламеняющиеся материалы, такие как сухая трава или листья.

- Если по какой-либо причине Ваш автомобиль загорелся, позвоните в пожарное отделение. Не подвергайте Вашу жизнь опасности.

Запуск транспортных средств при помощи ручной передачи.

- Введите в действие ножной тормоз.

- Полностью нажмите и держите педаль сцепления.

- Поставьте рычаг переключения тяги управления в нейтральное положение.

- Не нажимайте педаль акселератора.

Контрольный модуль двигателя обеспечит правильную стартовую смесь.

- Поверните ключ зажигания в замке зажигания в положение 2.

- Не приводите в движение стартер более 10 секунд. Если необходимо, повторите процесс запуска после 10-ти секундной паузы. Поверните ключ зажигания обратно в положение 3. Первая операция стартера заканчивается автоматически, когда запускается двигатель.

Если двигатель не запускается, последующие операции стартера не будут заканчиваться автоматически.

- При стоянке не разогревайте.

Немедленно отъезжайте.

Избегайте высоких оборотов и дросселирования до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

- Если емкость батарейки недостаточна для запуска двигателя, можно использовать провода.

См. гл. «Аварийный запуск при помощи проводов». Стр. 355

Примечание.

Для гарантии хорошей зарядки батарейки и для запуска двигателя все электродетали, которые не нужны, должны быть отключены, когда включено зажигание и когда обороты двигателя низкие (при остановке и движении).

73.

Запуск транспортного средства при помощи Triptronic S.

- Введите в действие ножной тормоз.

- Передвиньте селекторный рычаг в положение P или N.

- Не нажимайте педаль акселератора

Модуль контроля двигателя обеспечит правильную стартовую смесь.

- Проверьте ключ зажигания в замке зажигания в положение 2.

- Не приводите в действие стартер более 10 секунд.

Если необходимо, повторите процесс запуска после паузы 10 секунд. Поверните ключ зажигания обратно в замке зажигания в положение 3.

Первая операция стартера заканчивается автоматически, когда запускается двигатель.

Если двигатель не запускается, последующие операции стартера не заканчиваются автоматически.

- При стоянке не подогревайте двигатель.

Немедленно отъезжайте.

Избегайте высоких оборотов и полного дросселирования до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

- Если емкость батарейки недостаточна, для запуска двигателя можно использовать провода. См. гл. «Аварийный запуск при помощи кабеля»

стр. 353

Примечание.

Для гарантии хорошей зарядки батареи и т.о. возможности запуска двигателя, все электрические детали, которые не нужны, должны быть отключены при включении зажигания и когда обороты двигателя низкие (при остановке и движении).

Запуск при помощи запасной батареи.

Если Ваше транспортное средство снабжено дополнительной батарейкой в багажном отделе, у Вас есть возможность запуска двигателя при помощи ключа зажигания, даже, если основная батарейка не срабатывает.

В транспортных средствах Porsche Entry&Drive:

1. Снимите контрольное устройство Entry&Drive из замка зажигания.

См. гл. «Удаление контрольного устройства из замка зажигания» на стр. 70

2. Вставьте ключ зажигания в замок зажигания и запустите двигатель, как описано.

- Устраняйте неполадки у уполномоченного дилера.

74.

Остановка.

- Вытаскивайте ключ зажигания только тогда, когда транспортное средство неподвижно, иначе ограничитель угла поворота включится и будет невозможно управлять транспортным средством.

- Отключайте только зажигание, когда транспортное средство идет на остановку, так как нет управления и усиления торможения, когда двигатель отключен.

- Когда уходите, всегда вытаскивайте ключ зажигания и приводите в действие стояночный тормоз. Контрольное устройство всегда остается в затворе зажигания в транспортном средстве, которое имеет Porsche Entry&Drive.

Примечание по работе.

!

Транспортная батарейка разряжается, если ключ зажигания оставлен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Горячие компоненты моторного отсека могут обжечь кожу при соприкосновении.

- Перед работой на любой части в моторном отсеке выключите двигатель и пусть он значительно остынет.

Вентиляторы радиатора.

Радиатор и вентиляторы радиатора находятся спереди машины.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. После отключения зажигания моторный отсек и температура охладителя управляются приблизительно 30 минут. Во время этого периода и в зависимости от температуры радиаторный вентилятор может продолжать работать или начнет работать.

- Выполняйте работу на этих местах только с отключенным двигателем и соблюдайте чрезвычайную осторожность.

75.

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз действует на задние колеса и служит для безопасности автомобиля при парковке.

- Используйте стояночный тормоз только после того, как транспортное средство полностью остановится.

Применение стояночного тормоза.

- Сильно нажмите вниз на ножную педаль. На приборной доске высвечивается предупреждающее освещение.

Сообщение воспроизводится на многофункциональном дисплее приборной доски, если стояночный тормоз не расцепляется перед отъездом.

Если тормоз не полностью наложен, транспортное средство может покатиться без контроля.

- Перед выездом транспортного средства убедитесь в том, что стояночный тормоз полностью использован и транспортное средство вообще не движется.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной травмы или смерти.

Частично включенный стояночный тормоз может привести к тому, что транспортное средство может покатиться, причиняя серьезные травмы или смерть пешеходу.

- Полностью включайте стояночный тормоз.

См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения». Стр. 124

Р

Отпуск стояночного тормоза

- Нажмите ножной тормоз и потяните рукоятку А стояночного тормоза.

Предупреждающее освещение и сообщения исчезнут.

76.

Р

Р

- предупреждающее освещение остановочного тормоза США

- предупреждающее освещение остановочного тормоза.

Предупреждающее освещение погаснет после того, как остановочный тормоз полностью разъединяется.

Предупреждающее освещение не является индикатором того, что остановочный тормоз полностью применяется; это только предупреждение для расцепления остановочного тормоза перед тем, как управлять автомобилем.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Частично зацепленный тормоз перегреет задние тормоза, уменьшит их эффективность и приведет к чрезмерному износу.

- Полностью расцепите остановочный тормоз.

- При парковке Вашего автомобиля сильно нажмите вниз на ножную педаль.

- Передвиньте селекторный рычаг в «Р» (Tiptronic)или переместите рычаг переключения тяги управления к переключателю направления или первой зубчатой передачи.

(ручная трансмиссия).

- В горной местности поверните передние колеса по направлению к бордюру.

- Сделайте _____ проверку работы тормозов перед тем, как начать движение. Помните, что тормозное расстояние увеличивается очень быстро, если скорость увеличивается. При 60 м/ч (100 км/ч), например, оно не в два раза, а в четыре раза длиннее, чем при 30 м/ч (50 км/ч). Тяга шин также менее эффективна, когда дороги мокрые или скользкие.

- Поэтому всегда сохраняйте безопасное расстояние от машины спереди Вас.

Примечание.

Даже если тормозные диски из легированного серого чугуна, они неизбежно начинают ржаветь, если Ваш автомобиль припаркован длительный период. В результате тормоза начинают «стираться». Природа, степень и эффект ржавчины зависит от времен парковки автомобиля, от соли или щебня на дороге и от использования веществ, растворяющих жир при мойке машины. Если тормозная система значительно неисправна, мы рекомендуем проверить тормозную систему экспертами фирмы Porsche.

77.

Функция тормозной системы.

Ваш автомобиль Porsche оборудован гидравлической двухконтурной тормозной системой, приводимой в действие энергией с дисковыми тормозами спереди и сзади.

Оба контура (цепи) функционируют отдельно одна тормозная сеть управляет передними левыми и задними правыми колесами ,а другая приводит в действие переднее правое и заднее левое колесо. Если одна тормозная цепь вышла из строя, другая все еще работает. Однако, Вы замечаете увеличенное перемещение педали при использовании тормозов. Несрабатывание одной тормозной цепи приводит к увеличению расстояния остановки.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая. В случае гидравлического несрабатывания одной тормозной цепи.

- Сильно нажмите тормозную педаль и держите ее в этом положении.

Механическое соединение приводит в действие вторую цепь и Вы сможете остановить транспортное средство.

- После полной остановки избегайте управления транспортным средством и вместо этого прибуксируйте его к ближайшему дилеру Porsche на ремонт.

(!) – Предупреждающее освещение тормозов США

(!) – Предупреждающее освещение тормозов Канады.

На приборной панели загорается предупреждающее освещение.

Сообщение воспроизводится на многофункциональном дисплее приборной панели, если уровень тормозной жидкости слишком низкий (если увеличилось перемещение педали) или не сработала одна из тормозных цепей.

Потребуется большее тормозное усилие, расстояние торможения будет длиннее и работа тормоза изменится, особенно на поворотах.

При правильно отрегулированных тормозах и правильно работающей тормозной системе перемещение педали в точку применения тормоза будет от 1-3/16 дюймов до 1-9/16 д. (от 30 до 40 мм). Если перемещение тормозной педали превышает это значение, проверьте тормозную систему.

78.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая.

Любое нагромождение тормозной педали может увеличить тормозное расстояние.

- Всегда проверяйте движение тормозной педали перед движением и убедитесь в том, что она не загромождена ножным ковриком или другим предметом.

- Следите за тем, чтобы ножной коврик не проскальзывал в положение, которое может влиять на безопасную работу транспортного средства.

Дилер Porsche будет рад Вам предложить ножные коврики правильного размера, включая возможность безопасности.

Примечание.

В случае, если не срабатывают одна или две тормозные последовательности, необходимо полностью остановить транспортное средство.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для того, чтобы избежать перегрева и преждевременного износа тормозов:

- Перед спуском уменьшите скорость и переместите трансмиссию в более низкую позицию вождения к контрольной скорости.

- Не «управляйте тормозами» положив вашу ногу на педаль, не намереваясь применять тормозное давление.

- Не держите педаль внизу слишком долго или слишком часто. Это может привести к перегреву тормозов и неправильной работе.

Тормозной усилитель.

Тормозной усилитель помогает торможению только тогда, когда работает двигатель. Когда машина движется, пока двигатель не работает или если тормозной усилитель поврежден, больше давления на тормозную педаль необходимо для остановки машины.

!

Влажность, дорожная соль или щебень на тормозах влияют на торможение. Когда транспортное средство движется по солевой или щебенчатой дороге длительный период, надо тщательно мыть тормоза каждые 2 недели. Автомойка не может выполнить эту работу тщательно. Тормоза высохнут после нескольких осторожных тормозных действий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Езда по воде может уменьшить тяговое усилие. Влага на тормозах от дорожной воды, мытья машины или покрытия солью или щебнем могут повлиять на тормозной эффект.

- Осторожно используйте тормоза для испытания тормозов.

79.

Ваша машина имеет превосходные тормоза, но они все же подвержены износу. Степень износа зависит от того, как тормоза используются.

- Осматривайте тормозную систему в интервалы, рекомендуемые в инструкции.

Предупреждающее сообщение об износе тормоза.

Предупреждающее сообщение воспроизводится на многофункциональном дисплее приборной панели, если тормозные подушки значительно изнашиваются.

- Не продолжайте управлять транспортным средством. Обратитесь к уполномоченному дилеру для осмотра или замены тормозных подушек.

См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр. 124.

Тормозные подушки и тормозные диски.

Износ на тормозных подушках и тормозных дисках зависит в значительной степени от стиля вождения и условий использования и поэтому не может быть выражен в действительных милях на дороге.

Высокодействующае тормозная система предназначена для оптимального тормозного эффекта на всех скоростях и температурах.

Определенные скорости, тормозные силы и окружающие условия (температура и влажность) поэтому могут привести к скрежету тормозов.

Новые тормозные подушки или прокладки.

Новые тормозные подушки должны быть «приработаны» и поэтому только приобретают оптимальное трение, когда автомобиль проехал несколько сотен миль или км.

Незначительно уменьшенная тормозная способность должна компенсироваться нажатием сильнее тормозной педали.

Это также применимо, когда тормозные подушки и тормозные диски заменяются.

80.

!

Предупреждение

- Не загромождайте педаль ножными ковриками или другими предметами.

Тормозной ускоритель готов только при работе двигателя.

Если двигатель отключен или есть повреждение в ускорителе тормоза, больше усилия надо приложить на педаль при торможении.

- См. гл. «Буксировка» на стр. 374

При сильном дожде или при поездке через воду или после мыться машины тормозное действие может задержаться и понадобиться увеличенное давление

- По этой причине держитесь сзади от транспорта впереди и «осущите» тормоза, нажимая на них в __________.

Убедитесь в том, что это не влияет на последующее движение.

После долгого движения по солончакам или по гравию, покрытие может образоваться на тормозных дисках и подушках, что значительно снижает трение и, таким образом, тормозное действие.

- Поэтому очищайте тормозные диски и подушки приблизительно каждые 2 недели сильной струей воды.

Очистительный эффект автомойки недостаточен.

Для предотвращения ржавчины тормозных дисков «тормозите их сухими» перед парковкой машины.

- Даже если тормозные диски состоят из легированного серого чугуна, они неизбежно начнут ржаветь, если Ваша машина припаркована длительный период. В результате тормоза начинают «стираться».

Природа, протяженность и эффекты коррозии зависят от времени парковки

транспортного средства, от соляного и щебеночного покрытия и от веществ, использованных в моющих средствах, растворяющих жир.

Если тормозной эффект значительно ослабляется, мы рекомендуем поверить тормозную систему экспертами уполномоченного дилера Porsche.

- Для облегчения работы тормозной системы на холмистых протяженностях перейдите вниз на нижнюю зубчатую передачу для достижения торможения.

Если торможение недостаточно на вязких дорогах, приводите в действие ножной тормоз в промежутках. Продолжительное торможение перегревает тормоза и уменьшает тормозной эффект.

См. гл. «Тормоз + жидкостный уровень» стр. 266

82.

Приборная доска. Модель США

Предупреждающее и индикаторное освещение на тахометре.

Предупредительное освещение контроля выпуска (проверка двигателя).

Предупреждающее освещение воздушной подушки.

Предупреждающее освещение предохранительного ремня.

Предупреждающее освещение PSM

Предупреждающее освещение ABM

Готовность контроля поездки

Гидравлически разъединяемые антироликовые стержни

Индикаторное освещение в центральной приборной панели

Поверните сигнальное индикаторное освещение влево.

Поверните сигнальное индикаторное освещение вправо.

Предупреждающее и индикаторное освещение на спидометре.

Сигнальное индикаторное освещение поворота прицепа.

Индикаторное освещение задней туманной фары.

Предупреждающее освещение давления шины.

Индикаторное освещение дифференциального затвора.

Предупреждающее освещение торможения.

Индикаторное освещение туманной фары

Общее предупреждение

Наблюдательное предупреждающее сообщение на многофункциональном дисплее

Индикаторное освещение большого луча

А – Датчик температуры масла

В – Тахометр

С – Часы

D – Кнопка настройки часов

E – Температурный датчик охладительной системы

F – Многофункциональный дисплей

G – Датчик горючего

H – Кнопка  подсчета км на дисплее

I – Спидометр

J – Км дисплей

K – Вольтметр

84.

Приборная панель. Модели для Канады.

Предупредительное и индикаторное освещение на тахометре.

Предупредительное освещение контроля выпуска (проверка двигателя).

Предупреждающее освещение воздушной подушки.

Предупреждающее освещение предохранительного ремня.

Предупреждающее освещение PSM

Предупреждающее освещение ABS

Готовность контроля поездки

Гидравлически разъединяемые антироликовые стержни.

Индикаторное освещение в центральной приборной панели.

Поверните сигнальное индикаторное освещение влево.

Поверните сигнальное индикаторное освещение вправо.

Предупреждающее и индикаторное освещение на спидометре.

Сигнальное индикаторное освещение поворота прицепа.

Индикаторное освещение задней туманной фары.

Предупреждающее освещение давления шин.

Индикаторное освещение дифференциального затвора.

Индикаторное освещение туманной фары.

Общее предупреждение.

Наблюдательное предупреждающее сообщение на многофункциональном дисплее.

Индикаторное освещение большого луча.

А – Температурный датчик масла

В – Тахометр

С – Часы

D – Кнопка настройки часов

E – Температурный датчик охладительной системы

F – Многофункциональный дисплей

G – Датчик горючего

H – Кнопка  подсчета км на дисплее

I – Спидометр

J – Км дисплей

K – Вольтметр

86.

Температурный датчик масла.

Предупреждающее послание появляется на многофункциональном дисплее приборной доски, если температура машинного мала слишком высокая.

- Снизьте скорость и нагрузку двигателя немедленно, если достигается красная зона.

Тахометр.

Начало красной зоны на шкале тахометра – визуальное предупреждение максимально допустимой скорости двигателя.

Если красная зона достигается во время ускорения, подача горючего прекращается для того, чтобы защитить двигатель.

87.

Охлаждающая система.

- Если каким-то образом не работает охлаждающая система, обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру фирмы Porsche.

Счетчик.

США: Воспроизведение в f°

Канада: Воспроизведение в С°

Стрелка влево – двигатель холодный.

- Избегайте высоких скоростей двигателя и большой нагрузки двигателя.

Стрелка посредине – нормальная рабочая температура.

Стрелка может двигаться наверх к красной отметке, когда двигатель тяжело нагружен и наружная температура высокая, но должна вернуться в состояние «нормально», когда нагрузка двигателя снижается.

Предупреждение о температуре охладителя двигателя.

На многофункциональном дисплее появится предупреждающее сообщение, если температура охладителя слишком высокая.

- Выключите двигатель и дайте ему остыть.

- Проверьте радиатор и воздушные отверстия в переднем крае машины на предмет загромождения.

- Проверьте уровень охладителя. Добавьте охладитель, если необходимо. Устраните причину у уполномоченного дилера.

См. гл. «Уровень охладителя» на стр.267.

Примечание.

Для предотвращения превышающих температур, охлаждающие воздушные направления не должны сдерживаться покрытиями (н-р, пленками, «каменными затворами»).

Предупреждение об уровне охладителя двигателя.

На многофункциональном дисплее приборной доски появится предупреждающее сообщение, если уровень охладителя двигателя слишком низкий.

- Выключите двигатель и дайте ему остыть.

- Переполнение охладителя. Обратитесь к дилеру. См. гл. «Уровень охладителя» на стр. 267.

!

ОСТОРОЖНО

Риск повреждения двигателя.

- Не продолжайте вождение, если сообщение остается, даже если уровень нормальный.

- Обратитесь к дилеру.

88.

Горючее.

Уровнемер.

Когда включено зажигание изображается уровень горючего.

См. гл. «Литраж» на стр. 386.

Если изменяется наклонение транспортного средства (н-р, подъем / спуск с горы) в обозначении могут произойти незначительные отклонения.

Предупреждение о резерве горючего.

Когда двигатель работает, на многофункциональном дисплее приборной доски загорается предупреждающее освещение, если в баке остается менее 3 галлонов (12 литров) горючего или диапазон на оставшееся горючее падает ниже 30 миль (50 км).

- Запомните следующую возможность.

!

ОСТОРОЖНО

Недостаток горючего может привести к повреждению контрольной системы выпуска.

- Никогда не отправляйтесь в путь с пустым баком.

- Если появляется предупреждающее освещение, не делайте повороты на высокой скорости.

- См. гл. «Как работает контроль выпуска» на стр. 283.

Одометр.

Верхний дисплей считает общий километраж, нижний дисплей считает короткие поездки.

После превышения 6213 миль (999 километров) счетчик короткой поездки возвращается к нулю.

Переустановка счетчика короткой поездки на «0».

- Нажмите кнопку А приб. 1 секунду.

89.

Часы.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая и потеря управления.

- Не наклоняйтесь через спицы руля управления во время езды.

- В случае внезапного поворота или развертывания воздушной подушки может случиться травма, если рука пропущена через спицы руля управления.

Часы А установлены на многофункциональном дисплее приборной панели:

- Нажмите кнопку В.

На многофункциональном дисплее автоматически открывается меню

ТНЕ SETTINGS (настройки) 	          CLOCK (часы).

См. гл. «Часы» на стр. 116

90.

Вольтметр.

Вольтметр показывает напряжение батарейки. Нормальный диапазон от 12 до 16 вольт.

При запуске транспортного средства напряжение может падать значительно. Если индикатор продолжительно показывает ниже 12 вольт при запуске двигателя:

- Проверьте у уполномоченного дилера фирмы Porsche зарядную систему батарейки.

Батарейка / генератор переменного тока.

Если напряжение значительно падает на многофункциональном дисплее приборной панели появляется предупреждающее сообщение.

- Остановитесь в безопасном месте и выключите двигатель.

Возможные причины.

- Дефект в зарядной системе батарейки.

- Поврежденный приводной ремень.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая и риск повреждения двигателя. Поврежденный приводной ремень означает то, что нет помощи питания управлению и не срабатывает охлаждение двигателя.

- Не продолжайте вождение.

- Устраните повреждение у ближайшего уполномоченного дилера фирмы Porsche .

Опасность несрабатывания помощи в управлении во время долгого путешествия в воде, если приводной ремень соскальзывает.

- Если помощь в управлении не срабатывает, больше усилий требуется для управления.

91.

Контроль за выбросами.

Предупреждающий сигнал проверки двигателя.

Система проверки выбросов проверяет неисправности, которые приводят к увеличенным загрязнениям выбросов и последующим неисправностям.

Неисправности обозначаются предупреждающим освещением на приборной панели, которое постоянно горит или мигает.

Неисправности фиксируются в памяти контрольного устройства.

Предупредительное освещение на приборном щите загорается, когда зажигание включается, как проверка лампы и гаснет приблизительно через 4 секунды после запуска двигателя.

Предупреждающее освещение на приборной панели мигает для индикации состояния работы (н-р, пропуск зажигания), которое может привести к повреждению некоторых деталей системы контроля выпуска.

- В этом случае немедленно уменьшите нагрузку двигателя, убавив обороты акселератора.

После достижения критического диапазона на приборной панели постоянно зажигается предупреждающее освещение.

Для того, чтобы избежать последующих повреждения двигателя или контрольной системы выпуска (н-р, катализаторного преобразователя) обратитесь немедленно к уполномоченному дилеру фирмы Porsche для распознавания неисправностей и их исправления.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск неисправности. Если предупреждающее освещение на приборной панели продолжает мигать, даже когда Вы убавили обороты педали акселератора, система контроля выпуска может перегреться.

- Остановитесь как можно быстрее в безопасном месте. Убедитесь в том, что возгораемые материалы, такие как сухая трава или листья, не соприкасались с выхлопной системой.

Выключите двигатель.

- Обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру фирмы Porsche для устранения повреждений.

92.

Многофункциональный дисплей.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Присутствует опасность несчастного случая, если Вы настраиваете и управляете компьютером, радио, навигационной системой, телефоном или другим оборудованием при вождении автомобиля.

Это может отвлечь Вас от дорожного движения и Вы сможете потерять контроль над транспортным средством.

- Эксплуатируйте приборы при вождении только тогда, когда дорожная ситуация позволяет Вам делать это безопасно.

- Выполняйте любые сложные операции или настроечные процедуры, только если транспорт стоит.

Невозможно описать все детали функций Руководства Владельца.

Примеры ясно демонстрируют функциональный принцип и разъясняют структуру меню.

Как правило Вы можете использовать пункты меню:

MAIN MANU (основное меню)	          SETTINGS (настройки)

FACTORY SETTINGS (фактические настройки)

Для возврата к основным фактическим настройкам см. гл. «Фактические настройки» на стр. 123.

Готовность к работе.

- Зажигание включено.

Работа, регуляторы

Многофункциональный дисплей приводится в работу при помощи балансировочного переключателя у основания стеклоочистителя и выключателя RESET в конце стеклоочистителя.

Для перемещения меню вверх

- Нажмите балансировочный выключатель вверх.

- Для перемещения меню вниз нажмите балансировочный выключатель вниз.

Для вызова избранной линии меню

- Нажмите выключатель RESET.

Для свертывания в меню

Стрелки вверху и внизу меню означают дополнительные вводы.

- Нажмите балансировочный выключатель вверх или вниз.

В меню COMFORT, меню проскальзывает автоматически, когда Вы приближаетесь к концу перечня.

Примечание.

В зависимости от оборудования на Вашем транспортном средстве на многофункциональном дисплее не появляется некоторая информация или функции (н-р: навигация, аудиосистемы, компас или давление шин).

Различные меню могут быть вызваны, если Ваш транспорт стоит.

93.

1. Основные экраны

При включении зажигания имеются в наличии следующие разделы:

- Основное меню

- Диапазон оставшегося горючего

- Средняя скорость

- Навигация

- Давление шин

- Компас.

2. Информация на основном экране.

Избранный основной экран показывает следующее:

- Верхний дисплей А:

- ТВ информацию (н-р, ТВ-станцию, канал), аудио-информацию (н-р, станцию, частоту, СD).

Центральный дисплей В:

Информация о диапазоне оставшегося горючего, средней скорости, компас, навигация, давление шин, или доступ к главному меню.

Нижний дисплей С:

Индикатор внешней температуры.

3. Смена основных разделов.

- Вводите в действие балансировочный переключатель.

Переустановка основных разделов (экранов).

Для средней скорости значения могут переустанавливаться на ноль на основных экранах.

Нажмите RESET более 1 секунды.

Значение очищается.

94.

Общая информация.

Диапазон оставшегося горючего.

Диапазон оставшегося горючего непрерывно пересчитывается при движении, основываясь на уровне горючего, текущее потребление и среднее потребление.

Средняя скорость.

Выставляемые значения основываются на расстоянии, пройденном с последней установки на «ноль».

Примечание по работе.

Выключение зажигания не перенастраивает измерения. Значения можно собирать в течение долгого времени. Отсоединение транспортной батареи очищает память.

На РСМ (персональный компьютер) выставляются функции компьютера на борту.

Соблюдайте отдельные инструкции эксплуатации для РСМ.

Основное меню.

- Приводите в действие балансировочный выключатель до тех пор, пока не высветится основной экран MAIN MANU (главное меню).

- Нажмите выключатель RESET .

В перечне выставляются подменю.

- Телефон.

- Ограничение миль / час (МРН).

- Транспортная информация.

- Давление шин.

- Настройки.

Примечание.

Возможно оставлять основное меню через команду BACK в любое время, подтверждая выключателем RESET.

95.

1. Телефон.

Основное меню 	телефон

- Выберите PHONE при помощи балансировочного выключателя.

- Нажмите выключатель RESET.

Примечание.

Телефонная функция многофункционального дисплея связана как с РСМ ,так и с многофункциональными выключателями и рычагом управления.

SIM-карта должна быть вставлена в отсек РСМ для того, чтобы работал телефон.

2. Нет сети, отключен телефон, ввод PIN-кода, ввод SІM-карты.

Если потеряна связь с сетью, не введен PIN-код, не вставлена  SІM-карта, или телефон отключен, появится соответствующее обозначение.

- Нажмите выключатель SELECT. Дисплей возвращается к последнему меню.

3. Меню PHONE предлагает выбор пяти подменю:

- Последние номера

- Важные номера

- Телефонный справочник

- Пропущенные вызовы

- Телефонная информация.

Примечание.

На многофункциональном дисплее изображается телефонный номер входящего вызова. Имя изображается только тогда, если вызывающий абонент хранится в телефонном справочнике.

96.

1. Последние номера.

Основное меню 	телефон 	последние номера

Меню LAST NUMBERS (последние номера) показывают самые последине вводы, набранные посредством соответствующей SIM-карты.

Повторный вызов телефонного партнера.

- Выберите номер или введите при помощи балансировочного выключателя.

- Нажмите выключатель RESET .

Соединение восстанавливается

2. Важные номера.

Основное меню 	телефон 	важные номера

Меню IMPORTANT NUMBERS показывает номера, которые были сохранены как наиболее важные номера на SIM-карте.

- Выберите ввод при помощи балансировочного выключателя.

- Нажмите выключатель RESET.

Соединение восстанавливается.

3. Телефонный справочник.

Основное меню 	телефон 	телефонный справочник

Меню PHONE BOOK показывает вводы телефонного справочника, которые хранятся на SIM-карте.

- Выберите ввод при помощи балансировочного переключателя

- Нажмите выключатель RESET .

Соединение восстанавливается.

Если балансировочный выключатель нажимать более одной секунды, изображаются начальные буквы ввода.

Это позволяет быстрей найти необходимый ввод.

97.

1. Пропущенные вызовы

Основное меню 	телефон 	пропущенные вызовы.

В меню MISSED CALLS (пропущенные вызовы) изображаются телефонные номера непринятых звонков. Номера сохраняются на SIM-карте.

Возвратные вызовы

- Выберите номер или введите при помощи балансировочного переключателя.

- Нажмите переключатель RESET (переустановка).

2. Информация о телефоне.

Основное меню 	телефон 	информация о телефоне.

При помощи меню PHONE INFO (информация о телефоне) на многофункциональном дисплее можно включать или выключать автоматическое обозначение входящего звонка.

- Выберите ON (вкл) или OFF (выкл) при помощи балансировочного выключателя.

- Нажмите переключатель RESET (переустановка).

3. Прием, отказ или окончание вызова.

Входящие вызовы изображаются на многофункциональном дисплее (надо привести в действие меню PHONE INFO)

- Выберите ACCEPT (прием)  REFUSE (отказ) при помощи балансировочного выключателя.

- Нажмите переключатель RESET .

После приема вызова в меню появляется END (конец).

- Выберите при помощи балансировочного выключателя END

- Нажмите выключатель RESET : вызов заканчивается.

98.

- Ограничение миль/час.

Основное меню 	ограничение миль/час.

Для управления скоростью вождения можно вводить ограничение скорости. Когда ее превышают, звучит сигнал и появляется сообщение Limit Exceeded (превышение ограничения) на многофункциональном дисплее.

- Установка текущей скорости.

Для того, чтобы установить текущую скорость в качестве ограничения

  - Выберите текущее МРН (миль в час) при помощи балансировочного выключателя.

  - Нажмите выключатель RESET (переустановка).

Автоматически приводится в действие режим LIMIT ACTIVE (активизации ограничения). Воспроизводится ограничение избранной скорости.

- Переустановленная скорость.

  - Для установки заданной скорости с ограничением

  - При помощи балансировочного выключателя выберите XXX MPH SET.

  - Нажмите выключатель RESET (переустановка).

  - Ограничение устанавливается с возрастанием 1 mph (миль в час) (около 1 км/ч) при нажатии балансировочного выключателя вверх или вниз. Если балансировочный выключатель приводится в действие более 2-х секунд, настройка изменяется с возрастанием 6м/ч (10 км/ч).

  - Нажмите переключатель RESET (переустановка). Приводится в действие режим LIMIT ACTIVE (действие ограничено).

99.

- Приведение в действие / вывод из действия ограничения.

- Выберите LIMIT active (приведение в действие / ограничение).

- Нажмите кнопку RESET (переустановка).

- Информация транспортного средства.

Основное меню 	информация транспортного средства.

- Выберите информацию транспортного средства при помощи балансировочного переключателя.

- Нажмите выключатель RESET (переустановка).

- Может воспроизводиться следующая информация:

- Предупреждения

Могут воспроизводиться все текущие предупреждения и сообщения, принадлежащие к безопасности транспортного средства.

- Уровень

При помощи контроля уровня может воспроизводиться текущее состояние клиренса транспортного средства.

Защелки / снижение.

Воспроизводятся избранные программы вождения для низкого предела / высокого предела, а также полностью зацепленные защелки.

- Среднее потребление.

Можно воспроизводить и переустанавливать среднее потребление горючего.

100.

Пример: предупреждающее сообщение тормозной подушки.

- Предупреждение.

Основное меню 	информация транспортного средства

предупреждения.

Никакого предупреждения не высвечивается, если транспортное средство находится в совершенном состоянии.

Высвечиваются любые предупреждающие сообщения.

Выбирайте предупреждения одно за другим при помощи балансировочного выключателя.

2. Предупреждение: Световое предупреждающее сообщение на передней стороне.

Возврат к информационному меню транспортного средства.

- Нажмите кнопку RESET (переустановка).

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Предупреждающие сообщения означают возможные неисправности.

- Немедленно обратитесь к уполномоченному дилеру фирмы Porsche.

3. Уровень.

Основное меню 	информация транспортного средства

уровень.

В меню уровень показан клиренс транспортных средств, оборудованных контролем уровня.

Примечание.

- Уровень устанавливается с использованием балансировочного переключателя сзади селекторного рычага на центральном пульте.

См. главу «Воздушная подвеска с контролем уровня и регулировкой высоты» стр. 254.

- Нажмите переключатель RESET (переустановка).

101.

Запоры / снижение

Основное меню 	информация о транспорте 	запоры / снижение.

На дисплее высвечиваются выбранные программы вождения для низкого уровня / высокого уровня, а также полностью задействованные запоры.

- Продолжительное запирание / отпирание.

- Вкл., выкл. снижения.

- Вкл., выкл. Хода.

Возврат к меню – информация о транспорте.

- Нажмите переключатель RESET (повторное включение).

Примечание по работе.

- Программа управления устанавливается с использованием балансировочного переключателя сзади селекторного рычага на центральном пульте.

См. главу «Программы вождения на дороге и без дороги». стр. 229

Среднее потребление.

Основное меню 	информация транспортного средства 	среднее потребление.

Изображаемое значение основывается на расстоянии, пройденном с последней настройки на «ноль».

Перенастройка среднего потребления.

Выберете RESET балансировочным выключателем.

Нажмите выключатель RESET в течение 1 секунды.

Значение устанавливается на «…»

101.

Автоматический выбор режима (в программе вождения)

Функции селекторного рычага позиции D и M различаются в программе на дороге – HIGH RANGE (высокий диапазон) и в программе вне дороги – LOW   RANGE (низкий диапазон).

- Используйте позицию 0 селекторного рычага для «нормального» вождения.

Зубчатые передачи перемещаются автоматически в соответствии с положением акселератора и скоростью.

В зависимости от дороги, по которой едет транспортное средство и от сопротивления (н-р, подъем в горы), точки изменения передачи передвигаются в пределах высоких или низких скоростей двигателя. Движение акселератора, скорость управления, продольная и поперечная акселерация и профиль дороги – все это влияет на характеристики схемы передач.

Когда выключается PSM изменения в системе передаточных рычагов происходят на более высоких скоростях двигателя.

Не желаемые перемещения вверх, например, перед поворотами предотвращаются быстрым ослаблением акселераторной педали.

В зависимости от поперечного ускорения поднимающиеся изменения на поворотах не совершаются до достижения лимита скорости движения.

Во время торможения и в зависимости от величины замедления Tiptronic изменяется ранее.

Для последующего поворота правая зубчатая передача вводится в зацепление, когда давление прилагается к тормозам перед поворотом.

Поворот принимается в правой зубчатой передаче, и когда Вы ускоряете из-за поворота Вы не должны снижать.

Перемещение.

При второй зубчатой передаче транспортное средство движется только с незначительно открытым дросселем. Перемещение при первой зубчатой передаче с дросселем, открытым шире или когда двигатель холодный. Когда отключается PSM, автомобиль обычно передвигается на первое зубчатое колесо.

Перемещение зубчатой передачи на рулевое колесо.

При перемещении зубчатой передачи с помощью балансировочного выключателя на рулевое колесо, Вы можете временно перейти с автоматического режима выбора D на ручной режим выбора М.

Преимущества.

- Перемещение вниз перед поворотами и при въезде на застроенные территории.

- Перемещение вниз на нисходящих склонах (тормоз двигателя).

- Перемещение вниз на короткие всплески ускорения.

- Выбор 1-й и 2-й зубчатой передачи для перемещения.

Ручной режим выбора остается работающим.

- Для поворота (в зависимости от поперечного ускорения) и для движения с превышением установленной или нормальной скорости.

- Когда транспортное средство стоит (н-р: на пересечении).

102.

Дисплей

Индикатор для положения селекторного рычага и зубчатого колеса, находящегося в зацеплении.

При работе двигателя воспроизводится положение селекторного рычага и зубчатого колеса, находящегося в зацеплении.

Если происходит несрабатывание в зубчатой передаче:

- На многофункциональном дисплее приборной панели появляется Х вместо текущего обозначения зубчатой передачи.

Зубчатая передача (трансмиссия) больше не перемещается.

- Для устранения этой неисправности немедленно обратитесь к уполномоченному дилеру Porsche.

Положения селекторного рычага.

Р – Парковочный замок.

В положении Р селекторного рычага управляемые колеса механически стопорятся.

- Зацепляйте парковочный замок только тогда, когда транспортное средство стоит.

- Зацепляйте парковочный замок после использования стояночного тормоза и отпускайте его перед отпуском стояночного тормоза.

- Всегда применяйте стояночный тормоз перед те, как покинуть транспортное средство.

- Ключ зажигания можно вытащить только в положении Р селекторного рычага.

R – обратный ход

Выбирайте обратный ход, если машина стоит и применяется тормоз.

N - нейтральный

N позиция селекторного рычага выбирается для буксировки и для мойки машины.

- Выбирайте необходимую позицию для перемещения (D,M, R) только когда двигатель на холостом ходу и при нажатии тормозной педали.

102 (103 – 2 колонка).

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной травмы или смерти. Управление транспортным средством с шинами с низким давлением увеличивает риск повреждения шины и приводит к потере контроля управлением. Поэтому низкое давление шин увеличивает степень износа поврежденных шин.

Несмотря на преимущества, предлагаемые управлением давлением шин, это не является заменой соответствующего ухода за шинами, и ответственностью водителя является поддержание правильного давления шин, даже если недокачивание шин не достигло уровня запуска освещения системы управления давлением шин, сообщающего о низком давлении шин.

- Когда воспроизводится сообщение о плоской шине, немедленно остановитесь в подходящем месте и проверьте шины на предмет повреждения. Если необходимо, устраните повреждения уплотнителем.

- Ни в коем случае не продолжайте вождение с протекающими шинами.

- Неисправные шины надо немедленно заменить в специальной мастерской.

Ни при каких обстоятельствах недопустим ремонт шин

- Уплотнение шины уплотнителем является только аварийным ремонтом, поэтому Вы можете доехать до следующей ремонтной мастерской. Максимально допустимая скорость – 50 м/ч (80 км/ч).

- Не управляйте машиной, у которой в шинах снова падает давление за короткий период времени. В этом случае проверьте шины в специальной ремонтной мастерской.

- Если не срабатывает управление давлением шин (н-р, неисправен колесный датчик), обратитесь немедленно в специальную мастерскую и устраните повреждение.

Давление шин не будет управляться неисправной системой управления давлением шин.

- Шины теряют воздух через время без присутствия повреждения шины. На многофункциональном дисплее появится предупреждение о давлении шины при следующей возможности.

- Управление давлением шины дает предупреждение о повреждениях шин из-за недостаточного давления шин, а также о постепенной потере давления из-за присутствия посторонних предметов.

Управление давлением шин не может предупредить Вас о внезапно появляющихся повреждениях (н-р, плохая шина из-за внезапных внешних воздействий).

- Перед установкой шин, одобренных Porsche, которые не хранятся на щитовом компьютере, недостающая информация должна быть дополнена на щитовом компьютере.

103.

Давление.

См. гл. «Шины / колеса» стр. 297

Управляющая система давления шин управляет давлением в четырех колесах и предупреждает водителя, если давление слишком низкое.

Воспроизведение так же, как и настройки управления давлением шин происходит на многофункциональном дисплее в меню TIRE PRESSURE (давление шин).

Однако, давление шин должно устанавливаться вручную на колесе.

Давление шин, которое должно управляться по типу шины, постоянно устанавливается на мониторинге давления и не может изменяться. Водитель сам отвечает за правильное наполнение шин и за выбор на многофункциональном дисплее.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной травмы или смерти. Езда в транспорте с низким давлением в шинах увеличивает риск выхода из строя шины и как результат этого – потеря управления. Поэтому низкое давление в шинах увеличивает степень износа поврежденных шин.

Несмотря на преимущества, предлагаемые управлением давлением шин, это не заменяет соответствующий уход за шинами, и в ответственность водителя входит поддержание правильно давления шин, даже если при надувании в сообщении не был достигнут уровень запуска освещения

- Когда воспроизводится сообщение, что шина плоская, немедленно остановитесь в подходящем месте и проверьте шины на предмет повреждения. Если необходимо, устраните повреждения.

103.

Экран давления.

Обозначение давления шины на основном экране «Давление шины»

Основной экран «Давление шины» показывает текущие реальные значения давления шины. Эти значения будут идентичными значениям манометра, соединенного с четырьмя клапанами. Эти давления изменяются при управлении автомобилем.

- Давление шин возрастает, когда температура в шинах поднимается, н-р, вовремя высокоскоростной езды по трассе.

- Давление шин уменьшается, так как температуры падают, н-р, во время поездок в холодных регионах (такие, как горы).

Давление изменяется приблизительно на 1,5 фунтов на кв.дюйм (0,1 бар) при изменении температуры на 50ºF (10ºС).

Поэтому значения, воспроизводимые на основном экране не позволяют сделать заключения о возможных отклонениях давления.

- Используйте перепады давления, воспроизводимые на меню TIRE PRЕSSURE (давление шины), или из сообщений о давлении шины из предупреждений, при исправлении давления шины.

Информация заполнения.

Дисплей меню давления шин.

Основное меню > давление шины (только когда транспортное средство стоит).

Отклонения в давлениях от необходимого давления показаны в меню TIRE PRЕSSURE (давление шины) (информация заполнения). Управление давлением шины принимает это отношение между давлением и температурой

А – «   » впереди значения означает потеря давления.

- Давление шин должно быть отрегулировано до необходимого давления.

Пример: Если дисплей давления шины показывает «_3 футов на кв.дюйм», Вы должны увеличить давление шины на 3 фута на кв.дюйм.

104.

Фаза узнавания.

Каждый раз при замене колеса, управление давлением шин узнает повторно шины. Система идентификации положения колес. На многофункциональном дисплее не будут доступны текущие давления до завершения фазы узнавания.

Фаза узнавания.

- Выберите тип шины и размер шины в меню TIRE PRЕSSURE (давление шины) > SETTINGS (настройки) > TIRES (шины).

Процесс узнавания начинается.

Тип шины и размер должны быть выбраны даже, если настройки для нового комплекта колес такие же, как и для старых колес.

Примечание.

Запасное колесо и убирающееся запасное колесо не содержат датчик колеса и не управляются системой управления давлением шины. Во время фазы узнавания давлением шины для холодных шин (68ºF / 20ºС) воспроизводятся на меню TIRE PRЕSSURE (давление шины) (информация заполнения). Необходимое давление для запасного колеса всегда воспроизводится в меню TIRE PRЕSSURE (информация заполнения).

- Проверьте давление шин для запасного колеса и убирающегося запасного колеса вручную.

Меню давления шины.

Основное меню > давление шины.

Меню TIRE PRЕSSURE производит обзор характеристик текущего давления для соответствующего колеса (информация заполнения). Определяются перепады давления по отношению к необходимому давлению.

Если колеса не были указаны, текущее давление недоступно.

Запасное колесо не управляется.

Необходимое давление определяется в скобках.

Для того, чтобы сделать изменения в настройке управления давлением шин, выберите SETTINGS (настройки) в меню TIRE PRЕSSURE (давление шин).

105.

Настройки давления шин.

Основное меню > давление шины > настройки.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильные записи на многофункциональном дисплее влияют на правильную информацию предупреждений и сообщений.

- После одного из следующих действий настройки должны модернизироваться в меню TIRE PRЕSSURE (давление шины).

- Смена колеса.

- Заполнение материалом для уплотнений.

- Добавочный воздух (после предыдущего сообщения «Плоская шина»).

См. гл. «Выбор после предупреждения» стр. 112.

Следующие настройки, сделанные в меню, служат в качестве основы, на которой управление давлением шины определяет правильное давление.

- Шины.

Выберите тип и размер шин на транспортном средстве.

- Нагрузка.

Выберите тип нагрузки.

- Система.

Включите управление давлением шин.

Примечание.

Настройки могут производиться только тогда, когда транспортное средство стоит.

Меню типа шины.

Тип шины.

Основное меню > давление шины > настройки > тип шины.

Тип шины и соответствующий размер шины устанавливается в меню TIRE PRЕSSURE (тип шины).

- Лето

- Весь сезон

- Зима

- Вся местность

- Запасное колесо.

106.

Выбор размеров для летних шин.

Пример: Выбор летних шин.

Основное меню > давление шин > настройки > тип шин > лето.

- Выберите тип шины балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

- Выберите размер шин балансировочным выключателем

(н-р 255/55 R18)

- Нажмите выключатель RESET.

Меню возвращается к TIRE PRЕSSURE (давление шин) > SETTINGS (настройки) и показывает текущие настройки.

Примечание.

- Размер шин и тип можно найти на боковой стенке шины.

См. гл. «Шины / колеса» на стр. 297.

Примечание.

Перед сборкой шин, одобренных Porsche, которые не сохраняются на многофункциональном дисплее, надо добавить пропущенную информацию на многофункциональном дисплее.

- Немедленно обратитесь к уполномоченному дилеру Porsche.

Ограничения скорости для шин.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая из-за превышающей скорости.

Это может привести к травме или смерти.

- Всегда соблюдайте максимально допустимую скорость соответствующей шины.

- Превышение максимальной скорости шины может привести к взрыву шины, вызывающего потерю контроля над транспортным средством. Это может привести к травме или смерти.

Более того, Porsche рекомендует соблюдать все правила дорожного движения для обеспечения Вашей безопасности и всех пассажиров транспортного средства.

Закодированная буква скорости означает максимально допустимую скорость для шины.

См. гл. «Закодированная буква скорости» на стр. 310.

Выбор запасного колеса.

Запасное колесо.

Основное меню > давление шины > настройки > тип шины > запасное колесо.

Это меню перечисляет все возможные типы запасного колеса в зависимости от оборудования транспортного средства.

- Запасное колесо.

- Аварийное запасное колесо.

- Комплект уплотняющего материала.

107.

Запасное колесо.

Риск несчастного случая.

Запасное колесо не содержит датчика колеса и не управляется системой управления давлением шины.

- Запасное колесо должно использоваться только на короткие расстояния.

- См. гл. «Запасное колесо» на стр. 331.

- Выбирайте SPARE WHEEL (запасное колесо) при помощи балансировочного выключателя.

- Нажмите выключатель RESET (повторная настройка).

После нажатия выключателя RESET повторяется сообщение SYSTEM NOT ACTIVE (система не работает), WORK SHOP (мастерская).

Дисплей автоматически возвращается к меню TIRE PRЕSSURE (давление шины) (информация о заполнении). Можно прочитать необходимые характеристики давления.

- Выберите BACK (назад). Меню возвращается к основному экрану. Каждый раз, когда включается зажигание, появляется напоминание «SPARE WHEEL OR SEALING SET OPERATION» (запасное колесо или операция по установке уплотнителя). См. гл. «Сообщение» Запасное колесо и операция по установке уплотнителя» на стр. 113.

Аварийное запасное колесо.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая.

Запасное колесо не содержит датчик колеса и не управляется системой давления шины.

- Аварийное запасное колесо должно использоваться только на короткие расстояния.

- См. гл. «Аварийное запасное колесо» на стр. 325.

- Выбирайте Аварийное запасное колесо балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET

Сначала воспроизводятся необходимое давление и ограничение скорости для аварийной запасной шины. Затем следует сообщение SYSTEM NOT ACTIVE (система не работает), WORK SHOP (мастерская).

На многофункциональном дисплее появляется предупреждение, если лимит скорости превышает 50 м/ч (80 км/ч).

Каждый раз при включении зажигания появляется напоминание SPARE WHEEL OR SEALING SET OPERATION (запасное колесо или операция по установке уплотнителя).

См. гл. «Сообщение «Запасное колесо или операция по установке уплотнителя» на стр. 113.

Уплотнитель шины.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая.

- Шину должен заменить специалист ремонтного цеха.

- Избегайте сильного ускорения и высокой скорости на поворотах.

- Не превышайте максимальной скорости 50 м/ч (80 км/ч).

- Соблюдайте инструкции по безопасности и эксплуатации.

См. гл. «Уплотнитель шин» на стр. 317

- Балансировочным выключателем выбирайте SEALING SET (установка уплотнителя).

- Нажмите выключатель RESET

Дисплей автоматически возвращается к меню TIRE PRЕSSURE (давление шины) (информация заполнения).

- Надувайте шины в соответствии с воспроизведенными перепадами давления.

На многофункциональном дисплее появляется предупреждение, если превышен лимит скорости 50 м/ч (80 км/ч).

Каждый раз при включении зажигания появляется SPARE WHEEL OR SEALING SET OPERATION (запасное колесо или операция по установке  уплотнителя).

См. гл. «Сообщение «Запасное колесо и операция по установке уплотнителя» на стр. 113.

108.

Нагрузка.

Основное меню > давление шины > настройки > нагрузка.

Давление шины должно регулироваться в соответствии с нагрузкой транспортного средства.

- См. гл. на стр. «Давление шины, холод» на стр. 385

- Частичная нагрузка

до 3 человек и 46 фунтов (21 кг) багажа

- Полная нагрузка

более 3 человек и 46 фунтов (21 кг) багажа.

Выбор нагрузки.

- Выбирайте тип нагрузки балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET. Воспроизводится отрегулированная настройка.

Отклонения от необходимого давления воспроизводятся в меню TIRE PRЕSSURE (давление шины) > SETTINGS (настройки) (информация наполнения).

- Откорректируйте давление.

109.

Система.

Основное меню > давление шины > настройки > системы.

В меню SYSTEM (система) управление давлением можно включать или  выключать.

Если управление давлением отключено, не воспроизводятся давление шины и предупреждения. На экране управления давлением информация о давлении также не воспроизводится.

Включение управления давлением шины.

- Выбирайте ON (вкл.) балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Дисплей автоматически возвращается в меню TIRE PRЕSSURE (давление шины) >  SETTINGS (настройки).

- Проверьте совпадение настроек в меню с шинами, установленными на транспортном средстве.

Исправьте неправильные настройки перед тем, как сесть за руль.

- Выбирайте тип шины и размер шины в меню Основная настройка > Давление шины > Настройки. Система повторно узнает колеса, только были выбраны тип шины и размер шины.

Выключение управления давлением шины.

- Выбирайте OFF (выкл.) балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET

Сообщение MONITORING OFF (управление отключено) воспроизводится в течение 10 секунд. Затем меню возвращается к основному экрану.

Сообщение MONITORING OFF (управление отключено).

Если управление давлением шины деактивируется (выводится из действия), сообщение MONITORING OFF (отключение управления) появляется каждый раз, когда включается зажигание.

- Сообщение воспроизводится в течение 10 секунд или

- Нажмите выключатель RESET

110.

Сообщения и предупреждения о давлении шин.

Управление давлением шин предупреждает о потере давления на двух ступенях в зависимости от величины потери давления:

Ступень 1 – Сообщение слишком низкого давления.

(от 3 до 6 фунтов на кв. дюйм)

(от 0.2 до 0.4 бар) потеря в давлении.

Ступень 2 – Предупреждение о плоской шине.

(потеря давления до 6 фунтов на кв. дюйм (0.4 бар).

- Остановите транспортное средство в подходящем месте. Проверьте шины на предмет повреждения и поменяйте их, если необходимо.

Пример. Если дисплей давления шин воспроизводит -3 фунтов на кв. дюйм, Вы должны увеличить давление шин на 3 фунта на кв.дюйм.

Шины теряют воздух через время без повреждения шины. Тогда управление давлением шин воспроизводит соответствующее сообщение или предупреждение.

- Откорректируйте давление шин.

Сообщение, воспроизводящее потерю давления.

Это сообщение обозначает потерю давления в пределах между 3-6 фунтов на кв. дюйм (0.2 – 04 бар), если положения колес не были опознаны.

Это сообщение появляется, когда транспортное средство стоит и зажигание снова включается.

- Сообщение воспроизводится в течение 10 секунд или

- Нажмите выключатель RESET

Примечание.

- Откорректируйте давление шины при следующей возможности.

Сообщение, воспроизводящее потерю давления для колеса.

Система идентификации положения колес. Для соответствующего колеса воспроизводится отклонение от необходимого давления.

Это сообщение обозначает потерю давления в пределах между 3-6 фунтов на кв. дюйм (0.2 – 04 бар).

Это сообщение появляется, когда транспортное средство стоит и зажигание снова включается.

- Сообщение воспроизводится в течение 10 секунд или

- Нажмите выключатель RESET.

Примечание.

- Откорректируйте давление при следующей возможности.

111.

Сообщение, обозначающее плоскую шину, когда система распознает.

Это предупреждающее сообщение обозначает плоскую шину с потерей давления 6 фунтов на кв. дюйм. (0.4 бар). Система еще не идентифицировала положение колеса, давление шины не воспроизводится.

Это предупреждение не может быть признано

- Остановите транспортное средство в подходящем месте. Проверьте шины на признаки повреждения и замените их, если необходимо. Когда транспорт стоит, экран меняется на выбор после предупреждения.

См. гл. «Выбор после предупреждения» на стр. 112.

Сообщение, обозначающее плоскую шину после распознавательной фазы было завершено.

Это предупреждающее сообщение обозначает плоскую шину с потерей давления по крайней мере 6 фунтов на кв. дюйм (0.4 бар).

Система идентифицировала положение колес. Отклонение о необходимого давления воспроизводится для соответствующего колеса.

Это сообщение не может быть признано.

- Остановите транспорт в подходящем месте. Проверьте шины на признаки повреждений и поменяйте их, если необходимо.

Когда транспорт стоит, экран меняется на SELECTION (выбор) после WARNING (предупреждение).

См. гл. «Выбор после предупреждения» на стр. 112.

112.

Выбор после предупреждения.

Когда транспорт стоит после предупреждения давления шины, экран меняется на Выбор после предупреждения.

- В меню выбирайте исполняемую задачу.

Добавка воздуха.

- Накачайте шину.

Для транспортных средств без пневматической подвески см. гл. «Уменьшение заполняющего давления на транспорте без воздушной подвески» на стр. 328.

Для транспортных средств с воздушной подвеской: см. гл. «Уменьшение давления шины на транспорте с воздушной подвеской» на стр. 330.

- После накачивания колеса с вопросом выбирайте ADD AIR (добавить воздух).

Дисплей возвращается к основному экрану после уведомления.

Замена колеса.

- Замените колесо.

- После замены колеса выбирайте пункт меню «WHEEL CHANGE» (замена колеса).

После уведомления дисплей возвращается в меню «SPARE WHEEL» (запасное колесо).

- Выбирайте тип запасного колеса.

См. гл. «Запасное колесо» на стр. 106

Установка уплотнителя.

- Устраняйте повреждение шины уплотнителем шины. См. гл. «Уплотнитель» на стр. 317.

- После заполнения плоской шины уплотнителем шины, выбирайте пункт меню «SEALING SET» (установка уплотнителя).

Дисплей возвращается к основному экрану после выбора SEALING SET. Предупреждение появляется на многофункциональном дисплее, если превышается ограничение скорости 50 м/ч (80 км/ч).

Примечание.

Если Вы Делаете выбор без выполнения действия, описанного в выборе, снова появляется сообщение CAUTION (осторожно) - FLAT IRE (плоская шина) - CHECK TIRES (проверьте шины).

- Проверьте шины на повреждения и заполните или поменяйте их, если необходимо.

113.

Предупреждение «Когда транспортное средство останавливается: найдите выбор». Если Вы пробуксовываете после смены колеса или накачивания шины и пренебрегаете выбором на экране «SELECTION AFTER WARNING» (выбор после предупреждения), появляется следующее сообщение:  WHEN VEHICLE STOPS: HIT SELECTION (когда транспорт останавливается : найдите выбор).

- Как только Вы останавливаете транспорт, выполняйте настройки в «SELECTION AFTER WARNING» (выбор после предупреждения).

Сообщение замены колеса.

После замены колеса появляется сообщение «WHEEL CHANGE? CHECK SETTINGS» (колесо поменяно? проверьте настройки), если тип шины и размер новых шин не были установлены в меню

PRESSURE (давление) > SETTINGS (настройки).

Когда транспорт стоит, дисплей меняется на SELECTION AFTER WARNING (выбор после предупреждения).

- См. гл. «Выбор после предупреждения на стр. 112.

- Выбирайте WHEEL CHANGE (замена колеса). Меню автоматически меняется на TIRE TYPE (тип шины).

- Выбирайте подходящий тип шины и размер шины. Только если тип шины и размер выбраны, управление давлением шин повторно узнает шины.

Сообщение «SPARE WHEEL OR SEALING SET OPERATION» (запасное колесо или операция установки наполнителя).

Сообщение SPARE WHEEL OR SEALING SET OPERATION появляется после включения зажигания, если тип запасного колеса (запасное колесо, складное запасное колесо, или установка уплотнителя) был установлен.

- Выбирайте YES (да) или  NO (нет) при помощи рокировочного выключателя.

- Нажмите выключатель RESET

114.

YES (да).

- В случае операции установки наполнителя меню непосредственно меняется на основной экран. Все настройки сохраняются.

- Если транспорт управляется со складным запасным колесом или запасным колесом, предупредительное сообщение SYSTEM NOT ACTIVE (система не работает) WORKSHOP (мастерская) изначально воспроизводится в течение 10 секунд. Затем система возвращается к основному экрану.

NO (нет).

Дисплей автоматически возвращается к меню TIRE PRЕSSURE (давление шины) > SETTINGS (настройки).

- Установите монтируемый набор шины с типом шины и размером шины. Система признает шины.

Нет управления.

В случае неисправностей система управление давлением шин не может управлять давлением шин.

Загораются предупреждающее освещение на приборной панели и сообщение на многофункциональном дисплее.

Управление не срабатывает, когда:

- Управление давлением шин неисправно, когда:

- Нет зубчатых передач для колес для управления давлением шины

- Временно после замены колеса вышло из строя слишком много зубчатых передач для колеса.

- Существуют внешние помехи другими радиоисточниками, н-р, наушники.

- Температура слишком высокая.

- См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр.

124.

Предупреждающее сообщение управления давлением шин.

- Все предупреждения и сообщения на управлении давлением шин также обозначаются предупреждающим освещением на приборной панели.

Предупреждающее освещение гаснет, как только все неисправности устраняются.

115.

Давление увеличивается в результате увеличения температуры.

А – давление шины.

В – температура

С – давление для холодных шин

D – давление для горячих шин

E – увеличение давления в результате увеличения температуры

F – падение давления при неисправности / течь шин

1 – линия необходимого давления

2 – уведомление о потере давления в шинах (от -3 до -6 фунтов / кв. д. / 0.2 бар – 0.4 бар).

3 – предупреждение о плоской шине.

В соответствии с физическими правилами давление воздуха изменяется, если изменяется температура. Давление шины увеличивается или уменьшается приблизительно на 1, 5 фунтов / кв.дюйм  (0.1 бар) при перемене температуры 50ºF (10ºС).

Техническая характеристика давления.

Давление шин должно соответствовать предписанным значениям (необходимое давление).

Вы можете найти информацию по давлению шин для холодных шин 68ºF (20ºС)

- В меню TIRE PRЕSSURE (давление шин) (информация наполнения). Как отклонение от необходимого давления для каждого колеса, если система признала значения.

- В меню TIRE PRЕSSURE (давление шин) (информация наполнения).

- Как необходимое давление для каждой оси, если система не узнала значения.

- На пластине давления шин на проеме передней левой двери для каждого колеса.

- См. гл. «Давление шин, холодных» стр. 385.

Недостаточное давление шин может привести к перегреву шин и т.о. к повреждению – даже незаметно. Скрытое повреждение шины не удаляется при дальнейшей коррекции давления шины.

См. гл. «Шины / колеса» на стр. 297

116.

Настройки.

Основное меню > настройки

На основном меню SETTINGS (настройки) можно выбрать следующие функции:

- Часы

- Компас

- Комфорт (только если транспорт стоит)

- Огни (только если транспорт стоит)

- Приборы (только если транспорт стоит)

- Язык (только если транспорт стоит)

- Заводские настройки (только если транспорт стоит).

Часы.

Основное меню > настройки > часы

Для установки часов:

- Выбирайте время балансировочным переключателем

- Нажмите выключатель RESET

- Выбирайте воспроизведение часов или минут при помощи балансировочного ключа.

- Нажмите выключатель RESET.

- Установите время с возрастанием 1ч или 1м

- Нажмите выключатель RESET

Для выбора 12 ч режима

- Выбирайте 12 ч режим балансировочным выключателем

- Нажмите выключатель RESET

Примечание.

На приборной панели также находится кнопка для вызова меню CLOCK (часы).

См. гл. «Часы» на стр. 89

117.

Компас.

Основное меню > настройки > компас.

Если Вы управляете своим автомобилем через зону магнитного поля, установленную на многофункциональном дисплее, Вы должны ввести вашу текущую зону в меню COMPASS (компас).

- Введите соответствующую зону с возрастанием 1, используя балансировочный выключатель

- Нажмите выключатель RESET

Калибровка

В редких случаях внешние влияния могут привести к калибровке компаса.

На многофункциональном дисплее появляется предупреждающее сообщение «CAL».

- Для калибровки компаса выполняйте воспроизведенные инструкции

«DRIVE IN A FULL CIRCLE» (управляйте по полной окружности).

После успешной калибровки система автоматически вернется в основное меню.

118.

Комфорт

Основное меню > настройки > комфорт

Меню COMFORT предлагает следующее подменю:

-  Тревога

- Открытие дверей

- Зеркала

- Выбирайте ввод балансировочным выключателем

- Нажмите выключатель RESET

Примечание.

Настройки комфорта производятся только тогда, когда транспорт стоит.

Тревога.

Основное меню > настройки > комфорт > тревога

В меню ALARM (тревога) система управления пассажирским отсеком и датчик наклона (защита против буксировки) могут временно выводится из строя.

При запирании снова сверхзвуковая система управления пассажирским отсеком и датчик наклона еще раз приводятся в работу.

- См. гл. «Временный вывод из работы системы управления пассажирским отсеком и датчика наклона» на стр. 29.

Пассажирский отсек.

Запускается сигнал тревоги, если обнаруживается движение изнутри при закрытых дверях (н-р, если разбито окно при ограблении).

- Выбирайте INTERIOR (изнутри) балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Это приводит в действие / выводит из действия управление пассажирским отсеком.

Наклон.

Тревога запускается, если транспортное средство поднимается значительно с одного конца с закрытыми дверями (например, попытка кражи при буксировке).

- Выбирайте ANGLE (угол) балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Это приводит в действие / выводит из действия датчик наклона.

119.

Открывание двери.

Основное меню > настройки > комфорт > открывание двери.

Вы можете устанавливать различные варианты запирания и отпирания дверей и задней крышки, а также проверочно-возвратный сигнал при запирании и отпирании транспорта и сохранять их на соответствующем дистанционном управлении.

Следовательно:

- Выбирайте необходимые настройки балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET

- Отключите зажигание.

- Закройте дверь водителя

- Заприте транспорт с помощью радио дистанционного управления (кнопка 2). Настройки сохранены на этом дистанционном управлении.

Двери.

Основное меню > настройки > комфорт > открывание двери > двери.

Отпирание двери можно устанавливать на индивидуальной основе.

Одна дверь.

Отпирается только дверь водителя. Дверь на стороне доступа отпирается в транспортных средствах, оборудованных PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

Сторона транспортного средства.

Обе двери на стороне водителя отпираются. Двери на стороне доступа отпираются в транспорте, оборудованным PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

Все.

Все двери отпираются.

Примечание.

Если кнопка отпирания (кнопка 1) дистанционного управления нажимается второй раз в течение 2-х секунд, все двери транспортного средства отпираются, вне зависимости от действующей установки.

Хвостовая часть. TAILGATE.

Когда приводится в действие TAILGATE, в центральную запорную систему включается доступ сзади (задняя крышка, заднее окно и консоль запасного колеса).

Доступ возможен, когда транспорт стоит и отпирается.

При скорости выше, чем 4 м/ч (6 км/ч), блокируется размыкание до тех пор, пока не откроется дверь при стоянке транспорта. Когда функция TAILGATE деактивируется, доступ возможен только при использовании кнопки 3 дистанционного управления.

120.

AUTO LOCK (автоматическое запирание двери) и AUTO UNLOCK (автоматическое отпирание двери).

Вы можете устанавливать различные варианты автоматического запирания двери (AUTO LOCK) и  отпирания двери AUTO UNLOCK.

Примечание.

Запертые двери с использованием AUTO LOCK можно всегда открыть, потянув внутреннюю ручку двери дважды вне зависимости от настройки для отпирания двери.

Опция 1:

Отключение AUTO LOCK и отключение AUTO UNLOCK.

Двери не запираются и не отпираются автоматически.

Опция 2:

Включение AUTO LOCK и выключение AUTO LOCK.

Двери запираются автоматически, если скорость превышается на 6 км/ч (4 м/ч).

Автоматически запертые двери можно открыть, потянув внутреннюю ручку дважды.

Опция 3:

Включение AUTO LOCK и включение AUTO UNLOCK.

Двери запираются автоматически, когда скорость превышается приблизительно на 6 км/ч (4 м/ч).

На транспортных средствах без PORSCHE ENTRY AND DRIVE двери отпираются автоматически, когда извлечен ключ зажигания.

На транспортных средствах с PORSCHE ENTRY AND DRIVE двери отпираются, когда зажигание дважды выключается.

Опция 4:

Выключение AUTO LOCK и включение AUTO LOCK.

Двери не запираются автоматически.

Если двери заперты кнопкой центральной запорной системы.

На транспортных средствах без PORSCHE ENTRY AND DRIVE двери отпираются автоматически, когда извлечен ключ зажигания.

На транспортных средствах с PORSCHE ENTRY AND DRIVE двери отпираются, когда зажигание дважды отключается.

121.

Сигнал.

Основное меню > настройки > комфорт > открытие двери > сигнал.

Если функция TURN SIGNALS (сигналы поворота) срабатывает, открытие двери подтверждается миганием аварийных мигалок.

- Выбирайте TURN SIGNALS балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Если функция HORN (сигнальный рожок) срабатывает, открытие двери подтверждается акустическим сигналом.

- Выбирайте HORN балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Зеркала.

Основное меню > настройки > комфорт > зеркала.

Когда эта функция действует, зеркала двигаются одновременно в одном направлении.

- Выбирайте SINCHRONISING (синхронизация) балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Освещение.

Основное меню > настройки > освещение.

Вы можете устанавливать продолжительность освещения, которое остается включенным после запирания транспорта.

- Выбирайте OFF DELAY (задержка отключения) балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Действует настройка время идти домой.

- Выбирайте время балансировочным выключателем и нажмите выключатель RESET.

- Вы можете использовать балансировочный выключатель для настройки времени задержки отключения (функция прихода домой) в пределах от 15 до 90 секунд. Время устанавливается с возрастанием 15 секунд.

- Нажмите выключатель RESET.

122.

Приборы.

Основное меню > настройки > приборы.

Меню UNITS (приборы) предлагает следующие опции:

- Спидометр

- Выбирайте прибор для спидометра:

м/ч, км/ч.

- Расход.

- Выбирайте прибор для расхода горючего:

л/100 км, миль на галлон (США), миль на галлон (Великобритания), км/л.

- Температура.

Выбирайте прибор для температуры: ºF, ºС.

- Давление шины.

Выбирайте прибор для давления:

фунтов на кв.дюйм, бар.

- Язык.

Основное меню > настройки > язык.

Выбирайте язык балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Примечание.

Изменение языка повлияет на весь многофункциональный дисплей.

123.

Заводские настройки.

Основное меню > настройки > заводские настройки.

Все сделанные настройки (часы, комфорт, освещение, приборы, язык) могут быть переустановлены на заводские настройки.

Перестановка.

- Выбирайте RESET балансировочным выключателем.

- Нажмите выключатель RESET.

Примечание

Это удалит все персональные настройки, выбранные до этого пункта.

124.

Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения.

Если появляется предупреждающее сообщение, всегда обращайтесь к соответствующим главам этого Руководства владельца.

Предупреждающее сообщения воспроизводятся только если все предварительные условия измерения сходятся.

Поэтому проверяйте регулярно все уровни жидкости – особенно, всегда проверяйте уровень масла в двигателе после перезаправки.

| Приборная панель | Много-функциональный дисплей | Текст дисплея | Значение / меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Неисправность управления | Ограничитель угла поворота блокируется. Устраните неисправность у уполномоченного дилера Porsche. |
|  | 2 | Неисправность замка зажигания | Не продолжайте управление. Устраните неисправность у уполномоченного дилера Porsche. |
|  | 3 | Неисправность системы - мастерская | Устраните неисправность у уполномоченного дилера Porsche. |
|  | 4 | Ключ не срабатывает | Убедитесь в том, что с Вами дистанционное управление |
|  | 5 | Поворот ключа зажигания налево в течение 2-х секунд | Приведите в действие ограничитель угла поворота |
|  | 6 | Ключ: замена батареи | Замените батарею дистанционного управления |
|  | 7 | Перенесите колесо управления | Поверните колесо управления так, чтобы мог зацепиться / расцепиться замок рулевого колеса. |
|  | 8 | Ключ не найден | Убедитесь в том, что у Вас есть дистанционное управление |
|  | 9 | Рычаг селекторного выключателя в положении «Р» | Tiptronics: Транспортное средство могло бы покатиться. Ключ зажигания может быть извлечен только в положении Р селекторного рычага. |
|  | 10 | Примените тормоз | При старте примените тормоз |
|  |  | Передвиньте селекторный рычаг в положение «Р» или «N» | Tiptronics: Транспортное средство можно запустить только в положении Р или N. |
|  |  | Применение сцепления | Ручная передача: При запуске примените сцепление. |

125.

| Приборная панель | Много-функциональный дисплей | Текст дисплея | Значение / меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Срабатывает нейтрализатор | Устраните неисправность у уполномоченного дилера Porsche. |
|  | 2 | Проверьте освещение левого поворота | Проверьте лампу накаливания |
|  | 3 | Проверьте освещение правого поворота | Проверьте лампу накаливания |
|  | 4 | Проверьте луч | Проверьте лампу накаливания |
|  | 5 | Проверьте освещение прицепа | Проверьте лампу накаливания |
|  | 6 | Проверьте индикаторы направления | Проверьте лампу сигнала поворота |
|  | 7 | Проверьте освещение тормозов | Проверьте лампу накаливания |
|  | 8 | Проверьте мощный луч | Проверьте лампу накаливания |
|  | 9 | Проверьте освещение номера пластины | Проверьте лампу накаливания |
|  | 10 | Проверьте туманное освещение | Проверьте лампу накаливания |
|  | 11 | Проверьте освещение обратного хода | Проверьте лампу накаливания |
|  | 12 | Проверьте освещение хвостовой части | Проверьте лампу накаливания |
|  | 13 | Проверьте переднее боковое освещение | Проверьте лампу накаливания |
|  | 14 | Проверьте настройку луча фары | Устраните неисправность у уполномоченного дилера Porsche |
|  | 15 | Отключено дневное освещение | Отключите Дневное освещение, когда двигатель отключен. Включите освещение, если необходимо. |
|  | 16 | Неисправность пневматической подушки | Устраните неисправность у уполномоченного дилера Porsche |

126.

| Приборная панель | Много-функциональный дисплей | Текст дисплея | Значение / меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Включена пневматическая подушка пассажира | Выдвинутая вперед пневматическая подушка – воспроизводится когда пневматическая пассажирская подушка включается или воспроизводится приб. в течение 10 секунд с включенной пневматической подушкой после включения зажигания |
|  | 2 | Выводится из строя (деактивируется) пассажирская пневматическая подушка | Выдвинутая вперед пневматическая подушка воспроизводится, когда пассажирская пневматическая подушка выводится из строя (деактивируетя) прибл. в течение 10 секунд с пассажирской пневматической подушкой деактивированной после включения зажигания |
|  | 3 | Проверьте настройку пассажирского сидения | Датчик веса повреждается на пассажирском сидении (Продвинутая пневматическая подушка). Откорректируйте положение сидения, установите спинку вертикально, не опирайтесь весом на подлокотники или поднимите поручни. |
|  | 4 | Ремень безопасности | Пристегните ремень безопасности |
|  | 5 | Предупреждение – Плоская шина – Проверьте шины | Остановитесь в подходящем месте и проверьте шины. Поменяйте колесо, если необходимо. |
|  | 6 | Проверьте запасное колесо. – Необходимое давление: 50 фунтов/кв.дюйм/3.4бар | Появляется приблизительно каждые 6 месяцев. Проверьте соответствует ли давление монтируемого запасного колеса необходимому давлению, так как он не управляется электронно. |
|  | 7 | Давление шины слишком низкое. Добавьте воздух | Система обнаруживает потерю давления по крайней мере 2,9 фунтов/кв.дюйм (0.2 бар). Откорректируйте давление при следующей возможности. |
|  | 8 | Складное (откидное) запасное колесо макс. 50 м/ч (80 км/ч) | Соблюдайте максимально допустимую скорость. |
|  | 9 | Откидное запасное колесо 51 фунтов/кв.дюйм / 3.5 бар макс 50 м/ч (80 км/ч) | Информация по вождению с откидным запасным колесом. Соблюдайте максимальную скорость макс. 50 м/ч или 80 км/ч и необходимое давление 51 фунтов/кв.дюйм или 3.5 бар |
|  | 10 | Система не действует | Сообщение, когда используется запасное колесо или откидное запасное колесо или неисправно управление давлением шин. Обратитесь к квалифицированному специалисту ремонтного цеха. Выбирайте новый комплект колес в меню TIRE PRESSURE (давление шин) после замены колес. |

127.

| Приборная панель | Много-функциональный дисплей | Текст дисплея | Значение / меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Система не работает. Краткое нарушение нормальной работы | Внешние помехи (н-р: наушники) или превышающая температура (более 248 ºF / 120ºС) на колесных датчиках. Управление давлением шин само повторно приводится в действие. |
|  | 2 | Система не работает. Слишком много колесных датчиков. | Управление давлением шин обнаруживает более 4 колесных датчиков (н-р, зимние колеса в багажнике). Система сама повторно приводится в действие. |
|  | 3 | Нет управления. Система распознавания | После выбора типа шин и размера в меню давления шин Система повторно распознает шины. |
|  | 4 | Замена колес? Проверьте настройки | Воспроизведение после замены колеса без измененных настроек в меню давления шины. Выбирайте тип и размер шин. |
|  | 5 | Когда транспорт останавливается. Нажмите Выбор | Воспроизводится после плоской шины, если в систему не поступило сообщение о проделанной работе. Когда транспорт стоит, сделайте выбор на многофункциональном дисплее. |
|  | 6 | Выключено управление. | Управление давлением шин было нечаянно выведено из строя. На многофункциональном дисплее управление давлением шин может включаться и выключаться |
|  | 7 | Температура двигателя слишком высокая | Выключите двигатель и дайте ему остыть. Проверьте уровень охладителя. Добавьте охладитель, если необходимо. |
|  | 8 | Батарейка / предупреждение генератора | Остановитесь в подходящем месте и выключите двигатель. Не продолжайте движение. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 9 | Запуск двигателя | Батарейка разряжается, если двигатель не работает и нагрузки включаются. Запустите транспортное средство или выключите нагрузки. |
|  | 10 | Электрика – Нагрузки - Отключение | Электросистема транспортного средства перегружена. Определенные нагрузки (н-р, подогреваемое заднее окно, подогрев сидения) будут отключены. |

128.

| Приборная панель | Много-функциональный дисплей | Текст дисплея | Значение / меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Пожалуйста, перезаправьтесь. |  |
|  | 2 | Пополнить доверху жидкость промывателя. |  |
|  | 3 | Управление уровнем масла. – Неисправность. – Мастерская. | Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 4 | Проверка уровня масла |  |
|  | 5 | Давление масла слишком низкое | Немедленно остановитесь в подходящем месте и выключите двигатель. Не продолжайте вождение. Проверьте уровень масла двигателя. Добавьте масло, если необходимо. Не продолжайте вождение, если появляется предупреждающее освещение, если даже уровень масла правильный. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE. |
|  |  | Пройдено 1864 мили (3000 км) | Индикатор обслуживания. Обратитесь в сервисный центр за обслуживанием не позднее, чем после пройденного расстояния. |
|  |  | Обслуживание сейчас. | Индикатор обслуживания. Обратитесь по поводу обслуживания к уполномоченному дилеру PORSCHE |
|  | 6 | Тормозные подушки. Мастерская | Замените тормозные подушки у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 7 | Предупреждение – Разделение тормозной цепи | Немедленно остановитесь в подходящем месте. Не продолжайте вождение. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 8 | Неисправность ABS. - Мастерская | Осторожно управляйте транспортом. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 9 | Неисправность РSM | Осторожно управляйте транспортом. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 10 | Предупреждение – Уровень тормозной жидкости | Остановитесь немедленно в подходящем месте. Не продолжайте вождение. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |

129.

| Приборная панель | Много-функциональный дисплей | Текст дисплея | Значение / меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Стояночный тормоз | Стояночный тормоз не ослаблен |
|  | 2 | Вкл. PSM | Включена система стабильности управления PORSCHE (PSM) |
|  | 3 | Выкл. PSM | Выключена система стабильности управления PORSCHE (PSM) |
|  | 4 | Неисправность РНС | Не имеются в наличии помощь в прогонке PORSCHE (РНС) и поддержка торможения двигателя (помощь на склонах) |
|  | 5 | Неисправность тормозного усилителя | Необходимо большее усилие тормозной педали. Управляйте осторожно и направляйтесь к ближайшему уполномоченному дилеру PORSCHE |
|  | 6 | Спортивный амортизатор | Текущая настройка PORSCHE управления подвеской |
|  | 7 | Нормальный амортизатор | Текущая настройка управления подвеской PORSCHE |
|  | 8 | Амортизатор комфорта | Текущая настройка управления подвеской PORSCHE |
|  | 9 | Предупреждение – Пневматическая подвеска | Остановитесь в подходящем месте. Не продолжайте вождение. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 10 | Неисправность пневматической подвески. - Мастерская | Осторожно езжайте к ближайшему уполномоченному дилеру PORSCHE |
|  | 11 | Заполнение запасного колеса | Откидное запасное колесо заполняется компрессором с контролем уровня. Не управляйте транспортом |
|  | 12 | Выключен контроль | Контроль уровня был выключен.(Поднятие домкратом транспорта). |
|  | 13 | Не допустимо | Не отвечает необходимому уровню настройки. |
|  | 14 | Зарядка аккумулятора давления | Временно недоступен контроль уровня |
|  | 15 | Неисправность системы всех колес | Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |

130.

| Приборная панель | Много-функциональный дисплей | Текст дисплея | Значение / меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Перемещение невозможно. | Скорость слишком высокая. Tiptronic S: При смене между низким диапазоном и высоким диапазоном, предел скорости (программа низкого диапазона) не должен превышаться. |
|  | 2 | Изменение только возможного в Neutral (нейтральное) | Tiptronic S: Селекторный рычаг должен быть в положении N при смене между низким диапазоном и высоким диапазоном. |
|  | 3 | Возможно только в нейтральном положении с применением тормоза | Ручная передача. Транспортное средство должно стоять, надо применить тормоза, а рычаг переключения тяги управления должен находиться в нейтральном положении при смене между низким диапазоном и высоким диапазоном. |
|  | 4 | Предупреждение – Стояночный тормоз – Управляйте ножным тормозом | Не продолжайте вождение. Примените стояночный тормоз. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE. |
|  | 5 | Предупреждение – Неисправность стержня антискатывания | Не могут сработать стержни антискатывания; система неисправна. Осторожно езжайте в ближайшую мастерскую. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 6 | Неисправности стержня антискатывания | Расцепляется стержень антискатывания. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |
|  | 7 | Расцепление стержня антискатывания макс. 30 м/ч (50 км/ч) | Расцепляются стержни антискатывания. Невозможна скорость выше 30 м/ч (50 км/ч) |
|  | 8 | Не допустимо | Несоответствие необходимых данных (скорость и поперечное ускорение) для расцепления стержней антискатывания. |
|  | 9 | Возможно только при уменьшении | Расцепление стержней антискатывания возможно только при низком диапазоне. Не закрыто запасное колесо. Соответствующим образом закройте консоль запасного колеса. Открыта дверь водителя. Воспроизводятся все незамкнутые двери и крышки, если транспортное средство превышает 2 м/ч (3 км/ч) |
|  | 10 |  |  |

131.

| Приборная панель | Много-функциональный дисплей | Текст дисплея | Значение / меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Откройте дверь водителя. Все незапертые двери и крышки воспроизводятся, когда транспортное средство превышает 2 м/ч (3 км/ч) |
|  | 2 |  | Заднюю левую дверь откройте. Все незапертые двери и крышки воспроизводятся, когда транспортное средство превышает 2 м/ч (3 км/ч) |
|  | 3 |  | Заднюю правую дверь откройте. Все незапертые двери и крышки воспроизводятся, когда транспортное средство превышает 2 м/ч (3 км/ч) |
|  | 4 |  | Капот откройте. Все незапертые двери и крышки воспроизводятся, когда транспортное средство превышает 2 м/ч (3 км/ч) |
|  | 5 |  | Заднюю крышку откройте. Все незапертые двери и крышки воспроизводятся, когда транспортное средство превышает 2 м/ч (3 км/ч) |
|  | 6 |  | Откройте заднее окно. Все незапертые двери и крышки воспроизводятся, когда транспортное средство превышает 2 м/ч (3 км/ч) |
|  | 7 | Неисправность системы. Мастерская | Не исправны несколько систем. Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE |

132.

Выключатель света со вспомогательным устройством

☼ - выключатель света

● – свет выключен

auto – автоматическое вспомогательное устройство освещения

ï ססð- боковое освещение

освещение номерного знака, освещение приборов

ï¡ - широкий, узкий луч

Только, когда включено зажигание.

Выключатель освещает без вспомогательного устройства

£   Туманные фары.

Только когда включено боковое освещение или узкий луч.

Потяните выключатель до первого щелчка. Индикатор загорается.

£ Задняя туманная фара.

Потяните выключатель до второго щелчка. Индикатор загорается.

Примечание.

Если ключ зажигания вытащен, а дверь открыта, когда освещение (не остановочное освещение) включено, акустический сигнал (гонг) предупреждает о возможной разрядке батареи.

133.

Автоматическое вспомогательное устройство освещения.

Вспомогательное устройство освещения – функция комфорта. Освещение (узкий луч) включается и отключается автоматически вне зависимости от яркости окружающей среды.

Несмотря на возможную поддержку вспомогательным устройством освещения, водитель несет ответственность за включение освещения с использованием обычного выключателя освещения в соответствии с национальными правилами.

Приводя в действие фары с использованием вспомогательного устройства освещения, водитель не освобождается от ответственности за правильную работу освещения.

Узкий луч включается автоматически в следующих ситуациях:

- Сумерки

- Темнота

- Поездка через туннели

- Дождь (в сочетании с датчиком дождя)

- Поездка по автомагистрали.

Примечание.

Туман не учитывается.

- В случае тумана освещение должно включаться вручную.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за поездки без освещения.

- Всегда внимательно управляйте автоматическим контролем освещения.

Замедление и освещение двери.

Замедление и освещение двери действуют, когда автоматическое вспомогательное устройство освещения включено.

- См. гл. «Освещение двери» на стр. 168.

- См. гл. «Функция прибытия домой»  (автоматическое замедление) на стр.168

Автомагистраль.

Освещение включается при скорости более 87 м/ч (140 км/ч).

Если Вы едете медленнее, чем 40 м/ч (65 км/ч), освещение отключается после задержки приблизительно 2 минуты, если позволяют условия внешнего освещения.

Дождь.

Освещение включается спустя 5 секунд при длительной работе стеклоочистителя.

Освещение выключается спустя 4 минуты после остановки стеклоочистителя.

Биксеноновые основные фары с динамически контролируемым освещением поворота.

Биксеноновые основные фары оборудованы дополнительным светом в транспортных средствах с освещением поворота. В результате своего особенного расположения дополнительный свет значительно лучше обеспечивает освещение проходов влево и вправо основного луча освещения.

134.

Кнопка освещения приборов.

Освещение приборов.

Когда свет выключается, яркость освещения приборов можно регулировать поворотом колесика А.

Автоматическая настройка луча фары.

Транспортные средства с биксеноновыми фарами имеют автоматическую настройку луча фары.

Когда зажигание и узкий (незначительный) луч включаются, уровень луча фары автоматически меняется в соответствии с нагрузкой транспортного средства. Уровень луча фары автоматически сохраняется постоянным во время ускорения и торможения.

Операция проверки.

- Включите узкий (незначительный) луч

- Включите зажигание

Луч света сначала падает всю дорогу вниз, а затем приспосабливается к нагрузке транспортного средства. Если этот пункт теста не срабатывает, система настройки луча фары должна быть проверена уполномоченным дилером PORSCHE.

135.

Сигнал поворота / мощный луч / стержень мигающей фары.

Сигналы поворота, незначительный луч и мощный луч готовы к работе, когда включено зажигание.

1 – Световой сигнал поворота влево

2 – Световой сигнал поворота вправо.

Переместите стержень в верхнюю или нижнюю точку давления – сигналы поворота мигают три раза.

3 – Мощный луч (толкните вперед)

4 – Мигающая фара (потяните назад).

Рычаг в центральном положении – незначительный луч (когда свет включается).

Примечание.

Когда мощный луч включается, или мигающая фара работает, на спидометре загорается голубой индикаторный свет.

Остановочный свет.

Остановочный свет может включиться только тогда, когда зажигание выключено.

- Передвиньте рычаг вверх или вниз для того, чтобы включить правый или левый остановочный свет.

136.

Аварийная мигалка.

Аварийная мигалка готова для использования вне зависимости от положения замка зажигания.

Включение и выключение.

- Нажмите кнопку А для включения.

- Нажмите снова кнопку А для выключения.

!

Все сигнальное освещение поворота и индикаторное освещение на приборном щитке мигает, когда работает выключатель.

ОПАСНО

Риск несчастного случая.

При остановке для срочных ремонтов уберите машину с дороги. Включите аварийную мигалку и пометьте машину дорожным сигнальным светом или другими предупреждающими средствами.

- Не оставайтесь. Тот, кто приближается сзади, может подумать, что Ваше транспортное средство движется, и это может вызвать столкновение.

Опасность пожара.

- Не паркуйте или не управляйте транспортным средством на площадях, где горячая выхлопная система может соприкоснуться с сухой травой, брызгами горючего или другим воспламеняющимся материалом.

При соприкосновении компоненты горячего моторного отсека могут обжечь кожу.

- Перед началом работы в моторном отсеке выключите двигатель и дайте ему остыть.

137.

Стеклоочиститель переднего или ветрового стекла / стержень промывателя.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Опасность травмы, если стеклоочистители переднего стекла заработают нечаянно.

Риск повреждения крышки моторного отсека, переднего (ветрового) стекла и промывателя.

- Промывайте переднее стекло только тогда, когда достаточно мокро, иначе могут появиться царапины.

- Ослабьте замершие лезвия очистителя перед тем, как начать движение.

- Не приводите в движение промыватель передней фары, если он замерз.

- Всегда включайте промыватели переднего стекла при мойке машины для предотвращения их нечаянной мойки (работа датчика дождя).

- Не запускайте в работу промыватель фары во время мойки машины.

- Всегда отключайте промыватели переднего стекла перед чисткой переднего стекла для того, чтобы избежать нечаянного их срабатывания. (работа датчика дождя).

- Всегда осторожно держите рукоятку очистителя при замене лезвия очистителя.

- Всегда выключайте промыватели переднего стекла (позиция 0) перед тем, как открыть крышку моторного отсека. Если рукоятки очистителя не находятся в положении 0, они автоматически передвинутся в это положение, когда крышка багажного отсека открыта. Это произойдет даже тогда, когда зажигание выключено. Рукоятки промывателя остаются в этом положении до тех пор, пока закроется крышка и система промывки выключится и снова включится.

0 – Стеклоочистители переднего стекла выключены.

1 – Стеклоочиститель переднего стекла – работа датчика дождя

- Передвиньте стержень стеклоочистителя вверх до первого щелчка.

Примечание.

Количество осадков, осевших на переднем стекле, измеряется, соответственно автоматически регулируется скорость очистителя.

138.

Датчик дождя остается выключенным, если рычаг стеклоочистителя уже находится в положении 1, когда включается зажигание.

Чтобы снова включить датчик дождя:

- Передвиньте стержень стеклоочистителя в позицию 0 и затем в позицию 1 – включение подтверждается одним промыванием переднего стекла или

- Введите в действие систему промывания переднего стекла 5 – включение подтверждается промыванием переднего стекла или

- Поменяйте чувствительность датчика дождя четырехступенчатым выключателем А.

Изменение чувствительности датчика дождя

Чувствительность можно устанавливать выключателем А на 4 стадиях.

- Отрегулируйте выключатель А

вверху –

высокая чувствительность.

Настройка подтверждается одним промыванием переднего стекла.

- Отрегулируйте выключатель А

внизу –

низкая чувствительность.

2 – Стеклоочиститель переднего ветрового стекла – медленный

- Передвиньте стержень стеклоочистителя наверх до второго щелчка.

3 – Стеклоочиститель переднего ветрового стекла – быстрый.

- Передвигайте стержень стеклоочистителя вверх до третьего щелчка.

При скорости менее, чем 2, 5 м/ч (4 км/ч) режим работы датчика дождя автоматически приводится в действие, если стеклоочиститель переднего стекла включен. Если Вы превышаете скорость до 5 м/ч (8 км/ч), система включается на ранее выбранный уровень промывания.

4 – Стеклоочиститель переднего ветрового стекла – действие с одного прикосновения.

- Передвиньте стержень стеклоочистителя вниз. Стеклоочистители переднего стекла пройдут через один цикл промывки.

5 – Стеклоочистители переднего ветрового стекла и система промывателей.

- Потяните стержень стеклоочистителя по направлению к рулевому колесу. Система промывания разбрызгивает и чистит, пока рычаг подтянут в направлении рулевого колеса. Когда рычаг стеклоочистителя ослаблен, выполняется несколько чисток.

Очиститель фары (на транспортных средствах с биксеноновыми фарами).

Промыватель разбрызгивает только тогда, когда включены незначительный или мощный лучи.  Для того, чтобы привести в действие промывочную систему фары, надо в течение долгого периода времени потянуть рычаг промывателя.

Промыватель фары можно снова реактивизировать после 5-ти циклов промывки.

Период разбрызгивания ограничен.

Примечание по уходу.

- Если сильно загрязнено слоем земли, повторите промывание.

- Стойкая грязь (н-р, остаются насекомые) должна регулярно удаляться.

См. гл. «Инструкции по уходу за машиной» стр. 284.

Форсунки промывателя переднего ветрового стекла нагреваются, когда включено зажигание в качестве меры предосторожности против замерзания. Однако, это не заменяет использование антифриза.

139.

Стеклоочистители заднего окна – прерывистое действие.

- Передвиньте стержень стеклоочистителя вперед до первого щелчка.

Стеклоочиститель заднего окна чистит в установленные интервалы.

7 – Стеклоочиститель заднего окна – операция одного прикосновения.

- Слегка потяните вперед стелоочиститель. Система промывания разбрыгивается и стеклоочиститель заднего окна проходит через три цикла очистки.

8 – Стеклоочиститель заднего окна и система промывания.

- Толкните вперед стержень стеклоочистителя насколько он сможет продвинуться. Система сможет передвинуться. Система промывания разбрызгивает и очищает до тех пор, пока рычаг оттянут от рулевого колеса.

Когда рычаг стеклоочистителя отпущен, выполняются несколько сухих чисток.

Примечание по уходу.

Если лезвия стеклоочистителя стираются или скрипят, это может быть результатом следующего:

- Если транспортное средство моется в автоматической мойке, остатки могут прилипать к переднему стеклу. Эти остатки можно удалить, используя специальный чистящий раствор.

За дальнейшей информацией обращайтесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

- Лезвия стеклоочистителя могут быть повреждены или изношены.

- Немедленно замените поврежденные лезвия стеклоочистителя.

140.

SET

А – Настройка (сохраненная скорость)

1 – RESUME – Включить / продолжить контроль готовности поездки (потянуть по направлению к водителю).

2 – OFF (выключить) – прервать (толкнуть от водителя)

3 – + SPEED – Ускорить (поднять по часовой стрелке)

4 – –  SPEED – Замедлить (понизить против часовой стрелки)

Контроль поездки.

Контроль поездки поддерживает любую выбранную скорость между 25 и 124 м/ч (40-120 км/ч) без применения акселератора.

!

Контроль поездки производится при помощи рычага управления на колесе управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая при использовании контроля поездки при интенсивном движении и последующей травме, на извивающихся дорогах или при неблагоприятных дорожных условиях (зима или дождь, меняющиеся дорожные поверхности).

- При таких условиях не используйте контроль поездки.

- Соблюдайте все местные и национальные ограничения скорости.

Риск несчастного случая, травмы и потери контроля.

- При вождении не протягивайте руки через спицы рулевого колеса.

Включение готовности контроля поездки.

- Потяните назад рычаг управления в положение 1 до тех пор, пока не услышите щелчок.

Готовность к контролю поездкой.

- Зеленый индикаторный свет на тахометре означает готовность.

Поддержание и сохранение скорости.

- Приведите автомобиль к необходимой скорости при помощи акселерации.

- Нажмите кнопку А.

Сохраняется необходимая скорость.

141.

Ускорение (н-р, догнать)

Опция 1.

- Увеличивайте скорость как обычно при помощи акселератора. Когда Вы убавляете обороты акселератора, предыдущее сохраненное значение устанавливается снова.

Опция 2.

Толкайте рычаг управления наверх в положение 3 до тех пор, пока не достигнете необходимой скорости. Достигнутая скорость поддерживается и сохраняется, когда рычаг управления ослабляется.

Опция 3.

- Слегка толкните рычаг управления наверх в положение 3 (максимум 10 раз).

Примечание.

Операция по контролю поездки автоматически прерывается, если скорость увеличивается более, чем на 16 м/ч (25 км/ч) более чем 20 секунд.

Замедление.

Опция 1.

- Толкайте рычаг управления в положение 4 до достижения необходимой скорости.

Достигнутая скорость поддерживается и сохраняется, когда рычаг управления ослабляется.

Опция 2.

- Толкните рычаг управления незначительно вниз в положение 4 (максимум 10 раз).

Скорость уменьшается на 1 м/ч (2 км/ч).

Операция управления прерывания поездки.

Скорость, на которой ехали ранее, перед тем, как прервать, остается сохраненной в памяти.

- Толкните рычаг управления вперед в положение 2 (если не зацеплен) или

- Приводите в действие тормоз или педаль сцепления на транспортных средствах с Tiptronic S, выбирайте положение N.

См. гл. «Tiptronic S» на стр. 221.

Операция контроля поездки прерывается автоматически:

- Если установленная скорость транспортного средства превышается на более, чем 16 м/ч (25 км/ч) на период длиннее, чем 20 секунд.

- Если реальная скорость транспортного средства падает приблизительно на 6 м/ч (10 км/ч) ниже установленной скорости транспортного средства длиннее чем 5 секунд (н-р, верхние склоны).

- Если управление стабильностью фирмы PORSCHE (PSM) длится более 0, 2 секунды

- Если включается низкий диапазон (LOW RANGE)

142.

Возобновление сохраненной скорости.

- Потяните назад рычаг управления в положении 1

Примечание по управлению

Сохраненная скорость будет только вызываться, когда условия дорожного движения и дорожного покрытия это позволяют.

Выключение готовности контроля поездки.

- Толкайте рычаг управления в положение 2 до тех пор, пока не услышите щелчок.

Память очищается и зеленый свет готовности гаснет.

Когда транспортное средство припарковывается и зажигание выключается, память очищается.

Советы по вождению.

На верхних и нижних склонах установленная скорость не может всегда поддерживаться управлением поездки.

- Для достижения достаточного  торможения двигателя или улучшенного диапазона скорости двигателя Вы должны перейти на более низкую ступень передачи.

143.

А – Продолжительное открытие и закрытие.

В – Установка направления вентиляционных отверстий.

О – Открытие вентиляционных отверстий

- Вращайте вверх колесико А.

● Закрытие вентиляционных отверстий.

Вращайте колесико А вниз.

Изменение направления потока воздуха.

Примечание по работе.

Свежий воздух или кондиционированный свежий воздух можно нагнетать из всех вентиляционных отверстий в зависимости от настройки распределения воздуха.

Забор свежего воздуха.

Для того, чтобы гарантировать забор воздуха без помех:

Сохраняйте забор свежего воздуха между передним окном и крышкой багажника чистыми от снега, льда и листьев.

144.

Подогреваемое заднее окно.

Подогреваемое заднее окно готово для работы, когда зажигание включено.

Включение.

- Нажмите кнопку В.

На кнопке загорается индикаторный свет.

В зависимости от наружной температуры выключатель подогрева отключается автоматически спустя 5-20 минут. Подогрев можно снова включить, нажав снова выключатель.

Выключение.

- Нажмите кнопку В.

Индикаторное освещение в кнопке гаснет.

Клапан крышки панели управления кондиционированием

Открытие клапана крышки.

- Повращайте клапан крышки на рукоятке (стрелка) вниз. Другие кнопки управления системы кондиционирования открываются.

Датчики.

Для того, чтобы избежать повреждения системы кондиционирования:

- Не закрывайте датчик солнца на приборной панели и температурный датчик Е на передней панели управления системы кондиционирования.

145.

А – Антиобледенитель переднего стела.

B – Подогреваемое заднее окно.

C – Рециркуляционный воздух.

D – Дисплей кондиционирования.

E – Кнопка количества воздуха.

F – Воздух к переднему окну.

G – Воздух к центральным и боковым вентиляционным отверстиям.

H – Воздух к ножному углублению.

I – Кнопка ECON (вкл./выкл. компрессора кондиционирования).

J – Кнопка REST (остаточное тепло двигателя).

K – Кнопка температуры.

Ручное кондиционирование воздуха.

На панели управления ручным кондиционированием воздуха можно устанавливать количество воздуха, распределение воздуха и температуру.

Эта индивидуальная настройка воспроизводится на дисплее панели кондиционирования воздуха.

Примечание.

Настройки кондиционера сохраняются на соответствующем дистанционном управлении при выключении зажигания и замыкании транспортного средства.

Настройка «AIR FLOW OFF» (отключение потока воздуха) хранится приблизительно 60 минут и настройка «RECIRCULATED AIR» (рециркуляционный воздух) хранится приблизительно 20 минут.

Дисплей.

Дисплей панели кондиционирования воздуха воспроизводит следующее:

- Количество воздуха.

- Распределение воздуха.

- Выбранную внутреннюю температуру.

- Индивидуальные настройки.

- Время, которое идентично времени, воспроизведенному на приборной панели.

146.

Настройка температуры.

- Используйте кнопку К для выбора внутренней температуры, подходящей личному комфорту.

- Толкните кнопку температуры вверх или вниз.

Выбранная температура воспроизводится на дисплее над кнопкой.

Если нельзя увидеть бары, кондиционирование воздуха работает на максимальной настройке.

Если видны все бары, подогрев работает на своей максимальной настройке.

Примечание.

- Для максимального охлаждения активизируйте рециркуляционный воздух (кнопка С).

Настройка количества воздуха.

- Нажмите кнопку Е или К вверх или вниз для регулирования количества воздуха. Выбранное количество воздуха воспроизводится на дисплее в барах над кнопкой.

Если количество воздуха было уменьшено до такой степени, что на дисплее появляется «OFF» (выкл.), прерывается подача наружного воздуха.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за затрудненного обзора. Если количество воздуха отключается, окна могут запотеть.

- Нажмите кнопку «Е» вверх (для увеличения количества воздуха).

Оттаивание переднего окна.

- Нажмите кнопку А.

Загорается индикатор.

Воздух подается в переднему ветровому окну и передним боковым окнам.

Переднее ветровое стекло оттаивает и туман улетучивается быстро.

Окончание операции.

- Нажмите снова кнопку А.

147.

Включение режима циркуляции воздуха.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за затрудненного обзора. В режиме циркуляции воздуха стекла могут запотеть.

- Выбирайте режим циркуляции воздуха только на короткие периоды.

- Если окна запотевают, завершите режим циркуляции воздуха, нажав снова кнопку циркуляции воздуха и выбирая функцию «оттаивания переднего ветрового стекла».

- Нажмите кнопку С.

На кнопке загорается индикатор.

Подача наружного воздуха прекращается и только внутренний воздух циркулирует.

▲ Воздух к переднему ветровому стеклу

- Нажмите кнопку F.

Воздух поступает к переднему ветровому стеклу.

Воздух к центральным и боковым вентиляционным отверстиям.

- Нажмите кнопку G.

Воздух поступает из центральных и боковых вентиляционных отверстий.

Вентиляционные отверстия должны быть открыты.

▼ Воздух к ножному углублению.

- Нажмите кнопку Н.

Воздух поступает к ножному углублению.

148.

Автоматически контролируемое двухзонное кондиционирование воздуха.

В зависимости от различных факторов (н-р, солнечный свет, количество воздуха) система кондиционирования воздуха контролирует установленную внутреннюю температуру полностью автоматически. Если необходимо, на автоматическую систему можно повлиять вручную.

Эта индивидуальная настройка воспроизводится на дисплее панели кондиционирования воздуха.

Примечание.

Настройки кондиционера сохраняются на соответствующем дистанционном управлении при выключении зажигания и при закрытии транспортного средства. Настройка «Выкл. потока воздуха» сохраняется прибл. 60 минут, а настройка «Рециркулярный воздух» сохраняется приблизительно 20 минут.

А – Антиобледенитель переднего ветрового стекла.

В – Подогреваемое заднее окно.

С – Кнопка А и __ (автоматический режим)

D – Рециркуляционный воздух, автоматический рециркуляционный воздух.

E – Датчик температуры
F – Дисплей кондиционирования воздуха
G – Кнопка количества воздуха для левой или правой стороны
H – Кнопка температуры левая сторона
I – Воздух к переднему ветровому стеклу
K – Воздух к центральным и боковым вентиляционным отверстиям
L – Воздух к ножному углублению
M – Кнопка ECON (выкл./вкл. компрессора кондиционирования воздуха)
N – кнопка REST (остаточное тепло двигателя)
O – Кнопка температуры, правая сторона.

Дисплей.

Дисплей панели кондиционирования воздуха воспроизводит следующее:

- Количество воздуха

- Выбранную внутреннюю температуру, слева/справа

- Индивидуальные настройки

- Время, которое идентично времени, воспроизведенному на приборной панели.

149.

Автоматический режим.

- Нажмите AUTO кнопку С.

На кнопке загорается индикатор.

Количество воздуха и распределение воздуха автоматически контролируются, а изменения компенсируются.

Примечание.

Если необходимо на автоматическую систему можно повлиять вручную. Эта ручная настройка сохраняется до тех пор, пока не нажимается снова кнопка соответствующей функции, и не нажимается кнопка AUTO.

Включение функции MONO.

Настройки температуры для стороны водителя могут приниматься для всего транспортного средства.

- Нажимайте кнопку AUTO C две секунды.

На дисплее панели кондиционирования воздуха появляется знак MONO.

Остановка функции MONO.

- Нажмите кнопку AUTO C в течение 2 секунд или

- Поменяйте настройки в местах кондиционирования.

Настройка температуры.

Для персонального комфорта внутреннюю температуру можно регулировать между 61◦F и 85◦F (16◦С и 29, 5◦С)

Рекомендация: 72◦F и 22◦С

- Нажмите кнопку температуры вверх или вниз.

Кнопка Н: левая сторона транспорта.

Кнопка О: правая сторона транспорта.

Выбранная температура воспроизводится на дисплее над кнопкой.

Если на дисплее появляется «LO» или «Н», система работает на максимальной силе охлаждения и подогрева.

Если выбранная температура изменяется, количество выдуваемого воздуха можно регулировать автоматически в автоматическом режиме.

Таким способом необходимая температура достигается быстрее.

Настройка количества воздуха.

- Нажимайте кнопку G вверх или вниз для настройки количества воздуха.

Избранное количество воздуха воспроизводится на дисплее над кнопкой.

- Нажмите кнопку С AUTO для возврата в автоматический режим.

!

Если количество воздуха было уменьшено так, что на дисплее появляется «OFF», подача наружного воздуха прекращена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за затрудняемого обзора. Когда количество воздуха отключено «OFF», окна могут запотеть.

- Выбирайте только настройки рециркуляции воздуха на короткие периоды.

- Если окна запотевают, отключите настройку рециркулирующего воздуха, нажав слегка кнопку циркулирующего воздуха и выберите функции «Оттаивания переднего ветрового стекла».

- Нажмите вверх кнопку G (для увеличения количества воздуха).

150.

Оттаивание переднего ветрового стекла.

- Нажмите кнопку А.

На кнопке загорается индикатор.

Воздух подается  к переднему ветровому стеклу и передним боковым окнам.

Туман переднего ветрового стекла улетучивается, или стекло оттаивает как можно быстрее.

Остановка функции.

- Снова нажмите кнопку А или

- Нажмите кнопку AUTO C.

Включение автоматического режима циркуляции воздуха.

- Нажмите кнопку А.

На кнопке загорается индикатор.

Контроль за подачей наружного воздуха зависит от количества воздуха.

Примечание.

Рекомендуемый режим работы – автоматический режим циркуляции воздуха.

Включение режима циркуляции воздуха.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за затрудненного обзора. В режиме циркуляции воздуха окна могут запотеть.

- На короткие периоды выбирайте только режим циркуляции воздуха.

- Если окна запотевают, прекратите режим циркуляции воздуха, нажав снова кнопку циркуляции воздуха и выбрав функцию «оттаивание переднего ветрового стекла»:

- Дважды нажмите кнопку D.

На кнопке загорается индикатор. Прерывается подача наружного воздуха и циркулирует только внутренний воздух.

Примечание.

Когда компрессор кондиционирования воздуха выключается вручную или автоматически, режим циркуляции воздуха заканчивается спустя 3 минуты.

▲ Воздух к переднему ветровому стеклу.

- Нажмите кнопку 1.

▬ Воздух к центральным и боковым вентиляционным отверстиям.

- Нажмите кнопку К.

Воздух вытекает из центральных и боковых вентиляционных отверстий.

Вентиляционные отверстия должны быть открыты.

▼ Воздух к ножному углублению.

- Нажмите кнопку С.

Воздух поступает к ножному углублению.

Окончание функции распределения воздуха.

- Нажмите снова соответствующую кнопку и

- Нажмите кнопку AUTO C

151.

Режим ECON.

!

Наружный воздух, который поступает, не высыхает, если отключен компрессор кондиционирования воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за затруднительного обзора. Если компрессор кондиционирования воздуха отключен, окна могут запотеть.

- Не включайте компрессор кондиционирования воздуха при влажной погоде.

Выключение компрессора кондиционирования воздуха.

Когда наружные температуры превышают 37.4◦F (3◦С), компрессор кондиционирования воздуха всегда включен в автоматическом режиме.

Компрессор можно выключить для экономии горючего, но тогда ограничивается контроль комфорта.

- Нажмите ECON кнопку М. На дисплее панели кондиционирования воздуха появляется знак ECON.

Компрессор кондиционирования воздуха включается.

Включение компрессора кондиционирования воздуха.

- Если внутренняя температура слишком высокая:

- Нажмите ECON кнопку М или

- Нажмите AUTO кнопку С.

Информация о компрессоре кондиционирования воздуха.

Компрессор кондиционирования воздуха:

можно кратко включить, если двигатель находится под превышающей нагрузкой для гарантии охлаждения двигателя.

- Отключается автоматически при температурах ниже 37.4◦F (3◦С) и не может быть включен даже вручную.

- Работает более эффективно с закрытыми окнами.

Примечание.

В зависимости от наружной температуры и влажности из испарителя может капать конденсат и под автомобилем может образовываться лужа. Это нормально, а не является знаком протекания.

Если неохлажденный воздух вытекает, когда низкая температура была установлена («LO»), выключите компрессор кондиционирования воздуха и устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE.

Режим REST.

Использование остаточного тепла двигателя.

Остаточное тепло двигателя можно использовать для подогрева внутреннего салона в течение 20 минут после отключения зажигания.

- Нажмите REST кнопку N.

Настройки кондиционирования воздуха не могут изменяться в режиме REST/

Завершение функции.

- Нажмите REST кнопку N.

Примечание.

Если положительно напряжение батарейки слишком низкое, режим REST автоматически завершается.

- См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр. 124.

152.

Автоматически контролируемое четырехзонное кондиционирование воздуха.

В зависимости от различных факторов (н-р. температура окружающей среды, солнечный свет, количество воздуха), система кондиционирования воздуха контролирует ранее установленную внутреннюю температуру полностью автоматически.

Температура, количество воздуха и распределение воздуха могут устанавливаться индивидуально для передней левой, передней правой, задней левой и задней правой площадей кондиционирования воздуха.

Если необходимо, на автоматическую систему можно повлиять вручную. Эта индивидуальная настройка воспроизводится на дисплее панели кондиционирования воздуха.

Примечание.

При выключении зажигания и закрытии транспортного средства настройки кондиционера сохраняются на соответствующем дистанционном управлении. Настройка «AIR FLOW OFF» сохраняется приблизительно 60 минут, а настройка «RESETTIG» (перенастройка) сохраняется приблизительно 20 минут.

Панель управления для площадей с кондиционированием воздуха спереди и сзади.

A – Антиобледенитель переднего ветрового стекла

B – Подогреваемое заднее окно

C – Кнопка AUTO (автоматический режим)

Кнопка REST (остаточное тепло двигателя)

D – Рециркулируемый воздух, автоматически рециркулируемый воздух

E – Датчик температуры

F – Дисплее кондиционирования воздуха

G – Кнопка количества воздуха, левая

H – Кнопка температуры, слева

I – Воздух к переднему ветровому стеклу, слева

K – Воздух к левому центральному и боковому вентиляционному отверстию

L – Воздух к ножному углублению, слева

M – Настройка кондиционируемых площадей, сзади

N – Кнопка ECON (вкл./выкл. компрессора кондиционирования воздуха)

O – Воздух к переднему ветровому стеклу, справа

P – Воздух к правому центральному и боковому вентиляционному отверстию

Q – Воздух к ножному углублению, справа

R – Кнопка температуры, справа

S – Кнопка количества воздуха, справа

Дисплей.

Дисплей панели кондиционирования воздуха воспроизводит следующее:

- Количество воздуха

- Выбранную внутреннюю температуру

- Индивидуальные настройки

- Время идентичное времени, воспроизведенному на приборной панели.

153.

Панель управления для кондиционирования воздуха сзади.

C – Кнопка AUTO (автоматический режим)

F – Кондиционирование воздуха / дисплей подогревания сидения

G – Кнопка количества воздуха, слева

H – Кнопка температуры, слева;

подогревание сидения, слева

I – Воздух к вентиляционным отверстиям, косяк дверной левой рамы

K – Воздух к левому центральному вентиляционному отверстию

(центральная консоль)

L – Воздух к ножному углублению, справа

R – Кнопка температуры, справа;

подогревание сидения, справа

S – Кнопка количества воздуха, справа

T – Вкл./выкл. подогревания сидения.

Подогревание заднего сидения.

Включение.

Нажмите кнопку ON (вкл.)

После включения подогрева сидения, дисплей кондиционирования воздуха включается на режим подогревания сидения в течение 10 секунд.

Контролирование температуры.

- Переместите кнопку Н или кнопку R наверх или вниз до тех пор, пока не достигнете необходимой температуры.

Выключение.

- Нажмите кнопку OFF (выкл.)

Вывод из строя панели управления для мест кондиционирования воздуха сзади.

Панель управления для кондиционирования воздуха можно вывести из строя кнопкой безопасности на подлокотнике двери водителя.

* Кнопка безопасности.

См.гл. «Кнопка безопасности» на стр. 25

154.

AUTO	Автоматический режим

REST

Вы можете включиться на автоматический режим для передних и задних мест кондиционирования воздуха, независимо друг от друга.

- Нажмите AUTO кнопку С на передней или задней панели управления.

На кнопке С загорается индикатор на передней панели управления и на задней панели управления загорается AUTO.

Автоматически контролируются количество и распределение воздуха, а изменения компенсируются.

Примечание.

Если необходимо, на автоматическую систему можно повлиять вручную. Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не нажмется соответствующая функциональная кнопка снова или AUTO кнопка С.

Включение функции MONO.

Настройки температуры и количество воздуха для стороны водителя должны приниматься для всего транспортного средства.

- Нажмите AUTO кнопку С на передней панели управления в течение 2-х секунд.

Знак MONO появляется на дисплее панели кондиционирования воздуха.

Завершение функции MONO.

- Нажмите AUTO кнопку С на передней панели управления в течение 2-х секунд или

- Измените настройки на местах кондиционирования воздуха.

Настройка температуры.

Для удобства внутреннюю температуру для 4-х мест кондиционирования воздуха можно регулировать в пределах 61◦F  - 85◦F (16◦С – 29,5◦С)

Рекомендация: 72◦F (22◦С)

- Толкните кнопку температуры вверх или вниз.

Кнопка Н:

Левое кондиционируемое место спереди и сзади.

Кнопка R:

Правое кондиционируемое место спереди или сзади.

Выбранная температура воспроизводится на дисплее над кнопкой.

Если на дисплее появляется «LO» или «HI», система работает на максимальной силе охлаждения или подогревания. Если изменяется выбранная температура, количество выдуваемого воздуха можно регулировать автоматически в автоматическом режиме.

Таким способом можно достичь необходимую температуру  быстрей.

155.

Настройка количества воздуха.

Количество воздуха можно выбирать индивидуально для каждого из 4-х кондиционируемых мест.

- Нажмите кнопку для количества воздуха вверх или вниз.

Кнопка G:

Левое кондиционируемое место спереди или сзади.

Кнопка S:

Правое кондиционируемое место спереди или сзади.

F: Выбранное количество воздуха воспроизводится на дисплее над кнопкой.

- Нажмите AUTO кнопку С для возврата в автоматический режим.

Если количество воздуха на передней панели управления было уменьшено так, что на дисплее появляется OFF (выкл.), подача наружного воздуха прекратилась.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за затрудненной видимости из-за того, что запотели окна. Если функция количество воздуха «откл.», окна могут запотеть.

- Нажмите кнопку «G» вверх (для увеличения количества воздуха).

Оттаивание переднего ветрового стекла.

- Нажмите кнопку А на передней панели управления. Загорается индикатор.

Воздух поступает к переднему ветровому стеклу и передним боковым окнам.

Как можно быстрее запотевание улетучивается и переднее ветровое стекло оттаивает.

Завершение функции.

- Нажмите снова кнопку А или  нажмите AUTO кнопку С.

А      Включение автоматического режима циркуляции воздуха.

- Нажмите кнопку D на передней панели управления. Индикатор загорается на кнопке.

Контроль подачи наружного воздуха зависит от количества воздуха.

Примечание.

Рекомендуемый режим работы – автоматический режим циркуляции воздуха.

Включение режима циркуляции воздуха.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за плохой видимости. В режиме рециркуляции воздуха окна могут запотеть.

- Если окна запотевают, завершите режим циркуляции воздуха, нажав снова кнопку циркуляции воздуха и выбирайте функцию «Оттаивание переднего ветрового стекла».

- Нажмите кнопку D на передней панели управления дважды.

На кнопке загорается индикатор. Подача наружного воздуха прекращается и только внутренний воздух циркулирует.

Примечание.

Когда компрессор кондиционирования воздуха выключается вручную или автоматически, режим рециркуляции воздуха заканчивается спустя 3 минуты.

156.

▲ Воздух к переднему ветровому стеклу и боковым окнам.

Количество воздуха можно выбирать индивидуально для каждого из четырех кондиционируемых мест.

- Передняя панель управления.

Воздух подается к переднему ветровому стеклу.

- Задняя панель управления.

Воздух подается к соответствующему боковому окну.

- Нажмите кнопку I или О.

▬ Воздух к центральным и боковым вентиляционным отверстиям.

Нажмите кнопку К или Р.

- Передняя панель управления.

Воздух вытекает из передних центральных и боковых вентиляционных отверстий.

- Задняя панель управления.

Воздух поступает к центральным вентиляционным отверстиям.

- Вентиляционные отверстия должны быть открыты.

▼ Воздух к ножному углублению.

- Нажмите кнопку L.

Воздух поступает к ножному углублению.

Завершение функций распределения воздуха.

- Снова нажмите соответствующую кнопку или

- Нажмите кнопку AUTO.

Режим ECON.

!

Наружный воздух, который поступает, не пересыхает, если выключен компрессор кондиционирования воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск несчастного случая из-за затрудненного обзора. Если компрессор кондиционирования воздуха выключается, окна могут запотеть.

- Не отключайте компрессор кондиционирования воздуха во время влажной погоды.

Выключение компрессора кондиционирования воздуха.

Когда наружная температура превышает 37.4◦F (3◦С), компрессор кондиционирования воздуха всегда включается в автоматическом режиме.

Можно выключить компрессор для экономии горючего, но тогда ограничится контроль функции комфорта.

- Нажмите ECON кнопку N на передней панели управления.

Компрессор кондиционирования воздуха выключается.

Включение компрессора кондиционирования воздуха.

- Если внутренняя температура слишком высокая.:

Нажмите ECON кнопку N или 
Нажмите AUTO кнопку С.

Информация о компрессоре кондиционирования воздуха.

Компрессор кондиционирования воздуха:

- Можно быстро выключить, если двигатель находится под превышающей нагрузкой, для того, чтобы гарантировать достаточное охлаждение двигателя.

- Выключается автоматически при температурах ниже 37.4◦F (3◦С), а не может быть включен, даже вручную.

- Работает более эффективно с закрытыми окнами.

Если автомобиль находился на солнце длительный период времени, хорошо бы проветрить внутренний салон, открыв ненадолго окна.

Примечание.

В зависимости от наружной температуры и влажности, конденсат может капать с испарителя и может образоваться лужа под машиной. Это нормально и не является знаком течи.

F Если неохлажденный воздух вытекает, когда была установлена нижайшая температура («LO»), отключите компрессор кондиционирования воздуха и устраните неполадки у уполномоченного дилера PORSCHE.

157.

AUTO	Режим REST

REST

Использование остаточного тепла двигателя.

Остаточное тепло двигателя можно использовать для обогрева внутреннего салона в течение 20 минут после того, как было выключено зажигание.

- Нажмите AUTO/REST кнопку С на передней панели управления.

Настройки кондиционирования воздуха не могут меняться в режиме REST.

Завершение функции.

- Нажмите AUTO/REST кнопку С.

Примечание.

Если положительное напряжение батарейки слишком низкое, режим REST автоматически завершается.

- См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр.124

Управление задними кондиционируемыми местами с передней панели управления.

- Нажмите кнопку М.

Символ появляется на дисплее. Задние кондиционируемые места могут управляться с передней панели управления.

Завершение функции.

- Снова нажмите кнопку М.

Примечание.

Эта функция завершается автоматически спустя 10 секунд после последней настройки.

158.

А – «– » кнопка

В – кнопка таймера

С – кнопка ON (вкл.)/ OFF (выкл.)

D – «+»

Обогреватель при парковке.

Парковочный обогреватель имеет две функции: обогрев при парковке и вентиляция при парковке.

Парковочный обогреватель готов для применения, несмотря на положение ключа зажигания.

Парковочный обогреватель также используется в качестве вспомогательного обогревателя. Работа парковочного обогревателя четко слышна, когда наружная температура низкая, даже если парковочный обогреватель был выключен вручную.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск отравления окисью углерода (СО). Парковочный обогреватель потребляет горючее и выпускает выхлопные газы. Под действием таких газов можно потерять сознание, получить серьезную травму или даже погибнуть.

- Выключите парковочный обогреватель перед заправкой.

- Не пользуйтесь парковочным обогревателем в закрытых помещениях (н-р, в гараже).

Парковочный обогреватель приводится в действие следующими кнопками на передней панели управления кондиционированием воздуха:

שׂ -  Вкл. и выкл. парковочного обогревателя. Включение программы.

TIMER – Запуск программировано

Вызов памяти

+  - Установка времени

Включение функции обогрева

–  - Установка времени

Включение функции вентилирования.

159.

Примечание.

Парковочный обогреватель работает на горючем и поэтому он не может быть включен после того, как загорается предупреждение о запасе горючего.

- См. гл. «Предупреждение о запасе горючего» на стр. 88.

Парковочный обогреватель можно приводить в действие по крайней мере 1 раз в месяц с холодным двигателем и вентилятором на самой низкой настройке.

Зажигание выключено. Когда парковочный обогреватель работает, на дисплее воспроизводится остаточное время работы.

Работа парковочного обогревателя четко слышна, когда наружные температуры низкие, а двигатель холодный.

שׂ - Включение и выключение парковочного обогревателя.

Включение.

- Нажмите ON (вкл.)/ OFF (выкл.)

Включаются запрограммированное парковочное отопление или парковочное вентилирование.

Выключение.

- Снова нажмите ON (вкл.)/ OFF (выкл.) кнопку С.

Примечание.

После выключения парковочного обогревателя с помощью ON (вкл.)/ OFF (выкл.) кнопки С подождет 2 минуты перед тем, как снова нажать кнопку. Камера сгорания очищается.

160.

Е – Символ парковочной вентиляции

F – Символ памяти

G – Символ вкл. времени

H – Символ парковочного обогревателя

I – Вкл. времени.

Программирование парковочного обогревателя.

Парковочный обогреватель имеет три независимых памяти для программирования ON times (вкл. времени). Время вкл. (ON time) вместе с функцией парковочного обогревания или парковочного вентилирования может программироваться в каждой памяти.

Полное программирование парковочного обогревателя требует определения

- Функции и

- Времени вкл. (ON time).

Функция программирования

- Выключите зажигание

- Нажмите кнопку TIMER на передней панели управления кондиционированием воздуха.

На дисплее мигают символы для парковочного обогревания Н или парковочного вентилирования Е.

- Выбирайте функцию.

Нажмите «+» кнопку для парковочного обогревания или

«–» кнопку для парковочного вентилирования.

Если другие вводы не сделаны в течение 10 секунд, дисплей возвращается к своему начальному положению.

Однако, выбранная функция сохраняется и приводится в действие, когда парковочный обогреватель следом включится.

См. гл. «Включение и выключение парковочного обогревателя» на стр. 159

161.

Программирование времени вкл. (ON times)

- Выключите зажигание

- Нажмите кнопку TIMER

- Выбирайте функцию (парковочное обогревание или парковочное вентилирование)

- Выбирайте память, используя TIMER кнопку В. Необходимую память можно выбрать, нажимая кнопку В несколько раз.

- Установите ON time, используя «+» и «–» кнопки А и D.

Нажимая кнопки, настраивайте время на основе минута-в-минуту. Если Вы держите кнопку нажатой, время настраивается быстрей. ON times действует только 24 часа.

- Нажмите ON /OFF  кнопку С 10 секунд мигают символы F и G. Кнопку С можно снова нажать, чтобы выключить эти дисплеи перед тем, как это время истечет.

ON time, символ часов F и памяти G воспроизводятся 2 минуты после того, как была нажата ON / OFF кнопка С.

Затем дисплей гаснет.

В данный момент парковочный обогреватель был запрограммирован и выбранные памяти действуют (горит символ G).

Примечание.

Только одна память может действовать в одно время.

Действие памяти.

Парковочный обогреватель работает 30 минут. Затем он автоматически выключается.

Для каждой последующей работы надо возобновить программу.

Для этого:

- Выключите зажигание.

- Нажмите TIMER кнопку В.

- Выбирайте функцию (парковочное обогревание или парковочное вентилирование).

- Выбирайте память, используя TIMER кнопку В. ON time, которое сохранилось в последний раз, воспроизводится.

- Нажмите ON / OFF кнопку С

Программа перезапускается. Приблизительно 10 секунд мигают F и G. Снова можно нажать ON / OFF кнопку для того, чтобы выключить дисплеи, перед тем, как это время истечет.

После того, как была нажата ON / OFF кнопка , ON time | , символы часов F и памяти G воспроизводятся 2 минуты.

Затем дисплей гаснет.

В данный момент парковочный обогреватель был запрограммирован и выбранная память действует (горит символ G).

Примечание.

Только одна память может действовать в одно время.

Пример.

Парковочный обогреватель должен активировать функцию парковочного обогревания в 9:48.

Для этого:

- Выключите зажигание.

- Нажмите TIMER кнопку В на передней панели управления кондиционированием воздуха. Символы парковочного обогревания или парковочного вентилирования мигают на дисплее.

- Нажмите «+» кнопку D.

Это выбирает функцию парковочного подогревания.

- Выбирайте память, используя TIMER кнопку В.

- Установите ON time на 9:48, используя «+» и «–» кнопки (А и D).

- Нажмите ON / OFF кнопку С

В данный момент парковочный обогреватель запрограммирован и выбранная память действует.

Примечание.

Если парковочный подогреватель включается вручную, до запуска программы активной памяти, это сотрет программирование. Память должна реактивизироваться, если это необходимо. Если память не реактивизируется, парковочный обогреватель не включается.

162.

Неисправности парковочного подогревателя.

В случае неисправностей в парковочном подогревателе, на дисплее не появляется символ функции – воспроизводится только оставшееся текущее время. Дисплей короткое время мигает, а затем полностью темнеет.

- Проверьте парковочный подогреватель у уполномоченного дилера PORSCHE.

В случае серьезного несчастного случая парковочный обогреватель автоматически выключается в целях безопасности. Парковочный обогреватель не готов к работе.

- Обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

Если температура поднимается, защита перегрева автоматически выключает парковочный обогреватель. Парковочный обогреватель не готов к работе.

- Обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

Парковочный обогреватель автоматически выключается, если напряжение слишком низкое. Парковочный обогреватель временно не работает.

164.

Солнечные козырьки.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Риск травмы.

- При управлении автомобилем держите скользящую крышку закрытой.

- Поверните солнечный козырек А вниз для того, чтобы предотвратить ослепляющее действие спереди.

Вы можете накрыть просвет над внутренним зеркалом маленьким солнечным козырьком С.

- Если Вы ослеплены сбоку, отсоедините солнечный козырек А с внутреннего держателя и поверните его вокруг так, чтобы он был впереди окна двери. Вы также можете повернуть вниз солнечный козырек В.

Примечание.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что солнечный козырек В должен быть повернут наверх перед тем, как повернуть назад солнечный козырек А. Иначе солнечный козырек В не сможет больше быть повернутым наверх.

Зеркало для макияжа.

Зеркало для макияжа сзади солнечного козырька закрывается скользящей крышкой.

- Освещение зеркала для макияжа автоматически включается, когда крышка открывается (стрелка).

165.

Солнечные жалюзи. Окна сзади.

Солнечные жалюзи на внутренних панелях задней двери можно потянуть.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Риск повреждения.

- Тяните солнечные жалюзи во время поездки только тогда, когда окна двери закрыты.

- Потяните солнечные жалюзи (стрелка) и зацепите на держателях А.

Возвращение на место жалюзей.

- Отцепите солнечные жалюзи от держателей А и осторожно верните их в убирающийся ролик.

166.

A, D – Выключатель для индивидуального освещения для чтения

В – Кнопка для затемнения успокаивающего освещения

С – Выключатель внутреннего света.

Внутреннее освещение.

Лампочки для чтения, передние.

Включение.

- Нажмите кнопку А или D.

- Выключение.

- Нажмите кнопку А или D

Внутренний свет, спереди.

Включение.

- Передвиньте выключатель С влево.

Автоматическое включение и выключение.

Передвиньте выключатель С вправо.

Свет включается, когда дверь отпирается или открывается, или когда ключ зажигания вытащен из замка зажигания. Свет выключается с задержкой 30 секунд после закрытия двери. Свет гаснет немедленно, как только ключ зажигания вставляется в замок зажигания или транспортное средство запирается.

Выключение.

Передвиньте выключатель С в центральное положение.

167.

Лампы для чтения, сзади, справа

Задние лампы для чтения

Включение

- Передвиньте рычажный выключатель вперед

Автоматическое включение и выключение.

- Передвиньте рычажный выключатель в центральное положение.

Лампочки загораются, когда дверь отпирается или открывается, или когда ключ зажигания вытаскивается из замка зажигания. Лампочки выключаются с задержкой 30 секунд после закрытия двери. Свет гаснет немедленно, как только зажигание включается или транспортное средство запирается.

Выключение.

- Передвиньте рычажный выключатель обратно.

168.

А – кнопка для затемнения комфортного освещения.

Комфортное освещение.

Освещение ножного углубления и дверной панели улучшают Вашу ориентацию внутри транспортного средства, когда темно. Эти лампочки включаются, Когда транспортное средство отпирается и выключаются снова автоматически, когда транспортное средство заперто.

Затемнение комфортного освещения (регулировка яркости).

При закрытии последней двери лампы углубления для ног и дверной панели затемняются до установленной величины.

Комфортное освещение затемняется при помощи кнопки А на передней консоли крыши.

- Держите кнопку А до тех пор, пока Вы не достигнете того уровня яркости, который Вам необходим.

Освещение внешнего пространства около двери.

Освещение внешнего пространства около двери позволяет пассажирам безопасно войти в транспортное средство. Препятствия на земле (н-р, лужи) можно легко различить.

Место впереди транспортного средства освещается, когда транспортное средство отпирается дистанционным управлением или PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

- Недостаточный луч.

- Лампочки в зеркалах двери.

- Боковой указательный свет.

- Лампочки номерного знака.

Примечание.

- Установите выключатель света на авто.

См. гл. «Выключатель света» на стр. 132.

Освещение внешнего пространства около двери выключается после того, как свет прибытия домой (Coming home light) (свет, который используется в сумеречные часы), который был установлен на многофункциональном дисплее, погас или когда включается зажигание.

См. гл . «Освещение» на стр. 121.

Функция прибытия домой.

(Coming home) (задержка автоматического выключения).

Следующее освещение остается включенным определенный период времени, позволяя Вам выйти безопасно из транспортного средства в сумерках или в темноте.

- Освещение в дверных зеркалах.

- Боковое указательное освещение.

- Освещение номерного знака.

Примечание.

- Установите выключатель света на AUTO.

- См. гл. «Выключатель света» на стр. 132. Освещение выключается, когда транспортное средство запирается, или самое позднее, после того, как гаснет освещение (приход домой), которое было установлено на многофункциональном дисплее.

См. гл. «Освещение» на стр. 121.

169.

Электрически управляемая / подъемная крыша произведена из однолистового безосколочного листа. Она оборудована скользящим покрытием крыши, которое может бесконечно регулироваться вручную для того, чтобы защищаться от солнца.

Скользящая / подъемная крыша приводится в движение при помощи кнопки на консоли крыши.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмы при управлении или автоматическом закрытии скользящей / подъемной крыши.

- Убедитесь в том, что никто не был травмирован при приведении в действие скользящей / подъемной крыши.

- Всегда вытаскивайте ключ зажигания, когда оставляете транспортное средство или выключаете зажигание в транспортных средствах, которые имеют PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

Всегда берите ключ зажигания с собой, когда оставляете транспортное средство. Не информированные персоны (н-р, дети) могут поранить себя при скольжении / подъеме крыши.

- В случае опасности немедленно ослабьте рукоятку или ключ автомобиля и верните скользящую / подъемную крышу в противоположное направление.

- Всегда держите скользящую / подъемную крышу и боковые окна закрытыми, съезжая с дороги.

Готовность к работе скользящей / подъемной крыши.

- С включенным зажиганием.

- С извлеченным ключом зажигания до тех пор, пока не откроется сначала дверь, но максимально 10 минут.

Функция готовности скользящей / подъемной крыши отключается спустя 10 минут.

Если транспортное средство не замкнуто, спустя 10 минут нельзя больше управлять скользящей / подъемной крышей (для сохранения батарейки транспортного средства). Подача питания обратно включается, когда включается зажигание или запускается двигатель.

А – Закрывает скользящую / подъемную крышу полностью

В – Открывает скользящую / подъемную крышу для настройки

С – Открывает скользящую / подъемную крышу полностью

D – Открывает скользящую / подъемную крышу в положении подъема.

Примечание.

При использовании автоматизированной настроенной системы каждое используемое положение скользящей подъемной крыши может управляться непосредственно рукояткой.

170.

А – Закрытие полностью скользящей подъемной крыши.

- Поверните рукоятку для включения положения А.

Примечание.

Скользящая / подъемная крыша оборудована ограничителем силы. Если скользящая / подъемная крыша загромождена во время процесса закрытия, скользящая / подъемная крыша снова немедленно открывается.

Использование ограничителя для закрытия скользящей / подъемной двери.

- Удалите препятствие.

- Снова поверните рукоятку в положение А.

В – Открытие скользящей / подъемной крыши для настройки комфорта.

- Поверните рукоятку для включения положения В.

Скользящая / подъемная крыша открывается в положении включения В до тех пор, пока она не достигнет самого лучшего положения с точки зрения шума. Она может быть открыта полностью, однако, если Вы продолжаете поворачивать выключатель сверх ограничения в положение С.

С – открытие полностью скользящей / подъемной крыши.

- Поверните рукоятку В выше положения стоп В для включения положения С. Это требует большего усилия. Пи ослаблении рукоятка отскакивает в положение В.

- Подъем скольжение / подъемная крыша

- Поворачивайте рукоятку между положениями выключателя А и D до тех пор, пока она не достигнет необходимого положения. Крыша полностью поднята в положении выключателя D.

Функция комфорта на транспортных средствах без PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

Закрытие скользящей / подъемной крыши.

- Держите ключ транспортного средства в замке двери в положении замыкания до тех пор, пока окна и скользящая подъемная крыша  не достигнут необходимого положения или

- Держите кнопку на дверной ручке, когда запираете транспортное средство до тех пор, пока окна и скользящая / подъемная крыша не достигнут необходимого положения.

171.

Аварийная работа скользящей / подъемной крыши.

Если скользящая или подъемная крыша неисправна, ее можно закрыть или открыть вручную.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск серьезной травмы или повреждения скользящей / подъемной крыши во время аварийной работы.

- Убедитесь в том, что никто не будет травмирован при управлении скользящей / подъемной крышей.

- Во время или после аварийного управления скользящая / подъемная крыша не может больше приводится в действие балансировочным ключом.

1. Откройте стеклянный чехол на консоли крыши (стрелка)

2. Отцепите крышку А.

3. Удалите ключ В из нижнего лотка (под резиновым ковриком) на центральной консоли.

172.

4. Вставьте ключ в отверстие С. Это требует большего усилия.

5. Закройте скользящую / подъемную крышу.

Для того, чтобы закрыть крышу – поверните направо.

Для того, чтобы открыть крышу – поверните налево.

6. Вытащите ключ и верните его в лоток.

7. Закрепите крышку.

- Неисправности устраняйте у уполномоченного дилера PORSCHE.

173.

Панорамная система крыши.

Панорамная система крыши PORSCHE в целом состоит из 4-х элементов.

Элемент крыши 1 – отражатель потока.

Он регулируется сам в соответствии со скоростью и помогает защищать от беспокоящих влияний ветра, когда панорамная система крыши открыта, особенно при высоких скоростях или от турбулентного потока воздуха.

Как элемент крыши 2, так и элемент 3 могут перемещаться в приведением в действие рукоятки в продольном направлении.

Элемент крыши 3 может также подниматься. Это позволяет внутренней части лучше вентилироваться.

Элемент крыши 4 – зафиксированный стеклянный элемент и завершает панорамную систему крыши.

1 – Отражатель потока

2 – Скользящий элемент крыши

3 – Скользящий / подъемный элемент крыши

4 – Зафиксированный стеклянный элемент.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск повреждения, когда приводится в действие панорамная система крыши из неправильно прикрепленных элементов крыши.

- Перед тем, как начать движение, проверьте безопасность крепления элементов крыши.

- Убедитесь в том, что существует достаточный зазор между панорамной системой крыши и прикрепленными элементами крыши.

Готовность к работе панорамной системы крыши.

- С Включенным зажиганием.

- С ключом зажигания до тех пор, пока первой не откроется дверь, но только максимально 10 минут.

Функция готовности панорамной системы крыши выключается спустя 10 минут.

Если транспортное средство не заперто, панорамная система крыши не может работать более 10 минут (для сохранения батарейки транспортного средства). Подача питания снова включается, когда зажигание включается или запускается двигатель.

174.

А – закрывает полностью панорамную систему крыши

В – открывает полностью элемент скользящей крыши

С – открывает панорамную систему крыши полностью

D – элемент скользящей / подъемной крыши в положении подъема

Е – открывает элемент скользящей / подъемной крыши полностью.

Примечание.

При использовании автоматически настроенной системы каждое положение крыши можно контролировать прямо при помощи рукоятки.

- При поездке не на дороге всегда закрывайте панорамную систему крыши и боковые окна.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмы при управлении или автоматическом закрытии панорамной системы крыши.

- Убедитесь в том, что Вы никого не можете травмировать, когда приводится в действие панорамная система крыши.

- Всегда вытаскивайте ключ зажигания, когда уходите из машины или выключайте зажигание в транспортных средствах, которые имеют PORSCHE ENTRY AND DRIVE. Всегда берите с собой ключ зажигания, уходя из машины. Неинформированные персоны (н-р, дети) могут себя травмировать, приводя в действие панорамную систему крыши.

- В случае опасности приведите рукоятку в действие в противоположном направлении или освободите немедленно ключ машины.

А – Полностью закрывает панорамную систему крыши.

- Поверните рукоятку для того, чтобы включить в положение А.

В – Полностью открывает элемент скользящей крыши.

- Поверните рукоятку в положение В для того, чтобы включить.

Элемент 2 крыши полностью откроется.

Роликовые жалюзи открываются автоматически на выбранную ширину открытия.

С – Открывает панорамную систему крыши полностью.

- Поверните рукоятку через позицию стоп В для того, чтобы перейти в позицию С.

Элементы крыши 2 и 3 полностью откроются.

Роликовые жалюзи будут открываться автоматически на выбранную ширину открытия.

D – Поднимает элемент скользящей / подъемной крыши.

Поверните рукоятку для включения позиции D.

Элемент крыши 3 полностью откроется. Здесь роликовые жалюзи не меняют позицию.

Е – Открывает полностью элемент скользящей / подъемной крыши.

- Поверните рукоятку для того, чтобы включить позицию Е.

- Элемент крыши 3 откроется полностью. Роликовые жалюзи откроются автоматически на выбранную ширину открытия.

175.

Система комфорта на транспортных средствах без PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

Открытие и закрытие панорамной системы крыши.

- Держите ключ транспортного средства в дверном замке в положении отпирания или запирания до тех пор, пока окна и панорамная система крыши не достигнут необходимого положения.

Система комфорта на транспортных средствах с PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

Открытие и закрытие панорамной системы крыши.

- Держите ключ транспортного средства в дверном замке в положении отпирания и запирания до тех пор, пока окна и панорамная система крыши не достигнут необходимого положения.

Закрытие панорамной системы крыши.

- Держите кнопку на дверной рукоятке при запирании транспортного средства до тех пор, пока окна и панорамная система крыши не достигнут необходимого положения.

Ограничитель усилия для панорамной системы крыши.

Все элементы крыши оборудованы ограничителем усилия. Если скользящая крыша или элемент скользящей / подъемной крыши загромождены во время процесса открытия или закрытия, соответствующий элемент крыши снова немедленно открывается или закрывается.

Закрытие элемента крыши после запуска ограничителя усилия.

- Удалите препятствие.

- Снова поверните рукоятку в положение А.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмы из-за аварийной функции закрытия для панорамной системы крыши. Ограничитель усилия не применяется и элементы крыши закрываются  на полную силу.

- Обратите внимание на то, чтобы никому не нанести травму, когда закрывается панорамная система крыши.

Если крышу невозможно закрыть из-за грязи, льда или подобных веществ:

- Поверните рукоятку в положение А.

- Держите рукоятку в положении А до полного закрытия всех элементов крыши.

Сохраняйте конечное положение панорамной системы крыши.

После отсоединения / повторного соединения транспортной батарейки или если батарейка транспортного средства разрядилась, или после аварийного запуска при помощи соединительных кабелей, конечные позиции панорамной системы крыши теряются.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмы при закрытии панорамной системы крыши. Ограничитель усиления не приводится в действие и элементы крыши закрываются на полную силу.

- Убедитесь в том, что никто не может быть травмирован при закрытии панорамной системы крыши.

1. Выключите зажигание.

2. Поверните рукоятку в положение А.

3. Включите зажигание.

4. Держите рукоятку в положении А. Процесс закрытия начинается спустя 5 секунд. Держите рукоятку в положении до тех пор, пока роликовые жалюзи и элементы крыши полностью не закроются. Процедура длится приблизительно 20 секунд.

Примечание.

Если процедура прерывается, сохранение последний положений должно начинаться сначала.

176.

Роликовые жалюзи.

В панорамную систему крыши встроены роликовые жалюзи и приводятся в действие балансировочным выключателем на консоли крыши.

Открытие / закрытие роликового жалюзи.

Балансировочный выключатель имеет функции, состоящие из 2-х ступеней.

- Если балансировочный выключатель нажимается на 1-й стадии, роликовые жалюзи открываются или закрываются, пока нажимают на выключатель.

- Если балансировочный выключатель нажимается полностью, роликовые жалюзи открываются или закрываются до конечного положения.

- Открытие роликового жалюзи.

- Нажмите балансировочный выключатель назад к F/

Закрытие роликового жалюзи.

- Нажмите балансировочный выключатель спереди к G.

Примечание.

Если Вы нажимаете балансировочный выключатель полностью, пока элементы крыши перемещаются, роликовые жалюзи открываются или закрываются в конечное положение после того, как элементы крыши достигли выбранного положения.

Чистка роликовых жалюзей.

- Закройте панорамную систему крыши и роликовые жалюзи полностью.

- Поверните рукоятку в положение С. Панорамная система крыши полностью открывается.

- Когда панорамная система крыши достигает конечного положения, держите балансировочный выключатель впереди не более 3-х секунд до тех пор, пока не закроется полностью роликовые жалюзи.

- Удалите грязь (н-р, листья).

- Держите балансировочный выключатель F нажатым сзади до тех пор, пока полностью не закроются роликовые жалюзи.

!

Закройте элемент скользящей крыши.

ОСТОРОЖНО

Риск повреждения, если панорамная система крыши и роликовые жалюзи находятся в положении чистки во время поездки.

- Закрывайте полностью панорамную систему крыши перед тем, как начать движение.

177.

Аварийная работа панорамной системы крыши.

Используйте аварийную работу только при исключительных обстоятельствах, если нельзя выполнить функцию электрического аварийного закрытия и нельзя сохранить конечное положение.

- Перед тем, как воспользоваться аварийной работой, проверьте предохранитель на исправность. После того, как предохранитель заменят, положение ограничения панорамной системы крыши снова сохранится.

!

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы и повреждения при закрытии крыши.

- Позаботьтесь о том, чтобы никому не нанести травмы, когда приводятся в работу элементы крыши.

- Не приводите в действие панорамную систему крыши рукояткой во время и после аварийной работы.

1. Удалите ключ В из нижнего лотка (под резиновым ковриком) на центральной консоли.

2. Разожмите крышку.

3. Вставляйте ключ в отверстие Н или I пока не почувствуете или не услышите зацепление.

Это требует большого усилия.

Н – Аварийная работа для элемента скользящей крыши и отражателя сквозняка.

I – Аварийная работа элемента скользящей / подъемной крыши.

178.

4. Держите ключ в этом положении и выворачивайте.

Для того, чтобы закрыть крышу – поверните по часовой стрелке.

Для того, чтобы открыть крышу – поверните против часовой стрелки.

Примечание.

Используя аварийное закрытие элемента скользящей / подъемной крыши, убедитесь в том, что элементы крыши полностью закрыты (центральное положение между положением скольжения и подъема).

5. Удалите ключ и верните его в лоток.

6. Защелкните крышку.

Исключая неисправности в системе, конечные положения в панорамной системе крыши снова должны быть сохранены после аварийной работы.

См. гл. «Сохранение конечного положения в панорамной системе крыши» на стр. 175.

179.

Средства парковки.

Помощь при парковке.

Помощь (PARK ASSISTANT) при парковке обеспечивает визуальное и акустическое указание водителю расстояния между транспортным средством и большим препятствием.

Помощь при парковке (PARK ASSISTANT) включается автоматически, когда включается зажигание и действует до скорости приб. 9м/ч (14 км/ч).

PARK ASSISTANT автоматически выключается на высокой скорости. PARK ASSISTANT включается снова автоматически, когда скорость падает ниже 9 м/ч (14 км/ч).

Селекторный рычаг положения определяет уровни действия PARK ASSISTANT и соответствующую помощь, которая управляется.

Положение селекторного рычага.

Р - PARK ASSISTANT – не работает

R, N - PARK ASSISTANT приводится в действие для передней и задней площадей.

Р, М - PARK ASSISTANT приводится в действие для передней площади.

Положение рычага переключения тяги управления.

R - PARK ASSISTANT приводится в действие для передней и задней площадей.

Примечание.

На транспортных средствах с ручной трансмиссией PARK ASSISTANT не включается на задней площади, если транспортное средство катится назад без зацепленного зубчатого колеса обратного хода.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной травмы или смерти.

PARK ASSISTANT не может определять маленькие предметы (дети, животные). Даже применяя PARK ASSISTANT, водитель отвечает за осторожность при парковке и за оценку препятствий.

- Убедитесь в том, что на данной территории нет людей, особенно маленьких детей, животных или других препятствий.

Включение и выключение.

PARK ASSISTANT:

- Включайте и выключайте PARK ASSISTANT, используя кнопку А на консоли крыши.

Когда PARK ASSISTANT выключен, загорается индикатор на кнопке.

Примечание.

Надо отключать PARK ASSISTANT, когда съезжаете с дороги или на грунтовые дороги.

180.

Передние ультразвуковые датчики.

Датчики.

Шесть ультразвуковых датчиков на переднем и заднем бампере измеряют расстояние до ближайшей преграды.

- Диапазон внешних датчиков (передний и задний) приб. 24 дюйма (60 см).

- Диапазон передних средних датчиков (стрелка) приб. 48 дюймов (120 см).

Задние ультразвуковые датчики.

- Диапазон задних средних датчиков (стрелка) (только в транспортных средствах без держателя запасного колеса): приб. 59 дюймов (150 см).

- Диапазон задних средних датчиков: (только на транспорте с держателем запасного колеса) 48 дюймов (120 см).

Преграды не могут различаться на площади «слепого» датчика (над и под датчиком).

Примечание по уходу.

- Датчики должны всегда быть чистыми от пыли, льда и снега для гарантии их полного функционирования.

- Не царапайте датчики.

- Сохраняйте достаточное расстояние при чистке паровыми устройствами.

Датчики могут повредиться, если давление слишком высокое.

Примечание.

Задние ультразвуковые датчики могут функционировать неправильно, если шины, которые не рекомендованы PORSCHE, прикрепляются на держатель заднего колеса.

Если держатель запасного колеса открыт, это может повлиять на функцию задних ультразвуковых датчиков. В транспортных средствах, которые имеют пневматическую подвеску с контролем уровня и регулировкой высоты система может не распознать преграды около земли на уровне почвы или на специальном уровне почвы.

181.

А – Передний дисплей – левая управляемая площадь.

В – Передний дисплей – правая управляемая площадь.

Предупреждающие индикаторы, сигнальные тона, расстояния.

На приборной доске находится предупреждающий индикатор для передней площади.

Предупреждающий индикатор для задней площади располагается на прокладке крыши сзади пространства для нагрузки.

Предупреждающие индикаторы для различных площадей управления (левая и правая) подразделяются соответственно на один зеленый, 4 желтых и 2 красных световых сегмента.

С – задний дисплей – правая управляемая площадь.

D – задний дисплей – левая управляемая площадь.

Если приводится в действие PARK ASSISTANT, продолжительно горят зеленые световые сегменты, действующих предупреждающих индикаторов.

Если транспортное средство приближается к преграде, которая была обнаружена датчиками, один или более из желтых или красных световых сегментов загораются, в зависимости от расстояния преграды.

Если первый желтый световой сегмент загорается, преграда все еще находится на расстоянии 48 дюймов (120 см) (спереди) или от 48 дюймов до 59 дюймов (от 120 см до 150 см) (сзади). При обратном ходе звучит короткий сигнальный тон.

Перемежающийся сигнал звучит, когда расстояние становится меньше, чем 24 дюйма (60 см).

Четвертый желтый световой сегмент загорается.

Продолжительный сигнал звучит, когда расстояние становится меньше 10 дюймов (25 см) (на транспорте с прицепным сцеплением: приблизительно 14дюймов (35 см). Второй световой сегмент загорается.

Если препятствие приближается еще ближе, система не в состоянии распознать препятствие.

- Установите громкость радио так, чтобы сигналы не заглушались.

Примечание.

Если препятствие приближается еще ближе после того, как звучит продолжительный сигнал и второй красный световой сигнал загорается, система не может больше распознавать препятствия.

182.

Ограничения ультразвукового измерения.

- PARK ASSISTANT не может распознавать звукопоглощающие препятствия (н-р, снежинки),

- звукоотражающие препятствия (н-р, стеклянные поверхности, плоско покрашенные поверхности).

- И очень тонкие предметы.

Другие ультразвуковые источники (н-р, пневматические тормоза другого транспорта, бурильные молотки) могут повлиять на распознавание препятствий.

Индикация неисправности без предупреждающего сигнала.

Все красные световые сегменты действующих предупреждающих индикаторов загораются, когда в системе PARK ASSISTANT есть временная неисправность.

Примечание.

Правильная работа уже больше не гарантирована, если есть временная неисправность (н-р, вызванная образованием льда или загрязнением землей на датчиках). Система распознает временную неисправность. Все световые сегменты загораются до тех пор, пока не достигается скорость 9 м/ч (14 км/ч).

PARK ASSISTANT готов к работе снова при устранении помехи.

Индикация неисправности с предупреждающим сигналом.

В случае долговременной неисправности в PARK ASSISTANT красные световые сегменты действующих предупреждающих сегментов загораются и звучит продолжительный сигнал три секунды после выбора диапазона трансмиссии.

Возможные причины.

- Дефект системы неисправности.

- Выключите PARK ASSISTANT.

Когда PARK ASSISTANT выключен, на кнопке загорается индикатор.

- Устраняйте неисправности у уполномоченного дилера PORSCHE.

Вождение с прицепом.

PARK ASSISTANT управляющая задней площадью, выключается, когда включается подача питания прицепа.

183.

А – Выключатель управления дверным зеркалом.

С – Настройка пассажирского зеркала.

Поворот вниз зеркала в качестве помощи при парковке.

Когда зубчатое колесо обратного хода зацепляется, зеркало на стороне пассажира поворачивается вниз слегка для осмотра края тротуара.

См. гл. «Зеркала» на стр. 121.

Предварительные условия:

- Транспортное средство должно быть оборудовано памятью сидения.

- Выключатель контроля С должен быть повернут в положение С. (настройка зеркала пассажира).

- Зубчатое колесо обратного хода должно быть зацеплено.

Перемещение зеркала в начальное положение.

Зеркало поворачивается в свое начальное положение, когда:

- Машина перемещается из зубчатого колеса обратного хода или

- Изменяется положение выключателя управления для дверного зеркала.

184.

А – Клавиатура программирования.

В – Светоизлучающий диод для положения идентификации.

Устройство для открытия двери гаража.

Запрограммированное устройство для открытия двери гаража заменяет до трех ручных передатчиков, используемых для управления множеством устройств (н-р, дверь гаража, ворота, сигнальная система).

!

У Вас выбор программирования индивидуально каждой клавише на клавиатуре А с частотой ручного датчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая, когда Вы пользуетесь устройством для открытия двери гаража, если в диапазоне движения оборудования, которое управляется, находятся люди, животные или предметы.

- При использовании устройства для открытия гаража убедитесь в том, что в зоне движения оборудования, которое управляется, нет людей, животных или предметов.

- Соблюдайте правила безопасности для ручного датчика.

Для управления оборудованием под сомнением (н-р, дверь гаража, ворота, сигнальная система):

- Нажмите соответствующую кнопку на клавиатуре А. Во время передачи сигнала загорается светоиспускающий диод В.

Примечание.

- Всегда используйте устройство для открытия двери гаража в направлении поездки.

Иначе не будет выполнен ряд ограничений.

- Перед продажей транспортного средства сотрите запрограммированные сигналы на клавиатуре А устройства для открытия двери гаража.

- Прочтите инструкцию для датчика для выяснения кодов (зафиксированные или сменяемые).

185.

Размещение сигналов устройства для открытия гаража двери по клавишам.

- Соблюдайте инструкцию по работе ручного датчика.

Перед программированием клавиатуры в первый раз

Сигналами устройства для открытия дверей гаража

Этот процесс стирает стандартные коды, установленные на заводе. Не повторяйте процесс, если Вы программируете дальнейшие кнопки.

- Держите две внешние кнопки на клавиатуре А нажатыми приб. 20 секунд до тех пор, пока не начинает мигать светоизлучающий диод.

Устройство для открытия дверей гаража с фиксированной системой кода.

- Направьте датчик в отмеченную позицию.

- Нажмите кнопку на ручном датчике и одновременно кнопку, которая должна располагаться на клавиатуре А.

- Держите обе кнопки нажатыми до тех пор, пока не начнет мигать светоизлучающий диод В.

(сначала медленно, а затем быстро).

Отпускайте обе кнопки только тогда, когда светоизлучающий диод быстро мигает.

Быстро мигающий светоизлучающий диод В подтверждает, что новый частотный сигнал был успешно запрограммирован.

- Повторите пункты 1-3 для расположения сигналов для устройства для открытия двери гаража на других клавишах.

Устройство открытия двери гаража с системой измененного кода.

- Расположите необходимые клавиши как для систем с зафиксированным кодом (пункты 1-4).

- Для того, чтобы синхронизировать систему:

Нажмите кнопку программирования на приемнике для исполнительного механизма двери гаража.

После этого обычно у Вас есть прибл. 30 секунд для того, чтобы выполнить пункт 3.

- Нажимайте расположенную кнопку на клавиатуре А дважды (в некоторых устройствах Вы должны нажать расположенную кнопку в третий раз для того, чтобы закончить настройку).

- Повторите пункты программирования для расположения сигналов для устройства открытия двери гаража на других кнопках.

Примечание.

- Обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру PORSCHE, если Вы не смогли успешно расположить сигналы для устройства открытия двери гаража на клавишах, даже если Вы тщательно следовали инструкциям в этой главе и инструкциям ручного датчика.

186.

Перепрограммирование индивидуальной кнопки клавиатуры А.

- Нажмите кнопку клавиатуры А для перепрограммирования. Не отпускайте кнопки пока не выполните пункт 4.

- Когда светоиспускающий диод В медленно мигает (спустя приблизительно 20 секунд), пометьте датчик в отмеченной позиции.

- Нажмите  кнопку ручного датчика и держите ее нажатой.

- Светоиспускающий диод В сначала мигает медленно, а затем более быстро.

Отпускайте обе кнопки только тогда, когда светоиспускающий диод быстро мигает.

Запрограммированные сигналы уничтожения (н-р, при продаже транспортного средства).

- Поддержите две внешние кнопки клавиатуры А нажатыми прибл. 20 секунд до тех пор, пока не начнет мигать светоизлучающий диод В.

Все запрограммированные сигналы стерты.

187.

Пепельница.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара.

Никогда не используйте пепельницу для бумаги, выбрасываемой в мусор, так как это может вызвать пожар.

Пепельница спереди. Открытие.

- Слегка нажмите крышку пепельницы.

Опорожнение.

- Передвиньте кнопку вправо, выскакивает вкладыш.

- Как только Вы освободили пепельницу, вставьте снова вкладыш и толкните его вниз до щелчка.

Пепельница, сзади.

В зависимости от того, как оборудовано транспортное средство, пепельница может устанавливаться на панелях задней двери.

Открытие.

- Нажмите слегка крышку пепельницы.

Опорожнение.

- Откройте крышку пепельницы  и осторожно прижмите к панели двери.

Вкладыш слегка поднимается.

- Вытащите и удалите содержимое из вкладыша.

188.

Зажигалка.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и ожога. Зажигалка готова к использованию, несмотря на положение замка зажигания.

- Не оставляйте в машине детей без присмотра.

- Никогда не касайтесь нагревательного элемента / или / боков зажигалки.

- Держите зажигалку только за рукоятку.

Зажигалка готова для использования несмотря на положение замка зажигания.

Зажигалка, спереди.

- Слегка нажмите крышку пепельницы. Пепельница свободно открывается.

- Прижмите зажигалку в патрон (стрелка). Когда элемент накаливается докрасна, зажигалка заскакивает обратно в свое начальное положение.

Зажигалка, сзади.

- Нажмите крышку в центральной консоли. Крышка свободно откроется.

- Прижмите зажигалку в патрон (стрелка). Когда элемент накаливается докрасна, зажигалка заскакивает обратно в свое начальное положение.

189.

Работа Аудио / Советы.

Инструкцию по эксплуатации радио см. в инструкции по радио, которая включена в Вашу литературу.

Прием частот FM.

Транспортное средство не является идеальным местом для прослушивания радио. Так как транспортное средство передвигается, условия приема постоянно меняются.

Здания, местность, расстояние сигнала и шум от других транспортных средств, все это работает против хорошего приема. Следующие характеристики полностью являются нормальными для данной местности приема и это не означает, что есть проблемы с самим радио.

Примечание.

Электронные вспомогательные приборы должны устанавливаться у уполномоченного дилера PORSCHE.

Оборудование, которое не было испытано и одобрено PORSCHE, может повлиять на радиоприем.

Затухание и отклонение.

Диапазон радиочастот FM не ограничен до 25 миль (40 км) за исключением станций высокой мощности.

Если транспортное средство удаляется от необходимой передающей станции, сигнал может затухать или отклоняться.

Это условие больше относится к FM, чем к АМ и часто сопровождается искажением.

Затухание и отклонение могут быть уменьшены до определенной степени внимательным отношением к точной настройке или к выбору более сильного сигнала.

Статика и колебание.

Когда связь между передатчиком и транспортным средством блокируется большими зданиями или горами, звук радио может сопровождаться статикой или колебанием.

Подобный эффект, колебания иногда слышны при поездке по аллее.

Эта статика и колебание могут быть уменьшены настройкой контроля нижнего тона.

Многопутная волна.

Из-за отражательных характеристик FМ, прямые и отраженные сигналы могут достигнуть антенны одновременно (многопутная волна) и аннулировать друг друга.

Так как транспортное средство движется через эти электронно «мертвые» места, слушатель может слышать колебание моментами или потерю приема.

Смена станции.

Когда две станции находятся близко друг к другу и электронные «мертвые» места, такие как статика или многопутная волна перебивают оригинальный сигнал, иногда более сильный второй сигнал может выбираться автоматически до тех пор, пока не вернется первоначальный сигнал. Эта смена может также произойти, когда Вы уезжаете от выбранной станции и приближаетесь к другой станции более сильного сигнала.

190.

Плеер компактного диска.

!

ОСТОРОЖНО

Для того чтобы избежать повреждения плеера компактного диска и дисков.

- Используйте только компактные диски, маркированные как показано, не имеющие грязи, повреждений, искривлений.

- Никогда не пытайтесь разбить или смазывать детали плеера. Никогда не вставляйте в щель никаких других предметов, кроме диска. Помните, что детали, находящиеся внутри плеера, не заменяются.

- Не оставляйте на поверхностях отпечатки пальцев, царапины или прилипшие пылинки. Это может привести к плохому качеству звука. Держите диск только за края или за центральное отверстие.

- Когда Вы не пользуетесь диском, вытащите диск из плеера, положите диск обратно в кожух и храните его подальше от пыли, тепла, влажности и прямого солнечного света.

- Если диск становится грязным, очистите диск, вытирая поверхности от центра к наружной стороне в радиальном направлении мягкой тряпочкой.

Очистители дисков имеются в аудиомагазинах.

Автомобильный телефон.

Важная информация, касающаяся использования сотовых телефонов.

Некоторые государства могут запрещать использование сотовых телефонов при управлении транспортным средством. Проверьте законы и правила по использованию сотовых телефонов на территориях, на которых Вы управляете автомобилем.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая. В случае несчастного случая могут быть получены серьезные травмы или может наступить смерть.

Отвлечение внимания от дороги или от вождения может привести к несчастному случаю и привести к серьезным травмам или смерти. Пользуясь сотовым телефоном, Вы должны всегда:

- Уделять полное внимание Вашему управлению автомобилем – съехать с дороги и припарковываться перед тем, как сделать или ответить на звонок в условиях дорожного движения.

- Держите обе руки на рулевом колесе – используйте операцию свободных рук (если возможно) – съезжайте с дороги и припаркуйтесь перед тем, как использовать телефон, который надо держать в руках.

Важно соблюдать инструкции производителя телефона перед тем, как вводить телефон в действие.

Любой портативный телефон или радиопередатчик, которые используются в PORSCHE, должны правильно устанавливаться в соответствии с техническими требованиями PORSCHE. Энергия трансмиссии не должна превышать 10 ватт. Устройства должны обладать типом, одобренным для Вашего транспортного средства и иметь символ «Е». Если Вам надо оборудование с энергией трансмиссии, обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE. Он ознакомлен с техническими требованиями установки устройств такого типа.

Антенны для всех радио и телефона с передающей антенной должны устанавливаться снаружи.

Неправильная установка радио или телефонов или использование радио или телефона с передающей антенной внутри автомобиля может привести к появлению предупреждающего освещения.

Неправильная установка такого оборудования может привести к разрядке батарейки или избыточному потреблению тока из добавочного оборудования.

191.

Если рыночные системы устанавливаются техниками, не относящимися к Вашему дилеру, могут возникнуть проблемы, так как установка рыночного оборудования не имеет гарантии нового автомобиля.

- Обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE за советом по установке оборудования, неодобренного PORSCHE.

Качество приема.

Когда Вы управляете автомобилем, качество приема Вашего телефона постоянно будет меняться. Неизбежно влияние зданий, ландшафта и погоды. Особенно трудной становится слышимость, когда Вы пользуетесь функцией неприменения рук из-за внешнего шума (шум двигателя и шум ветра).

Автоматическая мойка.

- Отвинтите внешнюю антенну перед тем, как воспользоваться автоматической мойкой машины.

Система коммуникации PORSCHE (РСМ).

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует опасность несчастного случая, если Вы устанавливаете или приводите в действие компьютер, радио, навигационную систему, телефон или другое оборудование, когда управляете автомобилем.

Это может отвлечь Вас от дорожного движения и привести к потере контроля транспортным средством и к серьезным травмам или смерти.

- Управляйте компонентами при вождении только если дорожная ситуация позволяет Вам делать это безопасно.

- Выполняйте любое сложное управление или настройки только тогда, когда транспортное средство стоит.

- Если необходимо управлять этими компонентами во время движения транспорта, используйте функциональные клавиши на многофункциональном колесе управления.

- См. отдельные инструкции по управлению перед тем, как вводить в действие РСМ.

При вводе в действие в первый раз надо проехать расстояние приблизительно 3 мили (5 км) для того, чтобы навигационная система закончила процесс точного комбинирования. То же самое применяется при замене шин (н-р, летние/зимние шины) или установке новых шин. Полная точность локации еще не достигается во время процесса точного комбинирования. Если транспортное средство было транспортировано (н-р, паром, автомобиль, поезд), система потребуется несколько минут после включения перед тем, как она определяет текущее расположение.

При временной неточной навигации может произойти серьезная пробуксовка шины (н-р, вращающиеся колеса или снег).

Когда батарейка была отсоединена, потребуется 15 минут для того, чтобы навигационная система еще раз заработала.

Спутниковое радио.

Вы должны прежде активизировать спутниковое радио перед тем, как ввести его в действие. Вам необходим контракт с провайдером для того, чтобы использовать это радио. Перед вводом в действие см. отдельные инструкции по эксплуатации радио.

192.

Огнетушитель.

Если транспортное средство оборудовано огнетушителем, он устанавливается под левым или правым передним сидением, в зависимости от уровня оборудования.

Огнетушитель под левым передним сидением.

- Для того, чтобы вытащить огнетушитель в случае аварии, держите огнетушитель одной рукой и нажимайте кнопку PRESS на держателе огнетушителя другой рукой (стрелка).

Огнетушитель под правым передним сидением.

- Возьмите огнетушитель из ящика под сидением.

Примечание.

- Обратите внимание на конечную дату контроля на огнетушителе. Если огнетушитель используется после того, как его срок испытания истек, он может неправильно сработать.

- Выполняйте инструкции по эксплуатации на огнетушителе.

- Функциональные способности огнетушителя должны проверяться специальной мастерской каждые 1-2 года.

- После использование заправьте огнетушитель по новой.

193.

Хранение.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Незакрепленный багаж и тяжелые предметы могут болтаться во время торможения, быстрых изменений направления и могут привести к серьезным травмам или смерти.

- Не перевозите предметы багажа в пассажирском отсеке незакрепленными.

- Не транспортируйте тяжелые предметы в открытых лотках для багажа.

- Во время поездки всегда держите лотки для багажа закрытыми.

- Всегда защищайте пассажирский отсек сеткой безопасности и крышкой багажника.

Примечание.

Незакрепленный или неправильно размещенный груз может соскользнуть с места или подвергнуть опасности пассажиров во время торможения, изменения направления или при несчастных случаях.

См. гл. «Информация по нагрузке» на стр. 213.

Места для хранения.

- В кожухе для очков на консоли крыши.

- В отсеке для перчаток, в ручкодержателе.

- В передних и задних подлокотниках.

- В ящике под пассажирским сидением.

- В отсеках по бокам багажника.

- В дверной панели.

- В центральной консоли, передней и задней.

- На спинках передних сидений.

- Крючок для пальто на передних захватах.

- Под полом.

- На передних и задних чашкодержателях.

Кожух для очков на консоли крыши.

Солнцезащитные очки (например) могут храниться в этом отделении для хранения.

Открытие.

- Нажмите кнопку (стрелка).

Закрытие.

- Закрывайте крышку, пока не услышите щелчок.

194.

Отсек для перчаток.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы от крышки отсека для перчаток в случае аварии.

- При вождении держите отсек для перчаток закрытым.

Ящик, предназначенный для держания папки транспортного средства, находится в отсеке для перчаток.

Открытие.

- Нажмите кнопку А и откройте крышку.

Закрытие.

- Всегда запирайте кнопку А ключом автомобиля для предотвращения доступа посторонним лицам.

В – колесико для охлаждения отсека для перчаток.

С – держатель для ручек.

О – охлаждение отсека для перчаток

- Вращайте колесико В влево.

● Выключение охлаждения.

- Вращайте колесико В вправо.

195.

Лотки для хранения в подлокотниках между передними сидениями.

В подлокотниках располагается два лотка для хранения.

Открытие верхнего лотка.

- Нажмите кнопку А и поднимите крышку.

Открытие нижнего лотка.

- Нажмите кнопку В и поднимите верхний лоток с закрытой крышкой.

Лоток для хранения в заднем подлокотнике.

Один лоток для хранения находится в подлокотнике.

Открытие лотка для хранения в подлокотнике.

- Полностью согните вниз подлокотник.

- Нажмите кнопку С и поднимите крышку.

196.

Ящик под правым задним сидением.

В ящике под правым передним сидением есть место для огнетушителя.

На транспортных средствах с навигацией DVD, плеер, PND находятся под правым передним сидением.

- См. гл. «Плеер DVD под правым передним сидением» на стр. 198.

Открытие.

- Поднимите расцепляющую рукоятку и вытащите ящик.

Закрытие.

- Закрывайте ящик до тех пор, пока не услышите щелчок.

Боковые отсеки для хранения в багажнике.

В правом отсеке для хранения предусмотрено место для предупреждающего треугольника.

В зависимости от оснащения транспортного средства предусмотрено дополнительное место в левом отсеке для хранения.

Средняя часть может удаляться для увеличения размера ящика.

Открытие багажника.

- Потяните крышку на прорези для рукоятки.

Закрытие багажника.

- Сначала вставьте крышку на дно, а затем закройте ее так, чтобы услышать щелчок.

Осторожно!

Риск повреждения.

- Из-за тепла правые отсеки для хранения не могут использоваться в качестве таковых в транспортных средствах, которые имеют пневматическую подвеску с контролем уровня и регулирования высоты.

198.

Держатель чашки.

В чашкодержатель Вы можете ставить банки с напитками и чашки.

!

- При управлении автомобилем держите чашкодержатель закрытым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая, обжога или повреждения в результате разбрызгивания напитков.

- Используйте держатель чашки только тогда, когда это безопасно делать.

- Используйте только сосуды, которые подходят.

- Никогда не ставьте переполненные сосуды в чашкодержатель.

- Никогда не используйте горячие напитки.

Открытие переднего чашкодержателя.

- Откройте задвижку А (стрелка).

Удаление вкладыша чашкодержателя.

Вкладыши чашкодержателя можно вытягивать для чистки. Удаление вкладыша создает дополнительное место для хранения.

- Откройте задвижку А.

- Нажмите одновременно на две зацепленные выемки В во вкладке.

- Вытащите вкладыш чашкодержателя.

198.1.

Открытие заднего чашкодержателя.

- Нажмите на крышку держателя (стрелка)

Закрытие заднего чашкодержателя.

- Закройте и зацепите чашкодержатель.

Плеер DVD под правым передним сидением.

На транспортных средствах с навигацией DVD, DVD-плеер находится под правым передним сидением позади крышки.

Открытие крышки.

- Потяните вверх крышку на рукоятке (направление стрелки 1).

- Потяните крышку вперед (направление стрелки 2).

Закрытие крышки.

- Вставьте четыре направляющих выступа крышки в отверстия (стрелка).

- Прижмите крышку на место.

- Толкните вниз крышку до тех пор, пока не услышите щелчок.

199.

Задняя крышка.

Характеристики оборудования «PORSCE ENTRY AND DRIVE» и «консоли запасного колеса» влияют на работу задней крышки.

- См. гл. «Отпирание дверей транспортного средства» на стр. 22.

- См. гл. «Запасное колесо» на стр. 331.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск отравления. Выхлопные газы могут проникнуть в пассажирский отсек, когда задняя крышка открыта.

- Когда двигатель работает, всегда держите заднюю крышку закрытой.

- При вождении всегда держите заднюю крышку закрытой.

Отпирание задней крышки.

- Слегка нажмите кнопку 3 на дистанционном управлении. Если двери транспортного средства и задняя крышка не открыты, задняя крышка автоматически запрется спустя 120 секунд.

Открытие задней крышки.

На транспортных средствах с держателем запасного колеса, держатель надо повернуть в сторону, перед тем, как можно будет открыть заднюю крышку.

См. гл. «Запасное колесо» на стр. 331.

- Нажмите рукоятку размыкания (стрелка) и откройте заднюю крышку.

200.

Закрытие дверей крышки.

Задняя крышка имеет силовой механизм закрытия.

- Потяните вниз заднюю крышку, используя рукоятку закрытия (стрелка) и уприте ее на замок. Задняя крышка автоматически закрывается и запирается.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность дробления. Задняя крышка автоматически втягивается в замок и запирается.

- Убедитесь в том, что Ваши пальцы не находятся под задней крышкой.

- Держите посторонние предметы или сучки вдали от движущихся деталей (ударник задвижки) силового механизма закрытия.

- Не оставляйте в машине детей без присмотра.

Автоматическое запирание.

На многофункциональном дисплее приборной панели Вы можете устанавливать различные варианты запирания и отпирания дверей и задней крышки, а также проверочный сигнал при запирании и отпирании транспортного средства и сохранять их на соответствующем дистанционном управлении.

См. гл. «Затвор хвостовой части» на стр. 119.

Аварийная работа задней крышки.

Если нельзя открыть заднюю крышку при помощи радиопульта дистанционного управления (н-р, села батарейка пульта дистанционного управления) надо выполнить аварийное управление.

- Отоприте и откройте дверь водителя ключом транспортного средства.

- Включите зажигание так, чтобы не запустить сигнальную систему.

- Проверьте, задействована ли функция TAILGATE на многофункциональном дисплее приборной панели.

См. гл. «Затвор хвостовой части» на стр. 119

- Нажмите центральную запорную кнопку на подлокотнике.

Теперь задняя крышка расцеплена и ее можно открыть отпирающей рукояткой.

201.

!

Заднее окно.

ОПАСНОСТЬ

Риск отравления. Выхлопные газы могут проникнуть в пассажирский салон, когда открыто заднее окно.

- Всегда держите заднее окно закрытым, когда работает двигатель.

- При вождении всегда держите заднее окно закрытым.

См. гл. «PORSCE ENTRY AND DRIVE» на стр. 22

Отпирание.

Слегка нажмите кнопку 3 на дистанционном управлении. Заднее окно можно открыть кнопкой А.

Открытие.

- Нажмите кнопку отпирания А или

- Нажмите кнопку дистанционного управления приб. 2 секунды. Заднее окно хлопает и открывается.

Закрытие.

- Опустите заднее окно и вдавите в замок до тех пор, пока не почувствуете, что оно зацеплено и замкнуто.

Автоматическое запирание.

На многофункциональном дисплее приборной панели Вы можете устанавливать различные варианты запирания и отпирания дверей и задней крышки, а также проверочный сигнал при запирании и отпирании транспортного средства и сохранять их на соответствующем дистанционном управлении.

См. гл. «Затвор хвостовой части» на стр. 119

202.

Пространство нагрузки.

Максимально допустимая нагрузка на полу составляет 400 кг или 880 фунтов. Вес должен распределяться равномерно по всему пространству нагрузки.

См. гл. «Информация по нагрузке» на стр. 213

Открытие настила.

- Потяните рукоятку А и поднимите настил.

- Расцепите подпорку В и вставьте ее в приемник С в пространстве для груза.

Закрытие настила.

- Поднимите слегка настил и зацепите подпорку В в держатель G на полу транспортного средства.

- Закройте настил.

Соединительные кольца.

Вы можете закреплять груз в багажнике для того, чтобы он не соскальзывал.

Соединительные стропы или сетка для груза могут крепиться к соединительным кольцам.

Убедитесь в том, что все кольца нагружены, когда крепите груз.

Примечание.

Соединительные кольца не предназначены для удержания тяжелого груза при нечастном случае.

203.

Крышка багажника.

Груз можно защитить против любопытных глаз крышкой багажника.

- Всегда вынимайте крышку багажника при транспортировке предметов в багажнике.

Крышка багажника не предназначена для транспортировки предметов.

- Не вешайте сумки или предметы на опорные держатели А. Опорные держатели могут отломаться.

!

- См. гл. «Информация о нагрузке» на стр. 213

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Во время торможения, изменений направления или несчастного случая, предметы могут соскользнуть в пассажирский салон  и подвергнуть опасности пассажиров.

- Не размещайте предметы сверху крышки багажника.

Извлечение крышки багажника.

- Вынимайте крышку рукояткой и вставьте ее в направляющие на левой и правой боковой стене багажника.

Убирание крышки багажника.

Отцепите крышку багажника от направляющих на боковых стенках и осторожно введите ее обратно во втягивающий ролик.

Снятие крышки багажника.

- Потяните назад размыкающий механизм В.

- Поднимите крышку справа и снимите.

204.

Установка крышки багажника.

- Вставьте крышку в приемник слева.

- Прижимайте крышку к приемнику на правой стороне до тех пор, пока не услышите и не почувствуете, что она зацеплена.

- Размыкающий механизм В должен указывать вперед.

Крышка моторного отсека.

!

Открытие.

ОСТОРОЖНО!

Риск повреждения крышки моторного отсека или очистителей переднего ветрового стекла.

- При открытии крышки моторного отсека убедитесь в том, что стеклоочистители переднего ветрового стекла не протянуты вперед.

- Перед тем, как открыть крышку моторного отсека, всегда отключайте стеклоочистители (положение О).

Если рычаги стеклоочистителей не находятся в положении О, они автоматически передвинутся в это положение, когда открывается крышка моторного отсека. Это произойдет даже, если зажигание выключено.

Рычаги стеклоочистителя остаются в этом положении до тех пор, пока не закроется крышка, и система стеклоочистителя выключается и затем снова включается.

- Потяните расцепной рычаг (стрелка).

Капот отпирается.

205.

2. Отоприте предохранительную зацепку А.

3. Полностью откройте крышку.

Закрытие.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск потери контроля или несчастного случая, а в результате этого – серьезная травма или смерть.

- Если во время поездки Вы заметите в любое время, что одна из крышек закреплена плохо, пожалуйста, остановитесь немедленно в подходящем месте и закройте ее.

Передняя крышка может затруднить обзор.

- Опустите крышку и дайте ей возможность войти в замок.

Если необходимо, толкните крышку ладонью Вашей руки в области замка.

- Проверьте, чтобы крышка правильно зацепилась в замок.

Если крышка плохо закрылась, на многофункциональном дисплее приборной панели воспроизводится сообщение в процессе управления автомобилем.

206.

Сетка безопасности багажа.

Сетка безопасности багажа может удерживать только лековесные предметы во время торможения, изменения направления и при несчастном случае.

См. гл. «Информация о нагрузке».

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Во время торможения, изменения направления или при несчастном случае незакрепленный груз может соскользнуть и подвергнуть опасности пассажиров.

- Всегда предохраняйте пассажирский салон безопасной сеткой для багажа.

- Всегда закрепляйте груз в соединительные кольца.

- Груз никогда не должен выступать над верхним краем спинки сидения.

- Если сетка безопасности была сильно повреждена во время торможения или несчастного случая, проверьте сетку безопасности у уполномоченного дилера PORSCHE.

Разрешенные применения.

А – опция 1

В – опция 2.

См. гл. «Складывание вперед задних сидений на стр. 41.

Предохранение салона багажной сеткой безопасности.

- Откройте крышки держателей багажной сетки безопасности.

- Потяните багажную сетку безопасности и зацепите крючки крепления слева и справа в кольца на потолке.

Крышки крепления багажной сетки безопасности могут тянуться по бокам.

- Убедитесь в том, что крючки крепления багажной сетки безопасности хорошо зацепились в кольцах.

207.

Удаление комплекта багажной сетки безопасности со спинки заднего сидения.

- Откройте обе задние двери.

- Сначала согните вниз спинку левого сидения, затем правого. Для этой цели надо сложить подушки сидения.

- См. гл. «Складывание вперед задних сидений» на стр. 41.

3. Толкните багажную сетку безопасности в направлении стрелки 1.

4. Поднимите багажную сетку безопасности в направлении стрелки 2.

208.

Сумка для лыж.

Длинные предметы, такие как лыжи, могут перевозиться в пассажирском салоне, где они могут содержаться в чистоте и быть защищенными от повреждения.

Загрузка сумки для лыж.

- Нажмите расцепную кнопку А на крышке устройства для груза.

Откройте вниз крышку.

- Сложите вниз подлокотник спинки заднего сидения.

- Потяните защитную крышку В со стропов VELCRO сверху и опустите ее.

- Нажмите расцепляющую кнопку С на крышке устройства для груза вниз и сложите вниз крышку.

- Потяните и разложите сумку для лыж.

- Вставьте предметы в лыжную сумку из багажника.

209.

Крепление груза.

- Прикрепляйте уложенные вещи затягивающим ремнем.

Вставьте язычок ремня в хомут.

Укладка лыжной сумки.

- Освободите лыжную сумку от вещей.

- Потяните лыжную сумку в пассажирский салон.

- Закройте крышку в багажнике.

- Осторожно сложите лыжную сумку и заройте крышку.

- Положите защитную крышку и закрепите ее стропами VELCRO.

Примечание.

- Складывайте лыжную сумку только тогда, когда она сухая.

210.

Система транспортировки на крыше.

- Соблюдайте отдельные инструкции для установки системы транспортировки на крыше (ROOF TRANSPORT SYSTEM).

См. гл. «Информация по нагрузке» на стр. 213.

Установка продаваемых полок для багажа невозможна.

Система транспортировки на крыше (ROOF TRANSPORT SYSTEM) позволяет транспортировать различное оборудование для спорта и развлечений. Ваш уполномоченный дилер с удовольствием расскажет Вам о многообразном применении ROOF TRANSPORT SYSTEM.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая, потеря управления и повреждение транспортного средства.

- Полностью удалите ROOF TRANSPORT SYSTEM перед автомойкой – риск повреждения транспортного средства.

- Не превышайте допустимую нагрузку на крышу, допустимый вес брутто и допустимые осевые нагрузки.

См. гл. «Вес» на стр. 387.

- Распределяйте равномерно нагрузку с тяжелыми предметами как можно ниже. Предметы багажа не должны выступать за края нагружаемой площади.

- Фиксируйте и прикрепляйте каждый предмет к основному поддерживающему устройству веревкой или закрепляющими стропами (не применяйте эластичные резиновые приспособления для натяжения).

- Перед каждой поездкой и в определенные интервалы во время долгих поездок проверьте, чтобы ROOF TRANSPORT SYSTEM и груз были безопасны. Если необходимо, перезатяните и закрепите дополнительно.

- Когда ROOF TRANSPORT SYSTEM нагружена, максимальная скорость зависит от природы, размера и веса перевозимого груза.

- Приспособьте Ваш стиль вождения и скорость к изменяющимся условиям.

Тем не менее, PORSCHE рекомендует Вам не превышать лимит последующей скорости.

Управление автомобилем, торможение и стиль вождения меняются в зависимости от более высокого центра силы тяжести и большей площади сопротивления ветру. Соответственно, Вы должны приспособить Ваш стиль вождения.

- Так как расход горючего и шум увеличиваются при установке ROOF TRANSPORT SYSTEM, она не должна оставаться на машине, если не используется.

212.

Сцепление прицепа.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Риск несчастного случая.

- Выполняйте инструкции по эксплуатации прицепа, рекомендуемые изготовителем прицепа.

- Не модифицируйте или не ремонтируйте сцепление прицепа.

- Перед установкой нового адаптера, обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

- Используйте марки адаптера, испытанные и утвержденные PORSCHE.

- Убедитесь в том, что все оборудование прицепа соответствует соответствующей классификации общего веса брутто прицепа.

См. гл. «Вес» на стр. 387.

См. гл. «Информация о нагрузке» на стр. 213.

Присоединение прицепов ретро.

Обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE. Дилер ознакомлен с техническими характеристиками изготовителя и необходимыми мерами изменения.

Электрическое соединение.

Ваш автомобиль PORSCHE оборудован соединителем с 7-ю штырями А для электросоединения к прицепу.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая. Невозможность содержать электроадаптер в чистоте может привести к коррозии и повлиять на работу электролинии, в результате чего возможно повреждение тормозной системы прицепа.

- Периодически осматривайте и очищайте адаптер, как необходимо.

Зацепление прицепа.

Всегда отключайте сигнальную систему перед тем, как Вы присоединяете прицеп.

Датчик наклона может нечаянно запустить сигнал тревоги.

- Выполняйте инструкции по эксплуатации прицепов, рекомендованные изготовителем прицепа.

См. гл. «Вес» на стр. 387.

Отцепление прицепа.

Если прицеп оборудован тормозом превышения установленной скорости, не отцепляйте прицеп, если тормоз все еще применяется.

213.

Информация по нагрузке.

Нагрузка буксировки (вес брутто прицепа) – сумма веса пустого прицепа и вес груза.

Вертикальная нагрузка сцепления – вес, который тяга прицепа оказывает на сцепление прицепа транспортного средства.

Задняя осевая нагрузка – вес транспортного средства на задней оси плюс вес транспортируемого груза и вертикальную нагрузку сцепления прицепа.

Вес брутто транспортного средства и прицепа – сумма веса буксирующего транспортного средства и вес прицепа.

Вес кривой – реальный вес Вашего транспорта, включающий стандартное и необязательное оборудование, жидкости, аварийные инструменты и комплект запасной шины. Этот вес не включает пассажиров и груз.

Вес брутто транспортного средства.

Сумма веса кривой и веса пассажиров и груза.

Расчетная величина веса брутто – максимальный общий вес транспортного средства, пассажиров, багажа, прицепления и необязательного оборудования.

Расчетная величина осевого веса – ограничение максимальной нагрузки для передней или задней оси. Эта информация находится на бирке, расположенной на косяке двери со стороны водителя.

Для определения совместимости нагрузки шины и транспортного средства см. гл. «Шины, ободы, дорожки» на стр. 382.

Коэффициент грузоподъемности (н-р «106») – минимальное требование. Более подробную информацию см. в гл. «Описание радиальной шины» на стр. 309.

Расчетная величина комбинированного валового веса – величина максимального общего веса транспортного средства, пассажиров, груза и прицепа.

Объемный вес транспортного средства.

Ограничение нагрузки – максимальное ограничение общего веса в зависимости от нагрузки (пассажиры и груз) для транспортного средства. Это максимальный вес пассажиров и груза, который можно нагрузить в транспортное средство. Эту информацию можно найти на табличке давления шины.

Если прицеп буксируется, вес передней части прицепа должен включаться как часть нагрузки груза.

Максимально нагружаемый вес транспортного средства – сумма веса кривой, вспомогательного веса, веса грузоподъемности транспортного средства и производственных опций.

Номинальная нагрузка – максимальная нагрузка, на которую рассчитана шина для определенного давления накачивания.

Максимальная величина нагрузки – величина нагрузки для шины на максимально допустимом давлении накачивания.

Грузоподъемность – допустимый вес груза, за вычетом веса пассажиров из ограничения нагрузки.

Никогда не превышайте допустимые ограничения.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск травмы или смерти.

Травмы могут произойти, если пассажиры едут на месте, где находится место для груза.

- Пассажиры должны ехать только на сидениях.

- Убедитесь в том, что все пристегнули ремни безопасности.

Риск травмы, потеря контроля управления, повреждение транспортного средства.

Никогда не превышайте определенные осевые нагрузки. Перегрузка может сократить срок службы шин и машины, а также привести к опасным транспортным реакциям и длинным расстояниям торможения. Повреждение из-за перегрузки не входит в гарантию транспортного средства.

214.

пассажиры 			багаж		грузоподъемность

применимый

груз и багаж

ограничение  150 фунтов Х 150 фунтов  =          15 кг                         [485 кг]

нагрузки         [70 кг+70 кг = 140 кг]

(640 кг)

грузоподъемность

применимый

груз и багаж

ограничение 150 фунтов Х 4 =          30 фунтов Х 4 =                 [300 кг]

нагрузки        [70 кг Х 4 = 280 кг]        [15 кг Х 4 = 60 кг]

(640 кг)

Пример определения комбинированного веса пассажиров и груза.

Грузоподъемность транспортного средства

- Комбинированный вес пассажиров и груза никогда не должен превышать вес, указанный на пластине шин на транспортном средстве.

См. гл. «Пластинка с давлением шин» на стр. 301.

- Никогда не превышайте число пассажиров, указанное на пластине давления шин на транспортном средстве.

Определение комбинированного веса пассажиров и груза.

- Добавьте вес всех пассажиров и затем добавьте вес багажа (рис.).

Пункты для определения верного ограничения нагрузки.

- Расположите формулировку «Комбинированный вес пассажиров и груза не должен превышать ХХХ» на плакате транспортного средства (в зависимости от даты производства).

- Определите комбинированный вес водителя и пассажиров, которые будут ехать в Вашем транспорте.

- Вычтите комбинированный вес водителя и пассажиров из ХХХ килограммов или ХХХ фунтов.

- Получившаяся цифра равняется применяемой сумме грузоподъемности груза и багажа.

Например, если сумма «ХХХ» равняется 1400 фунтов и будет 5 – 150 фунтов пассажиров в Вашем транспортном средстве, сумма применимой грузоподъемности груза и багажа составляет 650 фунтов [1400 – 750 (5 Х 150) = 650 фунтов].

- Определите комбинированный вес багажа и груза, которым можно нагружать транспортное средство.

Тот вес не может превышать применимую грузоподъемность груза и багажа, подсчитанную в пункте 4.

- Если Ваше транспортное средство будет буксировать прицеп, нагрузка из Вашего прицепа будет переноситься на Ваше транспортное средство.

Обратитесь к этому руководству для определения того, как это снижает применяемую грузоподъемность груза и багажа Вашего транспортного средства.

215.

Укладка груза в транспортное средство.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы.

Незакрепленный или неправильно размещенный груз может соскользнуть с места или подвергнуть опасности пассажиров транспортного средства во время торможения, изменения направления или при несчастных случаях.

Никогда не перевозите предметы, которые не закреплены.

- Всегда перевозите груз в специально отведенном месте для груза, и никогда – в пассажирском салоне (н-р, на или впереди сидений).

- Когда это возможно, поддерживайте груз на спинках. Всегда зацепляйте спинки на место.

- Размещайте груз сзади незанятых сидений.

- Размещайте тяжелые предметы как можно ближе к передней части места для груза, легковесные предметы – сзади них.

- Груз не должен никогда выступать через верхний край спинки сидения.

- Всегда защищайте пассажирский салон багажной сеткой безопасности и крышкой багажника. Никогда не управляйте автомобилем с предметами сверху крышки багажника.

- Если задние сидения не заняты, спинки могут быть дополнительно закреплены ремнями безопасности. Просто перехлестните внешние ремни безопасности и вставьте каждый в противоположный хомут.

- Убедитесь в том, что груз не может повредить нагревательные нити заднего окна и антенну ТВ на боковом окне.

Багажная сетка.

Багаж должен полностью укладываться накрытым багажной сеткой. Багажная сетка может предотвратить от скольжения только легковесные предметы.

Прикрепляющие рамки.

- Не используйте эластичные ремни или стропы для закрепления груза.

- Не размещайте ремни и стропы через острые края.

- Соблюдайте указания по применению и информацию о крепежном оборудовании.

- Используйте ремни только с силой разрыва 1543 фунта (700 кг) и максимальной шириной 1 дюйм (25 мм).

- Пересеките ремни через груз.

Вождение.

- Управление автомобилем меняется в зависимости от нагрузки транспортного средства. Приспособьте Ваш стиль вождения и измененному поведению вождения.

- Не превышайте максимальный вес брутто и осевую нагрузку

См. гл. «Вес» на стр. 387.

- Никогда не управляя	те машиной с открытым задним окном или открытой задней крышкой.

Выхлопные газы не должны поступать в пассажирский салон.

- Приспособьте давление шин к нагрузке.

См. гл. «Нагрузка» на стр. 108.

См. гл. «Давление шин, холодных» на стр. 385

216.

Буксировка прицепа.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вождение с прицепом.

- Всегда соблюдайте допустимую нагрузку буксировки, нагрузку вертикального сцепления и заднеосевую нагрузку.

См. гл. «Вес» на стр. 387.

- При подсоединении прицеп должен всегда быть в горизонтальном положении сзади буксирующего транспортного средства. Если необходимо, используйте прицеп с регулируемым тяговым брусом.

- Когда управляете транспортным средством в горах, мощность двигателя уменьшается, когда высота увеличивается. Максимально отформулированный вес – это значение над уровнем моря. Поэтому общий допустимый вес комбинации машины – прицепа должен быть уменьшен на 10% каждого нарастания 3, 280 футов (1, 000 метров) высоты. Дробное возрастание считается полностью 3, 280 футов (1,000 метров). Учтите это при планировании Вашего маршрута.

Распределение нагрузки.

- Распределяйте груз в прицепе так, чтобы тяжелые предметы находились поближе к оси. Всегда охраняйте все предметы от скольжения и надежно прикрепляйте их.

- Вы должны как можно лучше использовать рассчитанное вертикальное сцепление нагрузки при загрузке прицепа, но никогда не превышать ее.

Давление шины.

- При буксировке прицепа выбирайте давление шины транспортного средства на полную нагрузку.

См. гл. «Давление шины, холод» на стр. 385.

- Проверяйте давление шин колес прицепа в соответствии с инструкциями производителя.

Дверные зеркала.

- Если ширина прицепа загромождает Вам обзор дорожного движения позади прицепа, Вы должны установить дополнительные дверные зеркала.

Фары, освещение.

Перед движением с прицепом всегда проверяйте настройку фары.

Если необходимо, откорректируйте функцию настройки луча фары.

- Проверьте, вставлен ли соединительный штепсель в буксировочное транспортное средство и функционирует ли все освещение.

217.

Вождение с прицепом.

При буксировке прицепа Вы должны при всех обстоятельствах приспособить Вашу скорость к преобладающей дороге и условиям вождения. Никогда не превышайте скорость 50 м/ч (80 км/ч). Буксировка при превышающей скорости может привести к потере контроля.

- Осторожно и окончательно ознакомьтесь с управлением и торможением при управлении автомобилем в сочетании с прицепом.

- Не ведите буксировочное транспортное средство пустым, а прицеп нагруженным.

Если это неблагоприятное сочетание неизбежно, управляйте автомобилем очень осторожно. Помните о разном управлении транспортным средством и о размерах в ситуациях, таких как торможение, парковка, поворот, обгон и т.п.

Стабильность управления автомобилем комбинации автомобиль – прицеп ухудшается, когда скорость увеличивается. Поэтому двигайтесь особенно медленно на склонах и в случае неблагоприятной дороги и неблагоприятных погодных условий (н-р, ветер).

- Управляйте при соответственно низкой зубчатой передаче на склонах для того чтобы использовать тормозной эффект двигателя.

Замедляйте немедленно, если прицеп начинает качаться. Не делайте контруправления, если необходимо, тормозите. Никогда не пытайтесь выпрямлять комбинацию автомобиль – прицеп ускорением.

- Приводите в действие LOW RANGE (низкий диапазон) при движении на крутых склонах.

- Ни при каких обстоятельствах в пространстве между прицепом и буксировочным транспортным средством не должны находиться люди, животные, или предметы, когда транспортное средство перемещается.

- При заднем ходе помните, что PARK ASSISTANT не действует.

Примечание по уходу.

Учтите, что управление с прицепом создает значительно большее усилие на все компоненты транспортного средства. Осмотр и уход после каждого использования являются непременным условием безопасности и правильного функционирования.

219.

Переключатель передач, силы тяги.

Ручная передача, сцепление								220

Tiptronic S											221

Переключатель положений рычага							222

Программы вождения по шоссе и труднопроходимой дороге 		229

Системы регулирования передачи питания и ходовой части		235

Вождение по труднопроходимой дороге 						245

Пневматическая подвеска с регулировкой высоты и контролем уровня	254

Управление действующей подвеской PORSCHE (PASM)			257

220.

Ручная передача, сцепление.

!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Риск несчастного случая.

Не загромождайте педаль ковриком для ног или другими предметами.

Коврик для ног нужного размера и с необходимыми креплениями поставляются дилером фирмы PORSCHE.

Местонахождение зубчатых передач изображены на схеме переключения на рычаге переключения тяги управления.

При перемещении зубчатых передач всегда убеждайтесь в том, что педаль сцепления полностью нажата и зубчатая передача полностью зацеплена.

Выбирайте переключение только тогда, когда транспортное средство неподвижно.

Выбирайте соответствующую нижнюю зубчатую передачу на верхних и нижних склонах.

Это гарантирует оптимальное использование мощности двигателя и торможения двигателя.

Когда используется зубчатое колесо обратного хода и включено зажигание, горят огни обратного хода.

Допустимая скорость двигателя.

Вы должны перейти на более высокую зубчатую передачу перед тем, как стрелка дойдет до красной отметки на тахометре или убавить ускоритель

Если во время ускорения осуществляется переход на красную зону, надо прекратить подачу топлива.

!

ВНИМАНИЕ

Существует риск повреждения двигателя (при перемещении к нижней зубчатой передаче). Не превышайте максимально допустимую скорость при перемещении вниз.

221.

Tiptronic S

PORSCHE Tiptronic – шестискоростная трансмиссия и имеет «автоматический» и «ручной» режим переключения зубчатой передачи.

В автоматическом режиме (положение D селекторного рычага) зубчатая передача меняется автоматически. В зависимости от программы вождения Вы можете временно переходить из автоматического в ручной режим, используя балансировочный выключатель на колесе управления.

В ручном режиме (положение М селекторного рычага) Вы меняете передачу, используя балансировочные выключатели на рулевом колесе или толкая селекторный рычаг вперед или назад.

При вождении автомобиля Вы можете меняться между положениями селекторного рычага D и М.

Примечание.

Управляйте балансировочными выключателями внимательно, иначе невнимательность может привести к нежелательным изменениям передачи.

Изменение положения селекторного рычага.

Селекторный рычаг запирается с вытащенным ключом зажигания.

Селекторный рычаг может быть перемещен из положения P или N только:

- когда зажигание включено

- тормозная педаль нажимается

- нажимается кнопка расцепления.

Кнопка расцепления.

Кнопка расцепления (стрелка) на передней стороне селекторного рычага предотвращает ненамеренную смену зубчатой передачи.

При перемещении с позиции R и Р кнопка расцепления должна быть нажатой.

В случае неисправности электричества селекторный рычаг не может быть приведен в действие.

См. гл. «Аварийное расцепление селекторного рычага» на стр. 228.

Запуск.

Двигатель можно запустить только в положении Р или N селекторного рычага с нажатой тормозной педалью.

Перемещение.

- Выбирайте необходимое положение для перемещения (D, М, К) только когда двигатель не работает и при нажатии тормозной педали.

Так как автомобиль сползает, когда в зацеплении, не отпускайте тормоз до тех пор, пока не захотите тронуться с места.

- После выбора зубчатой передачи не ускоряйте скорость до тех пор, пока Вы можете почувствовать, что зубчатая передача зацеплена.

222.

Дисплей.

Индикатор положения селекторного рычага и зубчатого колеса, находящегося в зацеплении.

Когда двигатель работает, указывается положение селекторного рычага и зубчатого колеса, находящегося в зацеплении.

Если неисправна трансмиссия:

Вместо текущего воспроизведения состояния зубчатой передачи на многофункциональном дисплее приборной панели появляется

Х

Трансмиссия больше не перемещается.

Для удаления неисправности немедленно обратитесь к дилеру PORSCHE.

Положения селекторного рычага:

Р – парковочный затвор.

В положении Р селекторного рычага управляемые колеса механически стопорятся.

- Зацепляйте парковочный затвор только тогда, когда транспортное средство стоит.

- Зацепляйте парковочный затвор после применения парковочного тормоза и ослабьте его после ослабления парковочного тормоза.

- Всегда применяйте парковочный тормоз перед тем, как выйти из транспортного средства.

Ключ зажигания можно извлекать только в положении Р селекторного рычага.

R – задний ход.

Выбирайте обратный ход, если автомобиль стоит и применяется тормоз.

N – нейтральное.

Селекторный рычаг в положении N должен выбираться для буксировки или для мойки машины, например.

- Выбирайте необходимые положения для передвижения (D, M или R) только тогда, когда двигатель не работает и при нажатии тормозной педали.

223.

D – автоматический режим выбора (в программе управления автомобилем на дороге).

Функции положения селекторного рычага D и Н различаются в программе на дороге. HIGH RANGE (высокий диапазон) и в программе управления автомобилем вне дороги, LOW RANGE (низкий диапазон).

Используйте рычаг положения D для «нормального» управления.

Зубчатые передачи перемещаются автоматически в соответствии с положением акселератора и скоростью. В зависимости от дороги, на которой управляется автомобиль, и сопротивления (н-р, подъем в гору) точки изменения зубчатой передачи перемещаются по направлению к диапазонам скорости, высокому и низкому. Движение акселератора, скорость управления автомобилем, поперечное ускорение и продольное ускорение и тип дороги влияют на характеристики изменения зубчатой передачи.

Когда включается РSМ, выключается изменения зубчатой передачи производятся на более высоких скоростях двигателя.

Нежелательные верхние перемещения, например перед поворотами, предотвращаются быстрым освобождением педали акселератора.

В зависимости от поперечного ускорения верхние изменения поворотов не производятся, пока не достигается ограничение скорости двигателя. Во время торможения и в зависимости от величины замедления Tiptronic меняется раньше. Для последующего поворота правое зубчатое колесо зацепляется, когда давление применяется к тормозам перед поворотом.

Поворот принимается правым зубчатым колесом и когда Вы разгоняетесь из-за поворота Вы не должны менять положение вниз.

Перемещение.

При втором зубчатом колесе транспортное средство перемещается с дросселем слегка открытым. Перемещение с 1-м зубчатым колесом с дросселем открытым шире или когда двигатель холодный. Когда PSM выключается, автомобиль обычно перемещается на первое зубчатое колесо.

Перемещение зубчатого колеса на колесе управления.

При перемещении зубчатого колеса балансировочным выключателем на колесе управления Вы можете временно переходить из автоматического выбора режима D в ручной выбор режима М.

Преимущество.

Перемещение вниз перед поворотами и при въезде на застроенные территории.

- Перемещение вниз по склонах (торможение двигателя).

- Перемещение вниз на короткие рывки ускорения.

- Выбор 1-го и 2-го зубчатого колеса для перемещения.

Ручной выбор режима остается включенным.

- Для поворота (в зависимости от поперечного ускорения) и для движения с превышением установленной или нормальной скорости.

- Когда транспортное средство стоит (н-р, на пересечении).

Система оставляет режим ручного выбора:

- автоматически спустя 8 секунд (если автомобиль не поворачивает, не превышает установленную или нормальную скорость или не стоит).

- Если Вы нажимаете акселератор до толчка.

Временная смена.

Предварительные условия.

- Скорость выше, чем 33 м/ч (54 км/ч).

- Быстро нажмите акселератор.

Tiptronic меняет временно на неспортивный график перемены зубчатой передачи, т.е. возможно высочайшие точки смены зубчатой передачи. Соответственно, трансмиссия перемещается немедленно одной, двумя или тремя зубчатыми передачами.

Завершение функции.

- Значительно отпустите акселератор (приблизительно 25%).

224.

Толчок

Функция толчка действует в положении D селекторного рычага.

- Для оптимального ускорения, н-р, при обгоне, нажмите педаль акселератора сверх полного дросселя (толчок).

Трансмиссия передвигается вниз в зависимости от скорости дыхания и скорости двигателя.

Эти скорости изменения зубчатого колеса действуют до тех пор, пока не отпустите акселератор до 80% заполненного положения.

D – режим автоматического выбора (в программе вне дороги).

Функции селекторного рычага положений D и М отличаются в программе на дороге, высоком диапазоне и в программе вне дороги, низком диапазоне.

- Используйте позицию «D» селекторного рычага для «нормального вождения».

Зубчатые передачи автоматически смещаются в соответствии с положением акселератора и скоростью.

Зубчатые передачи смещаются автоматически в соответствии с положением и скоростью акселератора. Сменяемые точки зубчатой передачи были отрегулированы для достижения наилучшего контроля транспортного средства на трудной местности.

В зависимости от типа маршрута сменяемые почки зубчатой передачи смещаются к более высокому или более низкому диапазону скорости двигателя. На крутых наклонах перемещения вверх предотвращаются до тех пор, пока не достигаются средние скорости двигателя (по крайней мере 2,500 об.мин.).

Когда автомобиль совершает обгон, автоматическое перемещение вверх не происходит, когда достигается ограничение скорости двигателя.

Перемещение.

Автомобиль перемещается на 1-й зубчатой передаче.

Смена зубчатой передачи на колесе управления.

Перемещая зубчатую передачу балансировочными выключателями на колесе управления, Вы можете временно перейти из автоматического выбора режима D в ручной режим выбора М.

Преимущества.

- Перемещение вниз на низких склонах (торможение двигателя).

- Перемещение вниз для коротких всплесков ускорения.

- Выбор 1-й / 2-й или 3-й зубчатой передачи для перемещения.

Ручной режим выбора остается задействованным:

- при обгне.

- в зависимости от поперечного ускорения.

- когда транспорт стоит (н-р, на пересечении).

Система оставляет ручной режим выбора:

- автоматически спустя 8 секунд (если автомобиль не подвергается высокому поперечному ускорению, при обгоне, или при стоянке).

Толчок.

Функция толчка действует в положении D селекторного рычага.

- Для оптимального ускорения, н-р, при обгоне нажмите педаль акселератора сверх полного дросселя (толчок).

Трансмиссия перемещается вниз в зависимости от скорости движения и скорости двигателя.

Перемещение вверх происходит при возможно наивысших скоростях двигателя. Эти скорости изменения зубчатой передачи действуют до тех пор, пока акселератор не отпускается до 80% полного положения дросселя.

Совет по вождению.

Не так, как в программе управления на дороге, автоматическое смещение вверх не выполняется в режиме ручного выбора М, когда достигается ограничение скорости двигателя.

225.

М – режим ручного выбора (в программе управления на дороге).

Функции положений D и М селекторного рычага различаются в программе на дороге, высокий диапазон (HIGH RANGE) и в программе вне дороги, низкий диапазон (LOW RANGE).

Текущая выбранная передача сохраняется, если Вы переходите с D на М.

Если Вы меняете с М на D, график смены зубчатой передачи, подходящий для Вашего стиля управления, выбирается соответствующая зубчатая передача.

Предупреждение.

Функция толчка не действует в ручном режиме выбора М.

Функция толчка не может быть использована для перемещения вниз в ручном режиме выбора «М».

- Поэтому перемещайтесь вручную при ускорении (н-р. Обгон).

Перемещение вверх.

- Нажмите верхнюю часть (+) балансировочного выключателя А или толкните селекторный рычаг В вперед в задвижке М.

Перемещение вниз.

- Нажмите нижнюю часть (-) балансировочного выключателя А или толкните селекторный рычаг назад в задвижке М. В зависимости от скорости управления и скорости двигателя Вы можете перемещаться вверх или вниз в любое время. Изменения зубчатых передач, которые превысят верхнее или нижнее ограничения скорости, не выполняются устройством управления.

Вы можете изменить вниз две зубчатые передачи быстро, нажав балансировочные выключатели А или селекторный рычаг В дважды. Если PSM работает и достигается ограничение скорости двигателя выполняется автоматическое перемещение вверх или перед достижением скорости холостого хода выполняется перемещение вниз.

- Выбирайте соответственно нижнюю зубчатую передачу или верхнюю и нижние склоны.

Это гарантирует оптимальное использование питания двигателя и торможения двигателя.

Если не срабатывает ручной режим, контрольная электроника переключается на автоматический режим. В этом случае приборная панель воспроизводит положение D селекторного рычага.

- Для исправления неисправности обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

226.

М – Ручной режим выбора (в программе управления вне дороги).

Функции положений D и М селекторного рычага различаются в программе на дороге, высоком диапазоне (HIGH RANGE) и в программе вне дороги, низком диапазоне (LOW RANGE).

Выбранная зубчатая передача в данный момент сохраняется, если Вы переходите из D в М.

Если Вы переходите из М в D, график смены зубчатой передачи выбирается подходящий для Вашего текущего стиля вождения и выбирается соответствующая зубчатая передача.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функция толчка не действует в ручном режиме выбора «М».

Функция толчка не может использоваться для перемещения вниз в ручном режиме выбора «М».

- Поэтому при ускорении (например, обгон) вручную перемещайте.

Советы по вождению.

Функция толчка не действует в положении М селекторного рычага. Не так, как в программе управления на дороге автоматическое перемещение не выполняется, когда достигается ограничение скорости двигателя.

Смещение вверх.

- Нажмите верхнюю часть (+) балансировочного выключателя А или толкните селекторный рычаг В вперед в затвор М.

Перемещение вниз.

Нажмите нижнюю часть (-) балансировочного выключателя А или толкните селекторный рычаг В обратно в затвор М.

В зависимости от скорости управления и скорости двигателя Вы можете переместиться вверх или вниз в любое время.

Перемены зубчатой передачи, которые превышают верхние или нижние пределы скорости, не выполняются контрольным устройством.

Вы можете переместить вниз две зубчатые передачи быстрым нажатием балансировочных выключателей А или селекторного рычага В дважды.

Зубчатая передача меняется вниз автоматически перед тем, как достигается скорость холостого хода.

- Выбирайте соответственно нижнюю зубчатую передачу на верхних и нижних склонах.

Это гарантирует оптимальное использование питания двигателя и торможение двигателя.

Если ручной режим не срабатывает, контрольная электроника переключает на автоматический режим. В этом случае панель управления воспроизводит положение D селекторного рычага.

Для устранения неисправности обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

227.

Остановка.

- Для короткой остановки (н-р, светофор) оставьте селекторный рычаг в положении вождения и удерживайте транспортное средство тормозной педалью.

- Не держите автомобиль на склоне, используя акселератор. Вместо этого используйте тормозную педаль или стояночный тормоз.

- Перед тем, как выйти из транспортного средства, всегда применяйте ручной тормоз и передвиньте селекторный рычаг в положение Р.

Советы по вождению.

В положениях D и М селекторного рычага Hill holder предотвращает скатывание назад машины, когда она остановилась на верхнем склоне с работающим двигателем.

См. гл. «Hill holder» (сдерживание на склоне) на стр. 242.

Парковка.

- Перейдите на акселератор.

- При парковке или маневрировании на маленьком пространстве контролируйте скорость, осторожно используя ножной тормоз.

Вождение зимой.

В условиях зимней дороги советует одолевать крутые склоны в ручном режиме М. Это предотвращает смену зубчатой передачи, что может привести к штопору колес.

Ослабление программы вождения.

Если есть неисправности в трансмиссии:

- появляется Х вместо индикатора текущей зубчатой передачи на многофункциональном дисплее приборной панели.

Трансмиссия больше не перемещается.

- Для устранения неисправности немедленно обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В аварийной программе не срабатывает управление запиранием зубчатой передачи обратного хода.

Может произойти повреждение транспортного средства, а также потеря управления, если транспортное средство движется вперед достаточно быстро, вызывая запирание заднего колеса.

- Пока транспортное средство движется, не перемещайте в R.

Советы по вождению.

В данный момент в Вашем распоряжении находятся 3-я и 5-я зубчатая передачи в положении D селектора, и это позволяет Вам добраться до ближайшего уполномоченного дилера PORSCHE.

- Обратитесь к уполномоченному дилеру как можно быстрее.

228.

Аварийное расцепление селекторного рычага.

В случае неисправности электрики, замок селекторного рычага в положении Р можно расцепить вручную (н-р, для буксировки транспортного средства).

1. Поднимите центральный подлокотник.

2. Используйте ключ для аварийной операции скользящей / подъемной крыши для того, чтобы разобрать винты А.

См. гл. «Аварийная работа скользящей / подъемной крыши» на стр. 177.

3. Удалите крепление панели В.

4. Поднимите панель С сзади и осторожно вытащите.

5. Отсоедините штепсельное соединение D.

6. Выжмите пену.

7. Выжмите запорный рычаг Е (налево), используя подходящий предмет.

8. Переместите рычаг в положение N.

9. Соберите в обратном порядке.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск потери управления и травмы. Убедитесь в том, что стояночный тормоз транспортного средства установлен и транспортное средство не поедет само по себе.

229.

Программы вождения на дороге и на отдаленной дороге.

Ваш автомобиль имеет две различные программы вождения со специальными системами контроля передачи питания и ходового механизма (такие, как ABS, ABS вне дороги и PSM и т.п.) с целью ослабления наилучшей динамики вождения в сочетании с максимальной безопасностью. Все системы управления отвечают этим требованиям как нормального вождения, так и вождения на отдаленной дороге.

С помощью балансировочного выключателя А Вы можете легко выбирать соответствующую программу вождения, подходящую специальным требованиям для соответствующей местности.

Низкий диапазон программы на отдаленной дороге (с уменьшением).

Когда работает LOW RANGE (низкий диапазон) системы контроля передачи питания и ходового механизма автоматически адаптируется к требованиям вождения на отдаленной дороге.

Высокий диапазон (HIGH RANGE) программы вождения на дороге (с уменьшением).

Когда работает HIGH RANGE (высокий диапазон) системы контроля передачи питания и ходового механизма автоматически адаптируется к требованиям вождения на дороге.

Использование.

Балансировочный выключатель А находится на центральной консоли транспортного средства. Он имеет многоступенчатую функцию и может приводиться в действие в обоих направлениях.

Каждый раз, когда балансировочный выключатель толкается вперед, транспортное средство становится более соответствующим одной ступени программы вождения на отдаленной дороге. Это осуществляется переключением программы вождения на дороге на программу вождения на отдаленной дороге или зацеплением дифференциальных замков по стадиям.

Число дифференциальных замков, которые могут быть зацеплены, в LOW RANGE зависит от оборудования Вашего транспортного средства.

Каждый раз, когда балансировочный переключатель толкается назад, транспортное средство становится более соответствующим одной стадии программы вождения на дороге.

Когда программа вождения выбрана, балансировочный выключатель подскакивает обратно в исходное положение.

Примечание.

Если индикаторный свет LOW RANGE около балансировочного выключателя быстро мигает после того, как включено зажигание, в системе перемещения есть повреждение.

Проверьте немедленно транспортно средство у уполномоченного дилера PORSCHE.

230.

Индикаторное освещение LOW RANGE.

Если индикаторное освещение LOW RANGE около балансировочного выключателя мигает, когда Вы пытаетесь ввести в действие балансировочный выключатель, смещение не отвечает условиям:

Транспортные средства с ручной передачей:

- Транспортное средство не стоит.

- Тормоз не нажат.

- Рычаг переключения тяги управления находится не в нейтральном положении.

Транспортные средства с Tiptronic S:

- Селекторный рычаг не находится в положении N.

А – балансировочный выключатель.

В – Зацеплена система LOW RANGE (низкий диапазон).

Изменение с программы вождения на дороге на программу вождения на отдаленной дороге.

Транспортные средства с ручной передачей.

- Остановите транспортное средство.

- Примените тормоз.

- Переместите рычаг переключения тяги управления в нейтральное положение.

- Толкайте балансировочный выключатель А вперед до тех пор, пока на многофункциональном дисплее приборной панели не воспроизводится действие программы вождения на отдаленной дороге и высвечивается светоизлучающий диод В.

Индикатор LOW RANGE загорается на приборной панели и кроме того, балансировочный выключатель мигает несколько раз во время процесса перемещения.

Система LOW RANGE введена в действие.

Осторожно!

Риск повреждения двигателя.

В программе LOW RANGE пункты переключения зубчатой передачи смещаются в сторону диапазонов низкой скорости двигателя.

Советы по вождению.

Когда работает система LOW RANGE, системы управления передачей питания и ходовым механизмом автоматически приспосабливаются к требованиям программы вождения на отдаленной дороге.

231.

Транспортные средства с Tiptronic S

- Уменьшите скорость ниже 9,3 миль/ч (15 км/ч) или остановите транспортное средство.

- Переместите селекторный рычаг в положение N.

- Толкайте балансировочный выключатель А вперед до тех пор, пока на многофункциональном дисплее приборной панели не воспроизводится работа программы вождения на отдаленной дороге и не высвечивается светоизлучающий диод В.

Индикатор LOW RANGE и светоизлучающий диод В загораются на приборной панели, кроме того балансировочный выключатель мигает несколько раз во время процесса перемещения.

!

ОПАСНОСТЬ

Серьезный риск травмы или смерти.

Риск несчастного случая из-за неконтролируемого движения транспортного средства. Селекторный рычаг блокируется во время процесса перемещения. Перемещение при управлении автомобилем на горной местности может привести к остановке транспортного средства или транспортное средство может покатиться назад, если процесс перемещения не был выполнен. При поездке с горы транспортное средство может набрать скорость нечаянно.

- Необходима увеличенная готовность тормоза.

См. гл. «Системы управления передачей питания и ходовой частью» на стр. 235.

А – Балансировочный выключатель.

В – Система LOW RANGE зацеплена.

С – Центральный дифференциальный запор полностью зацеплен.

Полное зацепление центрального дифференциального запора в системе LOW RANGE.

Совет по вождению.

Когда центральный дифференциальный затвор полностью зацеплен, нет больше разницы скорости между передней и задней осями. Если, например, оба колеса на передней оси теряют тяговое усилие на ледяной дороге или на мягкой поверхности, тем не менее ведущие колеса с жестким сцеплением дают возможность транспортному средству продолжать движение.

Толкайте балансировочный выключатель А вперед по этапам пока зацепление центрального дифференциального замка не воспроизводится на многофункциональном дисплее приборной панели и не освещается двумя светоизлучающими диодами В и С.

При помощи автоматической системы контроля центральный дифференциальный замок меняет свое положение на положение полного зацепления.

232.

А – балансировочный выключатель

В – Система LOW RANGE зацеплена

С – Центральны дифференциальный замок полностью зацеплен

D – Задний дифференциальный замок полностью зацеплен.

Полное зацепление заднего дифференциального замка в системе LOW RANGE.

Советы по вождению.

Когда задний дифференциальный замок полностью зацеплен, нет больше разности в скорости между двумя задними колесами. Если, например, одно ведущее колесо на задней оси теряет тягу на ледяной дороге или мягкой поверхности, тем не менее функция жесткости дает возможность транспортному средству продолжить движение.

Толкайте балансировочный выключатель А вперед поэтапно до тех пор, пока зацепление заднего дифференциального замка (поперечный замок) не воспроизведется на многофункциональном дисплее приборной панели и не высветятся светоизлучающие диод В, С и D.

Центральный и задний дифференциальные замки переключаются на полное зацепление при помощи автоматической системы контроля.

Примечание.

Задний дифференциальный замок может зацепляться только когда двигатель работает.

Гидравлически расцепленные противодействующие крену стержни.

Передние и задние стержни, противодействующие крену, могут расцепляться для улучшения тягового усилия и удобств при поездке на отдаленной дороге. Это свойство увеличивает сочленение колеса.

Условие для расцепления стержней, противодействующих крену.

Система LOW RANGE (низкий диапазон) зацепляется.

Примечание.

Стержни, противодействующие крену, не могут расцепляться, если сочленение колеса поперечного ускорения слишком большое.

233.

Расцепление.

- Нажмите кнопку Е.

расцепление стержней, противодействующих крену, высвечивается светоизлучающим диодом F и воспроизводится на многофункциональном дисплее приборной панели. Во время процесса расцепления светоизлучающий диод на кнопке мигает несколько раз.

Стержни, противодействующие крену (качке), расцеплены.

Примечание.

Стержни, препятствующие крену (качке) не могут быть расцеплены вручную при скоростях выше 25 м/ч (40 км/ч).

Зацепление.

- Нажмите кнопку Е.

Во время процесса зацепления светоизлучающий диод F мигает несколько раз на кнопке и затем гаснет. Стержни, противодействующие крену (качке) зацеплены.

Примечание.

Стержни, препятствующие крену (качке), автоматически зацепляются при превышении скорости 30 м/ч (50 км/ч) или когда величина поперечного ускорения высокая.

Примечание.

Процесс зацепления стержней препятствует крену (качке) можно слышать.

При температурах ниже -4◦F (-20◦С) процесс зацепления стержней, препятствующих крену (качке), занимает больше времени.

Индикаторный свет и предупреждение.

Воспроизведение неисправности следующими средствами:

- Продолжительное освещение светоизлучающего диода на кнопке.

- Освещение предупреждающей лампочки на приборной панели.

- Сообщение на многофункциональном дисплее приборной панели.

- Приспособьте свой стиль вождения к изменившимся условиям.

Немедленно поезжайте к ближайшему дилеру PORSCHE для устранения неисправности.

См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр. 124.

234.

Переключение с программы вождения на отдаленной дороге на программу вождения на дороге (шоссе).

Транспортные средства с ручной передачей.

- Остановите транспортное средство

- Примените тормоз

- Переместите рычаг переключения тяги управления в нейтральное положение.

- Толкайте назад выключатель А поэтапно до тех пор, пока светоизлучающие диоды В, С и если необходимо D не выключатся.

Индикатор LOW RANGE загорается на приборной панели и, кроме того, светоизлучающий диод В около балансировочного выключателя мигает несколько раз во время процесса перемещения.

HIGH RANGE действует.

Транспортные средства с TIPTRONICS.

- Снижайте скорость ниже 19м/ч (30 км/ч) и остановите транспортное средство.

- Передвиньте селекторный рычаг в положение N.

Потяните постепенно назад выключатель А до тех пор, пока светоизлучающие диоды В, С и если необходимо D гаснут.

Индикатор LOW RANGE загорается на приборной панели и, кроме того светоизлучающий диод В около балансировочного выключателя мигает несколько раз во время процесса смещения.

HIGH RANGE действует.

!

ОПАСНОСТЬ

Серьезный риск травмы или смерти.

Риск несчастного случая из-за неконтролируемого движения транспортного средства. Селекторный рычаг блокируется во время процесса перемещения. Перемещение во время поездки по горам может привести к остановке транспортного средства, или оно может покатиться назад, если процесс перемещения не был завершен. При поездке по горам транспортное средство нечаянно может ускориться при перемещении.

- необходима увеличенная готовность тормоза.

См. гл. «Система контроля передачи питания и ходового колеса» на стр. 235

235.

Система контроля передачи питания и ходового колеса.

В Вашей машине PORSCHE реализовано сложное взаимосоединение всех систем контроля действующих в передаче питания и в ходовом колесе. Все системы контроля были соединены с целью сочетания наилучшего вождения с максимальной безопасностью.

Включены следующие системы:

| Система / назначение | Сфера |
| --- | --- |
| РТМ Управление тягой PORSCHE | - Вождение всеми колесами все время. - Электронно управляемый центральный дифференциальный замок. - Автоматический тормоз дифференциальный (АВD) - Система управления тягой (TCS) - Редукционная передача / низкий диапазон (LOW RANGE) - Гидравлически расцепляемые препятствующие крену (качке) стержни |
| РТМ плюс Управление тягой PORSCHE | В дополнение к характеристикам РТМ, РТМ плюс включает: - Электронно управляемый задний дифференциальный замок - Гидравлически расцепляемые препятствующие крену (качке) стержни. |
| PSM Управление стабильностью PORSCHE | - Система управления стабильностью - Антизапорная тормозная система (ABS) - Система управления тягой (TCS) - Автоматический тормозной дифференциал (ABD) - Управление тормозным моментом двигателя (MSR) |
| Пневматическая подвеска с контролем уровня и настройкой высоты | - Полностью загруженные сжатые элементы с опорной пневматической пружиной с интегральными амортизаторами. - Система подачи воздуха с аккумулятором давления |
| PASM Управление активной подвеской PORSCHE | - Система амортизатора с приспосабливаемым продолжительным контролем амортизатора. |

236.

Управление тягой PORSCHE.

Управление тягой PORSCHE – система управления всеми колесами все время, предназначенная для влияния на продольную и поперечную динамики. Она тесно соединена с системой управления стабильностью PORSCHE (PSM).

РТМ гарантирует наилучшее распределение питания на четырех ведомых колесах на передней и задней осях. Система реализует эту оптимальную тягу путем вмешательства в функцию контроля запора покрышки и заднего дифференциала. РТМ действует во все времена и в отличие от РSM не может быть отключено.

Преимущества РТМ.

- Очевидное улучшение тяги, стабильности вождения и способности управления автомобилем.

- Транспортное средство более управляемо, когда управляют автомобилем на пределах действия.

- Улучшенные прослеживание впереди и стабильность.

- Вышеупомянутые характеристики позволяют настроить работающую зубчатую передачу по-спортивному.

!

- TCS и ABD обеспечивают лучшую тягу для всех колес.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несмотря на преимущества РТМ, водитель все же отвечает за приспособляемость своего стиля вождения к дороге и погодным условиям, а также к ситуации дорожного движения.

Увеличенная безопасность не побуждает Вас рисковать в большей степени. Пределы, установленные физикой вождения, не могут быть преодолены даже РТМ. Риск несчастного случая в результате несоответствующей скорости не может быть снижен РТМ.

237.

Вождение на все колеса на все время.

При вождении с четырьмя колесами, сила вождения переменно распределяется на передние и задние колеса.

Распределение питания и компенсация скорости колес между передней и задней осями реализуется коробкой передач.

Распределение силы вождения зависит от разницы скорости колес между двумя осями. Коробка передач всегда контролирует распределение питания таким образом, что достигается оптимальное движение вперед даже на неблагоприятной поверхности дороги.

Система 4-х колесного управления во все времена гарантирует оптимальное управление и большую стабильность.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несмотря на преимущества 4-х колесного вождения, водитель отвечает за свой стиль вождения на дороге, погодных условиях и ситуацию дорожного движения.

Увеличенная безопасность не побуждает Вас рисковать в большей степени. Пределы, установленные физикой вождения, не могут быть преодолены даже системой 4-х колесного управления.

Риск несчастного случая в результате несоответствующей скорости не может быть снижен 4-х колесным управлением.

Автоматический тормозной дифференциал (ABD).

Система ABD контролирует переднюю и заднюю оси отдельно. Если одно колесо оси начинает вращаться, оно тормозится так, что другим колесом на той же самой оси можно управлять.

ABD признает различные состояния вождения и имеет стратегии управления, приспособленные к этим состояниям. В ситуациях, в которых требуется маленькая тяговая сила тогда, когда автомобиль передвигается на горизонтальной поверхности, покрытой гравием, контроль тяги уже начинает действовать на низких скоростях двигателя.

Если требуется большая тяговая сила, н-р при движении вверх по склону или для быстрого ускорения, ABD соответственно приспосабливается. В режиме LOW RANGE используется специальная программа вождения на отдаленной дороге.

Система управления тягой (TCS).

Система управления тягой предотвращает колеса от штопорения, регулируя питание двигателя, т.о. гарантируя хорошее управление на полосе дороги и стабильное поведение вождения.

238.

Управление стабильностью PORSCHE (PSM)

PSM – активная система управления для стабилизации транспортного средства во время экстремального вождения. Она работает вместе с управлением тягой PORSCHE (РТМ).

PSM использует как АВD, так и  TCS системы, а также известные функции антизапорной тормозной системы (ABS) и систему управления тормозным моментом двигателя (MSR).

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смотря на преимущества PSM, водитель все же ответственен за приспособление своего стиля вождения к дороге, погодным условиям, а также ситуации дорожного движения.

Увеличенная безопасность не побуждает Вас рисковать в большей степени. Пределы, установленные физикой вождения, не могут быть преодолены даже PSM.

Риск несчастного случая в результате несоответствующей скорости не может быть снижен PSM.

Преимущества PSM

- лучшая тяга и способность держаться на участке дороги во всех ситуациях вождения даже на дорожных поверхностях с меняющейся силой трения.

- система компенсирует нежелательные для транспорта реакции (влияние изменения нагрузки), когда водитель отпускает педаль акселератора или тормоза на поворотах. Компенсация функционирует до максимального поперечного ускорения.

- PSM активно стабилизирует транспортное средство в случае чрезмерной чувствительности органа управления во время динамического вождения (н-р, быстрые движения управления во время изменений участков дороги или на меняющихся углах).

- улучшенная тормозная стабильность на поворотах и на различных пли изменяющихся поверхностях дороги.

Готовность к работе.

PSM включается автоматически каждый раз, как Вы запускаете двигатель.

Функция.

Датчики на колесах, тормозах, системе управления и двигателе продолжительно измеряют:

- Скорость вождения

- Направление поездки

- Продольное ускорение

- Поперечное ускорение.

- Величину поворота вокруг вертикальных осей.

PSM использует эти величины для определения направления поездки, необходимой для водителя.

PSM влияет и корректирует курс, если реальное направление движения отклоняется от необходимого курса (положение колеса управления). Она тормозит индивидуальные колеса, если необходимо. PSM дополнительно влияет на мощность двигателя или характеристики перемены передач Tiptronic для того, чтобы стабилизировать транспортное средство.

239.

Нижеперечисленное сообщает водителю об операциях контроля PSM и информирует его о том, что он должен приспособить свой стиль вождения к дорожным условиям:

- Загорается свет многофункциональной информации на приборной панели.

- Слышны гидравлические шумы.

- Транспортное средство замедляется, и силы колеса управления изменяются, так как PSM контролирует тормоза.

- Уменьшенная мощность двигателя.

- Тормозная педаль пульсирует и ее положение меняется во время торможения.

Однако, возможно в любое время достигнуть полного замедления транспортного средства, увеличивая значительно давление ноги.

Примеры операций управления PSM.

Недостаточное управление:

Если передние колеса заносят на повороте, мощность двигателя уменьшается и заднее колесо внутри поворота тормозится, если необходимо.

Чрезмерное управление.

Если сзади транспортное средство сворачивается на повороте, тормозится переднее колесо снаружи.

Комбинированное использование PSM и РТМ / РТМ плюс.

Для того, чтобы гарантировать оптимальную стабилизацию транспортного средства, центральный дифференциальный запор (РТМ) и возможно задний дифференциальный запор (РТМ плюс) также открываются, когда происходит вмешательства РТМ.

Совет по вождению.

Когда PSM отключается, вмешательства колесного тормоза и система контроля тяги также не работают (TCS).

Автоматический тормозной дифференциал (АВD) остается включенным.

PSM программы отдаленной дороги.

(PSM в программе LOW RANGE)

Когда LOW RANGE работает, PSM программы отдаленной дороги, специально подстроенные под вождение на отдаленной дороге, вводится в действие для увеличения тяги.

При скорости ниже 22 м/ч (35 км/ч) PSM местности вступает в действие позже, если транспортное средство недостаточно управляется и т.о. улучшает управляемость в LOW RANGE.

Если на тормоза сильно нажимают, автоматический дифференциал тормоза (АВD) сам отключается для защиты тормозов. Он остается без действующим до тех пор, пока тормозная система достаточно не остынет.

Контроль тормозного момента двигателя.

В условиях чрезмерной пробуксовки контрольная система тормозного момента предотвращает все ведомые колеса от запирания, когда автомобиль совершает обгон. Это также действует для движения вниз на скользкой дороге.

240.

Отключение PSM.

- Нажмите кнопку А отключения PSM. PSM отключается после короткой задержки. Загорается светоизлучающий диод на кнопке. Когда PSM отключается, на приборной панели загорается многофункциональное PSM освещение и на многофункциональном дисплее панели управления появляется сообщение.

Во время торможения транспортное средство стабилизируется даже когда PSM выключается.

Одностороннее штопорение колеса предотвращается даже с отключением PSM.

PSM всегда должен быть включен во время «нормального» вождения.

Однако, в исключительных случаях надо отключать PSM:

- На рыхлой поверхности или в глубоком снегу.

- При управлении в горах

- При использовании снежных цепей.

Транспортные средства с Tiptronic.

Когда PSM отключается, функция управления пробуксовкой также выводится из работы.

Многофункциональное освещение PSM.

- многофункциональное освещение на панели управления загорается для проверки лампы, когда включено зажигание.

- освещение обозначает операцию контроля, включая когда PSM выключено (контроль тормоза в случае односторонней пробуксовки колеса).

- неисправности воспроизводятся освещением в сочетании с многофункциональным дисплеем на приборной панели.

PSM не исправно.

Обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

Аварийное запасное колесо.

- Никогда не выключайте PSM с аварийным запасным колесом.

Буксировка.

См. гл. «Буксировка» на стр. 374.

Совет по вождению.

Когда PSM выключено, не действуют также влияния специального торможения колеса и система управления тягой (TCS).

Автоматический тормозной дифференциал (АВD) остается включенным.

Обратное включение PSM.

- Нажмите кнопку В отключения PSM.

PSM включается после короткой задержки.

241.

ABS (антизапорная тормозная система).

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несмотря на преимущества ABS, водитель все еще отвечает за приспособление своего стиля вождения на дороге к погодным условиям и к ситуации дорожного движения.

Увеличенная безопасность не побуждает Вас рисковать в большей степени. Пределы, установленные физикой вождения, не могут быть преодолены даже ABS.

Риск несчастного случая в результате несоответствующей скорости не может быть снижен ABS.

ABS гарантирует:

- Полный контроль управления.

- Транспортное средство остается управляемым.

- Хорошая стабильность вождения.

Нет буксования из-за запертых колес.

- Оптимальное расстояние торможения

- В большинстве случаев расстояния остановки короче.

- Предотвращение запирания.

Нет плоских мест на шинах.

Функция.

Решительным преимуществом ABS является стабильность вождения и маневренность транспортного средства в опасных ситуациях, даже во время сильного торможения при повороте. ABS предотвращает запирание колес во время полного торможения, на почти всех дорожных поверхностях перед тем, как транспортное средство остановится.

ABS начинает контролировать процесс торможения, как только колесо показывает тенденцию к стопору.

Этот контролируемый процесс торможения сравним с чрезвычайно быстрым ритмом торможения. Пульсирующая тормозная педаль и «дребезжащий шум» предупреждают водителя о приспособлении его скорости вождения к дорожным условиям.

Предупреждающее освещение.

Если предупреждающее освещение ABS загорается на приборной панели и на многофункциональном дисплее приборной панели, когда работает двигатель, ABS отключилось из-за неисправности. В этом случае тормозная система будет работать без предотвращения запирания, как в автомобилях без ABS.

- Приспособьте Ваш стиль вождения к измененному стилю торможения.

- Немедленно проверьте ABS у уполномоченного дилера PORSCHE. Это необходимо для предотвращения дальнейших неисправностей.

Устройство контроля ABS настроено на определенные размеры шины.

Использование шин с неодобренными размерами может привести к другим скоростям колес, что приведет к отключению ABS.

242.

ABS в программе отдаленной дороги.

(ABS в программе LOW RANGE).

Когда действует LOW RANGE, ABS, специально подобранное к программе вождения на отдаленной дороге, автоматически приводится в действие.

На скоростях ниже 30 м/ч (50 км/ч) передние колеса могут запираться по циклам во время торможения, для того, чтобы сократить расстояние торможения, когда автомобилем управляют на отдаленной дороге (колеса застревают на поверхности).

Если водителю надо управлять, эта программа вождения на отдаленной дороге автоматически отключается на короткое время, чтобы сохранить управляемость.

Сдерживающее устройство на холмистой местности.

Когда селекторный рычаг находится в положениях D и М, функция сдерживающего устройства на холмистой местности облегчает перемещение со стоянки на верхнем склоне, когда двигатель работает. Водитель не должен применять тормоз.

Т.о. функция устройства сдерживание на холмистой местности облегчает перемещение по склонам.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая.

Транспортное средство может покатиться назад, если устройство сдерживания на холмистой местности отключено.

- Всегда применяйте ножной тормоз на склонах.

Устройство сдерживания на холмистой местности не работает.

- В положениях N и R селекторного рычага.

- В сокращенной программе вождения

и

- Если не все колеса касаются земли (на трудной местности, н-р).

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несмотря на преимущества функции сдерживания на холмистой местности, водитель все же ответственен за приспособление своего стиля вождения к дороге, погодным условиям, а также ситуации дорожного движения.

Увеличенная безопасность не побуждает Вас рисковать в большей степени. Пределы, установленные физикой вождения, не могут быть преодолены даже функцией сдерживания на холмистой местности. Надо избегать вождения с ограничениями, н-р, на ледяных склонах или скользких поверхностях. В этом и похожих случаях поддержка функций сдерживания на холмистой местности не гарантирована.

243.

Система помощи PORSCHE на отдаленной дороге, система помощи перемещения на транспортных средствах с ручной передачей.

Система помощи PORSCHE на отдаленных дорогах помогает водителю перемещаться на верхних склонах. Транспортное средство должно иметь достаточный дорожный контакт для того, чтобы воспользоваться этой функцией.

Система помощи PORSCHE на отдаленных дорогах на склонах имеется приб.45%.

См. гл. «Сцепление прицепа» на стр. 212.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая.

При движении на скользкой поверхности (н-р, на ледяных или рыхлых поверхностях) помощь системы PORSCHE DRIVE OFF ASSISTANT больше не гарантируется. В этом случае транспортное средство может пробуксовывать. С помощью системы PORSCHE DRIVE OFF ASSISTANT пределы, установленные физикой вождения, не могут быть преодолены. Ответственность за движение на верхних склонах несет водитель.

- Всегда приспосабливайте Ваш стиль вождения к условиям вождения и нагрузке транспортного средства, если необходимо, используйте ножной тормоз.

Движение с PORSCHE DRIVE OFF ASSISTANT (система помощи PORSCHE на отдаленной дороге).

- На склоне осторожно держите транспортное средство ножным тормозом или парковочным тормозом.

Двигатель должен работать.

- Полностью нажмите педаль сцепления.

- Задействуйте одну из зубчатых передач для того, чтобы подняться в направлении поездки(1-я зубчатая передача или обратный ход).

- Пока Вы держите нажатой педаль сцепления, отпустите ножной тормоз или стояночный тормоз.

Транспортное средство удерживается на склоне.

- Двигайтесь как обычно.

Примечание.

PORSCHE DRIVE OFF ASSISTANT прекращает функционировать:

- при перемещении в нейтральном положении

- при переключении зубчатых передач

- при остановке двигателя.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая.

Если PORSCHE DRIVE OFF ASSISTANT прекращает функционировать, транспортное средство больше не будет удерживаться.

- Удерживайте транспортное средство при помощи ножного тормоза.

244.

Поддержка двигателя тормозом.

(Помощь при спуске со склона).

PORSCHE DOWN-HILL ASSISTANT (система помощи на склоне) помогает водителю при замедлении на склоне управлять автомобилем прибл. При скорости 12 м/ч (20 км/ч), например на вязких склонах или на зимних горных дорогах.

Пока не используется педаль акселератора при поездке на склоне, действует PORSCHE DOWN-HILL ASSISTANT и тормозит транспортное средство.

На действие и тормозит транспортное средство.

На действие ENGINE BRAKING SUPPORT (поддержка двигателя тормозом) влияют скользкие поверхности (н-р, на ледяных или рыхлых поверхностях) как и на все тормоза.

Если схватывание дороги одним или более колесами теряется, система тормозит колеса, который имеют хороший контакт с дорогой.

Условия:

- При поездке с наклона не используйте педаль акселератора.

- Скорость не должна превышать 12 м/ч (20 км/ч).

- Транспортные средства с Tiptronic S.

- Надо включить положения D, M или R селекторного рычага.

- Транспортные средства с ручной передачей:

!

Надо включить зубчатую передачу заднего хода или любую другую зубчатую передачу (1-6). При поездке с наклона педаль сцепления не должна использоваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая. Уменьшение тормозной способности  на скользкой поверхности.

- Всегда приспосабливайте Ваш стиль вождения к ситуации вождения.

Советы по вождению.

PORSCHE DOWN-HILL ASSISTANT действует при поездке на склоне вперед или назад.

Проверки на испытательных стендах.

Испытания на роликовых испытательных стендах не одобрены PORSCHE.

Испытания тормозов.

Испытания тормозов должны выполняться только в режиме HIGH RANGE (высокий диапазон) на испытательных стендах пластинчатого типа или на роликовых испытательных стендах.

Следующие ограничения значений не должны превышаться на роликовых испытательных стендах:

- Скорость испытания 4,7 м/ч (7, 5 км/ч)

- Продолжительность испытания – 20 секунд.

Испытание стояночного тормоза.

Испытания стояночного тормоза должны прои  зводиться только с выключенным зажиганием и с селекторным рычагом в положении N или рычагом переключения тяги управления в нейтральном положении.

Балансировка колес на транспортном средстве.

Во время балансировочной доводки колес надо поднять все транспортное средство и колеса должны легко поворачиваться.

Процесс испытания динамометра.

Некоторые штаты США и провинции Канады проводят проверку выпуска / испытание по уходу, включающую использование двухколесного динамометра. Двухколесный динамометр – устройство протекторного типа, на котором одна ось автомобиля, ведущая ось вращается для искусственной имитации работы транспортного средства на дороге, в то время, как автомобиль стоит.

PORSCHE CAYENNE имеет четырехколесную систему вождения, которую нельзя выводить из строя. Если испытывать на двухколесном динамометре можно сделать большое повреждение системы зубчатых передач.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для того, чтобы избежать серьезного повреждения системы зубчатых передач и неожиданное движение транспортного средства.

- Никогда не испытывайте PORSCHE CAYENNE на двухколесном динамометре.

245.

Управление на отдаленной (проселочной) дороге.

Пожалуйста, прочтите внимательно эту главу перед тем, как управлять автомобилем на отдаленной (проселочной) дороге.

Предоставлена информация ознакомит Вас со специальными преимуществами Вашего транспортного средства, позволяя Вам прибыть в пункт назначения безопасно. Мы рекомендуем использовать менее неровную местность.

Транспортные средства спортивного дизайна.

!

Предосторожность

Риск повреждения. На транспортных средствах спортивного дизайна, передняя, задняя и боковая внутренняя отделка покрашена и отодвинута вниз.

Поездка на отдаленной (проселочной) дороге может серьезно повредить эти части.

- При поездке убедитесь в том, что эти части не повреждены.

- Убедитесь в том, что есть достаточный зазор между препятствиями и нижней стороной транспортного средства.

- Избегайте поездок по воде.

- Не используйте боковую часть в качестве подножки.

Примечание по уходу.

Помните, что поездка по отдаленной (проселочной дороге) подвергает все детали транспортного средства значительно большему износу, чем при нормальной езде. Поэтому жизненным условием является профессиональный осмотр и уход для функционирования и безопасности после каждой поездки.

Зерна песка, грязные частички и другие абразивные материалы, прилипающие на тормоза, могут привести к чрезмерному износу или непредсказуемой работе тормозов.

Правила поездки на отдаленной (проселочной) дороге.

- Убедитесь в том, что транспортное средство оборудовано одобренными шинами, подходящими к местности.

См. гл. «Очистка почвы» на стр. 390.

- Приведите в действие систему «LOW RANGE».

- Укладывайте или закрепляйте багаж и груз осторожно.

См. гл. «Информация по нагрузке» на стр. 213.

- Если незнакомая местность закрыта от обзора, сначала осмотрите ее пешком и пересекайте ее с чрезвычайной осторожностью.

Таким способом преграды легче распознать и Вы можете избежать повреждения транспортного средства.

- Всегда управляйте автомобилем с работающим двигателем. Помощь в управлении предоставляется только с работающим двигателем.

- Управляйте медленно и однообразно.

- Всегда убеждайтесь в том ,что транспортное средство касается земли.

- Перед поездкой по воде проверьте глубину воды, условия под поверхностью и скорость воды.

- Высматривайте препятствия, такие как булыжники, ямы, пни или выбоины.

- Во время поездки всегда держите скользящую / подъемную крышу или систему панорамной крыши и боковые окна закрытыми.

- Не отклоняйтесь от намеченных маршрутов и тропинок.

- Уважайте природу.

Всегда соблюдайте правила по ограничительным законам.

246.

Системы управления автомобилем для вождения на отдаленных дорогах (проселочных).

Для вождения на отдаленных (проселочных) дорогах существуют специально предназначенные программы или системы управления передачей питания и ходовым механизмом:

- LOW RANGE программы на отдаленных (проселочных) дорогах

- PSM программы на отдаленных (проселочных) дорогах.

- ABS программы на отдаленных (проселочных) дорогах.

- Центральный дифференциальный запор.

- Задний дифференциальный запор.

См. гл. «Система управления подачей питания и ходовым механизмом» на стр. 235.

Перед тем, как отправиться в поездку:

Шины:

- Проверьте глубину поверхности качения и давления шины.

- Проверьте повреждения и удалите посторонние предметы (н-р, комки) с поверхности качения.

- Замените недостающие крышечки клапанов.

Обод.

- Перед поездкой замените поврежденный с вмятинами обод.

После поездки по отдаленной (проселочной) дороге.

Поездка по отдаленной (проселочной) дороге больше обременяет транспортное средство, чем поездка по нормальной дороге.

После поездки по отдаленной (проселочной) дороге мы рекомендуем осмотреть транспортное средство.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение машины вызывает риск несчастного случая для пассажиров транспортного средства и других пользователей дороги.

- В случае сомнения обратитесь и проверьте Ваше транспортное средство у уполномоченного дилера PORSCHE.

- Проверьте шины на предмет повреждений, таких, как порезы, разрывы, кривизна или прилипшие посторонние предметы на поверхности качения. Если необходимо, замените поврежденную шину.

- Без промедления ремонтируйте любое повреждение у уполномоченного дилера PORSCHE.

247.

Рекомендации.

- Выведите из работы LOW RANGE.

- Почистите передние и задние фары и проверьте повреждения.

- Почистите поверхность качения шины струей воды и удалите посторонние предметы.

- Почистите колеса, оправу шин и нижнюю часть струей воды.

- Проверьте нет ли на машине частей растений или ветвей.

- Эти материалы увеличивают риск пожара и могут повредить трубопроводы горючего, тормозные шланги, протекторы осевых соединений и ведущий вал.

- После поездки на отдаленной (проселочной) дороге всегда проверяйте целостность поля, шины, систему управления, ходовой механизм и систему выхлопа на предмет повреждения.

- После длительной поездки через грязь, песок, воду или вещества с подобным загрязняющим эффектом, проверьте тормозные диски, тормозные прокладки, колеса и осевые соединения и почистите их.

- Если Вы чувствуете сильные вибрации, после поездки по отдаленной (проселочной) дороге проверьте наличие посторонних предметов на колесах.

Эти вещества могут создавать неустойчивость. Удалите эти предметы.

248.

Поездка в гору.

!

Опасность

Опасность серьезной травмы или смерти, если транспортное средство опрокинется.

- При поездке в гору не поворачивайте вокруг.

- Если невозможно взобраться на уклон, машина должна вернуться назад с помощью зубчатого колеса обратного хода.

- Не управляйте автомобилем через насыпи или склоны под крутыми диагональными углами.

- Если транспортное средство начинает наклоняться, немедленно управляйте в направлении наклона (линия уклона).

- При поездке в гору никогда не позволяйте транспортному средству скатываться назад при холостом ходе или при переключении.

Исключительное использование ножного тормоза слишком рискованно в таких ситуациях.

Примечание.

- Приведите в действие LOW RANGE перед спуском или подъемом в гору.

Советы по вождению.

- Не выполняйте ручное переключение зубчатого колеса при управлении и старайтесь избегать остановок.

- Избегайте высоких скоростей двигателя (макс. 2.500 об/мин).

Тяга на подъеме в гору.

Примечание.

Приведите в действие LOW RANGE и зацепите дифференциальные замки, если необходимо.

Советы по вождению.

При подъеме в гору легко переходите на акселератор и убедитесь в том, что колеса имеют достаточную тягу (не вращаются).

- Избегайте высокие скорости двигателя (макс. 2.500 об/мин).

- Медленно управляйте машиной.

249.

Поездка вниз с горы.

!

ОПАСНОСТЬ

Опасность серьезной травмы или смерти и риск повреждения, если транспортное средство переворачивается.

- Не управляйте автомобилем через насыпи или склоны под крутыми диагональными углами.

- Съезжайте вниз с горы медленно, с колесами, указывающими вперед.

- Если транспортное средство начинает наклоняться, немедленно управляйте в направлении наклона (линия уклона).

- При поездке с горы никогда не позволяйте транспортному средству скатываться вниз при холостом ходе.

- Используйте действие торможения двигателя.

- Если торможение двигателя не достаточно, примените ножной тормоз.

Примечание.

- Приведите в действие LOW RANGE. Автоматически включается ABS.

Советы по вождению. При  спуске с горы применяются те же принципы, что и при подъеме в гору.

- Не применяйте ручные переключения зубчатой передачи и старайтесь избежать остановки.

- Избегайте высоких скоростей двигателя (макс. 2.500 об/мин).

Специальная цепь в ABS позволяет управляемому короткому запиранию передних колес так, что они могут погружаться в рыхлую поверхность эффективнее. Застопоренные колеса пробуксовывают и больше не управляемы.

- При спуске с горы тормозите осторожно, чтобы транспортное средство не скользило.

250.

Пересечение воды.

!

См. гл. «Очистка земли» на стр. 390.

Опасность.

Опасность погружения и уплотнения, если вода поступает в транспортное средство.

Риск повреждения двигателя и деталей, если попадет вода.

- Перед поездкой через воду проверьте глубину воды А, скорость воды и условия под поверхностью воды. Вода не должна быть глубже 20 дюймов (50 см).

Вода не должна быть глубже, чем 22 дюйма (55, 5 см) для транспортных средств с контролем уровня и регулировкой высоты.

- Перед поездкой проверьте пороги дверей и резиновые уплотнения.

- Не управляйте автомобилем через глубокую и быстро текущую воду.

Глубоко или быстро текущая вода, н-р, горные потоки могут заставить автомобиль отклониться от необходимой тропинки.

- Избегайте «согнутой волны» при поездке при соответствующей скорости.

- При поездке через воду никогда не открывайте двери.

Слой почвы может повлиять на тормозное действие.

- Проверьте и почистите тормоза, если они были загрязнены землей.

Опасность несрабатывания помощи в управлении во время длительной поездки в воде, если соскальзывает ремень.

- Если помощь в управлении не срабатывает, необходимо больше усилия для управления.

Опасность повреждения электросистем.

- Избегайте управления автомобилем через соленую воду.

Примечание.

- Приведите в действие LOW RANGE

- Выключите кондиционер.

- Выключите передние фары.

251.

Советы по вождению.

- Избегайте высоких скоростей двигателя (макс. 2.500 об/мин).

- Не выполняйте ручное переключение зубчатой передачи при управлении автомобилем и избегайте остановки.

Движение в воде может быть затруднительным из-за высокого сопротивления и рыхлой поверхности.

- Начинайте пересечение воды на мелководье при пешеходной скорости.

- После проверки воды, выбирайте самый короткий путь.

- Никогда не погружайтесь в воду при высокой скорости. Иначе «крутая волна» может повредить двигатель и его части.

- Приспособьте Ваш стиль вождения к незнакомой окружающей среде.

- Пересекайте воду медленно и при постоянной скорости.

- При пересечении воды никогда не поворачивайтесь вокруг.

- Если не возможно пересечь воду, машина должна вернуться назад задней зубчатой передачей.

Если машина едет через воду значительный период времени, могут не сработать сервонасос и генератор переменного тока.

- Если сервомотор не срабатывает, надо приложить значительно большие усилия для управления.

Примечание по уходу.

Автомобиль требует специальной проверки после пересечения воды.

- Удалите грязь с поверхности шины.

- Слегка примените тормоза для того, чтобы высушить их после поездки через воду.

Препятствие.

См. гл. «Очистка воды» на стр. 390.

Примечание по работе.

- Приведите в действие LOW RANGE и зацепите дифференциальные запоры, если необходимо.

Советы по вождению.

Перед достижением препятствия, отпустите слегка акселератор и используйте момент импульса автомобиля для того, чтобы пересечь препятствие. Это предотвратит автомобиль от прыжков через препятствие и приземления на следующем склоне на увеличенной скорости.

- Избегайте высоких скоростей двигателя (макс. 2.500 об/мин).

252.

!

Пересечение препятствий.

Предостережение.

Если Вы пересекаете препятствие неправильно, появляется риск повреждения нижней части и деталей шасси.

- Всегда помните о клиренсе Вашего транспортного средства.

- Медленно объезжайте через середину стволов деревьев, булыжников и других препятствий одним из передних колес.

- Таким же образом пересекайте препятствие задним колесом.

Примечание.

- Приведите в действие LOW RANGE и запирайте дифференциальные замки, если необходимо.

Советы по управлению.

- Пусть Ваш пассажир помогает Вам в направлении, если необходимо.

- Избегайте высоких скоростей двигателя (макс. 2500 об/мин).

- Управляйте машиной медленно.

Поездка по песку.

- Приведите в действие LOW RANGE и зацепите дифференциальные запоры, если необходимо.

Советы по вождению.

Рыхлый песок особенно сложная поверхность для вождения на проселочной дороге.

Если Вы неправильно ведете машину в таких ситуациях, Вы можете часто завязнуть в песке.

- Управляйте автомобилем проворным ходом и не останавливайтесь ни при каких обстоятельствах. Это уменьшит шанс того, что машина увязнет.

- Следуйте по существующим дорожкам – при условии, что они не были покрыты песком и не слишком глубокие, клиренс достаточный.

См.гл. «Клиренс» на стр. 390.

- Избегайте высоких скоростей двигателя (макс. 2500 об/мин).

253.

При движении по склонам с мягким песком на транспортных средствах с TiptronicS:

- Используйте ручной режим выбора М в добавление к программе LOW RANGE.

Если Ваше транспортное средство прилипает, тем не менее:

Не прокручивайте колеса, вместо, используйте ветки, коврики или подобные предметы для обеспечения соответствующей тяги для того, чтобы можно было выйти из критической площади.

Борозды.

Другие транспортные средства оставляют борозды на многих проселочных  дорогах или дорогах, покрытых гравием.

!

См. гл. «Клиренс» на стр. 390

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск повреждения пола транспортного средства при поездке через выбоины, которые слишком глубокие.

- Всегда помните о клиренсе.

- Не управляйте транспортом через выбоины, которые слишком глубокие.

Примечание.

- Приведите в действие LOW RANGE и зацепите дифференциальные замки, если необходимо.

Советы.

- В случаях сомнения управляйте автомобилем одним колесом на полоске травы между выбоинами.

- Избегайте высоких скоростей двигателя (макс. 2500 об/мин).

- Управляйте транспортом медленно.

254.

Пневматическая подвеска с контролем уровня и регулировкой высоты.

На транспортных средствах с пневматической подвеской водитель может вручную устанавливать пять различных ступеней уровня.

Выбранный уровень автоматически регулируется соответственно скорости транспорта.

Высота автомобиля постоянно поддерживается, когда автомобиль загружается.

Советы по вождению.

Не допускается управлять автомобилем, настроенным на грунтовую дорогу,  на открытых дорогах.

Примечание.

Частые изменения уровня могут привести к перегреву компрессора. В этом случае компрессор должен охлаждаться несколько минут перед настройкой уровня для полного функционирования.

Нормальный уровень.

Клиренс при нормальном уровне составляет около 8.5 дюймов (217 мм).

Уровень грунта.

Эта настройка предназначена для вождения на отдаленных (проселочных) дорогах, полевых тропинках и лесных тропинках.

Транспортное средство поднимается до 1 дюйма (26 мм) по сравнению с нормальным уровнем.

Уровень почвы можно выбирать только вручную на скоростях ниже 50 м/ч (80 км/ч).

Автомобиль автоматически снижается до нормального уровня на скорости, превышающей 50 м/ч (80 км/ч).

Автомобиль автоматически поднимается до уровня почвы, когда приводится в действие LOW RANGE.

Специальный уровень почвы.

Эта установка предназначена только для почвы, требующей максимального клиренса.

Транспортное средство поднимается н 2.2 дюйма (56 мм) по сравнению с нормальным уровнем.

При достижении специального уровня почвы, загорается предупреждающее освещение на приборной панели.

Специальный уровень почвы можно избирать только при скоростях ниже 19 м/ч (30 км/ч).

Автомобиль автоматически понижается до уровня почвы при скоростях, превышающих 19 м/ч (30 км/ч).

Низкий уровень.

Этот уровень предназначен для высокоскоростного вождения. Сверх скорости 78 м/ч (125 км/ч) автомобиль понижается на 1 дюйм (27 мм) по сравнению с нормальным уровнем.

Когда скорость падает ниже 25 м/ч (40 км/ч), автомобиль автоматически поднимается до нормального уровня.

Специальный низкий уровень.

При чрезвычайно высоких скоростях, например, когда автомобиль управляется на беговой дорожке, автомобиль понижается до 0,4 дюйма (11 мм) по сравнению с низким уровнем.

255.

Уровень загрузки.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск повреждения деталей работающего зубчатого колеса, нижней части транспорта.

Если автомобилем управляют на отдаленной (проселочной) дороге, у бордюра при уровне загрузки, например. Недостаточный клиренс, автомобиль может погрузиться.

- Всегда включайте нормальный уровень перед тем, как начать движение.

Эта настройка облегчает Вам загрузку багажника.

Транспорт снижается до 2, 4 дюйма (60 мм) по сравнению с нормальным уровнем.

Автомобиль автоматически поднимается до нормального уровня, на скоростях, превышающих 3м/ч (5 км/ч).

Ручная настройка уровня.

Условия:

- Зажигание включено.

- Двери закрыты.

Настройки.

Передвиньте балансировочный выключатель в соответствующем направлении.

- Это настраивает следующую возможную высоту.

Воспроизведение выбранного уровня.

Во время процесс управления мигает соответствующий свтеоизлучающий диод около балансировочного выключателя.

Светоизлучающий диод непрерывно горит после процесса управления. Изменение уровня также воспроизводится на многофункциональном дисплее приборной панели.

Исключения.

Автоматические изменения от нормального уровня до низкого уровня и обратно не воспроизводятся на многофункциональном дисплее приборной панели.

Примечание.

Уровень, выбранный в последний раз, сохраняется в памяти после выключения зажигания.

256.

Понижение транспортного средства.

1-е действие – Низкий уровень.

2-е действие – Уровень загрузки.

Предупреждающее сообщение.

Различные сообщения воспроизводятся на многофункциональном дисплее приборной панели, если есть неисправность системы или если компрессор выключается из-за перегрузки.

См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр. 124.

- Приспособьте Ваш стиль управления к измененным условиям.

- Обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE для устранения неисправности системы.

- Если функция защиты от перегрузки приводит к отключению компрессора, подождите некоторое время до его охлаждения. Система снова зафункционирует, как только он охладится до достаточной степени.

Предупреждающее сообщение появляется, когда выключается система управления и когда заполняется откидное запасное колесо. Это не обозначает неисправность.

Предупреждающее сообщение гаснет по завершению этих процессов.

Подъем транспортного средства домкратом.

Когда необходимо поднять транспортное средство:

- Вручную установите нормальный уровень и затем выключите уровень контроля.

- Отключите контроль уровня.

1) Включите зажигание.

2) Толкните вперед балансировочный выключатель от 5 до 10 секунд.

Воспроизводится сообщение на многофункциональном дисплее.

Сейчас можно поднять транспортное средство.

Обратное включение контроля уровня.

- Включите зажигание.

- Толкните балансировочный выключатель вперед 5-10 секунд.

- Ведите автомобиль вперед.

Контроль уровня включается автоматически.

Транспортировка транспортных средств на автомобильных паромах, поездах и транспортерах.

- Прикрепляйте транспортное средство снизу только на колесах.

257.

Управление действующей подвеской PORSCHE (PASM).

Различные сообщения воспроизводятся на многофункциональном дисплее приборной панели.

- См. гл. «Предупреждающее сообщение и предупреждающее освещение» на стр. 124.

Толкнув кнопку, можно выбрать три различных настройки ходовой части:

- Комфорт

- Нормально

- Спорт.

Если были выбраны настройки «комфорт» или «нормально», система автоматически меняется на настройку «спорт», когда автомобилем управляют в спортивной манере.

Обозначение выбранной настройки ходовой части.

Светоизлучающий диод на кнопке выбранной настройки ходовой части загорается.

Дополнительно, выбранная настройка ходовой части воспроизводится на многофункциональном дисплее приборной панели 12 секунд.

Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения.

Если в системе неисправность, предупреждающее освещение на приборной панели загорается.

На многофункциональном дисплее приборной панели воспроизводится предупреждающее сообщение.

- Приспособьте Ваш стиль вождения к измененным условиям.

- Для устранения неисправности обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

Выбор настройки ходовой части.

- Включите зажигание.

- Нажмите соответствующую кнопку.

Примечание.

Настройка ходовой части, выбранная в последний раз, сохраняется в памяти после отключения зажигания.

259.

Техническое обслуживание, уход за автомобилем.

Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на Вашем транспортном средстве…………………………………………………….…260

Уровень масла двигателя………………………………………….…….……262

Рекомендации по машинному маслу ………………………………….…….265

Уровень хладагента…………………………………………………………...267

Уровень тормозной жидкости…………………………………………….….269

Жидкость промывателя.……………………………………………...….……270

Рулевое управление с усилителем……………………………………….…..271

Очиститель воздуха……………………………………………………….…..272

Частичный фильтр………………………………………………………….…272

Автоматическая передача жидкости………………………………………....272

Ручная передача масла………………………………………………………..272

Лезвия стеклоочистителя……………………………………………………..273

Экономия горючего…………………………………………………………...276

Управление PORSCHE в других странах……………………………………276

Горючее………………………………………………………………………..277

Рекомендации по горючему……………………………………………….....280

Переносные сосуды для горючего…………………………………………...281

Система испарения горючего………………………………………………...281

Система контроля выпуска…………………………………………………...282

Инструкции по уходу за автомобилем………………………………………284

260.

!

Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на Вашем транспортном средстве.

Опасность.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.

- Моторный отсек любого транспорта является опасным. Если Вы не полностью знакомы с соответствующими процессами ремонта, не пытайтесь делать наладки, описанные на следующих страницах.

Это предупреждение применимо ко всему транспортному средству.

- Работайте на Вашем транспортном средстве только снаружи или на хорошо вентилируемом месте.

- Убедитесь в том, что нет открытого огня на территории Вашего транспортного средства в любое время, когда пары горючего могут быть. Особенно будьте осторожны с такими приборами, как подогреватели горячей воды, которые воспламеняются.

- Перед выполнением работ на любой детали моторного отсека выключите двигатель и дайте ему возможность достаточно остыть. Горячие детали могут обжечь кожу при контакте. Пока двигатель работает, все время будьте осторожны и начеку. Если Вы должны работать с двигателем, пока он работает, всегда включайте ручной тормоз и переместите рычаг переключения тяги управления в нейтральное положение или селекторный рычаг в положение Р.

- Будьте осторожными для гарантии того, что предметы одежды (галстуки, рубашки, рукава и т.п.), драгоценности, длинные волосы, рука или пальцы не попали в вентилятор, ремни или другие движущиеся детали. Радиатор и радиаторные вентиляторы находятся спереди автомобиля.

Вентиляторы могут начать или продолжать работу в качестве функции температуры, даже если двигатель отключен.

Выполняйте работу на этих участках только с выключенным двигателем и соблюдайте чрезвычайную осторожность.

- Ваш PORSCHE оборудован электронной системой зажигания.

Когда зажигание включено, присутствует высокое напряжение во всех проводах, поэтому соблюдайте чрезвычайную безопасность при работе на любой детали двигателя при включенном зажигании или при работающем двигателе.

- Если необходимо работать под машиной, всегда поддерживайте Вашу машину подпорками безопасности. Домкрат, поставляемый с автомобилем, не подходит для этой цели.

Для транспортных средств с пневматической подвеской, с контролем уровня и регулированием высоты отключите контроль уровня6

См. гл. «Подъем транспортного средства домкратом» на стр. 256.

- При работе под машиной без подпорок безопасности, но с колесами на земле, убедитесь в том, что автомобиль находится на уровне земли, колеса заблокированы и что двигатель не может быть запущен.

Вытащите ключи зажигания (выключите зажигание в транспортных средствах, которые имеют PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

- Не курите.

В доступном месте держите огнетушитель

- Неполное или неправильное обслуживание может вызвать проблемы в работе Вашей машины. Чтобы не сомневаться в обслуживании, делайте это у уполномоченного дилера PORSCHE.

Неправильное техническое обслуживание во время периода гарантии может повлиять на гарантию.

Подача жидкостей, таких как моторное масло, жидкость промывателя, тормозная жидкость или хладагент, вредна для Вашего здоровья.

Держите эти жидкости подальше от детей.

Некоторые страны требуют дополнительных инструментов и специальных запасных частей. Перед поездкой за границу сделайте запрос.

Измерение питания.

Измерение питания на динамометрах не одобрено PORSCHE.

261.

Радиаторные вентиляторы.

Радиатор и радиаторные вентиляторы находятся спереди автомобиля.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Вентиляторы могут запускаться как функция температуры, даже отключенным двигателем.

- Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на участке радиаторных вентиляторов.

Потребление моторного масла.

Нормально для Вашего двигателя потреблять масло. Величина потребления масла зависит от количества и вязкости масла, скорости, на которой работает двигатель, климата, условий дороги, а также количества растворения и окисления смазочного материала.

Если транспортное средство используется для повторяющихся коротких поездок и потребляет нормальное количество масла, измерение машинного масла может не показывать падение уровня масла вообще, даже после 600 миль (1000 км) или более. Это происходит из-за того, что масло постепенно становится растворенным горючим или влагой, становится очевидным, что уровень масла не изменился.

Растворяющие ингредиенты испаряются, когда транспортное средство управляется при высоких скоростях, например на быстром шоссе, затем оказывается, что масло было значительно потреблено после вождения на высоких скоростях.

Если условия, в которых Вы управляете автомобилем, пыльные, влажные или горячие, частота интервалов замены масла должна быть больше. Если транспортное средство управляется на высокой скорости, климатические условия теплые, нагрузка высокая, масло надо проверять чаще, так как условия вождения определяют норму потребления масла.

Двигатель в Вашем транспортном средстве зависит от масла для смазки и охлаждения всех его двигающихся деталей. Поэтому надо регулярно проверять двигатель и держать на необходимом уровне.

- Проверяйте уровень масла при каждом заполнении горючим. Предупреждающее освещение давления масла не является индикатором уровня масла.

Предупреждающее освещение давления масла обозначает серьезное повреждение двигателя, если число оборотов двигателя выше холостой скорости.

262.

Уровень масла двигателя.

- Регулярно проверяйте уровень масла. Это лучше делать при повторной заправке и перед большой поездкой.

См. гл. «Проявляйте чрезвычайную осторожность при работе на Вашем транспортном средстве» на стр. 220.

См. гл. «Предупреждающее освещение и предупреждающие сообщения» на стр. 124.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Машинное масло опасно для Вашего здоровья и может быть фатальным, если проглотить.

- Держите машинное масло вдали от детей.

Отработанное машинное масло содержит химикаты, которые вызывали рак у лабораторных животных.

- Всегда защищайте Вашу кожу тщательным промыванием водой и мылом.

Предупреждение об уровне масла.

Если уровень масла слишком низкий, это воспроизводится предупреждающим освещением уровня масла на многофункциональном дисплее.

- Проверьте уровень масла, используя стержень для измерения уровня жидкости как можно быстрее и добавьте машинное масло, если необходимо.

Примечание.

- Если крышка машинного отсека открыта, и масло не добавлено, предупреждающее сообщение снова появляется приблизительно после 100 км.

Проверка уровня масла.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Радиаторные вентиляторы могут начать работать в функции температуры, даже с отключенным двигателем.

Риск ожога от горячих деталей в машинном отсеке.

- Соблюдайте чрезмерную осторожность при работе с машинным отсеком.

Условия для измерения уровня масла правильно:

- Транспортное средство должно быть горизонтальным.

- Двигатель должен быть отключен и при рабочей температуре.

- Перед измерением уровня масла пусть машинное масло перетечет обратно в маслосборник приблизительно 3 минуты.

Проверка уровня масла стержнем для измерения уровня жидкости.

- Вытащите стержень для измерения уровня и вытрите его чистой тряпочкой.

- Толкните стержень для измерения уровня полностью до конца, вытащите снова и прочтите уровень масла.

Уровень масла никогда не должен быть ниже или превышать «Мин» и «Макс» отметки на стержне.

Разница между отметками приблизительно 1,6 кварт (1, 5 литра).

- Толкните стержень до конца.

263.

Стержень для измерения уровня масла Cayenne S.

МАХ (макс.) отметка.

- Не переливайте сверху машинное масло.

MIN (мин.) отметка.

- Немедленно долейте машинное масло.

Стержень для измерения уровня масла Cayenne.

МАХ (макс.) отметка.

- Не переливайте сверху машинное масло.

А – отметка: нормально.

- Машинное масло можно дозаправить.

MIN (мин.) отметка.

Немедленно долейте машинное масло.

264.

Cayenne S.

Недолив машинного масла.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара, если машинное масло соприкасается с горячими деталями двигателя.

Риск повреждения, если машинное масло соприкасается с приводным ремнем.

- С большой осторожностью добавляйте машинное масло.

Cayenne.

- Открутите крышечку отверстия маслоналивного патрубка.

- Осторожно добавьте машинное масло.

- Спустя несколько минут снова измерьте уровень масла.

На стержне никогда не превышайте отметку МАХ.

- Толкните стержень до упора.

- Тщательно закройте крышку отверстия маслоналивного патрубка.

265.

Рекомендации по машинному маслу.

Рекомендуемые диапазоны вязкости масла в зависимости от окружающих температур.

SAE – общество автомобильных инженеров.

Окружающая температура 			SAE диапазон вязкости

(сезонная)

Cayenne (V 6)

Для всех температурных				OW – 30

Диапазонов						OW – 40

(OW – масляная эмульсия)

Cayenne S

Выше -13◦F (-25◦C)					OW – 40

5W – 40

5W – 50

Ниже -13◦F (-25◦C)					OW – 40

Используйте машинные масла, только одобренные PORSCHE.

В случае сомнения обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE за испытанными и одобренными во все времена года маслами.

266.

Замена масла.

Машинное масло надо заменять в периоды, указанные в руководстве по техническому содержанию.

См. гл. «Пропускные способности».

Мы рекомендуем Вам заменять машинное масло у дилера PORSCHE, который имеет необходимое оборудование для наполнения.

Если Вы подозреваете, что Ваш двигатель имеет течь масла, немедленно проверьте его у дилера.

Все текущие машинные масла совместимы друг с другом, т.е. при замене масла не надо промывать струей жидкости, если Вы хотите использовать другую марку или сорт масла.

Однако, так как каждая марка масла имеет специальный состав, Вы должны, если возможно, использовать ту же самую марку масла, если необходимо долить между заменами масла.

Двигатели PORSCHE имеют длинные интервалы между заменами масла. Только при использовании масла, одобренного PORSCHE, гарантируется необходимая работа масла.

Если Ваше транспортное средство часто используется в дорожном движении с остановками и продолжением пути в холодную погоду, двигатель не будет разогреваться соответствующим образом.

В масле могут собраться продукты сгорания.

В этом случае, советуем менять масло чаще, чтобы Ваш двигатель имел 100% эффективное машинное масло.

Классификация работы машинного масла.

Машинное масло является не только смазочным материалом, но также помогает содержать двигатель в чистоте, нейтрализовывать грязь, которая проникает в двигатель, через горение и защищать двигатель от коррозии.

Для выполнения этих функций масло поставляется с добавками, которые были специально разработаны для этих функций. Эффективность масла, например, выражается классификациями API (Американский нефтяной институт),  ILSAC или ACEA.

Вязкость.

Как и все жидкости, машинное масло вязкое в холодном состоянии и редкое в теплом состоянии. Вязкость масла выражается классификацией SAE (общество автомобильных инженеров).

Для холодного состояния вязкость в классификации SAE выражается числом и буквой «W» (зимой), для горячего состояния вязкость в классификации SAE выражается только цифрой.

Вязкость масла, поэтому всегда такая же, если она имеет то же число классификации АЕ.

Например, масло W – 40 и 5W – 50 имеет ту же самую вязкость в холодном состоянии, в горячем состоянии масло с числом 40 реже, чем масло с числом 50.

Масла с двумя типами вязкости называются многосортовыми маслами, масла с одной вязкостью определяются как односортные масла.

Вязкость машинного масла для PORSCHE должна выбираться в соответствии с окружающей температурой, указанной в рекомендованной таблице машинного масла.

267.

Уровень охладителя.

См. гл. «Соблюдайте чрезмерную осторожность при работе на транспортном средстве» на стр. 260.

Охладитель обеспечивает круглогодичную защиту от коррозии и замерзания ниже -31◦F (-35◦C) (Северные страны -40◦F (-40◦C)).

- Используйте только антифриз, одобренный PORSCHE.

- Регулярно проверяйте уровень охладителя.

См. гл. «Соблюдайте чрезмерную осторожность при работе на транспортном средстве» на стр. 260.

Проверка охладителя / добавка охладителя.

Расширительный бак для охладителя находится под крышкой моторного отсека в моторном отсеке.

Когда двигатель холодный и автомобиль находится в горизонтальном положении, уровень охладителя должен быть между отметками мини и макси.

Проверка, когда двигатель холодный.

- Снимите крышку.

- Откройте клапан расширительного бака осторожно и пусть выйдет избыточное давление. Затем полностью отвинтите колпачок.

- Прочитайте уровень охладителя.

- Добавьте охладитель, если необходимо.

Не превышайте отметку макс.

Добавьте в равных частях смесь антифриза и воды.

Антифриз в охладителе.

50% обеспечивает защиту до температуры -31◦F (-35◦C).

5. Завинтите плотно колпачок и закройте крышкой.

268.

Проверка уровня охладителя, когда воспроизводится предупреждающее сообщение на многофункциональном дисплее приборной панели.

Опасность серьезной травмы обваривания. Охладитель опасен для Вашего здоровья, и это может быть фатальным, если его проглотить.

- Пока двигатель горячий, не открывайте колпачок расширительного бака.

- Перед тем, как открыть колпачок, дайте двигателю возможность охладиться, и защитите свои руки, кисти и лицо от выхода горячего охладителя.

- Держите охладитель подальше от детей.

- Также держите охладитель подальше от Ваших домашних животных. Они могут соприкоснуться, если будут брызги или использованный охладитель будет оставлен в открытом баке. Охладитель может быть смертельным для Ваших домашних животных.

1. Снимите крышку.

2. Если двигатель горячий, накройте колпачок расширительного бака тканью.

Осторожно откройте колпачок и дайте возможность выйти избыточному давлению.

Затем полностью открутите колпачок.

3. Прочитайте уровень охладителя.

Если необходимо, добавьте охладитель.

Добавляйте смесь антифриза и воды только в равных частях.

Антифриз в охладителе:

50% защиту против замерзания до температуры -31◦F (-35◦C).

Не превышайте отметку МАХ (макс.).

Примечание.

- Если уровень охладителя превышает отметку макс., когда двигатель горячий, снова проверьте уровень охладителя, когда двигатель холодный.

4. Плотно привинтите колпачок и накройте крышкой.

5. Пусть уполномоченный дилер PORSCHE проверит охладительную систему.

Примечание по уходу.

Если в экстренном случае была добавлена вода, пропорция смеси должна быть исправлена уполномоченным дилеромPORSCHE.

Помеченная потеря охладителя обозначает утечку в охладительной системе.

Причину надо устранить у уполномоченного дилера PORSCHE.

269.

Уровень тормозной жидкости .

- Используйте только новую тормозную жидкость PORSCHE.

См. гл. «Соблюдайте чрезмерную осторожность при работе на транспортном средстве» на стр. 260.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормозная жидкость опасна для Вашего здоровья и может быть фатальной, если ее проглотить.

Тормозная жидкость также влияет на покраску.

- Держите тормозную жидкость подальше от детей.

- Немедленно промойте чистой водой разлитую тормозную жидкость.

- Если тормозная жидкость попадает в Ваш глаз, немедленно промойте чистой водой в течение нескольких минут.

Затем немедленно посетите врача.

- Обратите внимание на всю информацию на баке перезаправки тормозной жидкостью.

Проверка уровня тормозной жидкости.

Резервуар для гидравлической тормозной системы располагается в моторном отсеке.

- Поверните проворачивающиеся замки на 90◦ против часовой стрелки (стрелка) отверткой и снимите крышку.

- Проверьте уровень тормозной жидкости в прозрачном резервуаре.

Уровень жидкости всегда должен быть между отметками MIN и МАХ. Незначительное уменьшение в уровне жидкости из-за износа и автоматической перенастройки дисковых тормозов – нормальное явление.

Если, однако, уровень жидкости значительно падает или ниже отметки MIN, в тормозной системе может быть образовалась течь.

- Немедленно проверьте тормозную систему у уполномоченного дилера PORSCHE.

270.

Замена тормозной жидкости.

Тормозная жидкость поглощает влажность из воздуха через некоторое время. Аккумуляция воды понижает точку кипения и при определенных условиях работы может повлиять на тормозное действие.

- Поэтому меняйте тормозную жидкость в соответствии с периодами смены, указанными в буклете «Гарантия и уход».

!

BRAKE 	Предупреждающее освещение тормозной жидкости США.

!

Предупреждающее освещение тормозной жидкости Канада.

Предупреждающее сообщение на приборной панели и предупреждающее сообщение на многофункциональном дисплее приборной панели означает:

- Уровень тормозной жидкости слишком низкий, или

- в связи с большим передвижением педали может означать неисправность тормозной цепи.

Примечание.

- Если предупреждающее освещение загорается при вождении.

- Остановитесь немедленно в подходящем месте.

- Не продолжайте управление автомобилем.

Устраните неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE.

Жидкость промывателя.

Резервуар для жидкости промывателя для переднего ветрового стекла, заднего окна и передних фар располагается в моторном отсеке.

Предупреждающее сообщение на многофункциональном дисплее.

Сообщение воспроизводится  на многофункциональном дисплее приборной панели, если уровень жидкости промывателя слишком низкий.

В этом случае, остаточное количество только около 0, 85 кварт (0, 8 литра).

- При следующей возможности добавьте жидкость промывателя.

- Недолив жидкости промывателя.

Емкость приб. 7,9 кварт (7,5 л) чистой воды обычно недостаточно для очитки окон и фар. Предпочтительно добавлять зимний очиститель, защищающий от замерзания или подходящий  очиститель в зависимости от времени года. Выполняйте инструкции по соотношению смеси.

- Используйте только очиститель, одобренный PORSCHE.

1. Обратите внимание на информацию на заливочном баке очищающего вещества.

2. Откройте колпачок сосуда жидкости для промывателя.

3. Добавьте жидкость промывателя и плотно закройте колпачок.

- Не используйте антифриз охладителя или другой раствор, который может повредить покраску автомобиля в резервуаре.

271.

Рулевое управление с усилителем.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая. Когда двигатель неподвижен (н-р, при буксировке) или не срабатывает гидравлическая система, нет помощи для управления. Поэтому надо применить значительно больше силы.

- При буксировке применяйте большую осторожность.

- Устраняйте неисправность у уполномоченного дилера PORSCHE.

- Должен быть слышен поток шума при полном запирании управления и не означает дефект в системе управления.

Проверка гидравлической жидкости.

- Используйте только гидравлическую жидкость, одобренную PORSCHE.

- Проверьте уровень жидкости с остановленным и холодным двигателем (температура двигателя прибл. 68◦F или 20◦C)

1. Снимите крышку А.

2. Откройте колпачок резервуара.

3. Уровень жидкости должен быть между отметками MIN и МАХ на стержне для измерения уровня жидкости.

Добавьте гидравлической жидкости, если необходимо.

4. Тщательно закройте колпачок.

5. Накройте крышкой А.

6. Закройте крышку моторного отсека.

- Если уровень жидкости значительно падает, устраните причину немедленно у уполномоченного дилера PORSCHE.

См. гл. «Проявляйте большую осторожность при работе с Вашим транспортом» на стр. 260.

272.

Очиститель воздуха.

Регулярная замена элемента фильтра – часть обслуживания.

- В пыльных условиях очищайте элемент фильтра чаще и заменяйте, если необходимо.

См. гл. «Соблюдайте чрезмерную осторожность при работе на транспортном средстве» на стр. 260.

Частичный фильтр.

Чистый воздух, проходящий через частичный фильтр в пассажирский отсек, фактически от пыли и пыльцы.

- Если наружный воздух загрязнен выхлопными газами, нажмите кнопку циркуляции воздуха.

Грязный фильтр может быть причиной уменьшения пропускной способности воздуха.

- Замените фильтр у уполномоченного дилера PORSCHE.

Регулярная замена фильтра – часть обследования.

Автоматическое прохождение жидкости.

Гидротрансформатор и трансмиссия смазываются автоматическим прохождением жидкости (ATF).

См. гл. «Мощность» на стр. 386.

Мы рекомендуем Вам заменять масло трансмиссии у дилера PORSCHE, который имеет необходимые смазочные материалы и необходимое оборудование по заполнению.

Если Вы подозреваете течь в трансмиссии, проверьте немедленно у уполномоченного дилера PORSCHE.

273.

Лезвия стеклоочистителя.

- Когда работа стеклоочистителя ухудшается, замените в подходящее время лезвия стеклоочистителя.

См. гл. «Инструкции по уходу за машиной» на стр. 284.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Риск повреждения, если стержень стеклоочистителя случайно падает на переднее ветровое стекло.

- Всегда осторожно держите стержень стеклоочистителя при замене лезвия стеклоочистителя.

Риск повреждения, если лезвия стеклоочистителя, замерзшие на месте, ослабляются.

- Разморозьте лезвия стеклоочистителя перед тем, как их расслаблять.

Примечание по уходу.

Если лезвия стеклоочистителя стираются или скрипят, это может произойти в результате следующего:

- Если транспортное средство моется в автомойке, остатки могут прилипнуть к ветровому стеклу. Эти остатки можно удалить, используя специальный чистящий раствор.

Для дальнейшей информации обращайтесь к уполномоченному дилеру PORSCHE.

- Лезвия стеклоочистителя могут повредиться или износиться.

- Как можно быстрее замените поврежденные лезвия стеклоочистителя.

!

Замена лезвий стеклоочистителя переднего ветрового стекла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск повреждения.

Если лезвия стеклоочистителя не заменены соответствующим образом, они могут разболтаться при движении автомобиля.

- Проверьте плотность установки лезвий стеклоочистителя.

Лезвие стеклоочистителя должно вталкиваться на стержень стеклоочистителя до упора.

1. Применяйте стояночный тормоз.

2. Отключите стеклоочиститель переднего ветрового стекла (пол.О).

3. Выключите зажигание.

4.Складывайте стержень стеклоочистителя переднего ветрового стекла в направлении от переднего ветрового стекла.

5. Полностью поднимите лезвие (стрелка).

274.

6. Расцепите колпачок А.

7. Толкните лезвие стеклоочистителя по направлению к переднему ветровому стеклу (стрелка).

8. Согните лезвие стеклоочистителя обратно в свое начальное положение.

Примечание.

- Убедитесь в том, что лезвие стеклоочистителя заталкивается в стержень стеклоочистителя до упора.

9. Снова поставьте колпачок А.

10. Согните лезвие стеклоочистителя обратно в свое начальное положение.

11. Осторожно пригните стержень стеклоочистителя обратно к переднему ветровому стеклу.

275.

Замена лезвия стеклоочистителя заднего окна.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Риск повреждения, если задний стеклоочиститель примерз к месту и расслабляется неправильно.

- Разморозьте лезвие стеклоочистителя перед тем, как его ослабить.

- Захватите стержень стеклоочистителя обеими руками и отделите от окна.

1. Применяйте стояночный тормоз.

2. Отключите зажигание.

3 . Осторожно отогните стержень стеклоочистителя от заднего окна до тех пор, пока он не достигнет позиции запора (приблизительно 60◦).

4. Осторожно отцепите лезвие от стержня стеклоочистителя (стрелка). Делая это, держите стержень стеклоочистителя другой рукой.

5. Втолкните новое лезвие стеклоочистителя в стержень и защелкните его на месте.

6. Осторожно складывайте обратно стержень стеклоочистителя на заднее окно.

276.

Экономия горючего.

Экономия горючего меняется в зависимости от того, где, когда и как Вы управляете автомобилем, установленного добавочного оборудования и общего состояния Вашего автомобиля.

Автомобиль, настроенный на спецификации и правильно поддерживаемый, поможет Вам достичь оптимальной экономии горючего.

- Настройте Ваш автомобиль на технические характеристики.

Воздухоочиститель должен быть свободным от грязи, «давая свободно дышать двигателю».

Батарейка должна быть полностью заряжена.

Колеса должны соответствующим образом быть отцентрированы.

Шины должны быть надуты на правильном давлении.

- Всегда управляйте расходом горючего.

- Управляйте автомобилем плавно, избегайте резких изменений в скорости, как можно больше.

- Избегайте быстрых стартов и внезапных остановок.

Не управляйте автомобилем больше, чем необходимо на первой передаче. Раннее перемещение на высокую передачу без «дергания» двигателя поможет экономить горючее.

- Продолжительное холостое разогревание бесполезно расходует газ. Запускайте транспортное средство непосредственно перед поездкой.

Ускоряйте медленно и плавно.

- Выключите двигатель при стоянке на длительное время.

- Любой дополнительный вес, перевозимый в транспорте, уменьшает экономию горючего. Всегда держите груз до минимума и удалите все ненужные предметы.

- Организуйте Ваши поездки так, чтобы объединить несколько поездок в одну.

- Все электрооборудование содействует увеличенному потреблению топлива.

- Включайте кондиционер только тогда, когда это необходимо.

- Не управляйте транспортом с монтированной системой крыши, если это Вам не надо.

ЕРА оценивает мили на галлон, используемые для сравнительных целей, реальное пройденное расстояние может отличаться от оценочных миль на галлон в зависимости от Вашей скорости управления, погодных условий и длины поездки.

Ваше реальное пройденное расстояние по автомагистрали, возможно, будет меньше, чем оцененные мили на галлон.

- Соблюдайте все местные и национальные ограничения скорости.

Управление PORSCHE в других странах.

Правительственные законы в США и Канаде требуют того, чтобы автомобили отвечали специальным распространенным правилам и стандартам безопасности. Поэтому автомобили, произведенные для США и Канады, отличаются от транспортных средств, проданных в других странах.

Если Вы планируете взять Ваш PORSCHE за пределы континента США и Канады, существует возможность того, что:

- нет ходового горючего в наличии.

Неходовое горючее может иметь значительно низкое октановое число. В результате этого могут произойти перебои в двигателе и серьезные повреждения как двигателя, так и каталитических преобразований.

- может быть несоответствующее сервисное обслуживание из-за недостатка средств обслуживания, инструментов или диагностического оборудования.

- нет в достаточном количестве запасных деталей или их трудно достать.

PORSCHE не ответственен за механическое повреждение, которое может произойти из-за несоответствующего горючего, невозможности сервисного обслуживания и наличия деталей.

Если Вы купили PORSCHE за границей и хотите привезти автомобиль домой, соблюдайте требования перевозки и отправки, а также таможенные правила.

277.

Горючее.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горючее – высоко воспламеняющийся материал и опасно для здоровья.

- При работе с горючим запрещено использовать открытый огонь и курить.

- Избегайте контакта с кожей и одеждой.

- Не вдыхайте пары горючего.

Для того, чтобы предотвратить повреждение системы контроля выделений паров и  двигателя:

- Никогда не управляйте транспортным средством с совершенно пустым баком.

- После того, как загорелось предупреждающее освещение, избегайте высоких скоростей на повороте.

Для того, чтобы избежать постоянного повреждения функциональности каталитических преобразователей и датчиков кислорода, используйте только неосвинцованное горючее.

Двигатель предназначен для обеспечения оптимальной работы и потребления горючего, если используется горючее с октановыми числами 95 RON / 85 MON, контроль толчка двигателя автоматически приспосабливается к распределению моментов зажигания.

Система контроля выпуска может быть повреждена различными способами (н-р, неправильная заправка, недостаток горючего, буксировка).

См. гл. «Как работает контроль выпуска» на стр. 283.

278.

Вентиль наполнения.

Вентиль наполнения располагается на заднем правом крыле.

Отпирание вентиля наполнения.

Вентиль наполнения отпирается при помощи приведения в действие дистанционного управления или при помощи внешней рукоятки двери (на транспортных средствах с PORSCHE ENTRY AND DRIVE).

Открытие вентиля наполнения.

Когда транспортное средство не заперто, нажмите на заднюю часть вентиля наполнителя (стрелка). Вентиль наполнителя отскакивает и может быть открыт.

Ярлык качества горючего.

Закрытие колпачка устройства для наполнения.

- Закройте колпачок устройства для наполнения и нажимайте на заднюю часть колпачка устройства для наполнения (стрелка) до тех пор, пока Вы не почувствуете зацепление.

Запирание колпачка устройства для наполнения.

Колпачок устройства для наполнения запирается приведением в действие дистанционного управления или кнопки на внешней рукоятке двери (на транспортных средствах с PORSCHE ENTRY AND DRIVE).

Аварийное отпирание.

Если не работает электросцепление:

- откройте заднюю крышку.

- Снимите крышку правого отсека для хранения.

- Потяните аварийный расцепляющий механизм А в направлении стрелки.

Колпачок устройства для наполнения выскакивает.

279.

Дозировка топлива.

!

ОПАСНОСТЬ

Энергия высокой частоты с сотового телефона может вызвать искру на голом металле, как на алюминиевой фольге в микроволновой печи. Искра может зажечь бензиновые пары, присутствующие при дозаправке топлива. Статическая разрядка от Вашего тела может воспламенить бензиновые пары, когда Вы выходите из транспортного средства и касаетесь топливной форсунки.

В любом случае огонь моет вызвать серьезное повреждение транспортного средства, серьезную травму или смерть.

- Не пользуйтесь сотовым телефоном при нагнетании газа.

- Не входите в транспортное средство при нагнетании газа.

Общий объем приб. 26, 4 галлона (100 литров), включая приблизительно 3 галлона (12 литров) резерва.

- Остановите двигатель и выключите зажигание.

- Медленно раскрутите колпачок бака. Повесьте колпачок бака на пластиковую ленту А колпачка устройства для наполнения.

- Вставьте форсунку насоса полностью в горловину устройства для наполнения с рукояткой форсунки насоса лицевой стороной вниз.

- Не добавляйте больше горючего, при правильной работе форсунка автоматически отключается.

При нагреве горючее может разбрызгаться или может побежать через верх.

- Немедленно поставьте на место колпачок бака после дозаправки топливом и поворачивайте его до тех пор, пока не почувствуете зацепления.

Примечание по уходу.

- Если Вы теряете колпачок устройства для наполнения, Вы должны заменить его подлинной деталью.

280.

Рекомендации по заправке.

Ваш PORSCHE оборудован каталитическими преобразователями и должен использовать только неосвинцованное топливо. Ваш двигатель предназначен для обеспечения оптимальной работы и экономии горючего при использовании неосвинцованного топлива с октановым числом 98 RON (93 LC или АК). Поэтому PORSCHE рекомендует использование этих марок горючего в Вашем транспортном средстве.

PORSCHE также признает, что эти марки горючего не всегда есть в наличии. Убедитесь в том, что Ваше транспортное средство может хорошо работать на неосвинцованном топливе с октановыми числами 95 RON (90 СLC или АК), так как электронный контроль октана ТМ адаптируется к распределению моментов зажигания, если необходимо.

Использование только неосвинцованного топлива крайне важно для срока службы каталитических преобразователей.

Отложения освинцованного горючего разрушат преобразователи и сделают его неэффективным в качестве устройства, контролирующего выпуск.

Автомобили с каталитическими преобразователями имеют меньшее отверстие бака для горючего и газовые насосы имеют меньшие форсунки.

Это предотвращает нечаянное накачивание освинцованного горючего в автомобили с каталитическими преобразователями.

Неосвинцованное горючее может не иметься в наличии за пределами США и Канады. Поэтому мы рекомендуем Вам не брать автомобили на территории или в страны, где может не быть неосвинцованного горючего.

Октановые числа.

Октановое число означает способность горючего сопротивляться детонации. Поэтому покупка правильного октанового газа важна для предотвращения повреждения двигателя.

Расчет октана  RON основывается на методе исследования. СLC (совет расчета октана) или АКI (антиударный коэффициент) расчета октана обычно рассчитываются как исследовательское октановое число плюс октановое число двигателя, деленное на 2, и пишется следующим образом.

RON+ МON    	или 		R+M

- 2

СLC  и АКI октановые расчетная величина обычно ниже, чем расчетная величина RON:

Например. 95 RON равняется 90 СLC или «АКI».

Горючее, содержащее спирт и этил.

Некоторые территории США требуют окисленное горючее во время определенных периодов года.

Окисленное горючее – это горючее, которое содержит спирт (например, метанол или этанол) или эфир (НТВЕ).

При нормальных условиях число этих составных в горючем не влияет на управляемость. Вы можете использовать окисленное горючее в Вашем автомобиле PORSCHE при условии, что требование по октану для Вашего транспортного средства соблюдаются. Мы рекомендуем, однако, сменить на другое горючее или станцию, если с Вашим транспортным средством возникнут следующие проблемы:

- Ухудшение управляемости и работы.

- Значительное снижение экономии горючего.

- Газовая пробка и проблемы с запуском, особенно на высоте или при высокой температуре.

- Несрабатывание двигателя или остановка.

281.

Горючее, содержащее ММТ.

Некоторое горючее Северной Америки содержит добавки, увеличивающие октан, называется метилциклопентадинил марганец трикарбонил (ММТ).

Если используется такое горючее, это может отрицательно сказаться на работе Вашей системы контроля выпуска. Может включиться предупредительное освещение проверки двигателя на приборной панели. Если это произойдет, PORSCHE рекомендует остановить использование горючего, содержащего ММТ.

Переносные канистры горючего.

!

ОПАСНОСТЬ

Переносные канистры горючего, полные или частично пустые, могут потечь, вызывая взрыв или несчастный случай.

- Никогда не перевозите дополнительное горючее в переносных канистрах в Вашем транспортном средстве.

Контроль испарения горючего.

Выброс горючего в атмосферу.

Камера испарения и угольная противогазовая коробка предотвращает улетучивание горючего в атмосферу при чрезвычайно высоких внешних температурах при резком вождении  вокруг изгибов или когда автомобиль паркуется на склоне или на другой неровной позиции.

Система контроля и хранения паров.

Когда бензобак заполнен, пары собираются в камере испарения, при помощи вентиляционной линии, ведущей пары в угольную противогазовую коробку, где они сохраняются столько, сколько не работает двигатель.

Система продувки (очистки).

Когда двигатель работает, пары горючего из коробки смешиваются со свежим воздухом из окружающего воздуха коробки.

Эта смесь направляется в кожух забора воздуха посредством вентиляционной линии бензобака, смешиваясь с забором воздуха и сгоревшего во время нормального горения.

282.

Система контроля выпуска.

В интересах чистого воздуха. Загрязнение нашей окружающей среды стало проблемой для всех нас. Мы побуждаем Вас присоединиться к нам в наших усилиях за чистый воздух, контролируя загрязняющие вещества, выбрасываемые из автомобиля. PORSCHE разработала контрольную систему выпуска, которая контролирует или уменьшает эти частички выпуска, которые вредны для окружающей среды. Ваш автомобиль PORSCHE оборудован такой системой.

PORSCHE гарантирует систему контроля выпусками в Вашей новой машине при условиях, установленных в гарантийном буклете.

Вы, как владелец транспортного средства, отвечаете за обеспечение регулярного технического обслуживания Вашего транспорта и должны вести записи всех выполненных работ. Для облегчения учета, сервисное обслуживание производите у дилеров PORSCHE. Они имеют обученных техников и специальные инструменты для обеспечения быстрого и эффективного обслуживания.

Для гарантии эффективной работы системы контроля выпуска:

Содержите Ваше транспортно средство в соответствии с рекомендациями, описанными в буклете по тех.обслуживанию.

Отсутствие должного ухода, а также неправильное использование транспортного средства ухудшит функцию системы контроля выпуска и может привести к повреждению.

- Не меняйте или не снимайте любые детали системы контроля выпуска.

- Не меняйте или не снимайте любые устройства, такие как тепловые щиты, выключатели, провода зажигания, клапаны и т.п., которые предназначены для защиты Вашей системы контроля выпуска.

В добавление к серьезному повреждению двигателя, это может привести к пожару, если избыток сырого горючего достигает выхлопной системы.

- НЕ продолжайте управлять Вашим транспортным средством, если Вы обнаруживаете пропуск зажигания или другие необычные условия работы.

!

Парковка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара.

- Не паркуйте или не управляйте транспортом на территориях, где система горячего выпуска может соприкоснуться с сухой травой, щеткой, брызгами горючего или другим воспламеняющимся материалом.

- Если по какой-то причине Ваша машина загорается, вызовите пожарных. Не подвергайте опасности Вашу жизнь, стараясь потушить пожар.

!

Грунтовка.

Опасность.

Опасность пожара и серьезной травмы или смерти.

- Не наносите дополнительную грунтовку или нержавейку или около выпускного коллектора, выхлопных труб, каталитических преобразователей или тепловых щитов. Во время управления автомобилем вещество, используемое для грунтовки может перегреться и загореться.

283.

Как работает контроль выпуска.

Когда двигатель автомобиля работает, он использует энергию, образующуюся в результате сгорания смеси воздуха и горючего. В зависимости от того, управляется автомобиль быстро или медленно, или двигатель холодный или горячий, часть горючего (углеводы) могут сгореть не полностью, но могут быть выпущены в картер или выхлопную систему. Дополнительные углеводороды могут поступить в атмосферу посредством испарения горючего из бензобака. Эти углеводороды (НС), при выпуске в воздух, создают нежелательное загрязнение. В давление к этому окись углерода (СО) и окислы азота (NО) входят в выбросы двигателя. Они, также образуются во время процесса сгорания и выбрасываются в выхлопную систему.

Для уменьшения этих загрязнений Ваш автомобиль PORSCHE оборудован точно откалиброванной системой впрыскивания горючего для гарантии точно уравновешенной смеси воздуха / горючего при всех условиях работ.

Датчик кислорода.

Датчик кислорода, установленный в выхлопной трубе, продолжительно определяет содержимое кислорода в выхлопных газах и посылает сигнал в электронное устройство контроля. Устройство контроля корректирует коэффициент воздуха / горючего так, что двигатель всегда получает точно измеренную смесь воздуха / горючего.

Вентиляция картера.

Посредством вентиляции картера нежелательные выбросы из картера двигателя не поступают в окружающую атмосферу. Эти выбросы рециркулируют из картера в систему забора воздуха. Отсюда выбросы смешиваются с забором воздуха и позднее сгорают в двигателе.

Каталитические преобразователи.

Каталитические преобразователи – эффективные «очистители», встроенные в выхлопную систему транспортного средства. Каталитические преобразователи сжигают нежелательные загрязнители в выхлопном газе перед попаданием в атмосферу.

Эксклюзивное использование неосвинцованного горючего значительно важно для срока службы каталитических преобразователей. Поэтому надо использовать только неосвинцованное горючее. Каталитические преобразователи повреждаются в следующих случаях:

- при толчке и запуске буксировки транспортного средства.

- при пропусках зажигания двигателя.

- при отключении зажигания, когда транспорт движется или при вождении при полном опустошении бензобака.

- при других необычных условиях работы.

- не продолжайте управлять Вашим автомобилем при этих условиях, так как сырое горючее может достичь каталитических преобразователей. Это приведет к перегреву преобразователей. Федеральный закон запрещает использовать освинцованное горючее в этом автомобиле.

284.

Инструкции по уходу за машиной.

См. гл. «Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе с автомобилем» на стр. 260.

Регулярный и правильный уход помогают поддерживать значимость Вашей машины, и это также является непременным условием Гарантии Новой Машины и Антикоррозийной Гарантии.

Ваш уполномоченный дилер имеет специально созданные изделия для ухода за машиной по программе PORSCHE, имеющиеся в наличии по отдельности и как полные комплекты по уходу за машиной. Они  с удовольствием помогут Вам выбрать подходящие изделия.

Вне зависимости от того, используете ли Вы изделия PORSCHE или другие коммерчески поставляемые чистящие вещества, сначала убедитесь в их правильном применении.

PORSCHE, за которым хорошо ухаживают, может выглядеть как новый годами. Это зависит от ухода, который желает дать машине владелец.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск серьезной травмы или повреждения транспортного средства или имущества. Чистящие средства могут вредить Вашему здоровью. Большинство химических очистителей являются концентратами, которые требуют растворения. Высокие концентрации могут вызвать проблемы, начиная от раздражения и кончая серьезной травмой, а также повреждениями Вашего транспортного средства.

- Держите чистящие средства вдали от детей.

- Соблюдайте все рекомендации по осторожному обращению на бирках.

- Всегда читайте указания на упаковке перед тем, как использовать любое изделие. Эти указания могут содержать информацию, необходимую для предотвращения персональной травмы.

- Не используйте горючее, керосин, сырую нефть, жидкость для снятия лака или другие летучие чистящие жидкости. Они могут быть токсичными, воспламеняющимися или опасными. Используйте только жидкости, удаляющие пятна, в хорошо вентилируемом месте.

- Не чистите нижнюю часть шасси, крылья, колесные колпачки и т.п. без защиты Ваших рук и кистей, так как Вы можете порезаться об острые края металлических деталей.

Влажность и дорожная соль на тормозах могут повлиять на эффективность тормозов.

- Испытывайте тормоза после каждой мойки транспортного средства.

285.

Чистящие комплекты, находящиеся под высоким давлением.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чистящие комплекты, находящиеся под высоким давлением, могут повредить следующие компоненты:

- шины,

- эмблемы,

- окрашенные поверхности,

- расширенные крылья,

- запор или защелку снимаемого буксировочного устройства,

- уплотнения электрически убирающегося шарикового захвата,

- генератор переменного тока, крышки клапана,

- датчики помощи при парковке.

- Пожалуйста, соблюдайте инструкции по эксплуатации от изготовителя комплекта.

- Перед тем, как чистить, всегда накрывайте крышку на сосуд с тормозной жидкостью. Никогда не направляйте чистящую струю непосредственно на крышку.

- При чистке при помощи плоскоструйной форсунки соблюдайте минимальное расстояние в 21 дюйм (50 см).

- Никогда не используйте чистящие средства, находящиеся под давлением с форсункой, имеющей круглую струю.

Чистящее средство, находящееся под давлением, с форсункой, имеющей круглую струю, может повредить Ваше транспортное средство. Шины особенно восприимчивы к повреждению.

- Никогда не направляйте чистящую струю прямо на любой из вышеуказанных компонентов.

Мойка.

Наилучшая защита для машины от повреждения от окружающей среды – это частая мойка и сохранение. Нижняя часть машины должна также тщательно мыться от шлака, соли или песка по окончании зимы.

Чем больше соль, дорожная пыль, промышленная пыль, остатки насекомых, экскременты птиц и выделения деревьев (смола, пыльца) остаются на кузове, тем больше из вредное действие.

Новые машины должны быть тщательно вымыты большим количеством чистой воды для защиты новой покраски.

На более темной покраске можно легче увидеть самые маленькие повреждения поверхности (например, царапины), чем на светлой покрашенной поверхности.

Темные цвета также более восприимчивы к царапинам из-за состава их пигмента и требуют боле тщательного ухода.

- Не мойте Вашу машину на ярком солнечном свете, и пока кузов все еще горячий.

- Когда моете рукой, используйте много воды, мягкую губку или щетку и шампунь для машины PORSCHE.

- Начинайте разбрызгивание кузова для удаления рыхлой грязи.

- После мойки прополощите машину обильным количеством воды и затем обсушите замшевой тряпочкой.

!

Не используйте ту же самую замшевую тряпочку, что и для чистки переднего ветрового стекла и окон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Влага, которая попадает на тормоза во время мойки машины, может снизить тормозной эффект и может привести к неравномерной тяге тормоза, что может увеличить опасность несчастного случая, персональной травмы или смерти.

- Всегда применяйте тормоза спустя некоторое время после мойки машины для проверки тормозного эффекта и для сушки тормозных дисков. Делая это, обратите внимание на то, чтобы не мешать другим пользователям дороги сзади Вас.

286.

Автомойка.

Детали, которые выступают сверх контура Вашего транспортного средства, могут быть повреждены, например, щетками при автоматической мойке. Следующие части особенно восприимчивы к повреждению:

- Очистители ветрового стекла и задний очиститель (всегда отключайте их – положение О – для предотвращения их случайной обтирки при работе датчика).

- Дверные зеркала (всегда складывайте).

- Система перемещения крышки (всегда полностью снимайте).

- Интерцептор.

- Колеса (чем шире обод и ниже высота, больше риск повреждения).

- Проконсультируйтесь с оператором перед пользованием автоматической мойкой.

- Мойте и сушите руками все места, которые нельзя достичь мойкой, такие как уплотнения двери и крышки или дверные пороги.

Примечание.

Автоматическая мойка разбрызгивает воду под добавочными углами при высоком давлении, которое нельзя видеть при нормальном управлении автомобилем. Поэтому иногда может проникать в пассажирский салон во время или после мойки.

Запор двери.

- Для предотвращения замерзания замка двери в холодное время года покройте цилиндр замка соответствующей липкой лентой во время мойки.

- Если замок замерзает, используйте обычный размораживатель.

Во многих случаях хорошо подогретый ключ может помочь.

Никогда не применяйте чрезвычайную силу.

287.

Покраска.

- Никогда не трите помытую машину сухой тканью, так как частички пыли абразивные и могут засалить и повредить обработанную поверхность. Покраска Вашей машины подвергается действию всех типов механических и химических условий, в частности климатических условий, таких, как яркий солнечный свет, дождь, туман и снег. Ультрафиолетовое излучение, резкие изменения в температуре, дождь, снег, промышленная пыль и химические отложения постоянно влияют на покраску, которая может противостоять этому долгое время при регулярном уходе и внимании.

- Не обрабатывайте матовые детали полировкой, иначе матовый эффект потеряется.

Сохранение.

Поверхность краски через время становится тусклой из-за погодных условий. Поэтому надо регулярно сохранять покраску. Это сохраняет краску блестящей и эластичной. Предотвращается прилипание грязи на поверхность краски и промышленной пыли.

Если Ваша машина моется регулярно с предохраняющими средствами, Ваша машина сохраняется, как новенькая, годами.

- Просто примените предохраняющее (противостаритель) средство после мойки машины и нежно отполируйте ее.

Полировка.

- Не прибегайте к использованию полировки PORSCHE до тех пор, пока не станет очевидным, что нормальные противостарители не производят необходимую обработку.

Удаление пятен.

- Удалите пятна смолы, масляные пятна и пятна от мертвых насекомых как можно быстрее веществом для удаления насекомых. Если они остаются на покраске, это приводит к обесцвечиванию.

- После обработки немедленно промойте место воздействия.

Незначительные повреждения краски.

Если у Вас есть незначительные повреждения краски, такое как царапины, зазубрины или осколки, причиненные камнями, немедленно произведите ремонт у уполномоченного дилера перед тем, как начнется коррозия.

Однако, если уже есть следы коррозии, они сначала должны быть осторожно и тщательно удалены. Покройте место нержавеющей грунтовкой и обработайте его верхним покрытием. Код краски и номер цвета находятся на табличке данных о покраске транспортного средства.

См. гл. «Банк данных» на стр. 378.

288.

Чистка моторного отсека.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск повреждения, например, генератора переменного тока, окрашенных поверхностей и крышек клапана.

- Никогда не используйте чистящие средства под давлением с форсункой с круглой струей.

- Всегда сохраняйте минимальное расстояние 21 дюйм (50 см).

- Всегда накрывайте крышкой резервуар тормозной жидкости перед очисткой очистителем под высоким давлением. Никогда не направляйте чистящую струю прямо на крышку.

- Никогда не направляйте чистящую струю прямо на любой из вышеупомянутых компонентов.

Примечание.

- Если автомобиль часто управляется на отдаленных (проселочных) дорогах и после поездки на соляных и щебенчатых дорогах:

- Регулярно очищайте моторный отсек.

Окна.

Дорожная пыль, которая оседает на окнах и ветровом стекле, содержит частички резины от шин и остатки масла. Внутренняя панель и обивка выделяют частички, особенно на сильном солнечном свете, которая собирается на внутренней стороне окон. Эти отложения увеличиваются нечистотами в воздухе, которые поступают в машину через отверстия свежего воздуха.

- Регулярно очищайте окна, внутри и снаружи, очистителем окна фирмы PORSCHE.

- При чистке убедитесь в том, что Вы не повредили телевизионную антенну на боковом окне.

- Если Вы используете замшу для окон, не используйте ее для покраски, так как впитает в себя определенное количество антистарителя или полировки и может засалить окна и таким образом ухудшить обзор.

- Удалите мертвых насекомых средством для удаления насекомых.

Лезвия стеклоочистителя.

Лезвия стеклоочистителя, которые находятся в совершенном состоянии, важны для ясного обзора.

- Заменяйте лезвия дважды в году (перед и после холодного сезона) или когда работа стеклоочистителя нарушается.

- Периодически очищайте лезвия стеклоочистителя очистителем окон PORSCHE, особенно после мойки машины.

Если они грязные (например, с остатками насекомых) они могут быть почищены губкой или тряпочкой.

289.

Грунтовка.

Нижняя часть Вашего автомобиля продолжительно защищается против химических и механических влияний.

Так как невозможно исключить риск повреждения защитного покрытия день за днем при вождении, советуем просматривать нижнюю часть автомобиля в определенные интервалы – предпочтительно перед началом зимы и снова весной – и восстанавливать грунтовку, если необходимо.

Ваш уполномоченный дилер PORSCHE знаком с процедурами обработки и имеет необходимое оборудование для применения материалов, одобренных заводом. Мы рекомендуем Вам доверять им в такой работе и проверке.

По сравнению с общепринятыми, распылители масла, грунтовки и антикоррозийных веществ, основанных на битуме или воске, не разъедают звуконепроницаемые материалы, применяемые на заводе.

Опасность!

Опасность пожара и серьезных персональных травм.

- Не применяйте дополнительную грунтовку и защиту от коррозии на или около выпускного коллектора, выхлопных труб, каталитических преобразователей или тепловых щитов. Во время вождения вещество, применяемое для грунтовки, может перегреться и воспламениться.

- Перед тем, как нанести свежее уплотнение, осторожно удалите отложения грязи и жира.

После высыхания новая грунтовка образует прочное защитное покрытие, которое обеспечивает эффективную защиту от ржавчины напольных панелей и компонентов.

- Всегда наносите свежее покрытие предохраняющего средства на незащищенные места после очистки нижней части корпуса, трансмиссии, двигателя.

Эффективная защита от коррозии особенно важна во время сезона холодной погоды. Если Вы управляете автомобилем часто на территориях, где на дорогах простирается соль, весь моторный отсек должен тщательно очищаться после зимы, предотвращая повреждение от соли. Одновременно надо провести мойку основания кузова.

290.

Передние фары, освещение, внутренние и внешние пластиковые детали.

- Используйте только чистую воду и немного средств для мытья посуды для чистки фар, освещения, пластиковых деталей, поверхностей.

Не чистите, когда сохнет.

Используйте мягкую губку.

Слегка протирайте поверхность, не применяя большого давления.

Для очистки пластиковых поверхностей подходит также очиститель PORSCHE для внутренних окон.

Соблюдайте инструкции на сосуде.

Никогда не пользуйтесь другими химикатами или растворителями.

- Прополощите чистые поверхности чистой водой.

Дверь, крыша, крышка и оконные уплотнители.

- Смывайте грязь (например ржавчину, пыль, дорожную соль) с уплотнений регулярно, используя теплую мыльную воду. Не используйте никаких химических чистящих средств или растворителей.

Если есть опасность тумана, внешние дверные уплотнения и уплотнения крышки могут быть защищены против замерзания на месте специальным средством по уходу.

Для того, чтобы предотвратить повреждение антифрикционного покрытия, внутренние уплотнения дверей не должны обрабатываться продуктами ухода.

Колеса из легкого сплава.

См. гл. «Автомойка» на стр. 286.

Может произойти точечная коррозия, если металлические частички, которые вызывает коррозийный контакт (например, латунь или медь в тормозной пыли) может оставаться на алюминии слишком долго.

- Если возможно, мойте колеса губкой или моечной щеткой каждые две недели. На местностях, где дорожная соль распространяется на зимних дорогах лучше мыть колеса еженедельно.

Для этой цели можно использовать очиститель легковесного колеса фирмы PORSCHE (значение РН – 9,5). Политура, которая растворяет окислы, которые часто используются для других материалов или абразивные инструменты или вещества не подходят, потому что они нарушают кислую пленку на защитном покрытии и приводят к обесцвечиванию колес.

- Каждые три месяца после чистки покрывайте колеса автомобильным воском или антикоррозийной смазкой (вазелин).

Используя чистую тряпочку, тщательно вотрите смазку в поверхность.

Опасность.

Опасность несчастного случая, если чистящие вещества (например колесные чистящие вещества) соприкасаются с тормозными дисками. Образовавшаяся пленка на тормозных дисках может повредить работе тормозов.

- Убедитесь в том, что никакие чистящие вещества не соприкасаются с тормозными дисками.

- Если тормозные диски соприкасаются с чистящими веществами, тщательно почистите тормозные диски сильной струей воды.

Обращая внимание на дорогу сзади Вас, высушите тормозные диски, применяя тормоза.

291.

Уход за кожей.

Характеристики и специальные черты.

Натуральные пометки поверхности из кожи, например, линии складок, скрытые рубцы, отметки насекомых, структурные различия и незначительные изменения в форме и зерне добавляют привлекательности натуральному кожаному изделию.

Здесь надо специально упомянуть о коже. Для натуральной кожи используются тщательно отобранные шкуры высочайшего качества.

Она полностью не покрывается красителем при производстве. Поэтому «печать натуральности» легко узнаваема. Этот замечательный материал отличается большим комфортом при сидении, специальной гибкостью и типичной патиной.

Уход за кожей.

- Регулярно очищайте все типы кожи для удаления пыли, используя мягкую влажную белую шерстяную тряпочку.

- Удаляйте сильное загрязнение очистителем кожи PORSCHE.

Всегда следуйте инструкциям по использованию на сосудах.

Содовые очистители не должны использоваться.

Дырчатая кожа не при каких обстоятельствах не должна сыреть с обратной стороны.

Коврики.

- Используйте только пылесос или щетку средней жесткости.

- Удаляйте пятна очистителем пятен PORSCHE.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая.

- Всегда проверяйте движение педалей перед управлением автомобилем, чтобы убедиться, что они не загромождены напольным ковриком.

292.

Пневматические подушки.

!

ОПАСНОСТЬ

Существует опасность серьезной травмы или смерти, если пневматическая подушка испорчена неправильной чисткой.

- Не делайте никакие модификации на индивидуальных компонентах, таких как крышки рулевого колеса, передние сидения, опоры крыши и заострения крыши.

- Очищайте эти компоненты у дилера PORSCHE.

Тканевые прокладки.

Тканевые прокладки на опорах, на подкладке для головы и на солнечном козырьке должны обрабатываться с использованием только подходящих чистящих веществ или подходящей сухой пены и мягкой щетки.

Ремни безопасности.

- Используйте умеренное чистящее средство для чистки ремней, испачканных землей.

- При сушке избегайте прямого солнечного света.

- Используйте только подходящие чистящие средства.

- Не подкрашивайте или не отбеливайте ремни.

Ткань ремня может быть ослаблена, таким образом влияя на безопасность.

293.

Хранение Вашего автомобиля PORSCHE (Консервация).

Если Вы намерены поставить на хранение Ваш автомобиль PORSCHE на продолжительный срок, проконсультируйтесь с Вашим уполномоченным дилером PORSCHE. Штат будет рад посоветовать Вам самые подходящие и необходимые способы.

- Почистите Ваше транспортное средство внутри и снаружи.

- Почистите моторный отсек.

Детали, находящиеся под шасси и рамой, должны быть освобождены от грязи и отложений.

- Заполните бензобак.

- Замените масло и масляный фильтр и запускайте двигатель в течение нескольких минут.

- Увеличьте давление шины до 58 фунтов на дюйм (4 бар).

Не рекомендуется поднимать транспортное средство из-за возможности коррозии на поршневых валах амортизатора. Транспортно средство должно слегка двигаться, приблизительно каждые четыре недели для предотвращения плоского места на шинах.

Контроль климата.

Система кондиционирования воздуха должна быть в хорошем рабочем состоянии и полностью заряжена.

Промыватель ветрового стекла / передней фары.

Проверьте и, если необходимо, исправьте уровень антифриза / чистящего раствора.

Электросистема.

- Удалите батарейку из транспортного средства и храните в холодном сухом месте, не на цементном полу.

Когда батарейка отсоединяется, сигнальная система выводится из действия.

- Каждые 3 месяца перезаряжайте батарейку. Если батарейка остается в транспортном средстве с соединенными кабелями, необходимо проверять, удалять и перезаряжать батарейку каждые 2-3 недели.

См. гл. «Состояние зарядки» на стр. 344.

Салон транспортного средства.

Салон должен быть сухим, особенно на месте напольных ковриков. Использование средств для сушки (силиконовый гель) рекомендовано в транспортных средствах с кожаной обивкой и в местах с высокой влажностью. Рекомендованное количество – 3 тканевых мешочка 1,1 фунтов на кв. дюйм (500 грамм), каждый помещается на напольный коврик.

Окна, двери, крышки и крыша должны быть закрыты. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты.

295.

Практические советы. Небольшие ремонты.

Проявляйте чрезвычайную осторожность, когда

работаете на Вашем транспортном средстве…………………………………………………………….296

Примечания по мелким ремонтам……………………………………………….…………...296

Шины / Колеса……………………………………………..……………….. 297

Домкрат…………………………………………………………….. 311

Набор инструментов………………………………………………………..311

Подъем транспортных средств при помощи платформы или

гаражный лифт……………………………………………..……………………312

Компрессор………………………………………………………….313

Колесные болты………………………………………………………………..313

Прокладки…………………………………………………………..314

Замена колес…………………………………………………………………315

Плоская шина………………………………………….……………………..316

Электросистема…………………………………………………….334

Батарейки…………………………………………………………...344

Аварийный запуск при помощи соединительных кабелей………………………………………………..…………….355

Удаление батарейки пульта дистанционного управления……………………………………………..…...……...358

Схема лампы накаливания………………………….……………………………..359

Замена ламп накаливания…………………………….………………………...…360

Передние фары………………………………………………………………….361

Заднее освещение…………………...……………………………………….369

Освещение номерной таблицы…………………………………………………….………...371

Настройка передней фары…………………………………………...……...……………...372

Замена передней фары слева при правостороннем движении………………………………………………………….…373

Буксировка…………………………………………………………..374

296.

Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на Вашем транспортном средстве.

!

Опасность

Игнорирование следующих инструкций может привести к серьезной персональной травме или к смерти.

- Моторный отсек любого транспортного средства является потенциально опасным местом. Если Вы полностью не знакомы с соответствующими процессами ремонта, не пытайтесь делать настройки, описанные на следующих страницах.

Эта мера предосторожности применима ко всему транспортному средству.

- Работайте на Вашем транспортном средстве только снаружи или в хорошо проветриваемом помещении.

- Убедитесь в том, что нет открытого пламени на месте Вашего транспортного средства в любое время, когда могут присутствовать пары горючего. Особенно будьте осторожны с такими устройствами, как подогреватель горячей воды, который может загореться.

- Перед тем, как начать работу на любой детали в моторном отсеке, выключите двигатель и дайте ему возможность достаточно остыть. Компоненты горячего моторного отсека могут обжечь кожу при контакте.

- Будьте начеку и осторожными вокруг двигателя все время, пока двигатель работает. Если Вам надо работать на двигателе, пока он работает, всегда ставьте ручной тормоз и рычаг зубчатой передачи  в нейтральное положение или селекторный рычаг в положение Р.

- Особенно будьте осторожны и убедитесь в том, что предметы одежды (галстуки, рубашки, рукава и т.п.), драгоценности, длинные волосы, рука или пальцы не должны попадать в вентилятор машинного отсека, ремни или другие движущиеся части.

Радиатор и радиаторные вентиляторы находятся спереди автомобиля.

Вентиляторы могут запуститься или продолжать работать в качестве функции температуры, даже с отключенным двигателем.

Выполняйте работу в этих местах только с отключенным двигателем и соблюдайте чрезвычайную осторожность.

- Ваш автомобиль PORSCHE оборудован электронной системой зажигания. Когда зажигание включено, на всех проводах, подсоединенных к системе зажигания, высокое напряжение, поэтому соблюдайте чрезвычайную осторожность, работая на любой части двигателя, когда зажигание включено или двигатель работает.

- Всегда поддерживайте Ваш автомобиль стойками безопасности, если необходимо работать под автомобилем.

Для этой цели не подходит домкрат, поставляемый с автомобилем.

Для транспортных средств с пневматической подвеской с уровнем контроля и настройкой высоты:

См. гл. «Пневматическая подвеска с уровнем контроля и регулировкой высоты» на стр. 254.

- Если работаете под автомобилем без безопасных стоек, но с колесами на земле, убедитесь в том, что автомобиль находится на горизонтальной земле, колеса заблокированы, и что двигатель нельзя запустить.

Удалите ключ зажигания.

- Не курите и не должно быть открытого огня около батарейки или горючего.

Держите близко огнетушитель.

- Неполное или неправильное обслуживание может вызвать проблемы при эксплуатации автомобиля.

Если сомневаетесь в обслуживании, обратитесь за этим к уполномоченному дилеру PORSCHE.

Неправильный уход во время периода гарантии может повлиять на гарантию PORSCHE.

- Поставки жидкостей, например, машинного масла, тормозной жидкости и охладителя – опасны для Вашего здоровья. Держите эти жидкости подальше от детей и размещайте их в соответствии с правилами.

- Некоторые страны требуют дополнительных инструментов и специальных зап.частей для привода.

Перед поездкой за границу, сделайте запрос.

Примечания по мини-ремонтам.

Набор инструментов поставляется в колодце запасного колеса под крышкой пола.

297.

Шины / Колеса.

Оборудование по шинам и колесные ободы PORSCHE соответствуют всем федеральным стандартам безопасности.

Для Вашей безопасности помните следующее:

- Колесные ободы и колесные болты соответствуют PORSCHE.

- Если Вы намереваетесь использовать другое, чем первоначальное, колесное оборудование, убедитесь в том, что они соответствуют техническим характеристикам для Вашей модели. Могут монтироваться только шины того же самого производителя и с таким же кодом технической спецификации (например, «NO», «N1»).

- Использование колесных ободов и колесных болтов, которые не соответствуют техническим характеристикам первоначально установленного заводского оборудования, повлияет на безопасную работу Вашего транспортного средства и гарантию.

- Перед тем, как Вы планируете замену колес, или зимние шины уже смонтированы на колесных ободах, проконсультируйтесь с Вашим уполномоченным дилером PORSCHE.

!

Ваш дилер имеет техническую информацию, необходимую для того, чтобы посоветовать Вам, какие колесные ободы и колесные болты совместимы с первоначальными заводскими установками.

ОПАСНОСТЬ

Риск потери контроля и серьезной травмы или смерти.

- Если во время поездки Ваше транспортное средство испытывает внезапную вибрацию или нарушение нормальной поездки и / или Вы подозреваете, что произошло возможное повреждение Ваших шин или транспортного средства, Вы должны немедленно замедлить Вашу скорость без чрезмерного использования тормозов.

- Остановите транспортное средство как можно быстрее и осмотрите шины.

Если Вы не можете определить причину, отбуксируйте Ваше транспортное средство к ближайшему дилеру PORSCHE для осмотра шин.

- Продолжение управления транспортным средством без исправления может привести к потере управления и серьезной персональной травме.

298.

Равномерная классификация качества шин.

Классификацию качества можно найти на боковой стороне шины между ________ поверхности качения и секцией максимальной ширины.

Пример.

Все шины пассажирского автомобиля должны соответствовать Федеральным Требованиям Безопасности в добавление к этой классификации.

Износ поверхности качения.

Классификация износа поверхности качения – сравнительная расчетная величина, основанная на степени износа шины при испытании при контролируемых условиях специального теста управления. Например: шина с классификацией 150 будет иметь износ в 1,5 раза, также как на тесте управления с шиной, имеющей классификацию 100. Относительная работа шин зависит от реальных условий их использования, однако может значительно отклоняться от нормы из-за вариантов в стиле вождения, в обслуживании и различий в характеристиках дороги и климата.

299.

Тяга АА, А, В, С.

Классификация тяги, от высшей до низшей – АА, А, В, С и она предоставляет способность шины останавливаться на мокром тротуаре при измерении при контролируемых условиях или при специальном тесте поверхностей (асфальт или цемент). Шина, помеченная С, может иметь плохую тягу.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Классификация тяги, предназначенная для этого, основана на испытаниях тормозной тяги, и не включает тягу на поворотах, ускорение или характеристики пиковой тяги.

Температура А, В, С.

Температурные градуировки – А (высшая), В и С, представляющие сопротивление шины генерированию тепла и ее способности рассеивать тепло при испытании в контролируемых условиях на специальном лабораторном испытательном колесе.

Поддерживаемые высокие температуры могут привести к тому, что уменьшится срок службы шины и чрезмерная температура может привести к внезапному повреждению шины.

Градуировка С соответствует уровню работы, которому должны соответствовать все шины пассажирского автомобиля по федеральному стандарту безопасности № 109.

!

Градуировки В и А представляют более высокие уровни работы на лабораторном испытательном колесе, чем минимально требуемые законом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температурная градуировка для этой шины устанавливается для шины, которая надута соответствующим образом и не перегружена. Чрезмерная скорость, недокачивание или чрезмерная нагрузка, отдельно или в сочетании могут привести к подъему тепла и возможной неисправности шины.

300.

Давление шины.

!

ОПАСНОСТЬ.

Риск несчастного случая.

Риск серьезной персональной травмы или смерти.

Управление автомобилем с низким давлением шины увеличивает риск неисправности шины и как результат, потеря управления. Далее, низкое давление шины увеличивает степень износа шин и приводит к повреждению. Всегда используйте точный манометр при проверке давлений накачивания.

- Не превышайте максимальное давление шины, указанное на боковой стенке шины (также см. «Технические данные).

- Давление накачивания холодной шины – это значит, что:

все шины должны быть холодными, максимальная температура окружающей среды 68◦F (20◦C) при регулировании давления накачивания. Избегайте попадания на шины солнечного света перед измерением холодных давлений, так как давления поднимутся от температурного влияния.

- Колпачки клапана защищают клапан от пыли и грязи и т.о. от течи. Всегда завинчивайте колпачки плотно вниз. Замените немедленно недостающие колпачки. В целях безопасности не используйте надувные баллоны.

См. гл. «Давление шин, холодных» на стр. 385.

Каждая шина, включая запасную (если поставляется) должна проверяться каждые 2 недели, когда холодная 68◦F (20◦C) и надуваться до давления, рекомендованного в этом руководстве пользователя или на пластинке, указывающей давление шины.

Если Ваше транспортное средство имеет шины другого размера, чем размер, указанный в этом руководстве пользователя или на пластине, Вы должны определить соответствующее давление накачивания для этих шин. В дополнение к мерам безопасности Ваше транспортное средство было оборудовано управлением давления шин, которое высвечивает сообщение о низком давлении шин, когда одна или более шин значительно недокачаны соответственно. Когда загорается сообщение низкого давления шины, Вы должны остановиться и проверить Ваши шины как можно быстрее и надуть их до соответствующего давления.

Поездка на значительно недокачанной шине приводит к перегреву и не может вызвать неисправность шины. Недокачивание также снижает эффективность горючего и срок службы шины и может повлиять на управление автомобилем.

Учтите, что управление давлением шин не заменяет соответствующий уход за шинами, и водитель несет ответственность за поддержание правильного давления шины, даже если недокачивание не достигло уровня для запуска освещения управления давлением шины, сообщающем о низком давлении.

См. гл. «Меню давления шины» на стр. 104.

Когда шины теплые, давление шины увеличивается.

- Никогда не выпускайте воздух из горячих шин. Это может привести к тому, что давление шины падает ниже предписанной величины.

Недостаточное давление шины может привести к перегреву шины и т.о. к повреждению даже невидимому. Спрятанная неисправность шины не удаляется последующим исправление давления шины.

Перегрузка.

!

Опасность.

Риск персональной травмы, потери контроля и повреждению деталей транспортного средства.

- Не перегружайте Ваше транспортное средство. Будьте осторожны при нагрузке крыши.

- При нагрузке транспортного средства также корректируйте давление шины. Давление шины для загруженного транспортного средства можно найти на пластине по давлению шины и в главе по техническим данным.

- Никогда не превышайте определенную осевую нагрузку. Перегрузка может сократить срок службы шин и автомобиля, а также привести к опасным реакциям транспортного средства и удлинению расстояния торможения. Повреждение из-за перегрузки не входит в гарантию транспортного средства.

См. гл. «Информация о нагрузке» на стр. 213.

301.

Пример пластины А по информации о давлении шины.

Пластина по информации о давлении шины.

В зависимости от того, когда Ваше транспортное средство было изготовлено, пластина по информации о давлении шины содержит различные данные.

Информация о давлении шины на пластине А.

А – количество пассажиров.

Максимальное число пассажиров, включая водителя.

В – ограничение нагрузки транспортного средства.

Максимальное ограничение общего веса определенной нагрузки (пассажиры и груз) для транспортного средства. Это максимальный вес пассажиров и груза, который может быть загружен в транспортное средство. Если буксируется прицеп, вес прицепа должен быть включен как часть нагрузки груза.

См. гл. «Информация о нагрузке» на стр. 213.

С – первоначальный вес шины.

Размер шин, установленных на заводе.

Р – рекомендуемое давление накачивания холодной шины.

Эти значения для холодных шин 68◦F (20◦C).

Е – одобренные размеры шины.

F – размер и давление шины для убирающегося запасного колеса.

Пример давление шины, пластина В.

Информация о давлении шины на пластине В.

А – одобренное давление шины.

В – допустимое давление шины для передней оси.

С – давление шины для полностью загруженного или частично загруженного транспортного средства.

D – допустимое давление шины для задней оси.

Е – размер и давление шины для убирающегося запасного колеса.

302.

!

Тяга шины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При поездке по мокрым и ледяным дорогам может образовываться водяной клин между шинами и дорогой. Феномен известен под названием «гидроклапан» и может привести к частичной или полной потере тяги, управлением и способности останавливаться.

- Уменьшите скорость на мокрых поверхностях для предотвращения этого.

Срок службы шины.

Срок службы шины зависит от различных факторов, т.е. дорожной поверхности, дорожных и погодных условий, манере вождения, типа шины и ухода за шиной.

- Осмотрите шины на предмет износа и повреждения перед поездкой.

Если Вы замечаете неровный или значительный износ, колеса должны быть отремонтированы или шины должны быть отбалансированны или заменены.

Износ шин.

Первоначальное оборудование PORSCHE имеет встроенные индикаторы износа шин. Они вделаны в пазы и появляются ½ дюйма (12 мм) полосы, когда глубина поверхности качения ниже 1/16 дюйма (1,6 мм).

Когда индикаторы появляются в двух или более прилегающих канавках, время заменять шины. Мы рекомендуем, однако, не допустить износа шин до этой степени.

Изношенные шины не могут охватывать дорожную поверхность соответствующим образом и менее эффективны на мокрых дорогах.

!

ОПАСНОСТЬ

Поездка на изношенных шинах может привести к потере контроля над транспортным средством и вызвать серьезные персональные травмы или смерть.

- Не управляйте автомобилем с изношенными шинами, показывающими порезы или надрывы, так как это может привести к неожиданному выкачиванию и потере контроля, что может привести к сильной персональной травме.

Важно проверять давление шины и условия каждые две недели.

Если Вы заметили, что изнашиваются неравномерно, обратитесь к дилеру.

303.

Уход за шинами.

- Избегайте повреждения шин и колесных ободов.

- Если Вы должны проехать через край тротуара или другие препятствия, управляйте автомобилем медленно и под тупым углом.

- Перед поездкой проверьте шины на неравномерный износ и повреждения.

- Удалите уложенные материалы.

- Замените немедленно изношенные или поврежденные шины.

- Храните масло, горючее, тормозную жидкость подальше от шин.

- Замените недостающие колпачки клапана.

- Держите шины правильно накачанными.

- Мойте шины при мойке транспортного средства. Также чистите внутреннюю сторону колес.

- Не используйте абразивные очистители при мойке колес.

- Проверьте обод колеса на коррозию.

- Если управляете автомобилем зимой, удалите дорожную соль.

Повреждение шины, прокол.

!

См. гл. «Чистящие устройства под высоким давлением» стр. 285.

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной персональной травмы или смерти. Управление автомобилем с низким давлением шин увеличивает риск неисправности шины и потери управления. Низкое давление увеличивает степень износа шины.

- Проверяйте регулярно шины – включая боковые стенки на предмет посторонних предметов, порезов, трещин, бороздок, искривлений.

Замените неисправную шину, если необходимо.

- Пересекайте края тротуара медленно и под прямым углом, если возможно.

- В случае сомнения проверьте колесо (особенно внутреннюю сторону) у уполномоченного дилера PORSCHE. Если одна неисправная  шина заменена, надо отметить, что разница в глубине поверхности качения на одной оси не должна превышать 30◦. Может произойти несовместимость обработки.

- Сделайте визуальный осмотр, если необходимо.

304.

Замена шины.

Используйте шины, сделанные и испытанные PORSCHE.

На транспортном средстве надо монтировать шины одного изготовителя и с тем же самым кодом спецификации (например, «NO», «N1»). Шины должны заменяться не меньше, чем на одной оси одновременно. Надо использовать шины одной марки  и типа. Недопустимы смешанные шины.

Изначально новые шины не имеют своей полной тяги. Поэтому Вы должны ехать на умеренных скоростях во время первых 60 – 190 миль (100 – 200 км).

Если новые шины устанавливаются на одной оси, значительное изменение произойдет в управлении из-за различной глубины поверхности качения. Это случается особенно при замене задних шин. Однако, это условие исчезает, когда новые шины притираются.

- Отрегулируйте соответственно Ваш стиль вождения.

Установка новых шин должна производится только квалифицированными техниками.

Клапаны.

- Используйте только пластиковые колпачки клапанов.

- Резиновые клапаны должны быть заменены, когда меняются шины.

- Для металлических клапанов надо соблюдать спецификации наладки и замены.

- Используйте только металлические клапаны PORSCHE.

- Защищайте прокладки клапана от засорения колпачками.

- Загрязненные землей прокладки клапана могут привести к постепенной потере воздуха.

Парковка у края тротуара.

!

ОПАСНОСТЬ

Твердые удары о края тротуара опасны и могут привести к скрытому повреждению шины, что незаметно. Такое повреждение может произойти при несчастных случаях при высоких скоростях и привести к серьезной персональной травме. В зависимости от силы удара, край обода может быть тоже поврежденным.

- Если Вы сомневаетесь, проверьте колесо у эксперта, особенно, если Вы подозреваете повреждение изнутри.

- Если Вы должны ехать через край тротуара или другое препятствие, управляйте автомобилем медленно и под тупым углом.

Соблюдайте осторожность при парковке вдоль краев тротуара.

Примечание по уходу.

Ремонты не допустимы ни при каких обстоятельствах.

305.

Выравнивание колеса, балансировка колеса.

В качестве предосторожности уравновешивайте колеса с летними шинами весной, а колеса с зимними шинами перед зимой. Неуравновешенные колеса могут повлиять на манипулирование автомобилем и на срок продолжительности службы шины.

Только соответствующий техническим данным вес может использоваться для уравновешивания колес. Самоприлипающий груз не должен соприкасаться с чистящими веществами, так как он может падать. Неравномерный износ поверхности качения означает отсутствие равновесия. В этом случае надо проверить транспортное средство у уполномоченного дилера PORSCHE.

!

ОПАСНОСТЬ

Если во время поездки происходит неравномерная вибрация или пробег, что может случиться из-за повреждения шин или автомобиля, немедленно надо снизить скорость, но без резкого торможения.

Если Вы продолжаете без устранения причины или неисправности, Вы можете потерять контроль над Вашим автомобилем, что может привести к серьезной персональной травме.

- Остановите транспорт и проверьте шины.

- Если не находите причину неисправности, осторожно поезжайте к уполномоченному дилеру PORSCHE.

306.

Удаление и хранение шин.

После смены отрегулируйте давление шин и закручивающиеся колесные болты оп диагонали.

См. гл. «Замена колеса» на стр. 315.

Шины должны всегда оставаться на той же стороне транспорта.

Когда колеса снимаются, направление вращения и положения каждого колеса должны быть помечены.

Пример.

FR (передние справа),  FL (передние слева), RR (задние справа), RL (задние слева).

Колеса должны быть всегда установлены в соответствии с их пометкой.

Восприятие, что на продолжительность срока службы и работы не влияет хранение и возраст не определен.

Химические добавки, которые делают резину эластичной, теряют свою эффективность в течение времени и резина становится хрупкой и трескается.

Поэтому, время от времени надо осматривать шины, особенно запасные.

Примечание.

Ни при каких обстоятельствах шины старше 6 лет не должны использоваться.

Возраст шин можно определить по номерному коду «DOT». Если, например. Последние цифры читаются 1204, это значит, что шина была произведена на 12-й неделе 2004 года.

- Храните шины в холодном и сухом месте.

- Периодически вращайте для избежания плоских мест.

Снежные шины.

Рекомендует устанавливать зимние шины PORSCHE.

Используйте одобренные шины PORSCHE для схватывания на снегу и льду. Для оптимальной работы можно учитывать соединение на шпильках.

Возможность ограничения проверьте в Вашем честном транспортном бюро.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск потери управления и повреждение транспортного средства, а также персональной травмы или смерти.

Профиль стандартных шин и резиновая смесь оптимизируются для условий вождения в мокрую, сухую погоду и могут оказаться неблагоприятными для снежных условий.

- Устанавливайте зимние шины перед поездкой в таких условиях.

Перед тем, как монтировать зимние шины, проконсультируйтесь с дилером PORSCHE. У него есть техническая информация, необходимая для совета Вам по поводу колес и совместимости. Снежные шины должны иметь ту же самую нагрузку, что и первоначальные шины и должны устанавливаться на всех четырех колесах.

Зимние шины со шпильками должны пробегать на умеренных скоростях, когда еще новые, для того, чтобы шпильки установились.

307.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск серьезной персональной травмы или смерти.

Управление транспортом с низким давлением шин увеличивает риск неисправности шины и потери контроля управления. Низкое давление шины увеличивает степень износа выбранных шин и приводит к неисправности. Шины с сильно изношенными поверхностями качения и шпильками очень опасны и могут привести к несчастным случаям и серьезным персональным травмам или смерти.

- Убедитесь в том, что шины заменены.

- Не превышайте скорость зимних шин.

Снежные шины имеют не такую жесткость тяги на сухих, мокрых дорогах или дорогах, не покрытых снегом, как нормальные шины.

При этих условиях снежные шины изнашиваются быстро. Зимние шины не выполняют свою цель, если глубина поверхности качения менее 5/32 дюйма (4 мм).

Соблюдайте все государственные и местные законы по зимним шинам и глубине поверхности качения.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая и серьезной персональной травмы или смерти из-за превышения скорости.

- Всегда проверяйте максимальную скорость на боковой стороне шины на любой шине транспортного средства.

- Никогда не превышайте расчетную максимальную скорость шин.

Замена шины.

- Когда шины снимаются. Отметьте направление вращения и положение каждого колеса.

Например: FR (переднее правое), FL (переднее левое), RR (заднее правое), RL (заднее левое).

- Всегда устанавливайте шины в соответствии с отметками.

308.

Снежные цепи.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только снежные цепи  с тонкими звеньями, рекомендуемые PORSCHE для гарантии достаточного клиренса между краем колеса и цепью.

- Выполняйте инструкции, выпущенные поставщиком цепей.

- Наилучшие характеристики управления достигаются, когда снежные цепи устанавливаются на всех четырех колесах транспорта. Однако, возможно устанавливать цепи только на одной оси (предпочтительно на задней оси).

- Снимите прокладки, если 18 дюймовые шины, и установите снежные цепи или откидное запасное колесо.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск повреждения покрышки колеса, если прокладки на задней оси не сняты перед тем, как устанавливать снежные цепи.

- Когда снежные цепи устанавливаются, всегда надо убирать 17 мм прокладки с задней оси.

См. гл. «Прокладки» на стр. 314.

Информацию по удалению прокладок.

См. в гл. «Замена колеса с удалением 17 мм прокладки» на стр. 323.

- Перед установкой цепей удалите собравшийся лед и снег с края колеса.

- Транспортные средства со снежными цепями не должны иметь скорость более 30 миль (50 км/ч).

Разные государства и страны имеют разные требования относительно максимальной скорости.

- Проверьте у местных властей возможные ограничения.

- Снимите цепи, как только дороги освободятся ото льда и снега.

309.

Пример надписи.

Надпись на радиальной шине.

Размер шины.

Пример: Р 255/55 R 18 109 У

Р – шина предназначена для пассажирского транспорта. Эта информация не включается на все шины.

255 – обозначение ширины шины в мм.

55 – обозначение соотношения высоты шины к ширине шины в процентах

R – код типа ремня для радиальной шины.

109 – коэффициент грузоподъемности.

У – буквенный код скорости.

В-ТIN (идентификационный номер шины).

Пример: DOT ХХ ХХ ХХХХ ХХХХ

- DOT

Символ DOT обозначает, что шины соответствуют требованиям Департамента транспорта США и сообщает информацию о:

- первый двузначный код обозначает идентификационную марку изготовителя.

- второй двузначный код обозначает размер шины.

- третий четырехзначный код обозначает код типа шины.

- четвертый четырехзначный код обозначает дату изготовления.

Если, например, последние четыре цифры 1204, шина была произведена на 12-й неделе 2004 года.

С – состав складки шины и материал.

Число слоев на поверхности качения и боковых стенках и состав материала.

D – максимально допустимое давление надува.

Максимально допустимое давление холодного надува.

- Не превышайте допустимое давление надува.

Е – максимальная номинальная нагрузка.

Максимальная нагрузка в килограммах и фунтах, которую могут переносить шины. Если заменяете шины, всегда используйте шину, которая имеет ту же максимальную нагрузку, как и заводская шина.

F – обозначение бескамерной или камерной шины.

Обозначение бескамерной шины.

G – радальный.

Идентификация обозначает радиальную структуру шины.

310.

Буквенный код скорости.

Буквенный код скорости обозначает максимально допустимую скорость для шины.

Этот буквенный код указывается сбоку шины.

Т = до 118 м/ч (190 км/ч)

Н = до 131 м/ч (210 км/ч)

V = до 150 м/ч (240 км/ч)

W = до 167 м/ч (270 км/ч)

Y = до 186 м/ч (300 км/ч).

Советы по вождению.

Шины с максимальной величиной скорости, которая ниже, чем определенная максимальная скорость транспортного средства, могут устанавливаться только, если она на боковой стороне шины имеют идентификацию М+S.

- Пожалуйста, имейте в виду, что к добавлению к зимним шинам, всесезонные шины и шины для всех местностей также подвергаются ограничениям скорости и имеют эту идентификацию.

См. гл. «Ограничения скорости для шин» на стр. 106.

Надпись на колесах из легкого сплава.

Примечание.

- Ширина обода в дюймах G и сдвиг обода L и обозначения можно видеть снаружи. Эту информацию можно найти около клапана шины.

G – ширина обода в дюймах

H – буквенный код контура ___ обода

I – диаметр обода в дюймах

K – двойной горб

L – сдвиг обода в мм.

311.

А – коробка для инструментов.

В – компрессор.

Домкрат.

Домкрат находится в коробке для инструментов А под пространством для груза на полу.

См. гл. «Открытие пространства для груза на полу» на стр. 202.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Домкрат должен использоваться только для подъема машины для смены колеса.

Домкрат не должен никогда использоваться в качестве подпорки для работы под машиной. Если домкрат нечаянно смещается, Вы или рядом стоящий человек можете получить сильную травму.

- Никогда не поднимайте другое транспортное средство или другие грузы при помощи домкрата.

- Всегда ставьте машину на устойчивые опоры, если Вы должны работать под машиной.

Работая под транспортным средством, всегда используйте стойки безопасности, специально предназначенные для этой цели.

Набор инструментов.

Коробка для инструментов А и компрессор В с испытательным устройством на транспорте без пневматической подвески располагаются под площадью для груза.

Примечания.

Отвертка располагается в рукоятке гаечного ключа для колесных болтов.

312.

Подъем транспортного средства при помощи подъемной платформы и гаражного лифта.

- Машина должна подниматься только на иллюстрированных точках подъема. См. гл. «Подъем транспортного средства домкратом» на стр. 319.

См. гл. «Подъем транспорта домкратом» на стр. 256.

Подъем в другом месте может повредить транспортное средство и привести к персональной травме.

!

Осторожно.

Риск серьезного повреждения двигателя или транспортного средства.

- Никогда не поднимайте транспортное средство за двигатель, трансмиссию или оси.

- Не повреждайте чувствительные компоненты рядом с точками подъема.

А – передние мочки подъема на подъемной платформе

В – передние точки подъема гаражного лифта.

Подъемная платформа.

- Перед тем, как автомобиль заезжает на подъемную платформу, надо убедиться в том, что существует достаточно места между подъемной платформой и транспортным средством.

С – заднее точки подъема на подъемной платформе

D – задние точки подъема гаражного лифта.

Гаражный лифт.

Гаражный лифт должен использоваться только в иллюстрированных точках подъема.

- Подъем в другом месте может повредить транспорт и привести к персональной травме.

313.

Компрессор.

На транспорте без контрольных систем уровня устанавливается дополнительный компрессор с испытательным средством давления под полом.

См. гл. «Надувные шины на транспортных средствах без пневматической подвески» на стр. 327.

На транспортных средствах с контролем уровня Вы можете использовать систему контроля уровня для наполнения шин.

Шланг наполнения, необходимый для этой цели можно найти под левым задним сидением.

См. гл. «Складывание заднего сидения вперед» на стр. 41.

Колесные болты.

- Перед установкой всегда чистите колесные болты.

Примечание по уходу.

Колесные болты не должны смазываться.

- Замените поврежденные колесные болты.

Используйте только колесные болты PORSCHE специально предназначенные для транспорта этого типа.

Вращающий момент затягивания.

Вращающий момент затягивания колесных болтов – 118 фунтов (160 мм).

Предохранительные колесные болты.

Адаптер (стакан гаечного ключа) для предохранительных колесных болтов находится в коробке для инструментов. Для ослабления или затягивания колесных болтов для защиты от воров, надо использовать адаптер между колесным болтом и гаечным ключом.

- При установке стакана гаечного ключа убедитесь в том, что он полностью зацепляется в зубьях колесного болта.

Примечание.

- На транспортных средствах с 17 мм прокладками на задней оси колеса крепятся стальными гайками. Нет защиты от воров на колесных гайках.

- Если надо снять колеса в мастерских, не забывайте направлять стакан для предохранительных колесных болтов наряду с ключом машины.

314.

Прокладки.

- Используйте прокладки только вместе с колесами, одобренными PORSCHE.

Перед установкой прокладок узнайте о текущем статусе одобрения.

- Удалите прокладки, если установлены 18 дюймовые шины, снеговые цепи или откидное запасное колесо.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая, если прокладки не снимаются перед монтажом 18 д. шин или откидных (съемных) запасных колес.

!

- 17 мм прокладки всегда снимаются перед монтажом шин или запасного колеса, так как колесо не может быть правильно смонтировано.

ОПАСНОСТЬ

Риск повреждения кожуха колеса, если прокладки на задней оси не удаляются перед установкой снежных цепей.

- 17 мм прокладки всегда должны удаляться с задней оси, когда должны устанавливаться снежные цепи.

Примечание.

- для снятия или монтажа прокладок:

См. гл. «Замена колеса с удалением 17 мм прокладки» на стр. 323.

См. гл. « Монтаж 17 мм прокладки» на стр. 324.

315.

Замена колес.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если Вы не выполняете эти инструкции, это может привести к серьезным персональным травмам.

Перед заменой колеса:

- Если у Вас плоская шина, съезжайте на безопасное расстояние с дороги. Включите аварийную мигалку и используйте другие предупреждающие устройства для бдительности других водителей.

- Не паркуйте Ваш транспорт там, где он может соприкасаться с сухой травой, щеткой или другими воспламеняющимися материалами. Горячие детали выхлопной системы могут привести к тому, что эти предметы могут загореться, т.о. причиняя ущерб имуществу и вызывая сильные физические травмы.

- При подъеме домкратом в транспортных средствах не должно быть пассажиров.

- Перед тем, как заменить колесо, убедитесь в том, что земля ровная и твердая. Если необходимо, используйте доску под домкратом для гарантии того, что домкрат не застрянет в земле.

- Установите стояночный тормоз и заблокируйте колеса напротив плоской шины на другой стороне машины.

При работе с домкратом:

- Домкрат должен использоваться для замены колеса. Не используйте в качестве опоры для работы под машиной.

Автомобиль должен подниматься только в указанных точках подъема. Подъем в другом месте может повредить машину и может привести к травме. Никогда не поднимайте машину за остов или бампер.

- В целях безопасности не используйте надувные баллоны. Используйте только надувные баллоны, расположенные в багажнике.

!

Последовательность операции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Домкрат должен использоваться только для подъема машины для замены колес. Домкрат никогда не должен использоваться как опора для работы под машиной. Если домкрат случайно смещается, Вы и рядом находящиеся люди могут пострадать от серьезной травмы.

- Никогда не поднимайте домкратом транспортное средство или другие грузы.

- Всегда располагайте автомобиль на устойчивых опорах, если Вам надо работать под транспортным средством. Работая под транспортным средством, всегда используйте подпорки безопасности, специально предназначенные для этой цели.

- Используйте подходящую подставку для колена для защиты от загрязнения.

316.

Спущенная шина.

- Остановите транспорт и отъезжайте в сторону как можно дальше от проезжей части дороги.

Машина должна быть припаркована на твердой и плоской поверхности.

- Включите аварийные мигалки.

- Полностью приведите в действие стояночный тормоз.

- Передвиньте 1-ю зубчатую передачу или переместите селекторный рычаг в положение Р.

- Выровняйте передние колеса.

- Вытащите ключ зажигания для стопора управления и предотвращения запуска двигателя.

- Пусть все пассажиры покинут автомобиль

- Установите предупреждающий треугольник на подходящем расстоянии.

А – складывающийся клин.

Предохранение транспортного средства от скатывания.

Для этой цели используйте два складывающихся клина А, прикрепленных к коробке с инструментами.

- Разверните клинья.

- Зацепите клинья.

- Поместите один клин прямо впереди, а другой сзади по диагонали расположенного колеса.

317.

А – баллон заполнителя.

В – шланг заполнителя.

Уплотнитель для шины.

Уплотнитель шины может использоваться для заделки маленьких порезов, особенно на поверхности качения.

Заделывание шины уплотнителем является только экстренным ремонтом для того, чтобы Вы смогли доехать до следующей мастерской. Даже с воздухонепроницаемой шиной автомобиль может использоваться для коротких поездок в экстренном случае.

На транспортных средствах без контроля уровня уплотнитель шины и компрессор с испытательным устройством можно найти под настилом для груза в багажнике.

Уплотнитель шины включает:

- Баллон заполнителя.

- Шланг заполнителя.

- Механизм поворота заполнителя.

!

- Вставка запасного клапана.

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая.

- Используйте уплотнитель шины только в случае порезов или проколов не больше, чем 0, 15 дюйма (4 мм).

- Никогда не используйте уплотнитель шины, если поврежден обод.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уплотнитель является воспламеняющимся веществом и вреден для здоровья.

- При работе с уплотнителем запрещены огонь, открытое пламя и курение.

- Избегайте контакта с кожей, глазами, одеждой.

- Держите уплотнитель вдали от детей.

- Не вдыхайте пары.

В случае контакта с уплотнителем:

- Если уплотнитель попадает на кожу или в глаза, тщательно промойте пораженную часть тела без промедления.

- Немедленно поменяйте загрязненную одежду.

- Немедленно посетите врача в случае аллергической реакции.

Если проглотили уплотнитель, тщательно прополощите рот без промедления и выпейте много воды.

Не вызывайте рвоту.

Немедленно посетите врача.

318.

А – баллон заполнителя

В  - шланг заполнителя

С – пробка шланга заполнителя

D – устройство для поворота клапана

E – вставка клапана

F- клапан шины

Нанесение уплотнителя.

- Уберите предмет, который сделал прокол в шине.

- Вытащите уплотнитель и прилипающий лист из багажника.

- Прицепите лист в поле зрения водителя.

- Потрясите баллон А.

- Вкрутите шланг заполнителя на баллон заполнителя. Теперь баллон заполнителя открыт.

- Развинтите колпачок клапана с клапаном F.

- Удалите вкладыш клапана Е из клапана при помощи поворотного устройства клапана D.

- Вытащите пробку С из шланга заполнителя В.

- Толкните шланг заполнителя на клапан шины.

- Держите баллон заполнителя выше уровня клапана шины и прижмите его вместе с усилием до тех пор, пока баллон не опустошится.

- Потяните шланг заполнителя из клапана шины.

- Закрутите плотно вкладыш клапана в клапан шины, используя устройство для вкручивания клапана.

- Накачайте шину.

Установите предписанное давление шины. См. гл. «Давление шин, холодных» на стр. 385.

См. гл. «Уплотнитель шин, холодных» на стр. 107.

- Вкрутите колпачок клапана в клапан шины.

- Проверьте давление шины после вождения 10 минут.

Если давление шины меньше, чем 22 фунта на кв.дюйм (1,5 бар) не продолжайте поездку.

Если значение больше, чем 22 фунта на кв.дюйм (1,5 бар) откорректируйте давление до рекомендуемого.

- Обратитесь за консультацией к уполномоченному дилеру PORSCHE.

Инструкции по уходу.

!

После высыхания любой уплотнитель, который выступает за края, может сниматься как пленка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Замените шину в специальной мастерской как можно быстрее.

- Избегайте сильного ускорения и больших поворотов.

- Не превышайте максимум скорости 50 м/ч (80 км/ч).

- Соблюдайте инструкции по безопасности и эксплуатации, которые можно найти в отдельных инструкциях по эксплуатации для уплотнителя и компрессора.

319.

Подъем транспортного средства домкратом.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы. Автомобиль может соскользнуть с домкрата.

- Убедитесь в том, что никого нет в машине, когда поднимаете машину домкратом при замене колеса.

- Никогда не поднимайте автомобиль домкратом, когда он припаркована на склонах.

- Используйте домкрат только для подъема машины и замены колеса.

- Всегда устанавливайте машину на устойчивые опоры, если надо выполнять работу по автомобилем. Домкрат не подходит для этой цели.

Опасность травмы, если система контроля уровня работает во время замены колеса.

- Установите машину в режим подъема домкратом перед тем, как поднять машину.

См. гл. «Пневматическая подвеска с контролем уровня и наладкой высоты» на стр.

254.

Риск травмы и повреждения, если транспортное средство не закреплено.

- Прикрепите транспортное средство, чтобы оно не покатилось.

- См. гл. «Предотвращение скатывания» на стр. 316.

Примечание по уходу.

Точки для подъема должны быть свободны от грязи.

- Слегка расслабьте колесные болты для замены.

- Устанавливайте домкрат только на задней точке подъема, предназначенной для этой цели.

Ножка домкрата должна соприкасаться по всей площади и должна располагаться непосредственно ниже головной детали. Используйте подходящую опору, если необходимо.

- Держите домкрат спокойно и крутите его до тех пор, пока его головная часть не войдет в точку подъема на транспортном средстве.

Поднимайте машину до полной замены колеса.

- После опускания транспорта удалите домкрат.

Точка подъема домкрата спереди.

Точки подъема домкратом.

- Устанавливайте домкрат только в точках для подъема домкратом А или В.

320.

Задняя точка для работы с домкратом.

Передняя точка для работы с домкратом.

- Устанавливайте домкрат только в точках С или D.

Задняя точка для работы с домкратом.

321.

Средняя точка подъема домкратом.

Точки подъема домкратом для транспорта с боковыми панелями.

Точки для подъема домкратом доступны после снятия пластиковых колпачков с боковых панелей.

- Откройте колпачок крышки Е или G спереди на боковой панели посредством углубления для рукоятки и потяните (стрелка).

Задняя точка подъема домкратом.

- Устанавливайте домкрат только в точках F или Н.

- Вставьте колпачок крышки Е или G полностью с обоими центральными выступами в щелях с боковой панели и согните обратно до тех пор, пока не почувствуете зацепление.

322.

Замена колеса.

1 Снимите верхний болт колеса с помощью гаечного ключа из набора инструментов.

Ввинчивание вспомогательного устройства.

2. Вытащите вспомогательное устройство из комплекта инструментов и вкрутите его вместо колесного болта.

3. Снимите оставшиеся колесные болты.

См. гл. «Колесные болты» на стр. 313.

4. Замените колесо.

5. Вставьте колесные болты и затяните рукой. Вытащите устройство и ввинтите оставшийся колесный болт.

Сначала затяните болты в диагонально-противоположной последовательности так, чтобы отцентрировать колесо.

6. Надуйте шину, если необходимо.

См. гл. «Давление шин, холодных» на стр. 385.

В машинах с управлением давлением см.гл. «Меню давления шин» на стр. 104.

7. Опустите автомобиль и уберите домкрат.

8. Затяните колесные болты в диагонально-противоположной последовательности.

Примечание по уходу.

Немедленно после замены колеса используйте закручивающий гаечный ключ для проверки предписанного затягивающего и закручивающего момента колесных болтов.

323.

!

Замена колеса с удалением 17 мм прокладки.

ОПАСНОСТЬ

Риск несчастного случая, если не удаляются прокладки перед монтажом 18 дюймовых шин или съемного запасного колеса.

- 17 мм прокладки всегда должны удаляться перед монтажом 18 дюймовых шин или съемного запасного колеса, потому что колесо не может быть правильно установлено.

!

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Риск повреждения кожуха колеса, если прокладки на задней оси не удаляются перед монтажом снежных цепей.

- 17 мм прокладки должны всегда удаляться с задней оси, когда должны устанавливаться снежные цепи.

- Удалите прокладки, если дюймовые шины, снежные цепи или съемное запасное колесо монтируются.

- Не надо использовать вспомогательное устройство для монтажа колеса или запасного колеса такого же качества.

См. гл. «Прокладки» на стр. 314.

- Снимите пластиковые крышки с колесных гаек при помощи экстрактора D и коробки для инструментов.

- Снимите колесные гайки.

324.

3. Открутите колесные болты А, при помощи которых крепится прокладка.

4. Удалите вспомогательное устройство.

5. Возьмите вспомогательное устройство из комплекта инструментов и ввинтите вместо колесного болта.

6. Установите колесо.

7. Используйте колесные болты А, с помощью которых прокладка крепилась для монтажа колеса.

Вставьте колесные болты и затяните рукой.

Снимите вспомогательное устройство и ввинтите оставшийся колесный болт.

Затяните болты в диагонально-противоположной последовательности, чтобы отцентрировать колесо.

8. Надуйте шину, если необходимо.

См. гл. «Давление шин, холодных» на стр. 385.

Для машины с управлением давлением см. гл. «Давление шины» на стр. 102.

9. Опустите машину и удалите домкрат

10. Затяните колесные болты в диагонально-противоположной последовательности.

Примечание по уходу.

Сразу же после смены колеса, используйте крутящийся гаечный ключ для проверки установленного затягивающего крутящего момента колесных болтов (160 Nm/118 футофунтов).

- Прокладка, стальные гайки и пластиковые колпачки должны храниться вместе.

Установка 17 мм прокладки.

- Снимите колесо.

- Установите прокладку с помощью колесных болтов А, используемых для крепления колеса.

Затягивающий крутящий момент 160 Nm (118 футофунтов)

- Установите колесо.

Для того, чтобы это сделать, используйте первоначальные гайки для креплении колес.

Затягивающий крутящий момент:

160 Nm (118 футофунтов)

Наденьте пластиковые крышки на стальные гайки.

Примечание.

Для колесных гаек нет защиты против воров.

325.

Складное (откидное) запасное колесо.

Складное запасное колесо крепится под полом в багажнике.

На транспорте с 17 мм прокладками

- Перед установкой складного запасного колеса на задней оси всегда удаляйте соответствующую прокладку.

См. гл. «Прокладки» на стр. 314.

Для информации по удалению прокладок см. гл. «Замена колес с удалением 17 мм прокладки» на стр. 323.

- Вытащите вращающуюся кнопку А и положите ее на болт В.

- Отвинтите винт и вытащите откидное запасное колесо.

- Монтируйте откидное запасное колесо на транспорт перед его надувкой.

Поднимите машину домкратом.

См. гл. «Подъем транспортного средства домкратом» на стр. 319.

- Надуйте шину.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск несчастного случая.

Откидное запасное колесо должно использоваться только на короткие расстояния в случаях аварии. В целях безопасности заменяйте шины перед тем, как появляются индикаторы износа (перемычки в пазах шины 1/16 дюйма (1,6 мм) высотой).

- Никогда не выводите из строя систему управления стабильностью PORSCHE (PSM).

- Избегайте сильного ускорения и высоких скоростей при повороте.

Максимально допустимая скорость – 50 м/ч (80 км/ч) и не должна превышаться из-за изменяющихся характеристик управления и из-за износа.

Глубина поверхности качения запасного колеса подчиняется тем же законам, что и первоначальные шины.

- Не используйте откидное запасное колесо от другого транспортного средства.

- Одновременно устанавливайте одно откидное запасное колесо.

- На транспортных средствах с пневматической подвеской используйте соединение А для заполнения шины только для надува откидного запасного колеса.

- Для того, чтобы избежать повреждения, не используйте автомойку при установке запасного колеса.

326.

После использования откидного запасного колеса

- Выпустите воздух, развинтив вставку клапана

Примечание.

Шина вернется в свою первоначальную форму только спустя несколько часов. Только затем она может уложится в выемку запасного колеса в багажнике.

В коробке для инструментов находится пластиковый лист для хранения поврежденного колеса.

Примечание по уходу.

Откидное запасное колесо должно ремонтироваться только изготовителем.

- Обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру, если откидное запасное колесо повреждено.

327.

Проверка давления манометром.

- Снимите колпачок клапанного штока с шины.

- Вдавите манометр в клапанный шток.

Примечание.

- Не нажимайте слишком сильно, иначе выйдет воздух.

Если Вы услышите выходящий воздух, снова переустановите манометр.

- Прочитайте давление на штоке манометра и сравните его с допустимым давлением шины.

Эту информацию можно найти на пластинке давления шины.

См. гл. «Давление шин, холодных» на стр. 385.

- Снимите манометр. См. гл. «Давление шины» на стр. 102.

Надув шин на транспорте с пневмоподвеской.

- Откройте переднюю крышку компрессора.

- Привинтите шланг А наполнителя компрессора на клапан.

- Снимите крышку А моторного отсека.

См. гл. «Соединительные кабеля» на стр. 356.

328.

+ = Положительная клемма для запуска соединительного питающего провода.

–   =   Точка заземления для запуска соединительного питающего провода.

4. Подсоедините зажимы компрессора к стартовым зажимам питающего провода.

Всегда соблюдайте следующую последовательность:

Откройте колпачок положительной клеммы для аварийного запуска подводящими кабелями (+)

- Присоедините положительный провод (красный) В к положительному зажиму для аварийного запуска при помощи питающих кабелей (+)

- Подсоедините отрицательный провод (черный) С к отрицательному зажиму для аварийного запуска с помощью соединительных кабелей (–).

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога. Шланг компрессорного заполнителя может нагретья во время процесса установки.

- Одевайте перчатки.

5. Включите компрессор выключателем D.

Спустя несколько минут достигается необходимое давление заполнения.

6. Выключите компрессор выключателем D.

7. Проверьте давление заполнения устройством для испытания давления Е. Затем уменьшите давление или добавьте больше воздуха, если необходимо.

Перепроверьте давление заполнения.

8. Отвинтите шланг заполнителя от компрессора.

Уменьшите давление заполнения на транспорте без пневмоподвески.

- Выключите компрессор выключателем D.

- Открывайте винт Е воздушного сопла до тех пор, пока не достигнете правильного давления заполнения.

329.

Накачивание шин на транспортных средствах с пневмоподвеской.

- Потяните вверх подушку сидения за петлю А на заднем левом сидении.

- Потяните подушку сидения вперед (стрелка В).

- Поднимите подушку сидения вертикально.

- Откройте крепежную полосу VELKO на крепежных стропах.

- Вытащите шланг заполнения шины из сумки.

- Снимите крышку А в ножном колодце переднего пассажирского сидения.

330.

В – Винтовая стяжка для компрессорного соединения.

С – Устройство для испытания давления.

Р – Ручной клапан для заполнения шины.

Е – Винт воздушного сопла.

F – Соединение заполнителя для клапана шины.

7. Завинтите винтовую стяжку в компрессорное соединение (в ножном колодце переднего пассажирского сидения).

!

8. Завинтите соединение заполнителя F на клапане шины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и риск повреждения, если работающее устройство используется неправильно.

- Используйте это работающее устройство только для накачивания или для выпуска воздуха из шин.

9. Включите зажигание.

10. Нажимайте ручной клапан D до достижения давления шины.

11. Развинтите винтовую стяжку с компрессорного соединения.

12. Развинтите соединение заполнителя с клапана шины.

13. Уложите шланг наполнения в сумку.

Примечание.

Компрессор имеет защитную функцию против перегрева и сам выключается автоматически, если необходимо. Компрессор должен охладиться несколько минут после автоматического вывода из строя.

Уменьшение давления шин на транспорте с пневмоподвеской.

- Откройте винт воздушного сопла Е до достижения правильного давления шин.

Управляйте давлением шины при помощи испытательного устройства давления С во время корректировки давления шины.

331.

Запасное колесо.

Риск несчастного случая. Размер колеса и шины и качество шин запасного колеса и нормального колеса могут отличаться. Если используется запасное колесо, которое отличается от нормальных шин, это может повлиять на манеру вождения.

- Запасное колесо должно использоваться только на короткие расстояния в случаях аварии.

В целях безопасности заменяйте шины перед тем, как появляются индикаторы износа (перемычки в пазах шин высотой 1/16 дюйма (1,6 мм).

- Никогда не выводите из строя систему управления стабильностью (PSM).

- Если шина на запасном колесе старше 4-х лет, запасное колесо будет использоваться только в случае спуска шины.

Избегайте сильного ускорения и высоких скоростей на повороте.

Максимально допустимая скорость – 50 м/ч (80 км/ч), если монтируемое запасное колесо отличается от других трех колес на автомобиле.

Эта максимальная скорость не должна превышаться из-за измененных характеристик управления и из-за износа.

- Не используйте запасное колесо из другого транспортного средства.

- Не устанавливайте запасное колесо С Вашего автомобиля на другое транспортное средство.

Снятие запасного колеса.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы, если запасное колесо неправильно снимается.

- Снимайте запасное колесо только тогда, когда замкнута консоль запасного колеса.

- Снимайте осторожно запасное колесо с консоли запасного колеса.

Колесо очень тяжелое (приблизительно 77 фунтов (35 кг)).

- Развинтите все пять колесных болтов.

- Снимите верхний колесный болт.

Снимите вспомогательное устройство из набора инструментов и ввинтите вместо колесного болта. Снимите оставшиеся колесные болты.

Установка запасного колеса.

- Вставьте колесные болты и затяните рукой.

Удалите вспомогательное устройство и ввинтите оставшиеся колесные болты.

Первоначально затяните болты по диагонально противоположной последовательности так, чтобы колесо было отцентрировано.

См. гл. «Давление шин, холодных» на стр. 385.

- После установки колеса затяните все пять колесных болтов до 111 фунтов (150 мм).

332.

В – кнопка для размыкания консоли запасного колеса.

Открытие консоли запасного колеса.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и риск несчастного случая, если консоль запасного колеса неправильно управляется.

- Убедитесь в том, что в пределах движения консоли запасного колеса нет людей или животных. Приводите в движение консоль запасного колеса кнопкой В.

- Если транспортное средство наклонено в сторону, надо привести в действие дополнительный замок С на консоли запасного колеса.

Предварительные условия.

Центральная запорная система должна быть расцеплена.

- Нажмите кнопку В и поверните консоль запасного колеса для открытия.

Примечание.

Если угол открытия превышает 30◦, консоль запасного колеса автоматически перемещается в конечное положение.

Задняя крышка может открыться только тогда, когда консоль запасного колеса находится в конечном положении.

Если угол открытия менее 30◦, консоль запасного колеса автоматически возвращается в свое начальное положение.

Однако, консоль запасного колеса еще не полностью зацепляется и должна быть закрыта рукой.

С – дополнительный замок.

Приведение в действие дополнительного замка консоли запасного колеса, если транспортное средство наклоняется набок.

- Откройте консоль запасного колеса.

- Переместите дополнительный замок С влево.

Консоль запасного колеса механически запирается.

Предупреждающее освещение «задняя крышка» и сообщение на многофункциональном дисплее приборной панели предупреждает водителя, что консоль запасного колеса открыта.

333.

!

Закрытие консоли запасного колеса.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и риск несчастного случая, если консоль запасного колеса неправильно приводится в действие.

- Приводите в действие консоль запасного колеса только кнопкой В.

- Если машина наклоняется в сторону, больше усилия потребуется для поворота консоли запасного колеса.

- Убедитесь в том, что в пределах движения консоли запасного колеса нет людей или животных.

1. Проверьте, зацеплен ли дополнительный замок С, если необходимо, передвиньте дополнительный замок С вправо.

2. Поверните консоль запасного колеса, закрытого силой.

3. Проверьте замок и проверьте воспроизведение на многофункциональном дисплее приборной панели.

Индикатор может погаснуть, когда консоль запасного колеса запрется.

Автоматическое запирание.

На многофункциональном дисплее приборной панели Вы можете устанавливать различные варианты запирания и отпирания дверей и задней крышки, а также проверочно-возвратный сигнал запирания и отпирания транспортного средства и сохранять их на пульте дистанционного управления.

См. гл. «Задний откидной борт» на стр. 119.

D – крышка (левая) буксировочной проушины.

Е – аварийный расцепляющий кабель.

Аварийное расцепление консоли запасного колеса.

Если батарейка не срабатывает, единственный путь для открытия консоли запасного колеса – использование механического аварийного расцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и риск несчастного случая, если консоль запасного колеса неправильно управляется.

- Выполняйте аварийное отпирание консоли запасного колеса, только когда транспорт стоит на горизонтальной поверхности.

1. Снимите крышку левой буксировочной проушины D.

2. Потяните аварийный кабель расцепления в направлении стрелки. Консоль запасного колеса разомкнута и ее можно приводить в действие.

334.

Электрическая система

Для того, чтобы избежать повреждения и неисправности в электрической или электронной системах, электродетали должны поставляться уполномоченным дилером PORSCHE.

- Используйте только детали PORSCHE.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск короткого замыкания и пожара.

Замена предохранителей или реле с работающим двигателем или включенным зажиганием может вызвать электрический удар.

- Отсоедините батарейку во время работы электрической системы.

Реле.

Реле должны проверяться или заменяться только в специальной мастерской.

Система тревоги, центральное запирание.

Положение центрального запирания и системы тревоги не меняется при отсоединении батарейки. Когда батарейка отсоединена, система тревоги прекращает функционировать.

Розетки.

Электроаппаратура может подсоединяться к 12 В розеткам.

Примечание.

Розетки и таким образом соединенная электроаппаратура работают даже, если зажигание отключено или ключ зажигания вытащен.

Если двигатель не работает, а арматура включена, батарейка разрядится.

335.

Замена предохранителей.

Для того, чтобы предотвратить повреждение электрической системы из-за короткого замыкания и перегрузок, индивидуальные цепи защищены предохранителями. Одна предохранительная коробка находится в моторном отсеке. Две дополнительные предохранительные коробки располагаются на внешних краях приборной панели.

- Выключите потребителя с неисправным предохранителем.

Перед тем, как заменить предохранитель, выключите все потребители электричества и вытащите ключ зажигания.

- Откройте крышку предохранительной коробки.

- Вытащите соответствующий предохранитель из щели для его проверки, используя пластмассовый захват.

Сгоревший предохранитель можно распознать по расплавленной металлической полоске.

- Заменяйте предохранители предохранителями той же самой величины.

Примечание.

Если предохранитель перегорает постоянно, немедленно обратитесь к уполномоченному дилеру PORSCHE, чтобы отыскать место короткого замыкания и исправить.

Никогда не пытайтесь «ремонтировать» предохранители. Вы можете причинить серьезное повреждение другим деталям электросистемы.

(рис.: крышка предохранительной коробки моторного отсека).

Открытие крышки предохранительной коробки в моторном отсеке.

- Повращайте замки на 90◦ против часовой стрелки отверткой и снимите крышку.

(рисунок: предохранительная коробка в моторном отсеке).

- Повращайте замки крышки предохранительной коробки на 90◦ против часовой стрелки отверткой и снимите крышку.

336.

Открытие предохранительной коробки на приборном щитке.

- Осторожно передвиньте при помощи рычага пластиковую крышку отверткой (стрелка) и снимите.

Схема предохранителей находится внутри крышки.

(рис.: А – инструмент для вытаскивания предохранителя)

- Вытащите осторожно предохранители инструментом для вытаскивания предохранителй.

337.

Распределение предохранителей – предохранительная коробка с левой стороны приборного щитка.

| № | Назначение | Мощность в амперах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка центральной консоли, зажигалка | 20 |
| 2 | Парковочный обогреватель, радиоприемник | 5 |
| 3 | Розетки в пассажирском ножном колодце | 20 |
| 4 | Парковочный обогреватель | 15 |
| 5 | Розетки в багажнике | 20 |
| 6 |  |  |
| 7 | Диагностическая розетка | 5 |
| 8 | Двигатель очистителя для ветрового стекла | 30 |
| 9 | Насос жидкость промывателя, контрольное устройство электросистемы | 15 |
| 10 | Силовое окно, заднее левое | 25 |
| 11 | Центральная запорная система | 15 |
| 12 | Внутреннее освещение, контрольное устройство электросистемы | 20 |
| 13 |  | 25 |
| 14 | Силовое окно, переднее левое | 15 |
| 15 | Освещение сзади, правое; центральная запорная система, силовые окна, зеркала | 20 |
| 16 | Рожок, контрольное устройство электросистемы | 10 |
| 17 | Сигнал поворота, боковое освещение слева, контрольное устройство электросистемы | 20 |
| 18 | Промыватель фары | 15 |
| 19 | Туманное освещение, контрольное устройство электросистемы | 15 |
| 20 | Освещение поворота, контрольное устройство электросистемы | 15 |

237.

| № | Назначение | Мощность в амперах |
| --- | --- | --- |
| 22 | Задний дифференциальный замок, коробка передач | 30 |
| 23 | Задний дифференциальный замок, расцепляющиеся стержни, препятствующие качке | 10 |
| 24 | Управление давлением шины | 5 |
| 25 |  |  |
| 26 | Устройство контроля двигателя (управление двигателем, радиаторные вентиляторы, пневмоподушки, приборная панель) | 10 |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 | Рулевая колонка | 15 |
| 34 | Управление пассажирским салоном, датчик наклона | 15 |
| 35 | Незначительный луч, слева, интенсивный луч, слева, устройство контроля электросистемы | 15 |
| 36 | Система контроля электросистемы | 10 |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 | Подогреваемое заднее окно | 5 |
| 40 | Приборная панель, диагностика | 5 |
| 41 | Замок рулевой колонки, замок зажигания, центральная запорная система, PORSCHE ENTRY AND DRIVE | 15 |
| 42 | Скользящая / подъемная крыша или панорамная крыша | 30 |
| 43 | Subwoofer | 30 |
| 44 | Электрорегулирование сидения, левое, регулирование колонки управления | 30 |

339.

| № | Назначение | Мощность в амперах |
| --- | --- | --- |
| 45 | Электрическое регулирование сидения, левое, обогрев сидения сзади | 30 |
| 46 |  |  |
| 47 | Коробка передач | 10 |
| 48 |  |  |
| 49 | Serwotronic, расцепляющиеся стержни, противодействующие качке | 5 |
| 50 | Вентиляция подогревающей трубы | 10 |
| 51 | Диагностика, выключатель стояночного тормоза, кондиционер | 5 |
| 52 | Задний стеклоочиститель | 30 |
| 53 | Устройство контроля электросистемы, центральная запорная система, силовые окна, зеркала, выключатель света. Рулевая колонка. | 5 |
| 54 | Регулирование луча фары | 10 |
| 55 |  |  |
| 56 | Вентилятор, система кондиционирования спереди | 40 |
| 57 | Вентилятор, система кондиционирования сзади | 40 |

RES 1 Запасной предохранитель 1

RES 2 Запасной предохранитель 2

340.

Распределение предохранителей – предохранительная коробка с правой стороны приборного щитка.

| № | Назначение | Мощность в амперах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Буксировочное приспособление | 15 |
| 2 | Помощь парковки | 5 |
| 3 | Буксировочное приспособление | 15 |
| 4 | Телефон | 5 |
| 5 | Буксировочное приспособление | 15 |
| 6 | Управление стабильностью PORSCHE (PSМ) | 30 |
| 7 | Коробка передач (центральный дифференциальный замок), подготовка телефона | 5 |
| 8 | Дополнительный интенсивный луч, устройство контроля электросистемы | 20 |
| 9 | Навигация DVD | 5 |
| 10 | Настройка телевизора, спутниковый приемник | 5 |
| 11 | Радио по связи PORSCHE (PСМ) | 10 |
| 12 | Радио усилитель | 30 |
| 13 |  |  |
| 14 | Освещение сзади, слева, центральная запорная система, силовые окна, зеркала | 15 |
| 15 | Силовое окно сзади справа | 25 |
| 16 |  |  |
| 17 | Незначительный луч, справа, интенсивный луч, справа, устройство контроля электросистемы | 15 |
| 18 | Реле подогрева заднего окна | 30 |
| 19 | Усилитель тормозов, устройство буксировки | 30/25 |
| 20 |  |  |
| 21 | Выключатель открывания складного верха, расцепление запасного колеса | 10 |

341.

| № | Назначение | Мощность в амперах |
| --- | --- | --- |
| 22 | Электрорегулирование сидения, спереди, справа; подогрев сидения спереди справа, сзади справа | 30 |
| 23 | Кондиционер | 10 |
| 24 | Элетрорегулирование сидения спереди справа, память сидения спереди справа | 30 |
| 25 | Кондиционер сзади | 5 |
| 26 |  |  |
| 27 | Контроль уровня | 15 |
| 28 |  |  |
| 29 | Контрольное устройство трансмиссии | 10 |
| 30 | Механизм закрытия правой крышки | 20 |
| 31 | Центральная запорная система, силовое окно, зеркала | 15 |
| 32 | Центральный замок, правые двери | 10 |
| 33 |  |  |
| 34 | Силовое окно спереди справа | 25 |
| 35 | Сигнал поворота, боковое освещение справа, контрольное устройство электросистемы | 10 |
| 36 | Модуль крыши, телефон, компас | 5 |
| 37 |  |  |
| 38 | Управление стабильностью PORSCHE | 10 |
| 39 | Диагностика | 10 |
| 40 | Коробка передач (центральный дифференциальный запор) | 10 |
| 41 | Буксировочное устройство | 5 |
| 42 | Модуль крыши | 5 |
| 43 | Задний верхний свет | 5 |
| 44 | Подогреваемые форсунки промывателя, зубчатая передача, подогрев сидения | 5 |

342.

| № | Назначение | Мощность в амперах |
| --- | --- | --- |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 47 | Подготовка телефона | 10 |
| 48 | Контроль уровня | 10 |
| 49 | Телефон, автоматическое антиослепляющее зеркало | 5 |
| 50 |  |  |
| 51 | Трансмиссия | 20 |
| 52 | Выключатель селекторного рычага | 5 |
| 53 |  |  |
| 54 |  |  |
| 55 | Камера обратного хода | 5 |
| 56 | Управление стабильностью PORSCHE (PSМ) | 40 |
| 57 | Коробка передач (центральный дифференциальный запор) | 40 |

343.

Распределение предохранителей – предохранительная коробка в моторном отсеке.

| № | Назначение | Мощность в амперах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор | 60 |
| 2 | Вентилятор | 30 |
| 3 | Вторичный воздухонасос | 40 |
| 4 | Вторичный воздухонасос (Cayenne S) | 40 |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 | Инжектор топлива, катушки зажигания | 20 |
| 8 | Инжектор топлива, катушки зажигания | 20 |
| 9 | Модуль контроля двигателя, регуляторы кулачкового вала. Выключатель трубы (Cayenne) | 30 |
| 10 | Компоненты двигателя, вентилятор холодного воздуха, запорный клапан, противогазовая коробка углерода (Cayenne) Датчик кондиционера, выявление утечки цистерны, ходовой насос (Cayenne S) | 10 |
| 11 | Проводка двигателя, вторичный насос воздуха (Cayenne), компрессор кондиционирования (Cayenne), датчик уровня масла (Cayenne) | 15 |
| 12 | Вторичные насосы воздуха, ходовой насос | 5 |
| 13 | Топливный насос правый | 15 |
| 14 | Топливный насос левый | 15 |
| 15 | Модуль контроля двигателя, основное реле | 10 |
| 16 | Водяной насос (Cayenne) | 30 |
| 17 | Датчики кислорода впереди каталитического преобразователя | 15 |
| 18 | Датчики кислорода позади каталитического преобразователя | 75 |

344.

Батарейка.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск короткого замыкания и пожара.

- Соблюдайте все правила, указанные на батарейке.

- Отсоедините батарейку во время работы на электросистеме.

- Не кладите инструменты или другие металлические предметы на батарейку, так как это может вызвать короткое замыкание на клемме батарейки.

Водородный газ, выделяемый батарейкой, может привести к взрыву и серьезным персональным травмам.

- Не подвергайте батарейку воздействию открытого пламени, электроискры или горячей сигареты.

Риск взрыва.

- Не вытирайте батарейку сухой тряпочкой.

- Перед тем, как коснуться батарейки, разрядите статическое электричество, прикасаясь к транспортному средству.

Риск персональной травмы и повреждения ткани, металла или краски.

- Защищайте глаза.

- Не позволяйте кислоте батарейки соприкасаться с Вашей кожей, глазами, тканью и окрашенными поверхностями.

- Если электролит, что является кислотой, попал в Ваши глаза или на кожу, немедленно промойте холодной водой в течение нескольких минут и вызовите врача.

- Разлитый электролит надо промыть сразу же раствором питьевой соды и воды для нейтрализации кислоты. Штыри, клеммы батарейки содержат свинец и свинцовые компоненты, химикаты, которые вызывают рак.

- Всегда защищайте Вашу кожу, промывая тщательно мылом и водой.

Состояние батарейки.

Хорошо заряженная батарейка не только предотвращает проблемы запуска, но также и прослужит дольше.

Для того, чтобы избежать непреднамеренной разрядки батареи:

- Отключите ненужные электрические нагрузки при движении по автостраде или при коротких поездках.

- Всегда вытаскивайте ключ зажигания из выключателя зажигания, когда уходите из машины или выключите зажигание в транспорте с PORSCHE ENTRY AND DRIVE.

- Избегайте пользоваться системой управления коммуникации (РСМ) и аудиосистемой, если двигатель не работает.

Уход за батарейкой.

- Убедитесь в том, что батарейка надежно установлена.

- Держите клеммы и соединения в чистоте и правильно соединенными. Коррозию можно предотвратить посредством нанесения на клеммы и соединения петролатумом или силиконовым спреем.

- Убедитесь в том, что колпачки надежно затянуты для предотвращения разбрызгивания.

Проверка уровня электролитной жидкости.

Обычно уровень электролита должен проверяться чаще летом, чем зимой, и чаще при поездках на длинные расстояния.

- При добавлении используйте только чистые сосуды. Ни в коем случае в батарею не должен попадать спирт (остатки стеклоочистителя).

- Отвинтите и откройте вентиляционные колпачки заполнителя каждого элемента.

- Если необходимо, долейте дистиллированной воды. Не используйте кислоту. Заполняйте только до отметки, иначе электролит перельется, когда заряжается батарейка, и это приведет к повреждению.

345.

Зимние операции.

Во время зимних месяцев мощность батарейки имеет тенденцию к уменьшению, так как падает температура. Дополнительно, больше энергии потребляется при запуске, и фары, обогреватель, антиобледенитель заднего окна и т.д. используются чаще.

Перед наступлением зимнего сезона пусть Ваш уполномоченный дилер PORSCHE проверит мощность батарейки.

Консервация транспортного средства.

Если машина стоит долгий период в гараже или мастерской, двери и крышки должны быть закрыты.

- Удалите ключ зажигания и, если необходимо, отсоедините батарейку.

Примечание.

- Когда батарейка отсоединяется, система тревоги перестает работать. Если транспортное средство было заперто раньше отсоединения батарейки, сигнал тревоги запустится когда батарейку подсоединят снова.

Для отключения сигнала тревоги:

- Заприте транспорт и снова отоприте.

Примечание по уходу.

Даже если Вы выводите Вашу машину из работы, батарейка все еще разряжается. Батарейка разрядится быстрее, если Ваш транспорт не управляется ежедневно на расстояние нескольких миль. Чем больше Вы ездите на Вашем автомобиле, и чем большее расстояние каждой поездки, больше возможности для зарядной системы перезарядить батарейки.

- Для сохранения эффективности заряжайте батарейку каждые 6 месяцев.

- Проверьте уровень кислоты в батарейке и долейте дистиллированной воды, если необходимо.

- Храните батарейку, которая была извлечена, в темном, холодном месте, но не подвергайте замерзанию.

Ввод в действие транспортного средства.

После того, как батарейка подсоединилась или зарядилась, загорается предупреждающее освещение PSM на приборной панели и появляется сообщение о неисправности.

Неисправность можно устранить несколькими простыми шагами:

- запустите двигатель.

Для того, чтобы это сделать, поверните ключ зажигания и контрольно устройство (на транспорте которое имеет PORSCHE ENTRY AND DRIVE) в положение замка зажигания 2 раза.

- Совершите несколько движений управления и проедьте небольшое расстояние по прямой линии до тех пор, пока не погаснет предупреждающее освещение PSM и сообщение удалится из памяти многофункционального дисплея приборной панели.

- Если предупреждение не гаснет, тогда:

Отправляйтесь осторожно к ближайшему дилеру PORSCHE

Устраните неисправность у уполномоченного дилера.

- После того, как исчезает предупреждение:

Остановите автомобиль в подходящем месте.

- Произведите адаптацию силовых окон. См. гл. «Запоминание последнего положения дверных окон» на стр. 35.

- На транспорте с управлением давлением См. гл. «Фаза признания системы» на стр. 104.

346.

Замена батарейки.

Срок службы батарейки подвергается нормальному износу; в большей степени это зависит от ухода, климатических условий и условий вождения (расстояния, дороги).

- Используйте батарейку только PORSCHE, с правильным номером детали. Только эта батарейка соответствует требованиям транспортного средства.

- См. инструкции к батарейке.

Зарядка батарейки.

Батарейки теряют свою эффективность, если не используются.

Заряд Вашей батарейки можно измерить при помощи гидрометра. Мы рекомендуем проверить напряжение батарейки у дилера PORSCHE, который имеет соответствующее оборудование.

Если Вы не управляете автомобилем долгий период, надо заряжать батарейку каждые 6 недель. Разряженная батарейка способствует быстрому образованию сульфатов, что приводит к преждевременному разрушению пластин.

!

ОПАСНОСТЬ

Водородный газ, выделяемый батарейкой, может привести к взрыву и серьезной персональной травме.

- Заряжайте батарейку в хорошо проветриваемом помещении.

- Никогда не заряжайте замерзшую батарейку. Пусть она вначале оттает.

- Если электролит (кислота) попадает в глаза или на кожу, немедленно промойте холодной водой несколько минут и вызовите врача.

Медленная разрядка батарейки.

- Обращайте внимание на все предупреждения и выполняйте инструкции.

- При зарядке обеспечьте соответствующую вентиляцию.

- Удалите батарейку. См. гл. «Удаление и установка батарейки» на стр. 347.

- Все вентиляционные колпачки должны быть открыты. Уровень жидкости должен соответствовать отметке индикатора в каждом элементе.

- Убедитесь в том, что зарядное устройство выключено – опасность короткого замыкания.

- Подсоедините кабели зарядного устройства. Кабели  зарядного устройства должны быть подсоединены. Положительные (+) к положительному (+), а отрицательные (-) к отрицательному(-).

- Включите зарядное устройство. В нормальном состоянии батарейка должна заряжаться не более 10% рассчитанной мощности. Рассчитанная мощность батарейки на Вашем транспорте указана на кожухе батарейки.

- После зарядки выключите зарядное устройство и отсоедините кабели зарядного устройства.

- Затяните вентиляционные колпачки и переустановите батарейку.

См. гл. «Извлечение и переустановка батарейки» на стр. 347.

347.

Извлечение и переустановка батарейки.

!

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва и травмы и риск короткого замыкания и повреждения преобразоватея и устройств управления электроникой.

- Извлекайте и устанавливайте батарейку с помощью квалифицированного персонала.

- Не отсоединяйте батарейку пока работает мотор.

- Отсоединяйте и подсоединяйте батарейку с большой осторожностью. Опасность короткого замыкания и взрыва.

- Не наклоняйте батарейку при ее удалении. Риск ожогов из-за течи кислоты.

Батарейка находится в коробке для батареек под левым передним сидением.

Если батарейка полностью разрядилась, надо добавить внешнее питание на соединительные провода запуска, чтобы Вы смогли передвинуть сидение.

См. гл. «Аварийный запуск с помощью соединительных проводов» на стр. 355.

Примечание по уходу.

Болты для крепления сидения должны заменяться каждый раз, когда они ослабляются.

Болты микрозакапсулированы и в них нет пыли и воды.

Если это не соблюдать, будет невозможно достичь необходимого крутящего момента затягивания 37 фунтов (50 мм).

Извлечение батарейки.

- Выключите все электрические нагрузки и извлеките ключ зажигания.

- Двигайте левой переднее сидение все время назад и вверх.

- Расцепите переднее сидение от панели А.

348.

4) Сложите секции напольного коврика вперед. Отвинтите оба винта В крепления сидения.

5) Наклоните сидение назад. Если сидение наклонено назад, используйте продольную настройку, чтобы снова передвинуть сидение вперед.

6) Откройте 4 зажима с крышки для батарейки отверткой.

7) Снимите крышку коробки для батарейки с вентиляционным каналом.

!

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва и травмы и риск короткого замыкания и повреждения преобразователя и устройств контроля электроники.

- Отсоедините сначала отрицательный провод, затем положительный.

8) Отсоедините отрицательный провод.

9) Отсоедините положительный провод.

349.

10) Потяните вентиляционный шланг D на батарейке.

11) Отвинтите винт Е на _________ крепления батарейки.

Снимите крепежную пластину.

12) Отвинтите винт F консоли.

Снимите консоль.

!

ОПАСНОСТЬ

Опасность ожогов каустиков, взрывов и риск травмы. Соприкосновение с кислотой батарейки приведет к ожогу Ваших глаз и кожи.

- Вытащите из батарейного ящика батарейку, используя складывающиеся рукоятки.

Старайтесь не наклонять батарейку.

Установка батарейки.

- Опасность ожогов каустиком.

Помещайте батарейку в батарейный ящик без наклона, если возможно.

- Толкните батарейку вперед и по направлению к центру транспортного средства до тех пор, пока она не будет под ограничителями G.

350.

- Всегда затягивайте все винты до необходимого крутящего момента.

3. Прикрепите пластину крепления батарейки винтом Е. Затягивающий крутящий момент 15 фунтов (20Nm).

4. Прикрепите консоль винтом F.

Затягивающий крутящий момент 6,5 фунтов (9Nm)

5. Важно: Не забудьте подсоединить вентиляционный шланг D к батарее.

!

Убедитесь в том, что оба конца вентиляционного шланга правильно соединены.

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва и травмы и риск короткого замыкания и повреждения преобразователя и устройств контроля электроники.

- Сначала подсоедините положительный провод, а затем отрицательный провод.

6. Подсоедините положительный провод.

7. Подсоедините отрицательный провод.

8. Осторожно поставьте крышку на батарейный ящик.

Убедитесь в том, что вентиляционный канал правильно вставлен.

9. Зацепите 4 зажима С на крышке батарейного ящика и закройте их отверткой. 351.

Извлечение и установка дополнительной батарейки.

!

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва и травмы и риск короткого замыкания и повреждения преобразователя и устройств контроля электроники.

- Извлекайте батарейку и устанавливайте только с помощью квалифицированного персонала.

- Не отсоединяйте батарейку, пока работает двигатель.

- Отсоединяйте батарейку и присоединяйте только с большой осторожностью. Существует опасность короткого замыкания и взрыва.

Примечание.

Общая информация, содержащаяся в главе о батарейках применима и к батарейке под сидением водителя и к батарейке в багажнике.

См. гл. «Состояние зарядки» на стр. 344.

Вспомогательная батарейка располагается в багажнике под площадью пола для груза.

Перед тем, как извлекать батарейку, надо снять откидное запасное колесо.

Снятие откидного запасного колеса.

- Возьмите вращающуюся рукоятку А и положите ее на болт В.

- Отвинтите болт и снимите откидное запасное колесо.

Установка откидного запасного колеса.

- Вставьте колесо.

- Вкрутите болт В.

- Поставьте вращающуюся рукоятку А на болт В и затяните ее.

352.

Удаление ткани (Subwoofer)?

1. Вытащите ключ зажигания.

Удалите устройство контроля PORSCHE ENTRY AND DRIVE из замка зажигания, если транспортные средства оборудованы этими устройствами.

См. гл. «Удаление устройства контроля из замка зажигания» на стр. 70.

2. Удалите уплотнитель шины С.

3. Откройте две крепежные гайки D.

4. Отвинтите винт Е.

5. Отсоедините штепсельную вилку Е.

6. Снимите чехол ткани (Subwoofer).

Установка Subwoofer.

- Вставьте кожух Subwoofer.

- Подсоедините штепсельную вилку F.

- Затяните две крепежные гайки D.

- Затяните винт Е.

- Вставьте уплотнитель шины С в выемку

353.

Удаление батарейки.

- Извлеките ключ зажигания.

Извлеките контрольное устройство PORSCHE ENTRY AND DRIVE из замка зажигания в транспортных средствах, которые имеют это устройство.

См. гл. «Удаление устройства контроля из замка зажигания» на стр. 70

- Открутите 4 крепежных гайки батарейного ящика.

- Откройте 4 зажима крышки батарейного ящика.

- Снимите крышку батарейного ящика.

!

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва и травмы и риск короткого замыкания и повреждения преобразователя и устройства контроля электроники.

- Отсоедините отрицательный провод сначала, а затем положительный.

- Отсоедините отрицательный провод.

- Отсоедините положительный провод.

- Потяните вентиляционный шланг G на батарее.

- Отвинтите крепежную гайку Н на пластине крепления батарейки.

- Снимите пластину крепления батарейки.

- Поднимите батарейку из батарейной коробки, используя складную рукоятку.

10. Если сидение наклонено назад, используйте продольную настройку для перемещения сидения назад.

Наклоните сидение вперед.

11. Почистите отверстия с винтовой резьбой на креплении сидения.

12. Используйте только новые болты В (болты заключены в микрокапсулы). Вставьте болты  В и привинтите их несколькими поворотами рукой. Затяните болты.

13. Прижмите панель переднего сидения.

14. Передвиньте сидение в нормальное положение.

354.

Установка батарейки.

- Положите батарейку в батарейный ящик.

- Важно: Не забудьте подсоединить вентиляционный шланг G к батарейке.

Убедитесь в том, что оба конца вентиляционного шланга правильно подсоединены.

!

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва и травмы и риск короткого замыкания и повреждения преобразователя и контрольных устройство электроники.

- Сначала подсоедините положительный провод, а затем отрицательный.

- Подсоедините положительный провод.

- Подсоедините отрицательный провод.

- Затяните пластину крепления батарейки крепежной гайкой Н.

- Осторожно на батарейный ящик поставьте крышку.

- Зацепите 4 зажима на крышке батарейного ящика и закройте их.

- Затяните 4 крепежных гайки батарейного ящика.

355.

Аварийный запуск с соединительными проводами.

Если батарейка разрядилась, например зимой и после того, как автомобиль был припаркован долгое время, можно использовать для запуска батарейку другого автомобиля с помощью соединительных проводов.

Убедитесь в том, что напряжение обеих батареек одинаковое.

Мощность (ампер/час Аh) добавочной батареи должна не быть значительно меньше мощности разряженной батареи.

Разряженная батарея должна быть правильно подсоединена к электросистеме автомобиля.

См. гл. «Батарейка» на стр. 344.

Примечание.

Не пытайтесь запустить автомобиль, толкая или буксируя его. В результате этого может произойти повреждение каталитических преобразователей и других деталей машины.

!

ОПАСНОСТЬ

Риск повреждения и серьезной персональной травмы из-за короткого замыкания.

- Используйте соединительные провода соответствующего сечения в диаметре и снабженных полностью изолированными зажимами.

- Соблюдайте все предупреждения и инструкции производителя соединительного провода.

- Подсоединяя соединительный провода, убедитесь в том, что они не попадут в какие-нибудь движущиеся детали в моторном отсеке.

Соединительные провода должны быть достаточно длинными.

- Нельзя допустить соприкосновения зажимов проводов друг с другом, когда один конец соединительных проводов подсоединяется к батарее.

- Убедитесь в том, что инструменты или проводники (драгоценности: кольца, цепочки, браслеты от часов) не соприкасаются с положительным проводом или положительным штырем батарейки

- Неправильное подвешивание соединительных проводов может вывести из строя генератор переменного тока.

Опасность ожога каустиком.

Не наклоняйтесь над батарейкой.

Опасность газового взрыва.

- Неправильное использование добавочной батареи при запуске транспорта может привести к взрыву, причинив серьезную травму.

- Держите источники зажигания подальше от батареи, например, открытый огонь, горящая сигарета или искра из-за прикосновения провода или из-за сварочных работ.

- Разряженная батарея может замерзнуть даже при 14◦F (-10◦С). Перед тем, как подсоединить соединительные провода, надо разморозить батарейки.

356.

Подсоединение соединительных проводов.

Всегда соблюдайте следующий порядок.

- Снимите крышку А.

- Откройте колпачок положительной клеммы для  + пуска в ход соединения.

- Прикрепите положительный провод сначала к положительной клемме для + запуска, затем к положительной клемме донорской батарейки.

- Подсоедините отрицательный провод сначала к отрицательной клемме донорской батарейки, затем к точке заземления для + запуска.

(Рис.:

+ = Положительная клемма для запуска соединения

–  = Точка заземления для запуска соединения).

- Управляйте двигателями донорской машины при более высокой скорости.

- Запустите двигатель.

Пробный старт с использованием соединительных проводов должен длиться не более 15 секунд. Затем подождать 1 минуту.

- Отсоедините отрицательный соединительный провод от точки заземления для соединительного старта (-) сначала, а потом от отрицательной клеммы донорской батарейки.

- Отсоедините положительный соединительный провод от положительной клеммы донорской батарейки сначала, затем от положительной клеммы для соединительного старта (+).

- Закройте колпачок положительной клеммы для положительного запуска (+).

357.

Зарядка батарейки.

Дилер PORSCHE посоветует подходящее зарядное устройство.

- Всегда соблюдайте инструкции изготовителя зарядного устройства.

- При зарядке батарейки проведите вентиляцию.

- Проверьте уровень кислоты батарейки, имеющий плохой заряд.

- Подсоедините зарядное устройство к точке запуска. Только включайте в сеть и включите зарядное устройство, когда оно было правильно подсоединено.

- После зарядки отсоедините зарядное устройство.

- Проверьте уровень кислоты батарейки недостаточно заряженной.

После зарядки батарейки.

После присоединения батарейки или после зарядки полностью разряженной батарейки предупреждения PSM загорается на приборной панели и появляется сообщение на многофункциональном дисплее приборной панели, указывающее на неисправность.

Эту неисправность можно устранить несколькими простыми шагами.

- Запустите двигатель.

Для этого поверните ключ зажигания и контрольное устройство (на транспорте, который имеет PORSCHE ENTRY AND DRIVE) в замок зажигания, положения 2 дважды.

- Произведите несколько движений управления влево и вправо, когда автомобиль стоит и поезжайте на короткое расстояние по прямой линии до тех пор, пока предупреждающее освещение PSM  не погаснет и сообщение сотрется из памяти многофункционального дисплея на приборной панели.

- Если предупреждения не гаснут, затем:

Осторожно поезжайте к ближайшему дилеру PORSCHE и устраните неисправность.

- После того, как предупреждение исчезает:

Поставьте автомобиль в подходящее место

- Сделайте адаптацию силовых окон:

См. гл. «Хранение последней позиции дверных окон» на стр. 35.

- На транспорте с управлением давлением: См. гл. «Фаза распознавания системы» на стр. 104.

358.

Замена батарейки пульта дистанционного управления.

Примечание.

- Если батарейка пульта дистанционного управления слабеет, предупреждение появляется на многофункциональном дисплее приборной панели.

Батарейку надо заменить.

Замена батарейки.

- Осторожно снимите крышку сзади кожуха клавиши маленькой отверткой.

- Замените батарейку (соблюдайте полярность). Батарейку можно взять у дилера PORSCHE.

- Поставьте крышку и туго прижмите.

359.

Таблица лампы накаливания

| Внешнее освещение | Тип, мощность | Внутреннее освещение | Тип, мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| Слабый галогенный луч | Н7 | Внутреннее освещение спереди | W5W |
| Ксеноновый слабый луч и интенсивный луч | D1S | Свет для чтения | W5W |
| Боковой указательный свет сзади | Р21/5W | Для перчаток Освещение ножного колодца | W3W |
| Боковой указательный свет спереди | W5W | Освещение отсека для перчаток | W3W |
| Свет сигнала поворота, сзади | Р21W | Центральная консоль | W3W |
| Свет сигнала поворота спереди | РУ21W | Освещение багажника | K12V10W |
| Освещение тормоза | Р21W | Освещение бордюров (двери) | W3W |
| Галогенный мощный луч | Н7 | Предупреждающий свет (двери) | W3W |
| Освещение номерной таблички | С5W | Освещение бордюров (задняя крышка) | W5W |
| Туманная фара | Н11 | Защитное освещение (задняя крышка) | W5W |
| Задняя туманная фара | Р21/4W |  |  |
| Тыловое освещение | Р21W |  |  |
| Индикаторное освещение | W5W |  |  |
| Дополнительный интенсивный луч | Н7 |  |  |
| Освещение поворота | Н3 |  |  |

360.

Замена ламп накаливания.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность короткого замыкания.

- Всегда выключайте соответствующий потребитель при замене ламп накаливания.

Опасность травмы. При установке фары находятся под высоким напряжением.

- Проявляйте чрезвычайную осторожность при работе в диапазоне фар.

Риск повреждения. Лампы накаливания более высокой мощности в ваттах могут повредить кожух источника света.

- Используйте только лампы, указанные в таблицах.

- Лампы должны быть чистыми и очищены от масла, жира или отпечатков пальцев.

- Никогда не трогайте лампы голыми руками. Используйте тряпочку или мягкую бумагу при замене ламп.

!

- Всегда возите с собой запасные лампы.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Риск повреждения фар из-за чрезмерных температур или истирания.

- На местах освещения не прикрепляйте пленки.

- Используйте мыльную воду для чистки стекол лампочек и пластика фар. Ни в коем случае не используйте химического очистителя.

361.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Риск повреждения фар из-за истирания и чрезмерных температур.

- Не приклеивайте наклейки в зоне фар.

Снятие фар.

- Выключите зажигание и вытащите ключ зажигания.

- Толкните крышку А в направлении стрелки и снимите.

(Рис.:

В – ослабляющий механизм

С – крыло

D – гаечный ключ)

- Возьмите гаечный ключ из набора инструментов.

- Толкните гаечный ключ D на ослабляющий механизм В и поверните в направлении стрелки.

Держатель фары расцеплен.

- Потяните фару вперед из-за крыла.

362.

(рис.: 1.

В – Расцепляющее устройство фары

С – Крыло

D – Гаечный ключ

рис.: 2.

В – Расцепляющее устройство фары

С – Крыло

D – Гаечный ключ

рис.: 3.

В – Расцепляющее устройство фары

С – Крыло

D – Гаечный ключ

3. Проверьте безопасность уплотнения фар.

4. Прикрепите крышку А и согните вниз.

363.

Расположение ламп накаливания.

Галогенная фара.

А – лампа для сигнала поворота

В – лампа для интенсивного луча

С – лампа для переднего бокового указательного света

D – лампа для слабого луча

Биксеноновая фара.

F – лампа для сигнала поворота

G – лампа для дополнительного интенсивного луча

H – лампа для освещения поворота

I – лампа для переднего бокового указательного света

J – ксеноновая разрядная лампа для слабого луча и интенсивного луча

364.

Открытие крышки кожуха источника света.

- Откройте оба зажима А.

- Снимите кожух крышки В.

Закрытие крышки кожуха источника света.

- Поставьте и прижмите на место крышку кожуха источника света.

- Закройте зажимы А.

365.

Галогенная фара

Замена лампы галогенной фары для слабого луча.

- Потяните штепсельную вилку С.

- Разожмите крепежный зажим D.

- Замените неисправную лампу накаливания.

Примечание.

- Убедитесь в том, что лампа установлена в правильное положение.

4. Соберите в обратном порядке.

Замена боковой лампы в галогенной фаре.

- Потяните держатель лампы из консоли лампы.

- Потяните лампу накаливания из держателя (стрелка).

- Замените неисправную лампу.

- Соберите в обратном порядке.

366.

Биксеноновая фара.

Замена ксеноновой газоразрядной лампы для слабого и интенсивного луча.

- Потяните держатель J.

- Разожмите крепежный зажим G.

- Замените неисправную лампу Н.

Примечание.

Убедитесь в том, что лампа установлена в правильное положение.

- Соберите в обратном порядке.

Замена углового освещения в биксеноновой фаре.

- Потяните штепсельную вилку для отключения лампы (стрелка).

- Разожмите крепежный зажим.

- Замените неисправную лампу.

Примечание.

Убедитесь в том, что лампа установлена в правильное положение.

- Соберите в обратном порядке.

Замена лампы ля переднего бокового указательного освещения в биксеноновой фаре.

1. Потяните держатель лампы из консоли лампы (стрелка).

367.

2. Вытащите лампу из держателя (стрелка).

3. Замените неисправную лампу.

4. Соберите в обратном порядке.

Замена дополнительной лампы интенсивного луча

(галогенная и биксеноновая фара).

- Снимите крышку G.

- Потяните штепсельную вилку С лампы.

- Расцепите крепежный зажим Н.

- Вытащите лампу.

- Замените неисправную лампу.

Примечание.

Убедитесь в том, что лампа установлена на правильной позиции.

- Соберите в обратном порядке.

368.

Замена лампы поворотного сигнала (галогенная и биксеноновая фары).

- Поверните держатель лампы в кожухе источника света против часовой стрелки и вытяните его.

- Снимите лампу из держателя (штифтовое крепление).

Для этого толкните лампу в держатель и покачайте в направлении стрелки.

- Замените неисправную лампу.

- Вставьте держатель лампы в кожух фары и поверните его по часовой стрелке до полного зацепления.

369.

Хвостовой сигнальный огонь.

Снятие хвостового сигнального освещения.

Из-за дизайна требуется значительное усилие для снятия хвостового сигнального освещения.

В случае сомнения, пожалуйста, обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру PORSCHE.

Примечание по уходу.

- Выключите зажигание.

- Откройте заднюю крышку.

- Снимите два колпачка А отверткой.

- Развинтите два крепежных винта В гаечным ключом из набора инструментов.

- Потяните световое устройство в сторону в направлении стрелки и дополнительно потяните его с места нахождения шаровой головки.

- На штепсельном соединение D нажмите на штепсельный разъем (стрелка) и потяните штепсель.

Установка хвостового сигнального света.

- Толкните штепсельное соединение D до тех пор, пока не услышите щелчок (стрелка).

- Вставьте шаровой штифт хвостового сигнального света С в зажимную гайку Е и установите хвостовое освещение в корпус (стрелка).

370.

3. Завинтите крепежные винты В.

4. Нажмите на колпачки А.

Замена ламп.

- Снимите крепежные винты С из крышки кожуха.

- Снимите крышку кожуха D.

- Замените неисправную лампу.

- Вставьте консоль лампы.

- Установите хвостовой сигнальный свет.

Рис.

E – Хвостовой сигнальный свет

F – Свет обратного хода

G – Свет сигнала поворота

H – Освещение тормоза

I – Задняя туманная фара и хвостовой сигнальный свет.

371.

Освещение номерного знака.

Смена лампы освещения номерного знака.

- Вывинтите оба винта А и снимите освещение.

- Толкните держатель лампы накаливания и потяните лампу накаливания наружу.

- Замените неисправную лампу.

- Соберите в обратном порядке.

372.

Настройки фары.

- Проверьте давление и отрегулируйте, если необходимо.

См. гл. «Давление шин, холодных» на стр. 385

См. гл. «Замена ламп накаливания» на стр. 366.

Настройка.

Настройка производится, когда автомобиль готов к вождению, а бензобак полностью заполнен.

Сидение водителя должно быть загружено водителем весом 165 фунтов (75 кг), а давление шин должно соответствовать установленным значениям. После загрузки автомобиль должен прокатиться несколько метров для того, чтобы отрегулировать подвеску. Для проверки настройки фары вертикальное положение выключения узкого луча (см. рис) должно проектироваться на вертикальном экране (стена) на расстоянии 7,5 м (24,6 ф) от переднего стекла фары. Правильное положение выключения – 7,5 см (3.0 дюйма) на 7,7 м или 24,6 ф (0.40) ниже горизонтальной линии Х см от земли к центру стекла фары.

Поперечная настройка фар должна выполняться в специальной мастерской при помощи оптического устройства.

Расстояние.

Визуальный прицел должен выполняться на расстоянии не менее, чем 7,5 м (это значение – округленное преобразование с 25-футового расстояния, типичного полевого прицела, используя экран). Расстояние 7,5 м (24,6 футов) измеряется от стекла фары до проекционного экрана.

Пол.

Поверхность, на которой стоит транспортное средство, плоская и приблизительно горизонтальная.

Экран.

Экран, на который проектируются лучи фары, перпендикулярен полу и продольной оси транспортного средства, плоский, равномерно светлый по цвету, незагроможденный и широкий и высокий достаточно для размещения образцов луча автомобиля.

Экран должен быть достаточно широким для обеспечения по крайней мере наружного пространства фары 3,3 фута (1м).

373.

Настройка высоты узкого луча / интенсивного луча и дополнительного интенсивного луча.

- Толкните вниз крышку в моторном отсеке и снимите.

- Включите зажигание.

- Включите узкий луч и / или интенсивный луч.

- Настройте узкий луч в направлении стрелки.

Смена фар с левостороннего на правостороннее движение.

Если Вы совершаете поездку в соответствующую страну, где для дорожного движения используется другая сторона дороги, фары должны частично маскироваться пленкой, когда Вы пересекаете границу.

- Вы можете приобрести пленку и инструкции у уполномоченного дилера PORSCHE.

374.

Буксировка

Определенные государственные законы и местные декреты запрещают буксировку при помощи цепи, веревки и даже буксировочной штанги. Дополнительно повреждения Вашего транспортного средства могут произойти в результате неправильного процесса работы. За подробностями обращайтесь к Вашему уполномоченному дилеру PORSCHE.

Буксировка транспортного средства.

На транспортных средствах PORSCHE предпочтительно использовать буксировку на безбортовой машине (на плоской плите).

При определенных обстоятельствах могут использоваться колесные подъемники, если транспортное средство не скатывается.

Транспортное средство должно буксироваться со всеми четырьмя колесами не на земле, иначе может произойти повреждение транспортного средства.

Буксировочный крюк.

Буксировочный крюк находится в комплекте инструментов.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Риск повреждения транспортного средства.

Используйте буксировочный крюк в экстренных случаях для того, чтобы сдвинуть транспортное средство с дороги. буксировочный крюк используется только для подтягивания транспортного средства на безбортовую машину, трактор или буксировочное устройство, если транспортное средство катится свободно. Ни при каких обстоятельствах транспортное средство не должно прикрепляться с использованием буксировочного крюка.

- Никогда не используйте буксировочный крюк для буксировки этого или другого транспортного средства.

Передний и задний монтаж.

  - Осторожно передвиньте рычагом соответствующую пластиковую крышку А в бампере отверткой.

Крышку не надо полностью снимать.

375.

  - Вкрутите буксировочный крюк В до упора (левая винтовая резьба) и затяните плотно рукой.

Затягивание транспортного средства на плоскую плиту.

    - Поместите деревянные пандусы у основания плоской плиты для уменьшения угла затягивания.

    - Размотайте подъемный трос и проверьте нижнюю часть транспортного средства на предмет влияния посторонних предметов.

Привязывание транспортного средства на плоской плите.

- Осторожно протяните буксировочные стропы через отверстия в задних колесах.

Убедитесь в том, что металлические части стропов не повреждают край. Убедитесь, что стропы плоско проходят через борт обода.

Убедитесь в том, что тормозная опорная плита не повреждена.

- Прикрепите стропы сзади плоской плиты.

- Размотайте подъемный трос так, чтобы натянуть привязанные стропы.

376.

Осторожно подайте буксировочные стропы через отверстие в передних колесах.

Убедитесь в том, что металлические части стропов не повреждают обод.

Убедитесь в том, что строп плоско проходит через борт обода.

Убедитесь в том, что тормозная опорная плита не повреждена.

- Прикрепите стропы спереди плоской шины.

- Ослабьте натяжение подъемного троса, но не отсоединяйте.

Используйте подъемный трос как трос безопасности.

Восстановление транспортного средства.

В зависимости от оборудования транспортного средства колодец запасного колеса содержит одну или две буксировочные бобышки.

При восстановлении транспортного средства всегда используйте две буксировочные бобышки, если возможно. Вкручивайте буксировочные бобышки только спереди или сзади.

Никогда не вкручивайте их так, чтобы одна буксировочная бобышка находилась впереди, а другая сзади.

377.

Идентификация транспортного средства, технические данные.

Идентификация транспортного средства…378

Данные двигателя…380

Трансмиссия…381

Шины, ободы, дорожки…382

Давление шины холодной…385

Мощность, вес

Характеристика вождения…388

Размеры…389

Клиренс…390

378.

Идентификация транспортного средства.

При заказе запасных частей или при запросах всегда указывайте идентификационный номер транспортного средства.

Банк данных.

Банк данных находится в пассажирском салоне ниже рулевого колеса. Он содержит все важные данные о Вашем автомобиле.

Эта бирка содержит следующую информацию:

- Идентификационный номер транспортного средства.

- Тип / описание типа.

- Код двигателя / код коробки передач.

- Номер покраски / внутренняя сторона

- Необязательное оборудование.

Дубликат этой бирки находится в буклете по техническому обслуживанию.

Примечание.

Банк данных можно повторно заказать, если Вы потеряли или повредили его.

Идентификационный номер транспортного средства.

В соответствии с Федеральными правилами безопасности идентификационный номер Вашего автомобиля располагается слева внизу на раме ветрового стекла и его можно увидеть снаружи в багажнике спереди справа от ящика с инструментами.

379.

Бирка подчинения правилам безопасности.

Бирка подчинения правилам безопасности гарантия того, что новый автомобиль PORSCHE подчиняется всем Федеральным стандартам Безопасности Транспортных Средств, которые действовали в год выпуска транспортного средства.

На бирке также указаны месяц и год производства и идентификационный номер Вашего автомобиля (перфорация), а также Величина веса брутто транспортного средства и Величина валовой нагрузки на ось.

Табличка давления шин.

Табличка давления шин прикреплена к двери водител

380.

Данные двигателя

|  | Ручная передача Cayenne | Cayenne S Tiptronic S | Ручная передача Cayenne S | Cayenne S Tiptronic S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | 6-цилиндровый V-образный двигатель | 6-цилиндровый V-образный двигатель | 8-цилиндровый V-образный двигатель | 8-цилиндровый V-образный двигатель |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Диаметр цилиндра | 33,09 д (84 мм) | 33,09 д (84 мм) | 3,66д (93 мм) | 3,66 д (93 мм) |
| Ход | 37,78 д (95,9 мм) | 37,78 д (95,9 мм) | 3,27 д (83 мм) | 3,27 д (83 мм) |
| Рабочий объем | 195 куб.д (3189см³) | 195 куб.д (3189см³) | 275 куб.д (4511см³) | 275 куб.д (4511см³) |
| Лошадиная сила | 184 кв (250 лс) | 184 кв (250 лс) | 250 кв (340 лс) | 250 кв (340 лс) |
| SAEJ 1349 При числе оборотов двигателя | 6000 об/м | 6000 об/м | 6000 об/м | 6000 об/м |
| Крутящий SAEJ 1349 момент при числе оборотов двигателя | 229 футофунтов (310 НМ) | 229 футофунтов (310 НМ) | 310 футофунтов 420 НМ) | 310 футофунтов (420 НМ) |
| Максимально допустимое число оборотов двигателя | 6700 об/м | 6700 об/м | 6700 об/м | 6500 об/м |

381.

Передача.

| Передаточное число | Ручная передача Cayenne | Cayenne Tiptronic S | Ручная передача Cayenne S | Cayenne S Tiptronic S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я зубчатая передача | 4,68:1 | 4,15:1 | 4,68:1 | 4,15:1 |
| 2-я зубчатая передача | 2,53:1 | 2,37:1 | 2,53:1 | 2,37:1 |
| 3-я зубчатая передача | 1,69:1 | 1,56:1 | 1,69:1 | 1,56:1 |
| 4-я зубчатая передача | 1,22:1 | 1,16:1 | 1,22:1 | 1,16:1 |
| 5-я зубчатая передача | 1,00:1 | 0,86:1 | 1,00:1 | 0,86:1 |
| 6-я зубчатая передача | 0,84:1 | 0,69:1 | 0,84:1 | 0,69:1 |
| Редукционная передача | 2,70:1 | 2,70:1 | 2,70:1 | 2,70:1 |
| Зубчатое колесо обратного хода | 4,27:1 | 3,39:1 | 4,27:1 | 3,39:1 |
| Финальное число передачи | 4,10:1 | 4,56:1 | 4,10:1 | 4,10:1 |

382.

Шины, ободы, звенья

| Cayenne | Шины | Колесо заднее/переднее | Выступ обода передний/задний | Цепь передняя | Задняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Летние шины | 235/65R17108VXL¹ | 7.5jx17 | 2,09д (53мм) | 65,2д (1655мм) | 65,8д (1670мм) |
|  | 255/55R18109YXL² | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) | 65,4д (1662мм) |
|  | 275/H5R19108YXL | 9jx19 | 2,36д (60мм) | 64,6д (1641мм) | 65,2д (1656мм) |
|  | 275/40R201069YXL | 9jx20 | 2,36д (60мм) | 64,6д (1641мм) | 65,2д (1656мм) |
|  | 275/40R20106YXL | 10jx20 | 2,17д (55мм) | 64,6д (1641мм) | 65,6д (1666мм) |
| Зимние шины | 235/60R107HXL¹ | 8jx18 | 2,24д (53мм) | 64,8д (1647мм) | 65,2д (1656мм) |
|  | 23565R17108HXL¹ | 7.5jx17 | 2,09д (53мм) | 65,2д (1655мм) | 65,8д (1670мм) |
|  | 255/55R18109VXL² | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) | 65,2д (1656мм) |
|  | 255/50R19107VXL³ | 9jx19 | 2,36д (60мм) | 64,8д (1647мм) | 65,4д (1662мм) |
| Круглогодичные шины | 255/55R18109VXL² | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) | 65,4д (1662мм) |
|  | 235/65R17108HXL¹ | 7.5jx17 | 2,09д (53мм) | 65,2д (1655мм) | 65,8д (1670мм) |
| Шины для всех местностей | 235/60R18107TXL¹ | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) | 65,4д (1662мм) |
|  | 235/65R17108TXL¹ | 7.5x17 | 2,09д (53мм) | 65,2д (1655мм) | 65,8д (1670мм) |
| Разборное (откидное) запасное колесо | 195/8017 | 6.5jx17 |  |  |  |

383.

| Cayenne | Шины | Колесо заднее/переднее | Выступ обода передний/задний | Цепь передняя | Задняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Летние шины | 255/55R109YXL² | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) | 65,4д (1662мм) |
|  | 275/45R19108YXL | 9jx19 | 2,36д (60мм) | 64,6д (1641мм) | 65,2д (1656мм) |
|  | 275/40R20106YXL | 9jx20 | 2,36д (60мм) | 64,6д (1641мм) | 65,2д (1656мм) |
|  | 275/40R20106YXL | 10jx20 | 2,17д (55мм) | 64,8д (1647мм) | 65,4д (1662мм) |
| Зимние шины | 235/60R18107HXL¹ | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) | 65,4д (1662мм) |
|  | 255/55R18109VXL² | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) | 65,2д (1656мм) |
|  | 255/55R19107VXL³ | 9jx19 | 2,36д (60мм) | 64,6д (1641мм) | 65,4д (1662мм) |
| Круглогодичные | 255/55R18109VXL² | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) | 65,4д (1662мм) |
| Все местности | 235/6018107TXL¹ | 8jx18 | 2,24д (57мм) | 64,8д (1647мм) |  |
| Разборное (откидное) запасное колесо | 195/7518 | 6.5x18 |  |  |  |
|  | Коэффициент допустимой нагрузки (н-р, «106» и буквенный код макс. скорости (н-р, «Т») для допустимой максимальной скорости – минимальные требования |  |  |  |  |
| Cayenne and Cayenne S | При установке новых шин или смене шин: См. гл. «Шины/Колеса» на стр. 297. Расширенные испытания проводятся перед тем, как специальные шины одобряются PORSCHE. Ваш дилер PORSCHE имеет информацию об одобренных шинах и колесах и будет рад помочь Вам. |  |  |  |  |
| Размеры шины и обода | Если устанавливаются шины или колеса, купленные на рынке, которые не одобрены PORSCHE, приспособленность для движения по дорогам и характеристики управления могут ухудшаться. Так как PORSCHE не имеет данных по таким комбинациям, PORSCHE не может отвечать за безопасность или срок службы этих комбинаций. См. гл. «Снежные цепи» на стр. 308. |  |  |  |  |

384.

1) Снежные шины и клиренс

Клиренс для шин, помеченных 1) гарантируется только снежными цепями.

Деталь № 955.044.600.07

Клиренс для шин, помеченных 2), 3) гарантируется только снежными цепями, деталь №955.044.600.08.

Для шин, помеченных 3): используйте только снежные цепи на задней оси.

Оптимальные характеристики управления достигаются только тогда, когда снежные цепи устанавливаются на все четыре колеса транспортного средства.

Возможно также устанавливать снежные цепи только на одной оси (предпочтительно на задней оси). Максимальная скорость 50 м/ч (30 км/ч).

- Соблюдайте соответствующие правила дорожного движения.

- Используйте только плоскозвенные цепи пересекающегося типа, или заостренные, одобренные PORSCHE.

385.

Давление шины, холодных.

Эти давления шин применимы только к моделям и типам, одобренным PORSCHE.

| Частично нагруженные (до 3 человек и 46 фунта (21 кг) багажа | Cayenne S |  | Cayenne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шины | Передняя ось | Задняя ось | Передняя ось | Задняя ось |
| 235/65R17 | 38 фунтов/кв.д (2,6 бара) | 43 фунта/кв.д (2,9 бара) | 38 фунтов/кв.д (2,6 бара) | 43 фунта/кв.д (2,9 бара) |
| 235/60R18 |  |  |  |  |
| 255/55R18 |  |  |  |  |
| 275/45R19 |  |  |  |  |
| 25/40R20 |  |  |  |  |
| Разборное (откидное) запасное колесо. | 51 фунт/кв.д (3,5 бар) | 51 фунт/кв.д (3,5 бар) | 51 фунт/кв.д (3,5 бар) | 51 фунт/кв.д (3,5 бар) |
| Полная нагрузка (более 3 человек и 46 фунтов (21 кг) багажа |  |  |  |  |
| 235/65R17 | 38 фунтов/кв.д (2,6 бара) | 50 фунтов/кв.д (3.4 бара) | 38 фунтов/кв.д (2,6 бара) | 50 фунтов/кв.д (3.4 бара) |
| 235/65R18 |  |  |  |  |
| 255/55R18 |  |  |  |  |
| 275/45R19 |  |  |  |  |
| 275/40R20 |  |  |  |  |
| Разборное (откидное) запасное колесо. | 51 фунт/кв.д (3,5 бар) | 51 фунт/кв.д (3,5 бар) | 51 фунт/кв.д (3,5 бар) | 51 фунт/кв.д (3,5 бар) |

- На транспортных средствах с управлением давлением, нагрузка транспортного средства должна устанавливаться на многофункциональном дисплее приборной панели.

См. гл. «Нагрузка» на стр. 108.

386.

Емкость.

Используйте только жидкости и горючее, разрешенное PORSCHE. Ваш уполномоченный дилер будет рад оказать Вам помощь.

Автомобиль PORSCHE сконструирован так, что нет необходимости смешивать добавки с маслами или топливом.

|  | Cayenne S | Cayenne |
| --- | --- | --- |
| Изменение количества машинного масла без масляного фильтра | приб. 8,5 кварт (8,0 литра) | приб. 6,0 кварт (5,7 литра) |
| Изменение количества машинного масла с масляным фильтром | приб. 9,0 кварт (8,5 литра) обозначение – уровень на стержне для измерения уровня масла. См. гл. «Уровень машинного масла» на стр.262. | приб. 6,7 кварт (6,3 литра) |
| Охладитель 1) | приб. 4,8-5,5 галон США (18-21 литров) | приб. 3,4-4,8 галон США (13-18 литров) |
| Ручная передача с компенсацией | приб. 1,9 кварт (1,8 литра) | приб. 1,9 кварт (1,8 литра) |
| Автоматическая передача с гидротрансформатором | приб. 10,6 кварт (10,0 литра) | приб. 10,6 кварт (10,0 литра) |
| Коробка передач | приб. 0,9 кварт (0,85 литра) | приб. 0,9 кварт (0,85 литра) |
| Дифференциал передней оси | приб. 1,1 кварт (1,0 литра) | приб. 1,1 кварт (1,0 литра) |
| Дифференциал задней оси | приб. 1,5 кварт (1,4 литра) | приб. 1,5 кварт (1,4 литра) |
| Запорный задний дифференциал | приб. 1,7 кварт (8,0 литра) | приб. 8,5 кварт (8,0 литра) |
| Бензобак | приб. 26,4 галонов (100 литров) включая приб.3 ам.галона резерв (12 л) | приб. 26,4 галонов (100 литров) включая приб.3 ам.галона резерв (12 л) |
|  | Двигатель предназначен для обеспечения оптимальной работы и используется потребление горючего – неосвинцованного с 98 RON/88MON. Если используется неосвинцованное горючее с октановым числом 95 RON/85MON кнопка контроля «ELECTRONIC OKTANE» автоматически приспосабливает распределение моментов зажигания. |  |
| Рулевое управление с усилителем | приб. 1,6 кварт (1,5 литра) Pentosin CHF 11S | приб. 1,6 кварт (1,5 литра) Pentosin CHF 11S |
| Тормозная жидкость | приб. 1,0кварт (0.95 литра) | приб. 1,0кварт (0.95 литра) |
| Система промывания окон/фар | приб. 7.9кварт (7.5литра) | приб. 7.9кварт (7.5литра) |

1. В зависимости от уровня оборудования

387.

Вес

|  | Ручная передача Cayenne | Cayenne Tiptronic S | Ручная передача Cayenne S | Cayenne S Tiptronic S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пустой |  |  |  |  |
| Пустой / в зависимости от оборудования |  |  |  |  |
| На DIN 70020 | 4860-5670 фунтов (2160-2520кг) | 4784-5978 фунтов (2170-2530кг) | 5006-5850 фунтов (2225-2600кг) | 4949-5776 фунтов (2245-2620кг) |
| На 70/156/ЕЕС 1) | 5029-5839 фунтов (2235-2595кг) | 5051-5861 фунтов (2245-2605кг) | 5175-6019 фунтов (2300-2675кг) | 5220-6064 фунтов (2320-2695кг) |
| Макс.осевая нагрузка спереди 2) | 3053 фунтов (1385кг) | 3053 фунтов (1385кг) | 3208 фунтов (1455кг) | 3200 фунтов (1455кг) |
| Макс.осевая нагрузка, сзади 2) | 3637 фунтов (1650кг) | 3637 фунтов (165кг) | 3704 фунтов (1680кг) | 3704 фунтов (1680кг) |
| Макс вес брутто | 6492 фунтов (2945кг) | 6492 фунтов (2945кг) | 6790 фунтов (3080кг) | 6790 фунтов (3080кг) |
| Операции с прицелом Канада/США |  |  |  |  |
| Макс. вес брутто | 6713 фунтов (3045кг) | 6713 фунтов (3045кг) | 7155 фунтов (3180кг) | 6790 фунтов (3080кг) |
| Макс. осевая нагрузка перед/зад.ось | 3053/3858 фунтов (1385/1750кг) | 3053/3858 фунтов (1385/1750кг) | 3208/3913 фунтов (1455/1755кг) | 3208/3913 фунтов (1455/1775кг) |
| Нагрузка на крышу |  |  |  |  |
| Максимальная нагрузка на крышу 3) | 225 фунтов (100кг) | 225 фунтов (100кг) | 225 фунтов (100кг) | 225 фунтов (100кг) |
| Если есть перила крыши 3) | 165 фунтов (75кг) | 165 фунтов (75кг) | 165 фунтов (75кг) | 165 фунтов (75кг) |
| Буксировочная нагрузка Транспортное средство + вес прицепа |  |  |  |  |
| Макс. буксировочная нагрузка, заторможенная (приб.накл. 12% склона) | 7716 фунтов (3500кг) | 7716 фунтов (3500кг) | 7716 фунтов (3500кг) | 7716 фунтов (3500кг) |
| Макс. буксировочная нагрузка без тормоза | 1654 фунтов (750кг) | 1654 фунтов (750кг) | 1654 фунтов (750кг) | 1654 фунтов (750кг) |
| Максимум транс.средство +вес прицепа | 14209 фунтов (6445кг) | 14209 фунтов (6445кг) | 14209 фунтов (6445кг) | 14209 фунтов (6445кг) |
| Макс.нагрузка прицепа | 308 фунтов (140кг) | 308 фунтов (140кг) | 308 фунтов (140кг) | 308 фунтов (140кг) |

- Пустой вес включает 165 фунтов (75 кг) водителя и части багажа.

- Максимальный вес брутто не должен превышаться.

Прим.: Если дополнительное оборудование устанавливается, полезная нагрузка соответственно будет меньше.

- Используйте только систему PORSCHE ROOF TRANSPORT SYSTEM

388.

Характеристика работы машины.

Технические характеристики относятся к транспортному средству DIN с пустым весом и макс. нагрузкой 441 фунт (200 кг), без характеристики работы машины, запрещающей дополнительное оборудование (н-р, спец.шины).

|  | Ручная передача Cayenne | Cayenne Tiptronic S | Ручная передача Cayenne S | Cayenne S Tiptronic S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость на дороге | 133 м/ч (214 км/ч) | 133 м/ч (214 км/ч) | 150 м/ч (242 км/ч) | 150 м/ч (242 км/ч) |
| Ускорение 0-6 м/ч (100 км/ч) | 9,1 сек | 9,7 сек | 6,8 сек | 7,2 сек |
| Максимальная скорость при поездке с прицепом | 50м/ч (80 км/ч) |  |  |  |

389.

Размеры.

| Размеры. | Cayenne S | Cayenne |
| --- | --- | --- |
| Длина | 188,3д (4782 мм) | 188,3д (4782 мм) |
| Длина с внешним запасным колесом | 197,6 д (5018 мм) | 197,6 д (5018 мм) |
| Ширина | 75,9 д (1928 мм) | 75,9 д (1928 мм) |
| Высота с пустым весом DIN | 66,9 д (1699 мм) | 66,9 д (1699 мм) |
| Высота с пустым весом DIN (с поручнями) | 68,5 д (1741 мм) | 68,5 д (1741 мм) |
| Высота с пустым весом DIN (основное несущее устройство ROOF TRANSPORT SYSTEM) | 70,4 д (1789 мм) | 70,4 д (1789 мм) |
| Высота с пустым весом DIN с открытой задней крышей. | 87,4 д (2219 мм) | 87,4 д (2219 мм) |
| Максимальная глубина набивки | 19,7 д (500 мм) | 19,7 д (500 мм) |
| Гусеница |  |  |
| 17” спереди |  | 65,2 д (1655 мм) |
| 17” сзади |  | 65,8 д (1670 мм) |
| 18”спереди | 64,8 д (1647 мм) | 64,8 д (1647 мм) |
| 18” сзади | 65,4 д (1662 мм) | 65,4 д (1662 мм) |
| 19” спереди | 64,6 д (1641 мм) | 64,6 д (1641 мм) |
| 19” сзади | 65,2 д (1656 мм) | 65,2 д (1656 мм) |
| 20” спереди | 64,6 д (1641 мм) | 64,6 д (1641 мм) |
| 20” сзади | 65,2 д (1656 мм) | 65,2 д (1656 мм) |
| Колесная база | 112,4 д (2855 мм) | 112,4 д (2855 мм) |
| Выступ, спереди | 36,4 д (924 мм) | 36,4 д (924 мм) |
| Сзади | 39,5 д (1003 мм) | 39,5 д (1003 мм) |
| Поворотный круг | 461 д (11,7 мм) | 461 д (11,7 мм) |

- до 21,9 д (555 мм) для транспортных средств с пневмоподвеской при специальном уровне местности

390.

| Клиренс | Cayenne S | Cayenne |
| --- | --- | --- |
| Стальная подвеска |  |  |
| Угол уклона | 20,4◦ | 20,4◦ |
| Угол выступа спереди | 29,1◦ | 29,1◦ |
| Угол выступа сзади | 25,7◦ | 25,7◦ |
| Клиренс (центр осей) | 8,5 д (217 мм) | 8,5 д (217 мм) |
| Пневмоподвеска – нормальный уровень |  |  |
| Угол уклона | 20,4◦ | 20,4◦ |
| Угол выступа спереди | 29,1◦ | 29,1◦ |
| Угол выступа сзади | 25,7◦ | 25,7◦ |
| Клиренс (центр осей) | 8,5 д (217 мм) | 8,5 д (217 мм) |
| Пневмоподвеска – низкий уровень |  |  |
| Угол уклона | 17,7◦ | 17,7◦ |
| Угол выступа спереди | 27,3◦ | 27,3◦ |
| Угол выступа сзади | 23,7◦ | 23,7◦ |
| Клиренс (центр осей) | 7,5д (190 мм) | 7,5д (190 мм) |
| Пневмоподвеска – уровень нагрузка |  |  |
| Угол уклона | 14,9◦ | 14,9◦ |
| Угол выступа спереди | 24◦ | 24◦ |
| Угол выступа сзади | 21,7◦ | 21,7◦ |
| Клиренс (центр осей) | 6,2 д (157 мм) | 6,2 д (157 мм) |
| Пневмоподвеска - уровень почвы |  |  |
| Угол уклона | 22,2◦ | 22,2◦ |
| Угол выступа спереди | 30,7◦ | 30,7◦ |
| Угол выступа сзади | 26,6◦ | 26,6◦ |
| Клиренс (центр осей) | 9,6д (243 мм) | 9,6д (243 мм) |

391.

| Пневмоподвеска – специальный уровень почвы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Угол уклона | 24,2◦ | 24,2◦ |
| Угол выступа спереди | 32,4◦ | 32,4◦ |
| Угол выступа сзади | 28,3◦ | 28,3◦ |
| Клиренс (центр осей) | 10,7д (273 мм) | 10,7д (273 мм) |