ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Современная система интеграции автомобиля и медиапроигрывателей, USB и Bluetooth устройств.

GW5-9210-8

Введение

Gateway 500 имитирует CD-чейнджер и использует его систему управления для доступа к внешним аудио источникам, включая Ipod, USB устройства и аксессуары Dension Gateway.

Если Ваш автомобиль не укомплектован CD-чейнджером, то может возникнуть необходимость обратиться к дилеру для программирования автомобиля.

Программирование автомобиля для использования GW500

Audi

Программирование не требуется

BMW  без системы iDrive-4

При наличии CD-чейнджера и поддержке MP3 программирование не требуется.

При наличии CD-чейнджера и отсутствии поддержки MP3:

- модифицировать функцию «KMP3» с помощью сервисного компьютера

- используется в CD-текст не совместимых моделях BMW.

Если оригинальный CD-чейнджер отсутствует или используется E60 M-ASK: установите GW500 и модифицируйте функцию «IPOD» с помощью сервисного компьютера.

BMW с системой iDrive4

При наличии CD-чейнджера программирование не требуется.

Если CD-чейнджер отсутствует, установите оригинальный BMW CD-чейнджер и временно модифицируйте функцию «CD changer» с помощью сервисного компьютера.

Mercedes

В основном программирование не требуется, но в некоторых случаях (например, устройство не было подключено к оптоволоконной линии) требуется активировать CD-чейнджер с помощью сервисного компьютера.

Porsche

Обычно требуется активировать CD-чейнджер с помощью сервисного компьютера. В редких случаях модуль управления электропитанием определяет GW500 самостоятельно.

Saab 9-3

Необходимо активировать CD-чейнджер с помощью сервисного компьютера (используйте оригинальный   CD-чейнджер).

Комплект поставки и установка

Тип установки №1:

Автомобили, оборудованные CD-чейнджером на несколько дисков

- Audi A4/S4/RS4/A5/A6/S6/RS6/A8/Q7 с MMI-2 High (цветной)

В данных автомобилях возможен выбор между устройствами, подключаемыми с помощью Gateway, и штатным CD-чейнджером посредством имеющихся средств управления звуком.

Поставьте DIP-переключатели в следующую позицию и установите Gateway 500 в соответствии с иллюстрацией ниже:

1b.

Тип установки №2а:

Автомобили с предустановленным CD-чейнджером

В данных автомобилях возможен выбор между устройствами, подключаемыми с помощью Gateway, и штатным CD-чейнджером посредством переключения режимов CD-чейнджера и Gateway.

Audi (MMI-2 Basic монохромный)

Поддерживающие текст BMW E78, E90, E91, E92,E93, E60/E61, E63/E64, E665/E66 (03/2005-), E70 и Mini (без iDrive-4)

Не поддерживающие текст BMW E65/E66 (-03/2005) (без iDrive-4)

BMW E90, E91, E92, E93 с системой iDrive-4

Mercedes (NTG1-, NTG2- Audio 20/50 и Comand)

Porsche (CDR 23/24 и PCM I/II/2.1) Для удлинения кабеля CDC используйте оптический удлинитель FOA1PO1

Saab 9-3 (задний CDC)

Saab 9-3 (передний CDC)

Volvo XC90 2002-2006 годов выпуска с аудиосистемами High Performance и Premium Sound. Без дополнительного входа и с CD-чейнджером

Тип установки №2b:

Volvo S40/V50 2004-2007 годов выпуска с аудиосистемами Basic и High Performance без дополнительного входа, с CD-чейнджером.

Тип установки № 3а:

Автомобили без штатного CD-чейнджера.

Установите DIP-переключатели как показано ниже.

Audi (MMI-2 Basic Монохромный)

Поддерживающие текст BMW E87, E90, E91, E92, E93, E60/61, E63/E64, E65/E66 (03/2005-), E70 и Mini (без iDrive-4)

Не поддерживающие текст BMW E65/E66 (-03/2005) (без iDrive-4)

BMW E90, E91, E92, E93 с системой iDrive-4 Для активации используйте CD-чейнджер.

Mercedes (NTG1-, NTG2- Audio 20/50 и Comand)

Porsche (CDR 23/24 и PCM I/II/2.1)

Saab 9-3 (задний CDC)

Saab 9-3 (передний CDC)

При подсоединении Gateway 500 к задней стороне головного устройства (ГУ) воспользуйтесь данной схемой:

Тип установки №3b:

При подключении к свободному оптоволоконному соединению (подготовка CD-чейнджера) используйте данный метод:

Конфигурация текста

Автомобили Saab и  Mercedes требуют конечной конфигурации Gateway, т.к. не все магнитолы этих автомобилей отображают текст. После установки Gateway переключите селектор выбора режимов 6 раз (3 раза вкл. и 3 раза выкл.). На дисплее магнитолы появится меню конфигурации. Выберите режим конфигурации в соответствии с таблицей ниже. Для подтверждения выбора нажмите и удерживайте ; для отмены выбора нажмите и удерживайте .

| Трэк № | Конфигурация | Команда Mercedes | Текст Saab |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Нет текста | У | У |
| №2 | Таймаут | - | - |
| №3 | Текст | - | - |
| №4 | +Кэш | - | - |
| №5 | +перебор страниц | Р | Р |
| №6 | +Выбор | - | Р |

У: по умолчанию, Р: рекомендуется

Для получения более полной информации посетите сайт http://support.dension.com

В процессе обслуживания автомобиля

Необходимо установить селектор режимов в положение сервис / CD-чейнджер. В противном случае сервисный компьютер может обнаружить неизвестное устройство в оптоволоконной системе, что может привести к сообщениям об ошибках.